Лекция 5

Аналитикалық бақылаудың міндеттері мен процесі. Аналитикалық бақылаудың метрологиясы және стандарттауы

Аналитикалық бақылау тапсырмалары. Аналитикалық бақылаудың түрлері. Аналитикалық бақылаудың негізгі кезеңдері

Металлургиялық кәсіпорындардың өнім сапасы мен жұмыс тиімділігін арттыру, шикізатты толық және кешенді пайдалануды, өндіріс қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мүмкіндіктері көбінесе аналитикалық бақылау құралдарының жағдайымен, олардың тиімділігі мен сенімділігімен анықталады.

Металлургиялық өндірістің аналитикалық бақылауы технологиялық регламенттердің дұрыс орындалуын тексеруге арналған. Бұл регламенттер талдамалы бақылау нүктелерінің белгілі бір санын, талдамалық бақылаудың әдістері мен кезеңділігін, сондай-ақ аналитикалық бақылаудың барлық объектілеріндегі құрамдастардың мазмұнының стандарттарын белгілейді.

Аналитикалық бақылау нəтижелері бойынша бақыланатын субстанциядағы талданатын компоненттердің құрамы бағаланатын сынақ түрлерінің бірі болып табылады. Аналитикалық бақылаудың нәтижелері осы заттардың химиялық құрамының реттелетін талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы шешім қабылдау үшін негіз болып табылады.

Талдау объектілері болып бастапқы заттар (кендер, концентраттар, отын), аралық өнімдер (шлам, шлак, целлюлоза, электролиттер, технологиялық ерітінділер және т.б.), көмекші материалдар (су, реагенттер), дайын өнімдер. Белгілі бір өндірістік процестер кезінде бөлінетін зиянды газдардың құрамы цехтардың атмосферасында анықталады. Кәсіпорындардың өндірістік ағынды суларындағы құнды компоненттердің, сондай-ақ улы заттардың құрамы бақыланады және өндірістік процестердің басқа қалдықтарына (арқалық астындағы газдар, шлактар, шламдар) кешенді аналитикалық бағалау жүргізіледі.

Химиялық талдау қазіргі заманғы ғылыми-техникалық жетістіктерді өндірісте қолдануға және кәсіпорындардың техникалық дамуын қамтамасыз етуге бағытталған ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстардың ең маңызды әдісі болып табылады. Аналитикалық бақылау шикізатты, отынды, электр энергиясын барынша үнемді тұтынуға және өндіріс қалдықтарын азайтуға мүмкіндік береді.

Заттардың құрамы туралы оларды өңдеудің барлық кезеңдерінде уақтылы және сенімді ақпарат оңтайлы жағдайларда металлургияның технологиялық процестерін жүргізудің қажетті алғышарты болып табылады және стандарттар мен техникалық шарттарда белгіленген өндірілетін өнімнің сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Аналитикалық бақылау нәтижелері бойынша өнімдер сорттарға немесе брендтерге жіктеледі және өнімді жеткізушілер мен оларды тұтынушылар арасында қаржылық есеп айырысулар жүргізіледі. Осылайша, аналитикалық бақылау өнеркәсіптік кәсіпорынның жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізуі үшін қажет.

Аналитикалық бақылаудың түрлері

Өндірісте талдау әдістерінің классификациясы бар, ол олардың практикалық мақсатына негізделген. Талдау өндіріске түсетін және шығарылатын заттардың құрамын анықтау үшін де, технологиялық процесті үздіксіз бақылау үшін де жүргізілуі мүмкін.

Бақылау объектісіне және талдау мақсатына қарай мыналар бөлінеді:

1) таңбалау;

2) арбитраждық (бақылау және тексеру);

3) технологиялық процестің ағымдық бақылауы (жоғары жылдамдықтағы немесе экспресс-талдаулар).

Таңбалау талдаулары кәсіпорындар тұтынатын шикізаттың, аралық өнімдердің және дайын өнімнің химиялық құрамын белгілеуге арналған. Бұл талдаулар белгілі бір материалдың бағасын (маркетін) белгілеуге қызмет етеді. Бұл талдауларға қойылатын негізгі талап жоғары дәлдік болып табылады, өйткені технологиялық процестің есептеулері, сондай-ақ шикізат пен дайын өнімді жеткізушілермен және тұтынушылармен қаржылық есеп айырысулар оларды пайдаланудан алынған нәтижелерге негізделеді. Талдаудың дәлдігі көбінесе оны орындау кезінде қосымша операцияларды енгізу арқылы артады, мысалы, кедергі жасайтын элементтерді бөлу, параллельді анықтаулар санын көбейту және т.б.

Таңбалау талдауларын жүргізу үшін дәлдікті арттыру үшін әртүрлі химиялық, электрохимиялық және спектроскопиялық әдістер қолданылады. Мұның бәрі талдау ұзақтығының ұлғаюына әкеледі, бірақ бұл жағдай дәлдікті қамтамасыз етуге қатысты бағынышты мәнге ие.

Арбитраждық талдаулар талдаулар таңбалау арқылы алынған нәтижелерді тексеру немесе нақтылау қажеттілігі туындаған жағдайларда жүргізіледі. Бақылау талдаулары үшін әдетте таңбалау үшін бірдей аналитикалық әдістер пайдаланылады, бірақ оны орындау үшін не біліктілігі жоғары аналитик тағайындалады, не екі талдаушы шифрланған үлгілерді талдайды.

Арбитраждық талдаулар өзінің сипаты бойынша бақылау талдаулары болып табылады, олардың қажеттілігі берілген өнімді жеткізуші мен тұтынушы алған нәтижелердің сәйкес келмеуіне байланысты туындайды. Оларды әдетте арнайы тексерілген құралдар мен реагенттерді пайдалана отырып, мүдделі емес үшінші тарап орындайды.

Төрелік ұйым ретінде осы өнімдерге талдау жүргізуде үлкен тәжірибесі бар ең беделді зертханалар тартылған.

Технологиялық процесті ағымдық бақылау және қажетті түзетулер енгізу үшін жоғары жылдамдықты немесе экспресс талдаулар қолданылады. Бұл дұрыс жұмыс режимінің қабылданғанын қамтамасыз етеді. Мұндай талдаулар үшін, ең алдымен, алынған нәтижелерді өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету және ақаулардың алдын алу үшін процесті басқаратын технолог уақтылы пайдалануы үшін оларды орындау жылдамдығын арттыру маңызды.

Экспресс-талдау әдетте тікелей әдістермен жүзеге асырылады, мысалы, атомдық эмиссия және рентгендік спектрлік кванттық метрикалық қондырғылар және автоматтандыруға оңай басқа жылдам әдістер. «Онлайн» технологиялық процесте тікелей қолданылатын аналитикалық құралдардың рөлі артып келеді. Қазіргі заманғы онлайн талдау әдетте ғылыми әзірлемелер мен технологиялық шешімдердің симбиозының бір түрін білдіреді. Ол шикізаттың, аралық және дайын өнімнің сапасын жедел бағалауға, тұтастай алғанда да, оның жеке кезеңдерінде де технологиялық процестің тиімділігін бақылауға, технологияны одан әрі жетілдіруге, өндірістік гигиена талаптарын сақтауға мүмкіндік береді.

Аналитикалық бақылаудың негізгі кезеңдері

Аналитикалық бақылау әдістемесін таңдау немесе әзірлеу аналитикалық мәселені тұжырымдау арқылы анықталады. Бұл мыналарды ескереді:

1. Талдау объектісінің химиялық құрамы, анықталған және ілеспе компоненттер мазмұнының мүмкін болатын өзгеру диапазондары;

2. Әдістемеге қойылатын метрологиялық талаптар;

3. Талап етілетін өнімділік, тиімділік, сондай-ақ еңбек сыйымдылығы, персоналдың біліктілігіне шектеулер;

4. Талдау объектісінің сипаттамалары – оның физикалық формасы, объект массасының ауытқуының мүмкін аралықтары, физикалық қасиеттердің көлем бойынша таралуы, дисперсті объектілер үшін бөлшектердің мөлшерінің таралуы, атмосфераға қатысты объектінің реактивтілігі, оның ішінде зауыттар мен зауыт зертханаларының атмосферасы.

5. Техниканың мақсаты, басқарылатын процестің сипаты, бақылаудың қажетті жиілігі, техниканы енгізуден күтілетін экономикалық нәтиже.

Кейбір жағдайларда таңдау талдау жүргізілетін шарттарға байланысты. Талдау орнындағы сыртқы жағдайлар (шаң, температураның айтарлықтай ауытқуы, коррозиялық газдардың болуы, механикалық тербеліс) талдау әдістерінің тиімділігіне әсер етеді. Өндірістік зертханалар үшін талдау әдісін таңдау тапшы құралдар мен реагенттердің болуына байланысты. Талданатын материалдың шығу тегі ескерілуі керек: бір элементті анықтау кезінде табиғи материал мен алынған материал, мысалы, пирометаллургиялық процестердің нәтижесінде басқаша әрекет етеді. Аналитик әрқашан зерттелетін заттың тарихын және оны өндіру технологиясын білуі керек.

Аналитикалық бақылау әдістері әдетте келесі кезеңдерді қамтиды: сынама алу, үлгіні дайындау (үлгіні ашу, кедергі жасайтын компоненттерді бөлу немесе оларды бүркеу, анықталатын компонентті шоғырландыру, оны аналитикалық белсенді түрге айналдыру), аналитикалық сигналды өлшеу, калибрлеу, үлгіні орнату. бақылау («бос») эксперимент, есептеу талдау нәтижелері және оның дұрыстығын жедел тексеру. Әрбір аналитикалық бақылау осы кезеңдердің барлығын қамтымайды. Әдістеменің біртұтастығы және оның барлық кезеңдерінің ажырамас байланысы, ең алдымен, аналитикалық бақылаудың қателігі бүкіл процестің ішінара қателерінен қорытындылануында көрінеді.

Өлшеу түрі ретінде химиялық талдаудың ерекшелігі сынама алу және сынама дайындаумен байланысты қателер, беттік және енгізілген ластаушы заттардың әсері аналитикалық сигналды тікелей өлшеудегі қателіктен едәуір асып кетуі мүмкін.

Металлургиялық өндіріс объектілерін аналитикалық бақылау әдістері талдау нәтижелерін метрологиялық өңдеу кезеңін қамтуы тиіс, яғни. талдау нәтижелерінің дұрыстығы мен қайталану мүмкіндігін жедел тексеру.

Дұрыстығын жылдам тексеру үшін әртүрлі әдістер қолданылады - стандартты үлгіні талдау, толықтырулар әдісі, айналмалы талдау (басқа тәуелсіз әдістермен талдауларды орындау). Нәтижелердің қайталануын (конвергенциясын) тексеру үшін математикалық статистика әдістері қолданылады. Талдау әдістемесін әзірлеушінің міндеті талдау әдістемесінде қарастырылған шарттардан талдаудағы ауытқуларды анықтауды қамтамасыз ететін талдаудың дәлдігі мен қайталанғыштығын тексерудің оңтайлы әдістерін таңдау болып табылады.

Аналитикалық бақылаудың әдістері мен құралдарын метрологиялық бақылау

Аналитикалық бақылау метрологиясы келесі негізгі бөлімдерді зерттеуді қамтиды:

1)	аналитикалық бақылау метрологиясының ерекшеліктері;

2)	аналитикалық бақылау метрологиясы саласындағы терминология және оны реттейтін іргелі құжаттар;

3)	аналитикалық бақылау метрологиясының статистикалық негіздері: кездейсоқ шамалардың таралу заңдылықтары, таралулардың статистикалық көрсеткіштері, өлшеу нәтижелерінің нормадан ауытқуын бағалау критерийлері, таңдау дисперсияларының біртектілігі, орташа мәндерді салыстыру, корреляция, регрессия және дисперсиялық талдау;

4)	аналитикалық бақылаудың метрологиялық сипаттамасы, өлшеу әдісінің дәлдігін анықтау әдістері, қателік және белгісіздік ұғымдарының негізгі айырмашылықтарымен танысу;

5)	сертификаттауға өлшеу әдістерін дайындау, сынау әдістерін әзірлеу және сертификаттау ерекшеліктері, сапаны зертханаішілік бақылау, стандартты үлгілерді әзірлеу және зертхана аралық салыстырмалы сынақ бағдарламаларына және кәсіби сынақтарға қатысу.

Өлшеу әдістерін әзірлеу, сертификаттау және стандарттау

Барлық өлшемдер, олардың күрделілік дәрежесіне қарамастан, өлшеулерді орындау әдістемесін сипаттайтын тиісті нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі керек.

Өлшеулерді орындау әдістемесі (ӨОӘ) (MВИ - Методика выполнения измерений) – орындалуы қабылданған әдіске сәйкес кепілдік берілген дәлдікпен өлшеу нәтижелерін алуды қамтамасыз ететін операциялар мен ережелердің құжатталған жиынтығы. Мұндай құжаттар болмаған жағдайда өлшеу нәтижелерін сенімсіз деп санау керек.

Өлшеу әдістерін әзірлеудің негізгі құжаты РМГ 61-2003 болып табылады.

MВИ дамуы келесі кезеңдерден тұрады:

1) МВИ әзірлеуге арналған техникалық шарттарды жасау, келісу және бекіту, онда мынадай бастапқы деректер көрсетіледі:

- MВИ мақсаты (қолдану аясы, өлшенетін шаманың атауы, өлшенетін шаманың сипаттамалары, өлшем объектісінің сипаттамалары);

- өлшеу дәлдігіне қойылатын талаптар;

- өлшеулерді орындау шарттарын;

2) MВИ дамуы

- өлшеу тапсырмасын тұжырымдау және өлшенетін шаманың сипаттамаларын сипаттау;

- әдіс пен өлшеу құралдарын таңдау;

- өлшеулерді дайындау және орындау және нәтижелерді өңдеу кезіндегі операциялардың реттілігі мен мазмұнын белгілеу;

- дәлдік көрсеткіштерін бағалау бойынша экспериментті ұйымдастыру және өткізу;

- тағайындалған өлшеу қателік (белгісіздік) сипаттамаларын орнату;

- МВИ дұрыстығын бақылау процедураларын әзірлеу және стандарттарды белгілеу;

- МВИ құжатының жобасын әзірлеу;

- МВИ үшін құжат жобасын метрологиялық сараптау;

- МВИ-да жобаны сертификаттау және бекіту;

3) Өлшеу қателігінің (белгісіздігінің) сипаттамалары туралы құжатта көрсетілгеннен аспайтын өлшемдерді өлшеу қателігінің (белгісіздігінің) сипаттамалары бар өлшеулерді орындау әдістемесі туралы құжатта регламенттелген тәртіпке сәйкес өлшеулерді жүргізу мүмкіндігін растау мақсаты болып табылатын өлшеулерді орындау әдістемесін сертификаттауы.

4) Өлшеулерді орындау әдістемесін стандарттау.

Қазіргі уақытта өлшеу дәлдігінің параметрлерін бағалау үшін екі тәсіл қолданылады. Бірінші дәстүрлі тәсіл дәлдік (кездейсоқ қатенің сипаттамасы ретінде) және дұрыстық (талдау нәтижесі қателігінің жүйелі құрамдас бөлігі) көрсеткіштерін бағалау процедурасына негізделген. Екінші тәсіл талдау нәтижелерінің белгісіздігін бағалаумен байланысты.

МВИ сертификаты - оның метрологиялық талаптарға сәйкестігін белгілеу және растау.

МВИ -ны сертификаттауды метрологиялық қызметтер мен басқа да ұйымдық құрылымдар МВИ әзірлейтін немесе пайдаланатын кәсіпорындардың (ұйымдардың) өлшемдерінің бірлігін қамтамасыз ету үшін жүзеге асырады.

МВИ-ны аттестаттау МВИ әзірлеуге арналған материалдарды, оның ішінде МВИ теориялық және (немесе) эксперименттік зерттеулерінің материалдарын және құжатты (бөлім, құжаттың бөлігі) метрологиялық сараптама нәтижелерінің негізінде жүзеге асырылады. құжат) МВИ реттейтін.

МВИ сертификаттау үшін өтініш беруші сертификаттау органына келесі құжаттарды ұсынады:

- МВИ сертификатын алуға өтініш;

- МВИ әзірлеуге арналған техникалық тапсырма (МВИ қолдану мақсаты мен көлемі, МВИ әзірлеу негізі, өлшеу нәтижелерінің қателігіне қойылатын талаптар, өлшеу шарттарына қойылатын талаптар, сынамаларды іріктеуге және үлгілерді дайындауға қойылатын талаптар, өлшем сапасын бақылау әдістемені зертханада енгізу кезіндегі нәтижелер, аяқталу мерзімі) ;

- МВИ қателік сипаттамаларын эксперименттік немесе есептік бағалау бағдарламасы мен нәтижелері.

Метрологиялық аттестаттау бағдарламасы сертификаттау кезеңдерінің тізбесін және оларды орындау мерзімдерін, сондай-ақ келесі жұмыстарды орындаушыларды қамтуға тиіс:

1. Өлшеу әдістерін метрологиялық аттестаттау шарттарының, оның ішінде өлшем дәлдігінің нормативтерінің болуын тексеру; техникалық жай-күйінің болуы және өлшем құралдары әдістемесінің талаптарына сәйкестігі.

2. Әдіс бойынша орындалған өлшемдердің дәлдігін бағалауды белгілеу үшін эксперименталды зерттеулер жүргізу.

3. Эксперименттік зерттеулердің дұрыстығын және нақты дәлдік бағалауларының бақылау стандарттарына сәйкестігін тексеру.

4. Өлшеу дәлдігін бақылау процедурасы мен стандарттарының негізділігін талдау.

Әдістеме әзірленгеннен кейін аналитикалық бақылау әдісін метрологиялық аттестаттау туралы техникалық есеп жасалады, онда мыналар болуы керек:

-метрологиялық аттестаттау бағдарламасы;

-бастапқы эксперименттік мәліметтердің толтырылған кестелері;

- бастапқы эксперименттік деректерді өңдеу кезінде алынған қателік сипаттамаларының соңғы мәндері бар толтырылған жиынтық кестелер;

- метрологиялық аттестаттау нәтижелерін нақты қалай пайдалану керектігі туралы ұсыныстар (қолданыстағы әдістемеге өзгерістер, түзетулер енгізу қажеттілігі).

Техникалық есепке АБ әдістемесінің мәтінінің жобасы және олардың мәтіндерінде мәндері, метрологиялық аттестаттау кезінде табылған қателік сипаттамалары енгізілген метрологиялық аттестаттау сертификатының жобасы қоса беріледі. Метрологиялық аттестаттаудың әдіс(әдістері) және сертификат(тар)ының жобасы белгіленген тәртіппен бекітіледі.

Сертификатталған әдістеменің дәлдік көрсеткіштерін белгілеу үшін заттардың құрамы мен қасиеттерінің мемлекеттік стандарт үлгілері, кәсіпорын құрамының стандартты үлгілері немесе әртүрлі әдістерді пайдалана отырып біртекті өндіріс үлгілерінің химиялық құрамын бірлесіп анықтау қолданылады. Стандартты үлгілер болмаған жағдайда аналитикалық бақылау әдістерін, оның ішінде әдісті сертификаттаудан бұрын дайындалған заттар мен материалдардың ерітінділерін сертификаттау үшін эталондық үлгілер ретінде жасанды қоспаларды пайдалануға рұқсат етіледі.

Аналитикалық зертханаларды сертификаттау және аккредитациялау

Аналитикалық зертхананың нәтижелерін тану мәселелері бүгінгі таңда өте маңызды. Аккредитацияланған және сертификатталған зертханаға көбірек сенім бар деп саналады.

Зертханалық сертификаттау – зертхананың белгіленген талаптарға сәйкестігін растау жөніндегі қызмет.

Металлургия өнеркәсібі кәсіпорындары мен ұйымдарының аналитикалық зертханаларын аттестациялаудың негізгі міндеті зертханада белгіленген дәлдікпен заттар мен материалдарды химиялық талдауды жүргізу үшін қажетті жағдайлардың болуын және нақты орындалуын талдау, бағалау және ресми куәландыру болып табылады. тиісті нормативтік-техникалық құжаттама. Сертификаттау нәтижелері бойынша зертхана аттестаттау куәлігін алады

Сертификаттау мақсатында өнімді сынау аккредитацияланған сынақ зертханаларында жүргізілуі керек.

Зертхананы аккредитациялау – зертхананың техникалық құзыреттілігін және тауарларды, процестерді, қызметтерді әзірлеушілерден, өндірушілерден, жеткізушілерден және тұтынушылардан (сатып алушылардан) тәуелсіздігін немесе оның нақты өнімдерге немесе сынақтардың нақты түрлеріне сынақ жүргізудегі техникалық құзыреттілігін ресми тану. стандарттар талаптарына немесе басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес.

Зертханаларды аккредитациялауды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты немесе уәкілетті орган жүзеге асырады.

Аккредитациялаудан өтуге ниет білдірген және белгіленген талаптарға сай келетін, салалық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан кез келген зертхана аккредиттелуі мүмкін. Аккредитацияланған зертхана заңды тұлға немесе ұйымның немесе кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі бола алады.

Аккредитациялау жұмыстарына ақы төлеуді өтініш беруші шарттар негізінде жүзеге асырады.

Зертхананы аккредиттеу келесі кезеңдерді қамтиды:

●	өтініш құжаттарын қабылдау және қарау;

●	зертхананың аккредиттеуге дайындығына алдын ала тексеру жүргізу;

●	құжаттарды сараптау және аттестаттау комиссиясын тағайындау;

●	зертхананың сертификаттық сынақтарын жүргізу;

●	сертификаттау материалдарын қарау, зертханаларды аккредитациялау туралы шешім қабылдау және лицензиялық шарт жасау;

●	тіркеу, тіркеу және аккредитациялау туралы куәлікті беру.

Зертхана Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ғылыми жүйесінің тиісті органына белгіленген нысан бойынша ресми өтінім береді. Өтінішке келесі құжаттар қоса беріледі:

●	аккредитацияланған сынақ зертханасы туралы ереже;

●	аккредитацияның жарияланған көлемі;

●	зертханалық паспорт;

●	сапалы квид;

●	сынақ зертханасының жағдайы туралы деректері бар сауалнама.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк стандарттар жөнiндегi органы ұсынылған құжаттарды тексередi және өтiнiм берушiнi қарау нәтижелерi мен алдын ала тексеру мерзiмдерi, өтiнiш берушiнiң аккредитациялауға дайындығы туралы хабарлайды. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандартының органы тексеру жүргізу мерзімін, тексерушілердің аты-жөні мен лауазымын көрсете отырып, алдын ала тексеру жүргізу туралы бұйрық шығарады. Тексеру нәтижелері белгіленген үлгідегі актімен ресімделеді, оның бірінші данасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандартына жіберіледі, екіншісі зертханаға беріледі, үшіншісі тексеруші органда сақталады.

Аккредиттеуге ұсынылған құжаттама сараптамадан өтеді, оның нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты тиісті шешім қабылдайды, ол туралы өтініш беруші зертханаға хабарлайды. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты аккредитациялауды жүргізу туралы шешім қабылдаған кезде зертханалық тексеру комиссиясын құрады және оны жүзеге асыру мерзімін белгілейді.

Зертхананың нақты жағдайын және оның белгіленген талаптарға сәйкестігін төраға басқаратын комиссия тексереді. Сынақ сапасы екі немесе одан да көп зертханаларда жүргізілген сынақ нәтижелерін салыстыру немесе комиссия мүшелерінің қатысуымен өнім үлгісін бақылау сынағы арқылы тексеріледі.

Зертханалық тексеру нәтижелері бойынша комиссия белгіленген нысан бойынша акт жасайды, оның екі данасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандартына жіберіледі.

Қазақстан Республикасының Мемстандарты сертификаттық тексеру материалдарын қарайды және оң нәтиже берген жағдайда зертхананы аккредитациялау туралы қаулы дайындайды және онымен лицензиялық шарт жасайды.

Тексеру нәтижелері теріс болған жағдайда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты зертхананы аккредитациялаудан бас тарту туралы хабарлайды және оған өтінім құжаттарын қайтарады. Зертхана анықталған кемшіліктерді жойса, 6 айдан кейін аккредитацияға қайта өтініш бере алады.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік стандартының қаулысы негізінде аккредитациялау туралы куәлік және оған қоса берілген аккредитациялау аймағының бланкісі беріледі және ресімделеді.

Аккредитациялау сертификатының екі нысаны бар:

1) зертхананы техникалық құзыреттілікке және тәуелсіздікке аккредитациялау кезінде;

2) тек техникалық құзыреттілігі бойынша аккредитациялау үшін.

Сертификаттың қолданылу мерзімі 5 жылдан аспауы керек.

Аккредитацияланған зертхана Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ғылыми жүйесінің мемлекеттік тізіліміне енгізілген. Сынақ зертханасы Сертификат тіркелген күннен бастап аккредиттелген болып саналады.