Лекция 7

Стандартты үлгілер

Стандартты композиция үлгілері

Металлургиялық кәсіпорындардың аналитикалық зертханаларында жүргізілетін талдаулардың сапасын ішкі зертханалық бақылауды қамтамасыз ету кезінде бақылау құралдарының бірі заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты үлгілерін пайдалану болып табылады. RM қолдану жүргізілген талдаулардың дұрыстығының дәлелі болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 10 млн-ға жуық өлшеу құралдары, оның ішінде эталондық стандарттар (РМ) қолданылуда.

Стандартты үлгі (ҚМ) – мәндері осы заттың (материалдың) құрамын немесе қасиетін сипаттайтын шамалардың өлшемдерін жаңғыртуға және сақтауға арналған заттың немесе материалдың белгілі бір мөлшері түріндегі өлшеу құралы. метрологиялық аттестаттау нәтижесінде белгіленеді.

РМ мыналар үшін өлшемдердің біркелкілігі мен талап етілетін дәлдігін қамтамасыз ету үшін жүйеде пайдалануға арналған:

−	өлшем құралдарын тексеру, калибрлеу, калибрлеу, сондай-ақ оларды сынау кезінде метрологиялық сипаттамаларын бақылау, оның ішінде типті бекіту мақсатында;

−	өлшеу әдістерін метрологиялық аттестаттау (МВИ);

−	өлшеу әдістемелеріндегі қателерді оларда белгіленген алгоритмдерге сәйкес қолдану кезінде, сондай-ақ метрологиялық бақылаудың басқа түрлері үшін бақылау.

Танылу деңгейі мен қолдану аясы бойынша RM келесі санаттарға бөлінеді:

−	 мемлекетаралық (ИСО) – стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі мемлекетаралық кеңес белгілеген ережелерге сәйкес танылған және мемлекетаралық қатынастарда және ұлттық экономиканың барлық салаларында қолданылатын ТМД шеңберіндегі ынтымақтастық нәтижесінде жасалған стандарт үлгілері. оның мойындалуына қосылды;

−	 мемлекеттік, ұлттық (МҚҰ) – стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі ұлттық орган мойындаған, елдің халық шаруашылығының барлық салаларында, оның ішінде мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалауды тарату салаларында қолданылатын стандартты үлгілер;

−	 сала (ӨСҰ) - мемлекеттік басқару органының немесе заңды тұлғалар бірлестігінің тиісті өкілеттіктері берілген орган бекіткен, ӨМ бекіткен сала кәсіпорындары мен ұйымдарында немесе заңды тұлғалар бірлестігінде қолданылатын стандартты үлгілер;

−	 Ұйымдардың (кәсіпорындардың) – заңды тұлғалардың ЖМ (ҰТҚ) – кәсіпорынның (ұйымның) басшысы бекіткен және ӨМ бекіткен кәсіпорынның (ұйымның) нормативтік құжаттарының (НҚ) талаптарына сәйкес қолданылатын үлгі үлгілері.2.

Стандартты үлгілерге қойылатын жалпы талаптар:

1.	ӨМ анықтамалық материалдар топтары мен нақты түрдегі анықтамалық материалдар үшін стандарт пен нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы керек.

2.	РМ біртектілік пен тұрақтылық талаптарына сай болуы керек.

3.	Анықтамалық материалдың қателігін анықтау кезінде сертификаттау кезінде қолданылатын әдістер мен құралдардың қателері ескерілуі тиіс; үлгі дайындалған материалдың біртектілігі; аттестацияланған сипаттама құнының тұрақтылығы.

4.	ӨМ-нің метрологиялық сипаттамалары тиісті нормативтік-техникалық құжаттамада стандартталған болуы керек.

5.	Анықтамалық материалдың қосымша сипаттамалары (құрылымы, конфигурациясы, өлшемі, дисперсия дәрежесі және т.б.) стандартты үлгіні оның мақсатына сәйкес пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.

6.	Сертификаттың жарамдылық мерзімі сертификаттау кезінде белгіленеді және 10 жылдан аспауы керек.

7.	Анықтамалық материалдардың номенклатурасы стандартты үлгілердің түрлерінің ең аз санын пайдалана отырып жұмысты орындау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.

8.	Стандартты үлгінің әрбір данасы немесе стандартты үлгілер жиынтығы сертификатпен бірге болуы керек.

9.	Стандартты үлгінің әрбір данасының қаптамасы тасымалдау және сақтау кезінде оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуі және тиісті түрде таңбаланған заттаңбасы болуы керек.2.

ГОСТ 8.315 сәйкес стандартты үлгіні жасау келесі қадамдарды қамтиды:

a)	Бағдарлама жобасын және (немесе) сертификаттау әдістемесін қоса алғанда, ӨМ үшін техникалық ерекшеліктерді әзірлеу.

b)	Көмірқышқыл газын алу бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстарды жүргізу.

c)	Стандарттарды пайдалану, сертификатталған MVI пайдалану және зертхана аралық аттестаттау негізінде сертификаттау бағдарламасы мен әдістемесіне сәйкес ӨМ метрологиялық сипаттамаларын белгілеу.

d)	ӨМ үшін техникалық және нормативтік құжаттаманы әзірлеу (конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеуге арналған ұлттық нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып), ӨМ әзірлеу туралы есеп дайындау.

e)	ӨМ түріне техникалық құжаттаманы тексеру және ӨМ үшін құжаттаманың метрологиялық сараптамасы (МБ). ӨМ-нің техникалық және метрологиялық сипаттамаларының техникалық шарттар талаптарына сәйкестігіне, ГОСТ 8.315-97 талаптарына сәйкес ӨМ-ге арналған техникалық құжаттаманың толықтығы мен дұрыстығына бағалау жүргізіледі, сондай-ақ тексеру жүргізіледі. ӨМ әзірлеу және оның метрологиялық сипаттамаларын белгілеу процесінде метрологиялық нормалар мен ережелерді сақтау.

ӨМ үшін құжаттаманың метрологиялық сараптамасы:

1.	Мемлекеттiк КО - белгiленген тәртiппен осы жұмысты жүргiзу құқығы берiлген үлгiлердiң мемлекеттiк қызметiнiң бас органы, сондай-ақ мемлекеттiк ғылыми метрологиялық орталықтар.

2.	Салалық КО ұлттық метрология органы белгілеген тәртіппен аккредиттелген салалық мамандандырылған ұйымдар болып табылады.

3.	Кәсіпорындардың – заңды тұлғалардың ТБ – ұлттық метрология органы белгілеген тәртіппен аккредиттелген осы заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері.

f)	КО бекіту, оны тіркеу. Сертификаттау жөніндегі органды тану туралы шешімді сәйкесінше: Мемлекетаралық кеңес (МКҰ), ұлттық метрология органы (МБҰ), тиісті өкілеттіктер берілген құзыретті орган (ОАО) және кәсіпорын басшысы (СОП) қабылдайды.2.

Дайындау процедурасы бойынша сертификаттау бастапқы материалдардан механикалық өлшеу, сұйылту, еріту және есептеу арқылы ӨМ метрологиялық сипаттамаларының мәндерін анықтауға мүмкіндік беретін басқа процедуралар арқылы дайындалған ӨМ үшін жүзеге асырылады. Мұндай сертификаттау сертификатталған RM мәні қатесінің барлық компоненттерін бағалау мүмкін болған жағдайда жүзеге асырылады:

−	бастапқы материалдардың сипаттамаларындағы қателер;

−	СО дайындау технологиясымен туындаған қателер;

−	RM материалының гетерогенділігіне байланысты қателер;

−	CO тұрақсыздығынан болатын қателер.

Дайындау процедурасы бойынша сертификатталған ӨМ әзірлеу кезінде келесі жұмыс түрлері қарастырылуы керек:

1.	СО дайындау үшін бастапқы материалдарды таңдау. Барлық бастапқы материалдар (еріткіш, еріткіш немесе негізгі затты қоса) үшін сертификатталған компоненттердің құрамы, сондай-ақ оларды анықтаудағы қателер белгіленуі керек.

2.	Бастапқы материалдардағы сертификатталған компоненттердің мазмұнын және олардың қателіктерін белгілеу. Мазмұн деректерін келесілер алады:

−	бастапқы материалдар ретінде пайдалану кезінде ЖМ-ге арналған сертификаттан немесе паспорттан;

−	бастапқы материалдар ретінде СО-дан басқа заттарды пайдаланған кезде эксперименттік зерттеулердің нәтижелері бойынша (зертханааралық аттестаттау, жұмыс эталондарын немесе ҚР СТ 2.18 бойынша сертификатталған өлшеу әдістерін қолдану негізінде).

3.	ӨМ метрологиялық сипаттамаларын белгілеу:

−	сертификатталған CO мәні;

−	сертификатталған CO мәнінің қатесі.

4.	СО материалын дайындау технологиясын (процедурасын) әзірлеу, реттейтін:

−	ӨМ материалын дайындау бойынша операцияларды жүргізу үшін қажетті шарттар, оның ішінде қолданылатын өлшеу құралдарына, сыйымдылық өлшемдеріне, қосалқы жабдыққа, бастапқы материалдарға, реагенттерге, сыртқы жағдайларға қойылатын талаптар

(температура, қысым, ылғалдылық және т.б.);

−	RM материалын дайындау тәртібі (бастапқы материалдарды өлшеу немесе көлемін анықтау, оларды араластыру, химиялық немесе термиялық өңдеу операцияларын орындау, қажетті пропорцияларда еріту және т.б.)

−	RM материалын дайындау кезіндегі технологиялық факторлардың әсерінен болатын қатені бағалау алгоритмі және көрсету нысаны;

−	қоспаның немесе оның компоненттерінің сипаттамаларын аралық бақылау (қажет болса)

5.	CRM әзірлеуге арналған құжаттаманың бөлігі ретінде CRM сертификаттау әдістемесін құжат түрінде тіркеу. Анықтамалық материалдарды дайындау тәртібі бойынша сертификаттау әдістемесі бөлімдерден тұруы керек:

−	тағайындау;

−	стандарттарға, техникалық шарттарға немесе басқа нормативтік құжаттарға сілтеме жасай отырып, бастапқы материалдардың тізбесі;

−	бақылау-өлшеу аспаптары, көмекші құрал-жабдықтар, бастапқы материалдар, реагенттер;

−	5.3 ҚР СТ 2.74-2004 сәйкес пісіру технологиясының сипаттамасы;

−	ӨМ метрологиялық сипаттамаларын бағалау алгоритмі;

−	қауіпсіздік талаптары;

−	оператордың біліктілік талаптары.8.

GSOO-ны жетілдіру және дамыту жолында жүйелі түрде жылжу, РМ бойынша халықаралық және аймақтық ұйымдармен белсенді ынтымақтасу арқылы ғана ұлттық метрологиялық стандарттар мен ережелердің жақындасуы сияқты мәселелерді шешуге болады; CRM шығаруға және пайдалануға қатысты әкімшілік, құқықтық және әдістемелік талаптар; мемлекеттік метрологиялық қызметтердің қажеттіліктері үшін және метрологиялық бақылау мен қадағалау, оның ішінде денсаулық сақтау, экология, өнімнің сәйкестігін растау салаларына арналған эталондық стандарттар кешенін қалыптастыру, олар МБҰ-ның негізгі мақсаттары болып табылады.

Лабораториялық сапаны бақылау

ISO/IEC 17025 стандартына сәйкес, өлшеулерді орындайтын зертхана «лайықты стандартқа сай жұмыс істеуі және қанағаттанарлық ішкі сапаны бақылауды қамтамасыз етуі керек».

Лабораториялық сапаны бақылау келесі үш кезеңнен тұрады:

1-кезең – конвергенцияны бағалау;

2-кезең – қайталану және дәлдікті бағалау. 2-кезең екі кезеңде жүзеге асырылады:

а) бірінші кезең – алғашқы он өлшемді бағалау;

б) екінші кезең – алғашқы жиырма өлшемді бағалау;

в) үшінші кезең – бақылау сызбасын құру.

3-кезең – жедел бақылау.

Предварительная оценка сходимости, воспроизводимости и правильности измерений лабораторного показателя (1 и 2 стадии внутрилабораторного контроля качества) выполняется при - внедрении в работу лаборатории каждой новой методики, при появлении факторов, которые могут повлиять на стабильность процесса анализа (смена партии реактивов, использование СИ после ремонта және т.б.); жұмыс үлгілерінің әрбір жаңа сериясымен.

Алынған мәліметтер негізінде зертханаішілік дәлдік сипаттамаларының мәндері, зертхананың жүйелі қателігі және талдау нәтижелерінің қателігі белгіленуі мүмкін.

Бақылау процедураларының түрлері (бақылау):

- бақылауға арналған үлгілер (ОК): СО немесе сертификатталған қоспалар (АС);

- анықталатын компоненттің белгілі қосындысы бар жұмыс үлгілері;

- белгілі бір қатынаста сұйылтылған жұмыс үлгілері;

- белгілі қатынаста сұйылтылған, анықталатын компоненттің белгілі қосындысы бар жұмыс үлгілері;

- бақылау үлгілері (біртекті, тұрақты және құрамы бойынша жұмыс үлгілеріне сәйкес);

- бақылау әдістері (белгіленген сапа көрсеткіштері бар талдаудың басқа әдістері);

- тұрақты құрамдағы жұмыс үлгілері (кем дегенде бақылау тәртібін қалыптастыру үшін бақылау өлшемдерінің нәтижелерін алу кезеңіне).

Талдау сапасын зертханаішілік бақылаудың ең маңызды құралы ISO 8258-91 стандартына сәйкес жүзеге асырылатын Шеухарт бақылау диаграммаларын құру және талдау болып табылады.