### Лабораторная работа №4

### Анализ архитектуры и производительности центрального процессора в многопоточной вычислительной среде

Тема: Анализ производительности многоядерных и гетерогенных систем с использованием средств мониторинга ОС
Цель работы: Изучить принципы функционирования современных процессоров, научиться анализировать загрузку и производительность вычислительных систем под управлением Windows, а также сравнивать работу CPU и GPU при выполнении вычислительных задач.

### 1. Теоретическая часть

### 1.1. Центральный процессор и его назначение

Центральный процессор (ЦП, CPU) — это основное устройство компьютера, выполняющее обработку информации и управление всеми его составными частями.
Он интерпретирует команды программы, выполняет арифметические, логические и управляющие операции, обеспечивая взаимодействие между памятью, накопителями и периферийными устройствами.

ЦП персонального компьютера, как правило, содержит процессор и сопроцессор (Coprocessor).
Процессор выполняет основные операции, а сопроцессор — специализированные (например, математические или графические вычисления). В современных ЦП функции сопроцессоров объединены в один кристалл, что значительно увеличивает скорость и энергоэффективность вычислений.

### 1.2. Состав и структура процессора

Процессор включает три основных блока:

- Арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет арифметические (сложение, вычитание, умножение, деление) и логические операции (И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ).
Основу АЛУ составляет сумматор — полупроводниковая схема для сложения двоичных чисел. Логическое устройство АЛУ выполняет операции, не требующие переноса разрядов, что ускоряет обработку информации.

- Устройство управления (УУ) — формирует сигналы для всех блоков процессора в нужные моменты времени, синхронизирует их работу и обеспечивает выполнение микропрограмм. В состав УУ входят:

  - регистр команд,

  - дешифратор команд,

  - управляющая память, содержащая микропрограммы.

- Регистры — сверхбыстрая локальная память, используемая для хранения промежуточных данных, адресов и результатов вычислений.

### 1.3. Архитектура и микроархитектура процессора

Архитектура процессора — это его программная модель, видимая программисту: набор регистров, система команд, способы адресации.
Микроархитектура — конкретная аппаратная реализация архитектуры, включающая организацию конвейеров, кэшей, блоков предсказания ветвлений, диспетчеризации инструкций и взаимодействие между ядрами.

Современные ЦП реализуют многоядерную архитектуру, где несколько ядер способны выполнять собственные потоки инструкций независимо друг от друга.
Благодаря этому обеспечивается высокая производительность при многозадачной работе и параллельной обработке данных.

Для повышения эффективности используется технология гиперпоточности (Simultaneous Multithreading, SMT), когда одно физическое ядро способно исполнять два потока инструкций одновременно. Это увеличивает загрузку исполнительных блоков и снижает простои конвейера.

### 1.4. Основные характеристики процессора

Производительность процессора определяется рядом параметров:

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Тактовая частота | Количество тактов в секунду (ГГц), характеризует скорость выполнения инструкций. |
| Количество ядер / потоков | Определяет способность процессора обрабатывать несколько задач параллельно. |
| Разрядность | Количество бит данных, обрабатываемых за один такт. |
| Кэш-память | Быстрая память внутри процессора (L1, L2, L3), где хранятся часто используемые данные. |
| Ширина шин данных и адреса | Определяет объём данных, передаваемых и адресуемых за один цикл. |
| TDP (Thermal Design Power) | Тепловая мощность — количество тепла, которое процессор выделяет при максимальной нагрузке. |
| IPC (Instructions per Cycle) | Количество инструкций, выполняемых за один такт; важный показатель эффективности архитектуры. |

### 1.5. Организация вычислительной системы

Современная вычислительная система включает:

- центральный процессор (CPU) — контролирует и выполняет вычисления;

- оперативную память (RAM) — хранит текущие данные и инструкции;

- системную (материнскую) плату — объединяет все компоненты;

- графический процессор (GPU) — выполняет параллельные вычисления и обработку графики;

- накопители и периферийные устройства.

Основу системной платы составляет чипсет, который определяет:

- совместимость с определёнными процессорами;

- поддерживаемые типы и частоты оперативной памяти;

- количество линий PCI Express, портов USB и SATA;

- возможности разгона, энергосбережения и контроля питания.

Все устройства связаны между собой системными шинами — каналами, обеспечивающими обмен данными между CPU, RAM и периферией.

### 1.6. Режимы работы центрального процессора

Современные процессоры поддерживают несколько режимов функционирования, обеспечивающих совместимость с различными программами и системами:

- Реальный режим — характерен для ранних архитектур, позволяет адресовать до 1 МБ памяти.

- Защищённый режим — поддерживает виртуальную память, многозадачность и аппаратную защиту данных.

- Виртуальный режим — позволяет создавать несколько виртуальных экземпляров процессора и выполнять разные операционные системы параллельно.

Такая гибкость делает возможной одновременную работу старых и новых приложений, обеспечивая обратную совместимость.

### 1.7. Многопоточность и гетерогенные вычисления

Современные операционные системы и процессоры поддерживают многопоточную обработку данных, при которой несколько потоков выполняются параллельно.
ОС распределяет задачи между ядрами, стараясь равномерно загрузить вычислительные ресурсы.

Наряду с CPU важную роль играют графические процессоры (GPU) и нейропроцессоры (NPU), способные выполнять тысячи простых операций одновременно.
Такой подход, когда вычисления выполняются совместно на разных типах процессоров, называется гетерогенными вычислениями.

Примером гетерогенной обработки являются:

- параллельный рендеринг изображений;

- машинное обучение и обработка нейронных сетей;

- видеокодирование и физические симуляции.

### 1.8. Производительность и её оценка

Производительность процессора характеризуется следующими показателями:

- тактовая частота (Clock Speed) — количество тактов в секунду;

- число выполняемых инструкций (IPC);

- число операций в секунду (MIPS, MFLOPS);

- реальные тесты производительности (Cinebench, Geekbench, Blender);

- температура и энергопотребление под нагрузкой.

Для оценки состояния и производительности используются программные средства:

| Программа | Назначение |
| --- | --- |
| AIDA64 | Определение технических характеристик и состава системы. |
| CPU-Z | Отображает параметры процессора, множитель, частоту, инструкции. |
| HWiNFO | Мониторинг температуры, частоты, троттлинга и энергопотребления. |
| Диспетчер задач Windows | Визуализирует загрузку ядер и потоков. |
| Cinebench, Blender | Позволяют измерить производительность CPU и GPU при нагрузке. |

### 1.9. Тепловые характеристики и троттлинг

Во время работы процессор выделяет тепло. При превышении критической температуры активируется термический троттлинг — автоматическое снижение частоты для предотвращения перегрева.
Для стабильной работы системы важно:

- поддерживать корректный теплоотвод;

- использовать качественную термопасту;

- следить за состоянием системы охлаждения.

Показатель TDP определяет тепловую мощность, которую должна рассеивать система охлаждения при максимальной нагрузке.

### 2. Используемое оборудование и ПО

| Наименование | Пример программы / устройства |
| --- | --- |
| Операционная система | Windows 10/11 |
| Анализ характеристик | AIDA64, CPU-Z, GPU-Z |
| Мониторинг нагрузки | Диспетчер задач Windows, HWiNFO |
| Тест производительности | Cinebench, Blender, Geekbench |

### 3. Пошаговое выполнение работы

Все действия выполняются под Windows. После каждого шага нужно сделать скриншот и вставить его в отчёт под соответствующей таблицей.

#### Шаг 1. Изучение архитектуры системы

- Откройте AIDA64 → Компьютер → Суммарная информация.

- Определите модель CPU, количество ядер и потоков, тип и объём памяти, а также модель GPU.

- Сделайте скриншоты окон AIDA64, CPU-Z и GPU-Z.

Таблица 1. Архитектура системы

| Компонент | Характеристика |
| --- | --- |
| Модель процессора |  |
| Количество ядер / потоков |  |
| Частота (ГГц) |  |
| Тип и объём памяти |  |
| GPU (встроенный/дискретный) |  |
| Объём видеопамяти |  |
| Версия драйвера GPU |  |

#### Шаг 2. Мониторинг системы в простое

- Откройте Диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc) → вкладка Производительность → ЦП.

- Наблюдайте 2–3 минуты в состоянии простоя.

- Запишите загрузку, частоту, температуру и энергопотребление (если доступно).

Таблица 2. Показатели системы в состоянии простоя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Средняя загрузка CPU, % |  |
| Частота CPU, ГГц |  |
| Температура CPU, °C |  |
| Энергопотребление CPU, Вт |  |
| Температура GPU, °C |  |

#### Шаг 3. Нагрузочное тестирование CPU

- Запустите Cinebench R23 → выберите CPU (Multi Core).

- Во время теста откройте Диспетчер задач и посмотрите, как распределяется нагрузка по ядрам.

- По завершении теста зафиксируйте результат и температуру из HWiNFO.

Таблица 3. Нагрузка по ядрам во время теста Cinebench

| № ядра | Средняя загрузка, % | Частота, ГГц | Температура, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### Шаг 4. Анализ троттлинга и температур

- Откройте HWiNFO → режим Sensors only.

- Запустите Cinebench повторно.

- Отслеживайте поля: Core Clock, Core Temperature, Thermal Throttling, Power Limit Exceeded.

- Зафиксируйте пиковые значения.

Таблица 4. Показатели температуры и троттлинга

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Max температура CPU, °C |  |  |
| Thermal Throttling | Да / Нет |  |
| Power Limit Exceeded | Да / Нет |  |
| Package Power (Вт) |  |  |

#### Шаг 5. Сравнение CPU и GPU

- Откройте Blender → сцену Classroom.

- Сделайте два рендера:

  - один в режиме CPU;

  - второй в режиме GPU (CUDA/OptiX).

- Сравните время выполнения и температуру.

Таблица 5. Сравнение производительности CPU и GPU (Blender)

| Параметр | CPU | GPU |
| --- | --- | --- |
| Время выполнения, сек |  |  |
| Средняя температура, °C |  |  |
| Энергопотребление, Вт |  |  |
| Относительная производительность |  |  |

#### Шаг 6. Анализ и визуализация

- Постройте график распределения загрузки ядер (Task Manager или Excel).

- Постройте столбчатую диаграмму сравнения времени рендера CPU и GPU.

- Добавьте график зависимости температуры от нагрузки.

### 4. Контрольные вопросы

- В чём отличие физического и логического ядра?

- Что такое гиперпоточность и когда она эффективна?

- Почему GPU быстрее CPU при параллельных вычислениях?

- Что вызывает троттлинг и как его определить в HWiNFO?

- Как равномерность загрузки влияет на производительность?

- Какие факторы ограничивают производительность CPU?

### 5. Выводы

В заключение студент делает краткие выводы:

- равномерность распределения нагрузки по ядрам;

- влияние гиперпоточности;

- наличие или отсутствие троттлинга;

- соотношение производительности CPU и GPU;

- рекомендации по улучшению эффективности системы.

### 6. Памятка для студента

- Скриншоты: Win + Shift + S → вставить в отчёт.

- Формат имён файлов: S<номер шага>-<название программы>.png.

- Перед тестами: установить режим питания «Высокая производительность».

- Безопасность: прекращать тест, если температура CPU > 95°C.

- Минимум скриншотов в отчёте: 8–10 штук.

### Ссылки на скачивание

- HWiNFO — Бесплатная версия для Windows-мониторинга (установщик и портативная) : Скачать HWiNFO HWiNFO+2HWiNFO+2

- Blender — Бесплатный и открытый пакет для рендеринга/видео-графики/тестов : Скачать Blender blender.org+1

- AIDA64 — Можно скачать пробную или бесплатную (ограниченную) версию для анализа-информации о системе: Скачать AIDA64 AIDA64+1