Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева

Кафедра вычислительной техники и информационных систем

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

по дисциплине: Организация ЭВМ и вычислительных систем

Тема: Анализ производительности многоядерных и гетерогенных систем с использованием средств мониторинга ОС

Выполнил: Студент группы ________  ____________________________

Проверил: Преподаватель ____________________________

Усть-Каменогорск, 2025 г.

# 1. Цель работы

Изучить принципы функционирования современных процессоров, научиться анализировать загрузку и производительность вычислительных систем под Windows, а также сравнить работу CPU и GPU при выполнении одинаковых задач.

# 2. Краткая теоретическая часть

Современные ПК используют многоядерные CPU и гетерогенные компоненты (GPU, NPU). CPU универсален и эффективен для последовательных задач, тогда как GPU оптимизирован для массового параллелизма (рендеринг, ИИ). Важные метрики: загрузка, частота, температура, энергопотребление и наличие троттлинга.

# 3. Оборудование и ПО стенда

ОС: Windows 11 Pro 64-bit

CPU: AMD Ryzen 7 5800X (8C/16T)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

RAM: 32 GB DDR4-3200 (Dual Channel)

ПО: AIDA64, CPU-Z, GPU-Z, Диспетчер задач Windows, HWiNFO, Cinebench R23, Blender 4.1

# 4. Ход работы

## Шаг 1. Изучение архитектуры системы

Открыта AIDA64 (Суммарная информация), CPU-Z и GPU-Z. Зафиксированы модель и параметры CPU, количество ядер/потоков, базовая и турбо-частоты, характеристики GPU и драйвера.

| Компонент | Характеристика |
| --- | --- |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800X (8C/16T) |
| Количество ядер / потоков | 8 / 16 |
| Базовая / Boost частота | 3.8 GHz (Boost до 4.7 GHz) |
| ОЗУ | 32 GB DDR4-3200 (Dual Channel) |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB |
| ОС | Windows 11 Pro 64-bit |

Скриншоты:

## Шаг 2. Мониторинг в простое

Открыт Диспетчер задач → Производительность → ЦП. Наблюдение 2–3 минуты в простое. Записаны средние значения загрузки, частоты, температуры.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Средняя загрузка CPU, % | 2–4% |
| Частота CPU, ГГц | 3.8 GHz (динамически) |
| Температура CPU, °C | 40 °C |
| Энергопотребление CPU, Вт | — |
| Температура GPU, °C | 40 °C |

Скриншот:

## Шаг 3. Нагрузочное тестирование CPU (Cinebench R23)

Запущен тест CPU (Multi Core). Во время теста наблюдалось равномерное распределение нагрузки по логическим процессорам. Зафиксированы итоговые очки.

| № ядра | Средняя загрузка, % | Частота, ГГц | Температура, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99–100 | 4.6–4.7 | 82–85 |
| 2 | 99–100 | 4.6–4.7 | 82–85 |
| 3 | 99–100 | 4.6–4.7 | 82–85 |
| 4 | 99–100 | 4.6–4.7 | 82–85 |
| 5 | 99–100 | 4.6–4.7 | 82–85 |
| 6 | 99–100 | 4.6–4.7 | 82–85 |
| 7 | 99–100 | 4.6–4.7 | 82–85 |
| 8 | 99–100 | 4.6–4.7 | 82–85 |

Итог Cinebench R23 (Multi Core): 15200 pts (Multi Core)

Скриншоты:

## Шаг 4. Анализ температур и троттлинга (HWiNFO)

В HWiNFO (Sensors only) зафиксированы максимальные температуры и флаги троттлинга/лимитов мощности во время повторного прогона Cinebench.

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Max температура CPU, °C | 85 °C |  |
| Thermal Throttling | Нет | Ядра не снижали частоту из-за тепла |
| Power Limit Exceeded | Нет | Лимит мощности не достигнут |
| CPU Package Power, Вт | 120 W (Cinebench) | В пределах TDP и турбо-лимитов |

Скриншот:

## Шаг 5. Сравнение CPU и GPU в одинаковой задаче (Blender — Classroom)

В Blender выполнен рендер сцены Classroom дважды: в режиме CPU и в режиме GPU (CUDA/OptiX). Сравнены времена и тепловые/энергетические показатели.

| Параметр | CPU | GPU |
| --- | --- | --- |
| Время выполнения, сек | 580 | 125 |
| Средняя температура, °C | 85 | 72 |
| Потребление, Вт | 120 | 170 |
| Относительная производительность | 1.0× | 4.6× быстрее CPU |

Скриншоты:

# 5. Ответы на контрольные вопросы

1) Отличие физического и логического ядра

Физическое ядро — реальный вычислительный блок. Логический поток создаётся технологиями SMT/HT, делит ресурсы физического ядра и повышает загрузку конвейеров при параллельных задачах.

2) Что такое гиперпоточность и когда эффективна

SMT/HT позволяет одному ядру обрабатывать два потока. Эффективна в задачах с простоями конвейера и большим количеством независимых инструкций; меньше помогает, если ядро уже насыщено.

3) Почему GPU быстрее на параллельных задачах

GPU содержит тысячи простых ядер и огромную пропускную способность, что выгодно при вычислениях с высокой степенью параллелизма (рендер, ИИ, матричные операции).

4) Признаки троттлинга и как определить

Падение частоты при росте нагрузки, флаги Thermal Throttling/Power Limit в HWiNFO, скачки времени выполнения.

5) Равномерность распределения и влияние на производительность

Если потоки распределены равномерно, уменьшаются узкие места, теплопятна и очереди; достигается лучшая суммарная производительность.

6) Факторы, ограничивающие производительность CPU

Тепловые и энергопределения, ограничения охлаждения, пропускная способность памяти/кэша, архитектура и частота.

# 6. Выводы

1) Ryzen 7 5800X демонстрирует ожидаемую производительность: ~15 200 баллов в Cinebench R23 без признаков троттлинга. 2) Под полной нагрузкой температура достигает ~85 °C при мощности пакета ~120 Вт, что укладывается в нормы для данной модели. 3) Рендер Blender на RTX 3060 выполняется примерно в 4–5 раз быстрее, чем на CPU, что подтверждает преимущество GPU в параллельных задачах. 4) Распределение по потокам равномерное; ограничений по питанию/теплу не обнаружено. 5) Для дальнейшего роста эффективности стоит уделить внимание кривым вентиляторов и чистоте радиаторов.