# Номенклатура мелкощитовой опалубки

- Информация

- Номенклатура

- Цена

| Описание | Рисунок | Размер | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Щит линейный предназанчен для основного набора стеновой опалубки |  | 900х300 900х600 900х900 1200х300 1200х600 1200х900 1500х300 1500х400 1500х600 1500х900 1500х1200 | Не более 50 |
| Щит универсальный предназанчен для формирования колонн и набора стеновой опалубки |  | 900 1200 1500 | 34,75 53,14 65,38 |
| Элемент доборный предназанчен для добора линейных щитов стеновой опалубки с шагом 5 см |  | 900х100 900х150 900х200 900х250 1200х100 1200х150 1200х200 1200х250 1500х100 1500х150 1500х200 1500х250 |  |
| Щит угловой предназанчен для формирования внутреннего угла стеновой опалубки |  | 900 1200 1500 | 18,36 23,98 29,61 |
| Угол наружный предназанчен для формирования наружного угла стеновой опалубки и колонн |  | 900 1200 1500 | 6,13 8,12 10,12 |
| Щит угловой шарнирный (внутренний, наружный) предназанчен для формирования углов стеновой опалубки от 80 до 290 градусов |  | 900 1200 1500 | 15,53 20,69 25,84 |
| Щит радиусный (палуба металл 3 мм) предназанчен для формирования наружных и внутренних радиусных, фасонных элементов стеновой опалубки по требованию заказчика |  | По требованию заказчика |  |
| Щит компенсатор линейный (палуба металл 3 мм) предназанчен для добора линейных щитов стеновой опалубки безшагово от 5 до 30 см |  | 900 1200 1500 |  |

Опалубка стен

- Стальная опалубка

- Алюминиевая опалубка

Опалубка стен стальная

Система крупнощитовой стальной опалубки применяется в жилищном, общественном и инженерном строительстве для выполнения стен, резервуаров, пилонов и фундаментов мостовых опор. Применение данной системы позволяет повысить производительность труда благодаря минимизации времени монтажа и трудозатрат.

Имеющиеся в системе стандартные и дополнительные элементы позволяют подогнать форму опалубки к любой геометрической форме объекта. Крупнощитовая стальная опалубка стен спроектирована на повышенное давление бетонной смеси.

Материал щитов опалубки стен

Каркас стальных щитов изготовлен из высокоточных профилей высотой 12 см с замкнутым контуром, с внутренней стороны которых предусмотрено специальное профилирование для соединительных элементов. Каркасы стальных щитов имеют специальную «рычажную» поверхность, облегчающую монтаж и демонтаж опалубки с помощью специального инструмента.

Соединение щитов между собой осуществляется с помощью замков. Количество замков определяется высотой соединяемых щитов, а также близостью стыка к наружнему углу.

Размер щитов опалубки стен

Разнообразие размерного ряда щитов обеспечивает оптимально подобранный комплект опалубки для любых объектов: высота щитов варьируется от 2,5 м -2,7 м до 3,3 м, ширина щитов – от 0,25 м до 1,25 м.

Собственное производство гарантирует наличие значительного складского запаса основных видов щитов и обеспечивает конкурентные цены опалубки стен.

Технические характеристики крупнощитовой стальной опалубки стен

- Маскимальная высота щитов — 3,3 м

- Максимальная ширина щитов — 2,4 м

- Давление бетонной смеси — 80 кПа

- Максимальная нагрузка на подмости — 180 кг/м2

- Прогиб не более 1/400

- Оборачиваемость стальных рам — до 500 циклов

- Оборачиваемость палубы щита — не менее 80 циклов (по 40 с каждой стороны)

- Палуба из фанеры t=18 мм, плотность ламината — 180 г/см2

- Стальной профиль щитов оцинкован методом горячего цинкования

Преимущества опалубки стен

- За счет увеличенной площади рабочей поверхности и возможности перемещения краном карт из щитов крупнощитовая стальная опалубка стен обеспечивает высокую скорость монтажа.

- Крупнощитовая стальная опалубка стен рассчитана на нагрузки до 8,0 т/м.кв.

- Долговечность за счет горячего цинкования

Опалубка колонн

Крупнощитовая опалубка колонн ХСИ

Широко используется в высотном монолитном строительстве для возведения колонн и других вертикальных конструкций правильной геометрической формы.

В данной системе всего один соединительный элемент, что благоприятно сказывается на скорости монтажа.

Опалубка колонн на универсальных щитах включает в себя четыре щита нужной высоты. Соединение щитов осуществляется шкворнем.

Преимущества стальной металлической опалубки колонн

- Всего один соединительный элемент.

- Максимальная нагрузка свежего бетона 80кН/м.кв.

- Используются комплектующие, применяемые в опалубке стен.