30 вопросов по 1 рейтингу:

- Какая классификация зданий по высоте (в метрах) считается «высотной»?

- Назовите четыре основные конструктивные системы высотных зданий, выделенные в зависимости от вида вертикальных несущих конструкций.

- Что представляет собой «ствольно-коробчатая» конструктивная схема, также известная как «труба в трубе»?

- Какие три основных технологических процесса включает возведение монолитных железобетонных конструкций?

- На какие два типа делятся соединения арматурных изделий (стержней) и в чем их принципиальное различие (монтажные и рабочие)?

- Какова минимальная толщина защитного слоя бетона для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки?

- Для бетонирования каких конструкций применяется «скользящая» опалубка?

- В чем заключается «каскадная технология» при ускоренном возведении многоэтажных зданий?

- Назовите три основные группы зданий, возводимых из монолитного железобетона (по типу несущих конструкций).

- Какие типы кранов применяются при строительстве зданий высотой свыше 150 м ?

- На какие три группы безопасности делятся сотрудники, допускаемые к выполнению обязанностей на высоте?

- Как определяется марка по удобоукладываемости (подвижности П) у подвижных бетонных смесей?

- Какие три необходимых условия предъявляются к бетонной смеси для обеспечения ее «перекачиваемости» бетононасосами?

- Какая максимальная высота свободного сбрасывания бетонной смеси допускается при укладке в опалубку колонн и перекрытий?

- При уплотнении бетонной смеси глубинным вибратором, на какую глубину он должен погружаться в ранее уложенный слой?

- В чем заключается основная цель ухода за твердеющим бетоном?

- Что такое «критическая прочность» бетона и какой процент от проектной прочности она составляет для несущих конструкций при отсутствии данных в проекте?

- Какие мероприятия должны быть специально разработаны в ППР при бетонировании конструкций в зимних условиях?

- При какой температуре и влажности воздуха (в 13 часов в тени) необходимо разрабатывать комплекс мероприятий для бетонирования в жаркую сухую погоду?

- В чем разница между высокопрочными (High-Strength) и сверхвысокопрочными (Ultra High-Strength) бетонами по прочности на сжатие?

- Что такое «поризованный (аэрированный) монолитный бетон» и как достигается его поризация?

- Каковы основные этапы возведения монолитной многоэтажки, начиная с подготовительных работ на участке (пункт 4 в лекции)?

- В чем заключается технология возведения стен с использованием блоков несъемной опалубки из облицовочных плит?

- В чем особенность несъемной опалубки из древесно-минеральных материалов и как фиксируются щиты?

- Какие существуют типы опалубок по материалам несущих и формообразующих элементов?

- Каковы основные недостатки (отрицательные черты) пеностекла как строительного материала?

- Почему при монтаже пеностекла нельзя использовать клеевые составы на основе цемента без разделительного слоя?

- Какие трудности могут возникнуть у жильцов при использовании несъемной опалубки из пенополистирола (например, при креплении полок)?

- Назовите два «безобогревных» метода зимнего бетонирования.

- Какая максимальная температура бетонной смеси допускается для массивных конструкций (МП < 3) при работе в жаркую погоду?

- опросов по 2 рейтингу:

- Что, согласно лекции, представляют собой высотные и уникальные здания с точки зрения их высоты?

- Каковы ключевые преимущества монолитных зданий, упомянутые в лекции?

- Какие отрицательные моменты связаны с повышением прочности бетона (например, до классов В80–В100)?

- За счет чего достигаются пространственная жесткость, прочность и устойчивость высотных зданий?

- Назовите 3 из 5 основных конструктивных систем высотных зданий, представленных на схемах (рис. 1 в Лекции 11).

- Какие три конструктивных типа фундаментов считаются наиболее эффективными для зданий повышенной этажности?

- В чем основное ограничение применения котлованов с естественными откосами в условиях городской застройки?

- Опишите суть технологии строительства «опускного колодца».

- Что такое «забирка» при устройстве ограждения котлована из стальных элементов?

- Для чего предназначены замковые захваты у стальных шпунтовых элементов (например, шпунта Ларсена)?

- Каково назначение «форшахты» при устройстве «стены в грунте»?

- Какую функцию выполняет глинистая (бентонитовая) суспензия при разработке траншеи методом «стена в грунте»?

- Как происходит бетонирование при устройстве «стены в грунте»?

- В чем разница между грунтовыми анкерами и нагельным креплением?

- Какие основные элементы включает в себя распорное крепление котлована?

- Что такое пенобетон (или газобетон) с точки зрения пожарной безопасности?

- Почему при кладке стен из пенобетонных блоков (на клею) устраняются "мостики холода"?

- Для чего в зданиях из пенобетонных блоков устраивают монолитный железобетонный пояс жесткости на уровне перекрытий?

- Как предотвращают появление усадочных трещин в кладке из пенобетона, особенно в углах проемов?

- Для возведения каких элементов высотных зданий применяют самоподъемные опалубочные системы?

- Как называется тип опалубки, используемый для возведения монолитных перекрытий на высоте до 4,5 м, включающий треноги, стойки, унивилки и балки?

- Почему при использовании современных опалубочных систем рекомендуется избегать сварочных работ при армировании?

- Опишите правила стыковки стержневой арматуры внахлест (без сварки).

- Какие два основных способа укладки бетонной смеси применяются при строительстве высотных зданий?

- В чем преимущество бадьи с боковой выгрузкой при бетонировании стен и колонн?

- Что такое «бетонная подготовка» (подстилающий слой) под фундаментную плиту и какова ее типичная толщина?

- Как выполняется гидроизоляция под монолитной фундаментной плитой (согласно одному из примеров в лекции)?

- Допускается ли использование обрезков арматуры или деревянных брусков для обеспечения защитного слоя бетона?

- Как уплотняется бетонная смесь при бетонировании фундаментной плиты?

- В каких случаях (при какой температуре) не требуется поливка бетона на портландцементе?

  - задачи по расчетам бетонных работ 1-2 рейтингу:

Задача 1

Определить объем бетона в конструкции с размерами: длина 5 м, высота 2,2 м, ширина 0,6 м.

Задача 2

Определить модуль поверхности конструкции, если ее объем (V) равен 6,6 м3, а поверхность охлаждения (Fохл) — 27,64 м2.

Задача 3

Определить суммарное относительное снижение температуры бетонной смеси, если снижение при транспортировании (∆tтр) = 0,02, при перемещении краном (∆tпер) = 0,0264, при перегрузке (∆tп) = 0,032, при укладке и уплотнении (∆tу) = 0,07.

Задача 4

Определить начальную среднюю температуру бетонной смеси (tсм) после укладки. Начальная температура бетона tб.н= +5°С; температура наружного воздуха tн.в = -33,8°С; суммарное относительное снижение температуры ∑∆tтр = 0,1484.

Задача 5

Определить мощность установки на период подъема температуры с учетом сменного потока бетона. Требуемая удельная мощность

Рудр = 5,315 кВт/м3; объем бетона Vб = 6,6 м3.

Задача 6

Определить общий расход электрической энергии. Удельная мощность в период подъема Рудр = 5,315 кВт/м3; время подъема τр = 4,38 ч; удельная мощность в период изотермии Рудр = 0,388 кВт/м^3; время изотермии τиз=16 ч.

Задача 7

Определить расчетное удельное электрическое сопротивление бетона (ρрасч) на Сухоложском цементе. Начальное сопротивление ρнач = 10,6 Ом‧м; минимальное сопротивление ρмин = 6,9 Ом‧м.

Задача 8

Определить удельный расход электроэнергии (Wуд) с учетом теплопотерь. Коэффициент теплопотерь q0 = 1,3; удельная теплоемкость C = 0,25 ккал/кг‧град; плотность смеси γб = 2400 кг/м3; разница температур ∆t = 70 °С.

Задача 9

Вычислить расстояние между электродами (l). Напряжение Uл = 380 В; удельный расход Wуд = 63 кВт‧ч/м3; расчетное сопротивление ρр = 595 Ом‧см; время разогрева τр= 10 мин.

Задача 10

Определить объем разогреваемой смеси (V) за один цикл. Сменная производительность П = 80 м3/смену; длительность смены Tсм = 8 ч; время разогрева τр = 10 мин.

Задача 11

Найти расчетную электрическую мощность (S_p). Максимальная электрическая мощность Pmax = 782 кВт; Kк.п = 1,5; cos φ = 0,9.

Задача 12

Определить расход электроэнергии для разогрева 1 м3 бетонной смеси (Wэр). Температура разогретой смеси tбр = 75 °С; температура смеси после транспортирования tбт = 10 °С; коэффициент 0,75.

Задача 13

Определить требуемую мощность трансформатора (Pтр). Поток бетонной смеси Пб = 40,6 м3/смену; расход электроэнергии Wэр = 49 кВт ‧ч/м3; кол-во часов в смене = 8; Kвр = 0,9; cos φ = 1.

Задача 14

Определить начальную среднюю температуру бетонной смеси (tб.н) после укладки в опалубку (метод "горячего термоса"). Температура предварительного разогрева tраз = +75 °С; суммарное относительное снижение температуры ∑∆tтр = 0,128; температура наружного воздуха tн.в= -7,9 °С.

Задача 15

Рассчитать требуемую температуру бетонной смеси на выходе из бетоносмесителя (tсм). Требуемая температура бетона после укладки tб.н=3 °С; средняя температура наружного воздуха tн.в = -10 °С; суммарные относительные потери температуры ∑∆ti = 0,486.

Задача 16

Дано:

- Длина траншеи, L = 200 м

- Ширина по дну, a = 1.5 м

- Глубина в начале, h1 = 2.4 м

- Уклон дна, i1 = +0.004

- Уклон земли, i2 = +0.007

- Коэффициент откоса, m = 1.25

Найти:

- Приближенный объем, Wприбл

- Точный объем, Wточн

Задача 17

Дано:

L = 170 м, a = 1.5 м, h1 = 3.0 м, i1 = +0.002, i2 = +0.004, m = 1.5

Найти:

Wприбл, Wточн

Задача 18

Дано:

L = 160 м, a = 1.5 м, h1 = 2.6 м, i1 = -0.003, i2 = -0.001, m = 1.5

Найти:

Wприбл, Wточн

Задача 19

Дано:

L = 190 м, a = 1.5 м, h1 = 3.9 м, i1 = +0.005, i2 = +0.005, m = 1.25

Найти:

Wприбл, Wточн

Задача 20

Дано:

L = 210 м, a = 1.5 м, h1 = 2.2 м, i1 = +0.004, i2 = +0.006, m = 1.25

Найти:

Wприбл, Wточн

Задача 21

Дано:

D = 200 мм, c = 20 мм, L = 120 м, h1 = 2.10 м, h2 = 2.80 м

Грунт = Глина (Принимаем Kр = 1.27 и Kост = 1.055

Найти:

  - Объем траншеи, W1

  - Объем грунта для отвозки (в рыхлом состоянии), W5

Задача 22

Дано:

D = 250 мм, c = 22 мм, L = 150 м, h_1 = 1.80 м, h_2 = 2.30 м

Грунт = Песок (Принимаем Kр = 1.27 и Kост = 1.055

Найти:

Объем траншеи, W1

Объем грунта для отвозки (в рыхлом состоянии), W5

Задача 23

Дано:

Экскаватор Э-651 (A = 10.3 м, Dст = 3.0 м)

Глубина котлована, h = 2.5 м

Угол бокового откоса, φ1 = 60°

Угол торцового откоса, φ2 = 45°

Найти:

Ширину забоя на уровне подошвы, Bз.п.

Задача 24

Дано:

Экскаватор Э-651 (A = 10.3 м, Dст = 3.0 м)

h = 2.9 м, φ1 = 60°, φ2 = 50°

Найти:

Ширину забоя на уровне подошвы, Bз.п.

Задача 25

Дано:

Экскаватор Э-651 (A = 10.3 м, Dст = 3.0 м)

h = 2.8 м, φ1 = 60°, φ2 = 50°

Найти:

Ширину забоя на уровне подошвы, Bз.п.

Задача 26

Дано:

Объем работ, V = 30 свай ×12 м = 360 м

Звено рабочих, m = 3 чел.

Норма времени, Нвр = 3.98 чел.×ч на 1 м сваи

Продолжительность смены, с = 8 часов

Найти:

Проектируемую продолжительность, Ппроект

Нормативную сменную выработку звена, Внорм

Задача 27

Дано:

Объем работ (стены), V = 26 × 3.4 × 0.2 = 17.68 м³

Измеритель Нвр: 100 м³, V = 0.1768 ед.

Звено рабочих, m = 5 чел.

Норма времени, Нвр = 1713.6 чел.×ч на 100 м³

Продолжительность смены, с = 8 часов

Найти:

Проектируемую продолжительность, Ппроект

Нормативную сменную выработку звена, Внорм (в м³)

Задача 28

Дано:

Объем работ (монтаж), V = 20 колонн × 1.0 т = 20 т (используем 20 т из решения, а не 24 колонны из условия)

Звено рабочих, m = 5 чел.

Норма времени, Нвр = 10.47 чел.×ч на 1 т

Продолжительность смены, с = 8 часов

Найти:

Проектируемую продолжительность, Ппроект

Нормативную сменную выработку 1 рабочего, Внорм

Задача 29

Дано:

Самосвал: ЗИЛ-СААЗ-4546 (Q=5.8 т)

Экскаватор: Э-1251 (qэ=1.25 м³, tцэ=25 с)

Грунт: Суглинок (γ=1.75 т/м³, Kр=1.25)

L=4.0 км, tр=1.2 мин, Vср=27.0 км/ч

K1 = 1.15, Kт = 0.92, tсм = 8 ч, Kва = 0.85, Kгр = 1.0

Найти:

Сменную производительность, Па (т/смену)

Задача 30

Дано:

Самосвал: Камаз 65201 (Q=25.5 т)

Экскаватор: Э-651 (qэ=0.65 м³, tцэ=20 с)

Грунт: Супесок (γ=1.6 т/м³, Kр=1.15)

L=2.5 км, t_р=0.7 мин, Vср=19.0 км/ч

K1 = 1.15, Kт = 0.92, tсм = 8 ч, Kва = 0.85, Kгр = 1.0

Найти:

Сменную производительность, Па (т/смену)