Лекция 4 « Алгоритм квалиметрического анализа»

План

- Квалиметрические шкалы

- Определение ситуации оценки

  - Характеристики процесса использования оцениваемого объекта

2.2. Характеристики процесса использования значений показателей качества, полученных с помощью разрабатываемой методики

2.3. Характеристики процесса разработки методики оценки качества

- Квалиметрические шкалы

Многочисленные отечественные и зарубежные методики оценки качества основаны на общих принципах квалиметрии и содержат схожие этапы и процедуры квалиметрической оценки продукции и услуг. Обычно выделяются четыре этапа.

1. Организационно-подготовительный этап;

2. Разработка методики, способов и процедур оценивания;

3. Экспертиза качества;

4. Обработка результатов экспертизы и оформление экспертного заключения.

Каждый из перечисленных этапов содержит ряд процедур, которые в свою очередь могут подразделяться на конкретные операции. Рассмотрим наиболее общие процедуры, присущие каждому из этапов.

Организация работы, как правило, начинается с выдачи задания на разработку методики оценки качества конкретного объекта. Задание определяется целью оценивания и формируется лицом, в практической деятельности которого будут использоваться оценки качества, полученные с помощью разрабатываемой методики. Таким лицом может быть главный инженер разработки, менеджер по продажам, представитель организации, финансирующей разработку или промышленное освоение продукции.

Целью оценивания может быть:

– принятие решения о разработке новой или модернизации выпускаемой продукции;

– выбор оптимального варианта при разработке или модернизации;

– принятие решения об освоении нового рынка сбыта и т.д.

Обязательной процедурой на первом подготовительном этапе является «Определение ситуации оценки». Сущность данной процедуры заключается в том, что непосредственный руководитель работ по оценке качества, получив от заказчика задание на проведение квалиметрической оценки, уточняет все связанные с этим заданием вопросы. Это необходимо для того, чтобы разработчик имел достаточную информацию:

– о процессе использования оцениваемого объекта;

– о свойствах, подлежащих включению в список оцениваемых;

– о процессе использования значений показателей качества, которые будут получены в результате квалиметрического анализа.

Формирование состава экспертной и рабочей групп – одна из важнейших процедур, определяющих надежность и точность квалиметрической оценки объекта. Экспертная группа представляет собой совокупность квалифицированных специалистов, обладающих необходимым запасом знаний и практического опыта, касающихся оцениваемого объекта, и организованных для экспертного оценивания качества этого объекта. Рабочая группа – совокупность специалистов, организующих деятельность экспертной группы и обрабатывающих суждения экспертов о качестве объекта.

Формирование экспертной группы заключается в определении еѐ структуры (например, может быть предусмотрено несколько подгрупп, специализирующихся на оценивании различных групп показателей), профессионального состава, количества экспертов и отборе экспертов.

Профессиональный состав специалистов должен обеспечивать всесторонний анализ решаемой задачи. При отборе экспертов должен осуществляться анализ их соответствия предъявляемым требованиям. Эксперты должны одинаково понимать цели и задачи оценивания качества объекта, удовлетворять требованиям компетентности, заинтересованности, деловитости и объективности.

Компетентность эксперта подразумевает хорошее знание оцениваемого объекта (профессиональная компетентность) и методологии оценивания (квалиметрическая компетентность). Заинтересованность определяется возможностью использования результатов работы в экспертной комиссии в своей практической деятельности. Деловитость означает собранность, оперативность в работе, обоснованность суждений. Объективность определяется возможностью вынесения непредвзятых суждений.

На втором этапе квалиметрического анализа осуществляется выбор методов, способов и процедур оценивания. Он выполняется рабочей группой, которая должна учитывать особенности оцениваемого объекта, установленные сроки выполнения работы, еѐ трудоёмкость, области возможного использования полученных результатов. Исходя из целей оценивания, имеющейся информации, выбранных методов, способов и процедур оценивания определяется перечень операций, которые должны быть выполнены экспертами.

Для получения суждений экспертов используются различные методы опроса. Опрос – способ выявления экспертных суждений по качеству объекта. Методы опроса делятся на групповой (опрашивается вся группа) и индивидуальный (отдельно опрашивается каждый эксперт). Процедуры опроса включают интервьюирование, анкетирование и смешанное анкетирование. При интервьюировании суждение эксперта выявляется в процессе беседы в рамках определенного плана. Интервьюирование применяется в том случае, когда порядок и содержание вопросов зависят от характера ответов экспертов на предыдущие вопросы. При анкетировании эксперт заполняет карту опроса, отвечая на содержащиеся в ней вопросы. При смешанном анкетировании эксперт заполняет карту опроса, получая все необходимые разъяснения от лица, проводящего опрос. Для проведения опроса экспертов методом анкетирования рабочая группа составляет анкету, которая состоит из пояснительной записки и карты опроса. В пояснительной записке излагается цель и процедура анкетирования, на конкретном примере показывается, как следует заполнять графы карты опроса. В карте опроса приводится организованный набор вопросов, для каждого из которых предусматривается определённый характер ответов.

Третий этап работы осуществляется экспертной группой, члены которой выражают свои суждения в соответствии с установленными на втором этапе методами, способами и процедурами.

На четвертом этапе осуществляется обработка экспертных суждений, определяются абсолютные, относительные и комплексные показатели качества, оформляется заключение об оценке качества объекта.

При оценивании показателей качества исследуемого объекта большое значение имеет правильный выбор шкалы оценивания. В квалиметрии понятие шкалы используется в математическом смысле, т.е. как метод оценивания и сопоставления свойств различных объектов. Различают три вида квалиметрических шкал:

– шкала порядка;

– шкала интервалов;

– шкала отношений.

Шкала порядка – метод оценивания, при котором объекты оценивания располагаются в порядке увеличения или уменьшения значения параметра или свойств объекта, причем способ определения порядка расположения не связан с какой-либо численной характеристикой объектов.

Классическим примером шкалы порядка является минералогическая шкала твердости Мооса. Шкала Мооса – набор эталонных минералов для определения относительной твердости методом царапания. В качестве эталонов приняты 10 минералов, расположенных в порядке возрастающей твердости. Твёрдость минерала измеряется путём поиска самого твёрдого эталонного минерала, который он может поцарапать; и/или самого мягкого эталонного минерала, который царапает данный минерал. Например, если минерал царапается апатитом, но не флюоритом, то его твёрдость находится в диапазоне 4 – 5. Шкала Мооса приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Твёрдость | Минерал |
| --- | --- |
| 1 | Тальк |
| 2 | Гипс |
| 3 | Кальцит |
| 4 | Флюорит |
| 5 | Апатит |
| 6 | Полевой шпат |
| 7 | Кварц |
| 8 | Топаз |
| 9 | Корунд |
| 10 | Алмаз |

Как правило, шкала порядка используется в том случае, когда не существует метода, позволяющего осуществить оценку в установленных единицах измерения. Другим примером может служить органолептическое оценивание показателей качества продукции (вкус продукта питания, цвет ткани, различимость шрифта, соответствие моде) при помощи бальной шкалы оценок.

Оценивание по шкале порядка является самым несовершенными и наименее информативным. Оно не дает ответа на вопрос о том, на сколько или во сколько раз один объект лучше или хуже другого. На шкале порядка могут выполняться лишь некоторые логические операции. Например, если значение параметра продукции, измеряемого в шкале порядка, у первого вида больше, чем у второго, а у третьего больше, чем у первого, то можно сделать вывод о том, что значение этого параметра у третьего вида больше, чем у второго.

Для облегчения измерений на шкале порядка можно зафиксировать некоторые опорные точки, которым можно поставить в соответствие числа, называемые баллами. Такая шкала порядка будет называться бальной.

Бальная шкала служит для назначения оцениваемому свойству количественных характеристик, являющихся мерой этого свойства. Основной характеристикой бальной шкалы является диапазон – количество градаций, которое включает шкала, то есть количество оценочных точек. В то же время масштаб, то есть разность между баллами, соответствующими двум соседним градациям, не имеет значения. Например, шкала с высшей оценкой в 5 баллов с градациями через 0.5 балла имеет тот же диапазон, что и шкала с высшей оценкой в 10 баллов с градациями через 1 балл или шкала с высшей оценкой в 100 баллов и с градациями через 10 баллов. Все перечисленные шкалы являются 10-бальными (при условии, что не используется балл 0).

Число градаций применяемой шкалы определяется, исходя из характера решаемой задачи с учетом опыта по оценке качества аналогичной продукции, количества участвующих в работе экспертов, требуемой точности результата и возможностей качественного описания количественных градаций. Для экспертного оценивания качества, как правило, используют шкалы с нечетным числом градаций, в которых имеется средний уровень. Наиболее предпочтительными являются шкалы с пятью и семью градациями качества по оцениваемому свойству, причем количество градаций может совпадать (вариант 1) и не совпадать (вариант 2) с количеством баллов (табл. 3).

Недостатком бальных шкал является неопределенность интервалов между опорными точками. Поэтому баллы нельзя складывать, вычитать, умножать или делить. Измерительная информация, полученная по такой шкале непригодна для математической обработки.

Более совершенными в этом отношении являются шкалы интервалов, составленные из строго определенных интервалов.

Таблица 3

| Градация | Баллы | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |
| 5 | 5 | Отличное качество |
| 4 | 4 | Хорошее качество |
| 3 | 3 | Среднее качество |
| 2 | 2 | Плохое качество |
| 1 | 1 | Очень плохое качество |
| Вариант 2 |  |  |
| 7 | 100 | Очень высокое качество |
| 6 | 85 | Высокое качество |
| 5 | 70 | Выше среднего качество |
| 4 | 55 | Среднее качество |
| 3 | 40 | Ниже среднего качество |
| 2 | 25 | Низкое качество |
| 1 | 10 | Очень низкое качество |

Шкала интервалов – метод оценивания, при котором существенной характеристикой является разность между значениями оцениваемых параметров, которая может быть выражена числом установленных в этой шкале единиц. При этом начало отсчета может быть установлено произвольно. Примером шкалы интервалов может служить шкала температур Цельсия. В шкале Цельсия за начало отсчета принята температура таяния льда. Интервал между температурой таяния льда и температурой кипения воды разбит на 100 равных интервалов – градусов. С помощью этой единицы вся шкала Цельсия разбита на градусы в положительном и отрицательном направлениях. В температурной шкале Реомюра тот же интервал (между температурами таяния и кипения) разбит на 80 интервалов, а в шкале Фаренгейта на 180 интервалов (градус Реомюра больше, а градус Фаренгейта меньше градуса Цельсия). В шкале Фаренгейта, в отличие от шкал Цельсия и Реомюра, установлено другое начало отсчета – оно сдвинуто на 32 градуса в отрицательную сторону.

На шкале интервалов определены такие математические действия, как сложение и вычитание. Интервалы с учетом знаков можно складывать друг с другом и вычитать друг из друга. Благодаря этому можно определить, на сколько один размер больше или меньше другого. Ввиду неопределенности начала отсчета на шкале интервалов нельзя определять во сколько раз один размер больше или меньше другого.

Шкала отношений является самой совершенной. На ней определены все математические действия: сложение, вычитание, умножение и деление. Отсюда следует, что значения любых размеров на шкале отношений можно складывать между собой, вычитать, перемножать и делить. Следовательно, можно определить, насколько или во сколько раз один размер больше или меньше другого.

Шкала отношений – метод оценивания, при котором используется единица измерения и, следовательно, величина оцениваемого параметра может быть представлена в виде

Q  q  N , (6)

где Q – величина оцениваемого параметра,

q – единица измерения,

N – положительное число, являющееся количественной характеристикой этого параметра.

2. Определение ситуации оценки

Ситуация оценки – это совокупность факторов, влияющих на выбор объекта оценки, технологии разработки методики оценки и условий использования показателя качества.

Важность операции «Определение ситуации оценки» определяется тем, что в ходе еѐ выполнения закладывается стратегия разработки и применения методики оценки качества, позволяющей достигнуть максимальной степени точности и надежности результатов. Как уже указывалось выше, сущность операции заключается в том, что разработчик методики оценки качества должен ясно и полно представлять характеристики трѐх процессов:

– использования оцениваемого объекта;

– использования полученных значений показателей качества;

– разработки методики оценки качества.

Это необходимо для того, чтобы, во-первых, разработчик имел достаточную информацию о свойствах, подлежащих оцениванию, а, во-вторых, будущие потребители методики представляли себе исходные условия, положенные в еѐ основу и определяющие границы еѐ применимости. Рассмотрим каждую из трёх групп характеристик более подробно.

2.1. Характеристики процесса использования оцениваемого объекта

Наиболее полная и всесторонняя оценка качества обеспечивается тогда, когда учитываются все свойства оцениваемого объекта, проявляющиеся на всех этапах его жизненного цикла – при проектировании, изготовлении, хранении и транспортировке, использовании и 39 утилизации. Однако заказчик методики может пренебречь теми или иными этапами, руководствуясь соображениями, определяемыми конкретной ситуацией. Например, можно пренебречь этапом утилизации для многих видов продукции, так как он не связан с особыми затруднениями и не определяет дополнительных требований к продукции. Для других же видов продукции (например, если в конструкции имеются радиоактивные вещества с большим периодом полураспада) этап утилизации требует значительных дополнительных затрат, которые необходимо учитывать при разработке методики.

Для многих типов объектов при оценке качества должна учитываться возможность их будущей модернизации в связи с изменением предъявляемых к ним требований. При оценивании срока использования объекта в одних случаях следует ориентироваться на срок физического износа (металлорежущий инструмент), в других – на срок морального износа (бытовая электронная техника).

В ряде случаев требуется учет патентной чистоты объекта, т.е. является ли конструкция объекта патентно-чистой по отношению:

а) к иностранным патентам, действующим в России;

б) к иностранным патентам, действующим на территории тех стран, в которые предполагается поставлять оцениваемый объект.

Очевидно, что заказчик должен располагать более полной (по сравнению с разработчиками методики) информацией относительно того, возможны ли принципиально экспортные поставки объекта и если да, то в какие предположительно страны.

При оценке необходимо определить полный перечень лиц, контактирующих с объектом с целью наиболее полного учета требований к его качеству. Обычно можно выделить три группы людей:

– те, для кого используется объект:

– те, кто управляет объектом в процессе использования;

– те, кто технически обслуживает (ремонтирует) объект.

Применительно к медицинским аппаратам это соответственно:

пациенты – медицинские работники – специалисты по ремонту. Применительно к транспорту: пассажиры – водители (пилоты, машинисты) – слесари-ремонтники. Разработчик должен определить интересы, каких групп ему следует учитывать при оценке качества объекта.

Условия использования оцениваемого объекта также могут накладывать дополнительные требования, которые следует учитывать при оценке. Бытовая радиоаппаратура, используемая в условиях отсутствия стационарного электропитания, должна обладать возможностью продолжительной работы от батарей или аккумуляторов. Продукты питания для космонавтов принципиально отличаются по форме упаковки от продуктов, используемых в обычных условиях. Автомобильный холодильник должен быть компактным. Медицинское оборудование может быть предназначено для использования в условиях стационарной больницы, полевого медпункта, автомобиля.

Отношение оцениваемого объекта к той или иной типоразмерной группе также может оказывать влияние на особенности, разрабатываемой методики. Эталонные и браковочные значения показателей свойств могут отличаться у сходных объектов, принадлежащих к разным типоразмерам. Качество промышленных и бытовых холодильников нельзя оценивать по одной методике, так как требования к габаритам, объему морозильной камеры, стабильности температуры специфичны для каждого типа. Недопустимо сравнивать качество стационарного и переносного медицинского стерилизатора по количеству одновременно обрабатываемого инструмента.

Факторы окружающей среды, влияющие на работоспособность объекта, могут кардинально изменить подход к оцениванию качества. В данном случае имеются в виду следующие факторы:

– физические (температура, влажность, давление, радиация, магнитное поле);

– химические (наличие и характер химически агрессивных сред);

– механические (наличие пыли, грязи, плотность и скорость движения окружающей среды, несущая способность грунта);

– биологические (наличие грызунов, бактерий, растений способных нанести вред объекту).

Многие объекты в процессе их использования оказывают вредное влияние на окружающую среду. Следует выявить полный перечень вредных воздействий и оговорить с заказчиком список подлежащих включению в методику оценки. Неучет какого-либо важного воздействия может привести к получению ошибочных оценок качества. Так произошло с инсектицидом ДДТ. В 1939 г. швейцарский химик Пауль Мюллер синтезировал 4,4-дихлор-дифенилтрихлорэтан (ДДТ), который с успехом примененялся против колорадского жука, вшей и малярийных комаров. Почти два десятилетия препарат ДДТ считался инсектицидом № 1. Лишь в начале 1960-х гг. было обнаружено, что препарат со временем не разлагается на безвредные вещества, а, напротив, постепенно накапливается в почве, воде, растениях и живых организмах. В результате ДДТ был повсеместно запрещен для использования.

2.2. Характеристики процесса использования значений показателей качества, полученных с помощью разрабатываемой методики

Как уже отмечалось выше, качество представляет собой способность объекта удовлетворять фактические или предполагаемые потребности. Потребности могут рассматриваться на различных социальных уровнях, т.е. в качестве потребителя может выступать конкретный индивидуум, социальная группа или же общество в целом. В зависимости от этого следует применять специфические подходы к разработке методики оценки качества.

Например, применительно к конкретному покупателю автомобиля оценка уровня качества может и не включать показатели патентной чистоты, экологичности, стандартизации, в то же время, особое внимание следует уделить показателям экономичности, эстетичности, комфортабельности и т.д. Если же в качестве потребителя выступает общество или государство, то проигнорированные в первом случае свойства оказывают значительное влияние на окончательную оценку качества автомобиля.

При постановке задачи заказчик может специально оговорить вид окончательного показателя качества объекта, т.е. в результате разработки методики следует получить комплексный показатель качества, определяемый набором свойств, или же интегральный показатель, отражающий экономическую сторону использования оцениваемого объекта.

Если рассматривать качество жилой площади с точки зрения заказчика – муниципального предприятия, то вопросы экономической эффективности изготовления становятся первоочередными и в качестве определяющего показателя разрабатываемой методики следует использовать интегральный. Если же оценивать с точки зрения квартиросъемщика, то в качестве определяющего следует использовать комплексный показатель качества.

Требования к точности и надежности методики оценки качества определяют использование точного, приближенного или упрощенного метода оценки. Точный метод позволяет получить оценку с минимальной погрешностью возможной на данном этапе развития квалиметрии, но требует значительных временных, финансовых и трудовых затрат. Упрощенный метод позволяет получать оценку пониженной надежности, но с экономией сил и средств. Решение этого вопроса невозможно без участия заказчика.

Иногда бывает необходимо обеспечить сопоставимость значений показателей качества оцениваемого объекта с аналогичными показателями существующих объектов. Для обеспечения сопоставимости методики оценки должны быть максимально идентичны, т.е. должны использоваться одинаковые квалиметрические шкалы, наборы показателей и принципы определения их значений.

Если при разработке методики выбрать шкалу порядка, то можно будет сравнивать качество на уровне «лучше-хуже», если же методика основана на шкале отношений, то можно определить во сколько раз качество одного объекта выше или ниже качества другого. В связи с этим разработчик должен выяснить у заказчика, каким образом предполагается использовать полученные оценки качества.

Например, для двух образцов телевизоров получены значения комплексных показателей качества 0.8 и 0.88. Если измерение производилось в шкале порядка, то можно сделать заключение, что качество второго выше первого. Если же при оценке использовалась шкала отношений, то можно сказать, что качество второго образца на 10 % (или в 1.1 раз) выше первого.

Заказчик определяет максимально допустимое время на получение оценки качества, с использованием разрабатываемой методики, разработчик в зависимости от этого выбирает метод оценивания. Между ними должно быть достигнуто соглашение о степени точности оценки, которая будет получена с учетом временных лимитов.

Вопрос о том, будет методика использоваться один раз или многократно, определяет характер еѐ инструментального оформления. 44 В случае неоднократного применения целесообразно разработать расчетные номограммы или же вычислительные программы для определения показателей качества. В противном случае, следует ограничиться ручным использованием расчетных формул. Машинная обработка информации также может быть предусмотрена при большом количестве учитываемых показателей свойств (обычно > 500).

Наконец разработчик должен выяснить должна ли методика обеспечивать получение оценок качества не только объекта в целом, но и качества составляющих его частей или изделий. Например, при оценивании качества кухонного комбайна, следует ли количественно оценивать качество кофемолки, мясорубки, миксера и т.д. Дифференцированные оценки могут относиться не только к составным частям объекта, но и к выполняемым функциям. Например, токарновинторезный станок можно оценивать по качеству точения, нарезания резьбы, сверления и т.д.

2.3. Характеристики процесса разработки методики оценки качества

Процесс разработки методики зависит от объема финансирования и срока выполнения работы. Данная информация должна быть представлена заказчиком, ибо это определяет метод, который будет положен в основу методики (точный, упрощенный, приближенный), и, следовательно, точность и надежность результатов оценки. Финансирование и лимит времени принимаются во внимание с целью правильного выбора численности и качества экспертной и рабочей групп. Для ориентировки усредненные нормативы максимальных затрат труда при оценке сложного объекта (число учитываемых свойств не менее 800) составят:

– для упрощенного метода – 300 человеко-дней;

– для приближенного метода – 500 человеко-дней;

– для точного метода – 1100 человеко-дней.

Причем, в случае использования упрощенного метода рекомендуется рабочая группа из 2-х чел., а экспертная из 7.

С целью экономии сил и средств необходимо провести анализ существующих методик оценивания с целью их полного или частичного использования. В случае положительного результата согласовать с заказчиком возможность использования. Такого рода анализ следует проводить как можно на более ранних стадиях.