Лекция 9  «Основы технологии оценки уровня качества продукции»

1 Основы технологии оценки уровня качества продукции

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями таких же показателей, определяет уровень качества продукции. Оценка уровня качества заключается в установлении соответствия продукции мировому, региональному, национальному уровням или уровню отрасли.

Результаты оценки используют:

– при разработке новой или модернизированной продукции;

– при принятии решения о постановке продукции на производство;

– при обосновании целесообразности снятия продукции с производства;

– при формировании предложений по экспорту и импорту.

Информация, необходимая для оценки уровня качества, оформляется в виде «Карты технического уровня и качества продукции». Карта уровня входит в состав технической документации на вновь осваиваемую и модернизируемую продукцию. Карта уровня включает пять форм.

1. Общие данные: назначение, область применения и характеристика продукции; головная организация; организация разработчик; предприятие-изготовитель; страны, в которых продукция обладает патентной чистотой; результаты оценки технического уровня и т.д.

2. Определение уровня качества: наименование показателей; значения показателей оцениваемой продукции, базового, перспективного и заменяемого образцов, лучших отечественных и зарубежных аналогов.

3. Сведения о представителях типоразмерного ряда, группы продукции: наименование представителя продукции, наименование и значение показателей качества продукции.

4. Данные об аналогах: код продукции; страна и предприятие изготовитель; год постановки продукции на производство.

5. Сведения о качестве продукции: результаты государственных испытаний, данные о сертификации.

Этапы оценки уровня качества продукции включают.

1. Определение номенклатуры показателей, необходимой для оценки;

2. Формирование группы аналогов и установление значений их показателей;

3. Выделение базовых образцов из группы аналогов;

4. Сопоставление оцениваемого образца с базовыми;

5. Обоснование рекомендаций и принятие решения.

2. Определение номенклатуры показателей, необходимой для оценки

Номенклатура показателей должна обеспечивать сопоставимость результатов оценивания для всех аналогов и оцениваемых объектов. Номенклатуру показателей устанавливают, исходя из целей оценки с учетом показателей, указанных в международных, национальных, зарубежных и отечественных стандартах, каталогах, проспектах, патентной и конъюнктурной экономической документации, и т.п. Определение номенклатуры показателей следует осуществлять посредством построения дерева свойств.

Различают классификационные, оценочные и ограничительные показатели. Классификационные показатели характеризуют назначение и область применения данного вида продукции. Исходя из значений этих показателей образцы, имеющиеся на мировом рынке, относят к группе аналогов оцениваемой продукции. Для последующего сопоставления оцениваемого и базового образцов они не используются, так как не характеризуют качество продукции. К ним относятся: качественные признаки, определяющие назначение товара или наличие дополнительных устройств, параметры, определяющие типоразмер продукции или ее класс.

Оценочные показатели характеризуют свойства продукции, связанные с еѐ способностью удовлетворять определённые потребности, и используются для сопоставления образцов продукции при оценке качества. Каждый оценочный показатель характеризуется направлением его влияния на качество объекта: повышению качества соответствует увеличение одних, так называемых «позитивных», показателей и уменьшение других – «негативных».

Ограничительные показатели выделяются в зависимости от характера решаемой задачи и цели оценивания и используются в качестве ограничений.

3. Формирование группы аналогов и установление значений их показателей

Аналог – продукция отечественного или зарубежного производства, подобная оцениваемому объекту, обладающая сходством функционального назначения и условий применения. Все включаемые в группу аналоги и оцениваемая продукция должны иметь одинаковые или сопоставимые значения классификационных показателей, определяющих их принадлежность к одной группе.

В группу аналогов входят:

– при оценке разрабатываемой продукции

– перспективные и экспериментальные образцы, поступление которых на мировой рынок прогнозируется на период выпуска оцениваемой продукции;

– при оценке выпускаемой продукции

– образцы, реализуемые на мировом рынке, значения показателей, которых устанавливаются на основе имеющейся документации или по результатам испытаний.

Значения показателей аналогов устанавливаются:

– для зарубежных образцов

– по справочникам, каталогам, проспектам, международным стандартам;

– для отечественных образцов

– по техническим заданиям, актам экспертных и приѐмочных комиссий, технических условий на поставку и т.п.

4. Выделение базовых образцов из группы аналогов

В качестве базовых образцов выделяют лучшие из группы аналогов на основе метода попарного сопоставления последовательно всех аналогов по значениям оценочных показателей.

Выделение базовых образцов на основе метода попарного сопоставления аналогов осуществляется следующим образом:

– аналог не может быть признан образцом и исключается из последующих сопоставлений, если он уступает другому аналогу по совокупности оценочных показателей, т.е. уступает другому аналогу хотя бы по одному показателю, не превосходя его ни по каким из остальных;

– оба аналога остаются для дальнейшего сопоставления с другими, если по одним показателям лучше первый аналог, а по другим – второй, при этом значения некоторых показателей у аналогов могут совпадать.

В результате попарного сопоставления аналогов остаются аналоги, каждый из которых не уступает ни одному из оставшихся по совокупности оценочных показателей. Оставшиеся аналоги и являются базовыми образцами.

5. Сопоставление оцениваемого образца с базовыми

На первом этапе проверяют соответствие продукции и значений ее показателей международным стандартам, включая ограничения по показателям безопасности, экологии и т.п.; стандартам, техническим условиям и другим действующим нормативным документам на продукцию. Продукция, не соответствующая любому из этих требований, признается уступающей мировому уровню. При выполнении указанных требований переходят ко второму этапу.

На втором этапе сопоставляют оцениваемую продукцию с каждым базовым образцом по значениям оценочных показателей на основе метода попарного сопоставления. При этом сопоставление может привести к одному из следующих результатов:

– оцениваемая продукция уступает базовому образцу, если она уступает ему хотя бы по одному из показателей, не превосходя его ни по одному из оставшихся показателей;

– оцениваемая продукция превосходит базовый образец, если она превосходит его хотя бы по одному показателю, не уступая ему ни по одному из оставшихся показателей;

– оцениваемая продукция равноценна базовому образцу, если значения всех ее показателей совпадают со значениями показателей базового образца.

Если по одним показателям оцениваемая продукция уступает базовому образцу, а по другим его превосходит, то считается, что результат сопоставления не определен.

Результат сопоставления оцениваемой продукции с совокупностью базовых образцов на этом этапе формируется следующим образом:

– продукция превосходит мировой уровень, если она превосходит каждый образец;

– продукция соответствует мировому уровню, если она равноценна хотя бы одному базовому образцу;

– продукция уступает мировому уровню, если она уступает каждому базовому образцу.

В случае, когда не существует аналогов оцениваемой продукции, она считается соответствующей мировому уровню, если характеризуется принципиально новыми техническими решениями, которые защищены авторскими свидетельствами или патентами.

На заключительном этапе обосновываются рекомендации и принимаются решения, которые являются следствием оценки уровня качества продукции. В зависимости от поставленных целей и полученных результатов подготавливают предложения для принятия решения по разработке, постановке на производство и совершенствованию продукции.