Лекция 8  Оценка качества разнородной продукции

1. Определение индексов качества

При оценке уровня качества разнородной продукции, так же как и при комплексной оценке качества продукции одного вида, используется средний взвешенный показатель – индекс качества, определяемый, например, по формуле

где Qi – относительный показатель качества i-го вида продукции;

где Pi – значение единичного или комплексного показателя качества i-го вида продукции;

Piб – значение базового показателя качества i-го вида продукции;

i – относительный объём производства i-го вида продукции (коэффициент весомости i-го вида продукции);

i=1, …, n – число оцениваемых видов продукции.

Ci – объем производства продукции i-го вида в денежном выражении.

Пример.

Необходимо определить индекс качества продукции электролампового завода, выпускающего три различных типа ламп накаливания, и сравнить качество продукции за текущий и базовый периоды.

Для каждого типа ламп известны средний ресурс Pi , себестоимость одной лампы Si и количество выпущенных ламп в течение года Ni . Исходные данные для расчета приведены в табл.

Таблица

| Тип ламп | Показатели базового периода |  |  | Показатели текущего периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siб ,руб | Pi б,ч | Niб , млн. шт. | Si ,руб | Pi ,ч | Ni , млн. шт. |
| 1 | 0,10 | 1200 | 10 | 0,10 | 1350 | 14 |
| 2 | 0,15 | 900 | 30 | 0,14 | 1050 | 40 |
| 3 | 020 | 600 | 4 | 0,18 | 725 | 5 |

Расчет относительных объемов выпуска каждого типа электроламп (коэффициентов весомости) проводится по формуле (25)

1 0,1∙140.1∙14+0.14∙40+0.18∙5=0.18

20.71

30.11

Относительные значения показателей качества i-го вида продукция определяют по формуле (24)

Q1= 1350 /1200 = 1.13.

Q2= 1.21

Q3= 1.17;

Средний взвешенный арифметический индекс качества определяется по формуле (23)

Iк 1.13 0,18 1.17  0,711.21 0,11 0,20  0,83  0,13 1,16.

Полученный результат свидетельствует о том, что индекс качества продукции, выпушенной электроламповым заводом в рассматриваемом периоде, на 16 % выше, чем в базовом.

2. Определение индексов дефектности продукции

Качество продукции формируется на основе качества модели и качества изготовления. Чем выше качество изготовления, тем ближе качество продукции к запланированному качеству. Любое отклонение (в сторону ухудшения), выходящее за пределы, допускаемые моделью, означает ухудшение качества изделия (продукции). Например, если при производстве серной кислоты содержание вредных примесей превышает заданное стандартом, который в этом случае является моделью, то качество продукции считается неудовлетворительным. Или, если при производстве чугунного литья количество дефектов превышает нормы, допустимые техническими условиями, то качество литья также считается низким. Кроме того, если показатели модели технически целесообразны и экономически оптимальны, то превышение их нецелесообразно.

Таким образом, количество и значимость отклонений от заданных моделью значений (дефектов) могут использоваться для оценки качества объекта. В этом случае качество изделия определяется тем же показателем, что и качество изготовления. Таким показателем является индекс дефектности. Под индексом дефектности продукции понимается среднее взвешенное значение относительных показателей дефектности различных видов продукции

где Qi – относительный показатель дефектности i-го вида продукции;

i – относительный объѐм производства i-го вида продукции;

i=1, …, n – число оцениваемых видов продукции.

Под относительным показателем дефектности понимается отношение показателя дефектности исследуемого изделия, к базовому показателю дефектности.

Qi=DiDiб ,                   (27)

где Di, Diб - показатель дефектности и его базовое значение для i-го вида продукции.

За базовое значение показателя дефектности может быть принято значение показателя дефектности базового (эталонного) изделия или показателя дефектности для того же вида изделий, но за какой-то определенный период времени. Для сравнения качества изготовления продукции различных предприятий необходимо пользоваться одним и тем же базовым, значением показателя дефектности.

Под показателем дефектности продукции понимается среднее взвешенное число дефектов, приходящихся на одно изделие или на одну единицу продукции

где m – размер выборки в единицах продукции, использованной для определения показателя дефектности;

kj – число дефектов (недостатков) j-го вида;

j – коэффициент весомости дефектов (недостатков) j-го вида;

l – число всех видов дефектов и недостатков, встречающихся у данной продукции.

При определении индекса дефектности продукции определенного вида необходимо заранее составить перечень всех встречающихся на практике дефектов и недостатков и присвоить этим дефектам и недостаткам определенные весовые коэффициенты i (естественно предположить, что дефектам присваиваются большие весовые коэффициенты, чем недостаткам). Под недостатком понимается любое отклонение изделия или продукции от некоторого эталона, если это отклонение не оговаривается в нормативной документации.

Можно указать два метода определения этих весовых коэффициентов:

– экспертный метод, когда решение принимается путем усреднения коэффициентов, предложенных группой специалистовэкспертов;

– стоимостный метод, когда коэффициент весомости принимается равным стоимости устранения дефекта или недостатка.

Использование индексов дефектности продукции как показателя качества выпускаемой продукции целесообразно, главным образом, при оценке деятельности отдельных производственных подразделений предприятия (цехов, участков). Индекс дефектности позволяет сопоставить и оценить качество различных видов изделий внутри предприятия в целях определения качества труда, стабильности качества, основных факторов, влияющих на качество продукции, и т.д.

Пример.

Пусть для железобетонных панелей определенного типа установлено четыре вида дефектов (шифры А, Б, В и Г) и пять видов недостатков (шифры 1, 2, 3, 4 и 5). Весовые коэффициенты недостатков и дефектов приведены в таблице. В выборке из 10 панелей было обнаружено семь дефектов и 10 недостатков.

Используя формулу (28) находим показатель дефектности

D  110(100 0  50 1   30 2  20 4  10  1  7  0  5  2  3  4  1  3)  =22,5

Таблица

| Шифр дефекта и недостатка | Весовой коэффициент | Число дефектов и недостатков в выборке ki | kii |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 100 | 0 | 0 |
| Б | 50 | 1 | 50 |
| В | 30 | 2 | 60 |
| Г | 20 | 4 | 80 |
| 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | 1 | 3 | 3 |

Пример.

Для трех видов продукции (n=3) найти индекс дефектности.

Исходные данные и промежуточные результаты расчета сведены в таблицу

Таблица

| Вид продукции | Объем выпуска Ni , шт | Цена Si ,руб | Коэффициент весомости i | Di б | Di | Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 | 0.29 | 10 | 8 | 0.8 |
| 2 | 800 | 3 | 0.69 | 5 | 6 | 1.2 |
| 3 | 75 | 1 | 0.02 | 20 | 18 | 0.9 |

Iд  0,29∙0,8+0,69∙1,2+0,02∙0,9=0,32+0,828+0,018=1,078

То есть уровень дефектности превышает базовый почти на 8 %.