# Анализ состояния метрологического обеспечения на предприятии

Анализ состояния метрологического обеспечения на предприятии проводится периодически, или в случае выявления проблем, связанных с результатами измерения, испытания или контроля и оказывающих влияние на эффективность принятия управленческих решений. Основанием для проведения анализа служит приказ по предприятию, которым устанавливаются цели, анализ, и в зависимости от объема работ, создаются и утверждаются рабочие группы специалистов.

Деятельность рабочих групп регламентируется положениями ГОСТ Р 8. 892-15 [6], в котором рекомендуется проводить анализ состояния метрологического обеспечения по трем составляющим: организационной, технической и методической. Применяемая технология анализа метрологического обеспечения выпускаемой продукции конкретизируется в зависимости от исследуемой стадии жизненного цикла выпускаемой продукции.

Для достижения целей анализа подлежат выполнению следующие действия [7]:

- устанавливаются объекты предприятия. Объекты должны быть описаны, а их характеристики конкретизированы;

- - выявляются внутренние и внешние условия решения задач метрологического обеспечения;

- - определяются основные факторы, влияющие на состояние организационной, технической и методической составляющих метрологического обеспечения. К ним, как правило, относится набор мероприятий, выполняемых на предприятии для решения задач метрологивеского обеспечения. Например, скорректированные перечни измерений, мероприятия по методическому и техническому обеспечению поверок средств измерения, контроля и аттестации оборудования и т.д.;

- - формулируются требования к характеристикам метрологического обеспечения;

- - оценивается соответствие значений характеристик состояния метрологического обеспечения установленным требованиям.

Предварительно до начала работ группы специалистов готовят формы документов, которые в последующем должны быть заполнены. Материалы из форм документов лягут в основу оценки состояния метрологического обеспечения.

Результаты анализа состояния метрологического обеспечения документируются, а на их основе разрабатываются предложения для выработки предупреждающих и корректирующих действий.

Особое внимание уделяется следующим составным частям метрологического обеспечения:

- - установлению рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений;

- - внедрению (разработке новых, совершенствованию имеющихся) современных методик выполнения измерений, испытаний и контроля.

Номенклатура измеряемых параметров определяется требованиями технологической документации на производство продукции. Оптимизацию номенклатуры параметров должны проводить специалисты предприятия, действуя по принципу целесообразности и достаточности, для обеспечения процессов управления необходимыми данными.

Норма точности измерений задается комплексом показателей, которые тесно связаны с функцией управления производством и должны способствовать эффективному достижению целей управления.

Точность результата измерений представляет собой качественный показатель, который при обработке результатов наблюдений (фиксированные единичные наблюдения превращаются в статистические данные), должен быть выражен через его количественные характеристики. В ГОСТ Р 50779.10 [8] под наблюдаемым значением понимается значение характеристики, полученное в результате единичного наблюдения при многократных измерениях.

В ГОСТ Р ИСО 5725-1 [27] точность определяется как степень близости результата измерений к принятому опорному значению. Концепция «принятого опорного значения» применяется в Междуна родной метрологической практике, а в России до 2003 года применялась концепция «истинного значения измеряемой величины». Вместе с тем в примечании [2.5] поясняется, что «...применительно к многократным измерениям «термин «точность», когда он относится к серии результатов измерений (испытаний), включает сочетание случайных составляющих и общей систематической ошибки, что не противоречит подходу к выражению точности через составляющие погрешности результата измерений».

В практике отечественной метрологии точность измерения является качественной характеристикой, что выражает собой близость полученного результата измерения к действительному (истинному) значению. Так как точность не может быть идеальной, поэтому используется характеристика, называемая «погрешность».

Погрешность демонстрирует существующие отклонения показаний средства измерения от имеющегося идеального значения. Вместе с тем, на отклонения измерений в промышленной среде могут влиять следующие множественные факторы: персонал, условия измерения, количество точек измерения одних и тех же параметров и т.д. Поэтому для получения общесистемных показателей измеряемой величины в ГОСТ Р ИСО 5725-1 рекомендуется показатели точности определять на основании серии результатов измерений посредством проведения экспериментов. Процедуры проведения экспериментов, порядок их планирования и обработки данных представлены в различных разделах стандарта.