Лекция №1

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

Термин «метрология» произошел от греческих слов: μετρον – мера и λογοζ – учение, слово.

В современном понимании метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Это наука, которая занимается установлением единиц измерений различных физических величин и воспроизведением их эталонов, разработкой методов измерений физических величин, а также анализом точности измерений и исследованием и устранением причин, вызывающих погрешности в измерениях.

Любая наука является состоявшейся, если она имеет свой объект, предмет и методы исследования. Предмет любой науки отвечает на вопрос: ЧТО ею изучается?

Предметом метрологии является измерение свойств объектов (длины, массы, плотности и т.д.) и процессов с заданной точностью и достоверностью.

Объектами метрологии являются:

- измеряемая (в том числе физическая) величина;

- единица физической величины;

- измерение;

- погрешность измерений;

- метод измерений;

- средство измерений.

Объект науки может быть общим для ряда других наук.

Поскольку метрология изучает методы и СИ физических величин с максимальной точностью, ее задачи и цели вытекают из самого определения науки. Тем не менее, учитывая колоссальную важность метрологии, как науки, для научнотехнического прогресса и эволюции человеческого общества, все термины и определения метрологии, включая ее цели и задачи, стандартизированы посредством документов по стандартизации.

Итак, основными задачами метрологии являются:

- установление единиц физических величин, государственных эталонов и образцовых СИ;

- разработка теории, методов и СИ и контроля;

- обеспечение единства измерений и единообразных СИ;

- разработка методов оценки погрешности, состояния СИ и контроля;

- разработка методов передачи размеров единиц от эталонов и образцовых СИ рабочим СИ.

Главным критерием результатов измерений является их достоверность. Под этим термином понимают установленные единицы величин измерений и заданные допустимые погрешности. Благодаря этому есть возможность сопоставлять результаты замеров, производимых в разных местах, в разное время и различными способами.

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Метрологию подразделяют на теоретическую, прикладную и законодательную.

Теоретическая метрология занимается вопросами фундаментальных исследований, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов измерения.

Прикладная (практическая) метрология занимается вопросами практического применения в различных сферах деятельности результатов теоретических исследований в рамках метрологии.

Законодательная метрология занимается установлением обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений, которые возводятся в ранг правовых положений (уполномоченными на то органами государственной власти), имеют обязательную силу и находятся под контролем государства.

В метрологии, как и в любой другой науке, недопустимо произвольное толкование применяемых терминов, поэтому существует закон, который специально регламентирует терминологию в области метрологии.

Приступая к изучению основ метрологии, необходимо ознакомиться с основными понятиями в области метрологии, используя общие положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».

Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» регулирует общественные отношения, возникающие между государственными органами, физическими и юридическими лицами в области метрологии, определяет ее цели, правовые и организационные основы обеспечения единства измерений.

ИСТОРИЯ МЕТРОЛОГИИ

Метрология является наукой, которая изучает измерения, их точность, надежность и соответствие стандартам. Эта наука играет ключевую роль в различных областях, включая производство, науку, медицину и технологии. Однако метрология не является новым изобретением. История метрологии простирается на многие века назад и связана с различными науками и культурами.

Первые упоминания о метрологии относятся к древним грекам. Они разработали систему единиц измерения для длины, веса и объема. В дальнейшем, во время Римской империи была создана система единиц измерения, которая стала известна как «римская мера». Она включала в себя футы, дюймы, пяди и другие единицы измерения.

В Средние века в Европе существовало множество различных систем измерения, и каждая страна использовала свои единицы измерения. Однако в XVIII веке было принято решение о создании единой системы единиц измерения - метрической системы. Эта система была разработана во Франции и включала в себя единицы измерения для длины, массы и объема. С тех пор метрология продолжила свое развитие и стала все более важной в науке и промышленности. Одним из ключевых моментов в развитии метрологии было создание международной системы единиц (СИ) в 1960 году. Эта система включает в себя семь основных единиц измерения, которые используются по всему миру.

Сегодня метрология является одной из наиболее быстро развивающихся областей науки и технологий. Она играет ключевую роль в обеспечении точности и надежности измерений, что необходимо для различных областей, включая производство, технологии и науку.

Новые технологии и научные открытия требуют все более точных измерений, что делает метрологию необходимой для почти всех отраслей науки и промышленности.

Современная метрология включает в себя широкий спектр методов и технологий, которые позволяют производить измерения с высокой точностью и надежностью. Среди них можно выделить классические методы, такие как весовые и объемные методы измерения, и более современные методы, такие как лазерная интерферометрия, спектроскопия и другие.

Существует также множество специализированных областей метрологии, таких как радиометрология, оптическая метрология и метрология наноструктур, которые требуют особого подхода к измерениям. Кроме того, существуют международные организации, такие как Международное бюро весов и мер (BIPM) и Международная организация по стандартизации (ISO), которые разрабатывают и поддерживают стандарты для метрологических измерений.

Одной из ключевых проблем в метрологии является неопределенность измерений. Это означает, что любое измерение имеет некоторую неопределенность, связанную с ограничениями приборов и методов измерения. Однако современные методы метрологии позволяют минимизировать неопределенность измерений и достичь высокой точности измерений. Кроме того, метрология играет важную роль в глобальных и национальных экономиках. Важно иметь точные измерения, чтобы убедиться в соответствии продуктов и услуг стандартам и регулированиям. Это позволяет убедиться в качестве продуктов и услуг, которые производятся и продается, что, в свою очередь, способствует защите потребителей, а также обеспечивает справедливую конкуренцию на рынке.

История метрологии показывает, что ее развитие тесно связано с развитием науки и технологий, а также социально-экономических изменений в обществе. Важным шагом в развитии метрологии было создание международных организаций по метрологии и стандартизации, которые разрабатывают и поддерживают стандарты и руководства для измерений, а также оценивают неопределенность измерений.

История метрологии включает множество важных событий, которые влияли на ее развитие. Некоторые из них включают создание первых стандартов длины и веса, создание национальных институтов метрологии, и разработку новых методов и приборов для измерений.

История метрологии также показывает, что метрология является междисциплинарной наукой, связанной с физикой, математикой, химией, биологией и другими науками. Современная метрология требует широкого спектра знаний и навыков для проведения точных и надежных измерений.

Изучение истории метрологии является важным для понимания ее роли и значения в современном обществе. Оно также помогает в разработке новых методов и приборов для измерений и в поддержании международных стандартов и руководств по метрологии.

В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями.С незапамятных времен известен процесс измерения таких величин,как длина, объем, вес, время и др.

Велико значение измерений в современном обществе. Они служат не только основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и совершенствования технологии, обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности.

Измерения имеют древнее происхождение, они относятся к истокам возникновения материальной культуры человечества. Потребность в измерениях возникла в незапамятные времена. Для этого в первую очередь использовались подручные средства.

Первыми измерениями были:

− измерение времени (вернее, определение времени), необходимое для правильной организации сельскохозяйственных работ и распределения рабочего времени в течение дня;

− измерение площадей и расстояний, связанных с участками обрабатываемой земли, пастбищами, местами охоты;

− измерение объема и массы, главным образом для оценки количества зерновых культур и других ценностей.

Позднее, но всё еще в очень отдаленные времена, в связи с ростом строительной техники, особенно развились измерения площадей, объемов, углов различных геометрических фигур и тел.

В самом далеком прошлом измерения были весьма примитивны и имели целью определить, какая из двух или нескольких величин больше, а какая — меньше. Например, какое расстояние или какой путь из двух возможных до какого-либо места короче, какая площадь земли больше, какая масса или объем больше и какая — меньше. Такие измерения проводились на глаз, на мускульное ощущение (взвешивание на руках), на продолжительность ходьбы, т. е. всё это было весьма неточно. Затем измерения стали преследовать цель найти, во сколько раз одна величина больше или меньше другой. На том этапе человек составлял и сравнивал наблюдаемые им предметы и величины с размерами собственного тела. Первые единицы длины он отождествлял с частями собственного тела: длиной фаланги пальца, локтя, ступни, расстоянием между концами большого пальца и мизинца при наибольшем раздвижении пальцев и т. п. Единицей для измерения больших расстояний служило расстояние, на которое можно было бросить камень, или расстояние, которое можно пройти за день. Объем измерялся горстью или шапкой. Масса оценивалась по весу предмета, который легко поднимал человек. Все эти и подобные им меры и единицы были произвольными, случайного порядка. Позднее они приобрели вид вещественных мер: лапоть или ступня ноги — в виде бруска равной им длины; мера массы — в виде той или иной формы гирь, изготовленных из камня или металла; для измерений вместимости и объема жидких тел применялась скорлупа кокосового ореха определенной емкости и другие сосуды.

Наиболее широкое распространение единицы и меры получили в древнейших культурных странах: Китае, Вавилоне, Египте. Установлено, что более чем за 4 тысячелетия до новой эры в Вавилоне и Египте уже проводили астрономические измерения. Разбиение суток на 24 ч, 1 ч на 60 мин, 1 мин на 60 с было принято уже в Вавилоне. Вавилонские меры (локоть — длины, талант — массы, времени — мина — минуты) перешли в Грецию, Рим, а затем в Европу, где получили дальнейшее развитие.

В Вавилоне во II в. до н. э. время измерялось в минах. Мина равнялась промежутку времени (равному примерно двум астрономическим часам), за который из принятых в Вавилоне водяных часов вытекала мина воды, масса которой составляла около 500 г. Затем мина превратилась в привычную для нас минуту. С течением времени, в связи с ростом культуры и развитием ремесел и торговли, меры совершенствовались, узаконивались, появилась взаимозависимость между мерами отдельных величин (это в некоторой степени наблюдалось еще в Вавилоне).

Вплоть до конца средних веков измерения ограничивались измерениями времени, геометрических размеров и массы. В XIV–XVI вв. начался бурный расцвет ремесел, наук, искусств, архитектуры. Вместе с развитием науки появляется необходимость в измерении разного рода новых открытых величин или величин, начавших играть значительную роль в науке и технике. Так, в XVII в. появились барометры для измерения давления воздуха, гигрометры для определения его влажности, термометры для измерения температуры, манометры для измерения давления воды.

В XVII в. появились динамометры для измерения силы, калориметры для измерения количествава теплоты, начали производиться измерения некоторых световых величин. В связи с изобретением паровых машин и распространением механических двигателей возникли понятия о работе и мощности; появились единицы для измерения: пудофут, лошадиная сила. В сер. XIX в. начали измеряться электрические величины, получили дальнейшее развитие световые измерения.

В кон. XIX — нач. XX вв. были открыты новые физические явления и в связи с этим появились новые виды измерений: в области рентгеновских лучей, радиоактивности и, наконец, в области молекулярной и атомной физики.

Таким образом, на протяжении всей истории развития науки и техники пред человеком возникало (и возникает) множество проблем, для решения которых необходимо располагать количественной информацией о том или ином свойстве объектов материального мира (явлении, процессе, теле, веществе, изделии).

Количественной оценки требует почти всё, что делает инженер при исследованиях, разработке, изготовлении, эксплуатации или ремонте любых изделий. В техническом паспорте любой машины указаны ее масса, габарит, мощность, частота отказов и др. параметры.

Для количественной оценки свойств и отношения вещей, люди издавна используют физические величины. Количественная оценка явлений, процессов и событий приводится в виде формул и уравнений, связывающих физические величины. Практически все исходные числа — значения величин — мы получаем как результат измерения — основного способа получения количественной информации. При правильном выполнении измерения (измерительного эксперимента) находится результат измерения, с большей или меньшей точностью отражающий интересующие свойства объекта. Можно считать, что прогресс науки и техники определяется степенью совершенства измерений и измерительных приборов.

Первым известным метрологическим документом в России является Двинская грамота Ивана Грозного (1550). В ней регламентированы правила хранения и передачи размера новой меры сыпучих веществ — осьмины. Ее медные экземпляры рассылались по городам на хранение выборным людям — старостам, соцким, целовальникам.

С этих мер надлежало сделать клейменые деревянные копии для городских померщиков, а с тех в свою очередь — деревянные копии для использования в обиходе.

По метрологической реформе Петра I к обращению в России были допущены английские меры, получившие особенно широкое распространение на флоте и в кораблестроении — футы, дюймы. В 1736‑м г. по решению Сената была образована Комиссия весов и мер под председательством главного директора Монетного двора графа М. Г. Головкина. В состав комиссии входил Л. Эйлер. В качестве исходных мер комиссия изготовила медный аршин и деревянную сажень, за меру веществ было принято ведро московского Каменномостского питейного двора. Важнейшим шагом, подытожившим работу комиссии, было создание русского эталонного фунта. При Петре I стандартизация получила широкое развитие — началось строительства типовых домов, вводится единая воинская форма, введено деление пушек на три типа: пушки, гаубицы и мортиры и т. п.

Начиная с сер. XIX в., с развитием всех отраслей хозяйственного комплекса России, постоянно возрастала роль стандартизации, в частности, были введены единые стандартные требования на паровые котлы, металлические трубы, мелкие металлические крепежные изделия (болты, винты, гайки, заклепки), которые сохранились до сих пор.

Зарождение в нашей стране единой метрологической службы относится к 1842‑му г., когда был издан указ о мерах и весах, предусматривающий создание первого в России метрологического учреждения — Депо образцовых мер.

В 1867‑м г. с трибуны съезда русских естествоиспытателей Д. И. Менделеев выступил с призывом содействовать подготовке метрической реформы в России. По его инициативе Петербургская академия наук предложила учредить международную организацию, которая обеспечивала бы единообразие средств измерений в международном масштабе. Это предложение получило одобрение, и в 1875‑м г. на Дипломатической метрологической конференции, проведенной в Париже, в которой участвовали 17 государств (в т. ч. Россия), была принята Метрическая конвенция, в соответствии с которой страны обязались содержать «международное бюро мер и весов» как центр, обеспечивающий единство измерений в международном масштабе. По этой конвенции Россия получила платиноиридиевые эталоны единицы массы № 12 и 26 и эталоны единицы длины № 11 и 28, которые были доставлены в новое здание Депо образцовых мер и весов. Д. И. Менделеев (1834–1907), управляющий Депо с 1892‑го г., преобразует его в 1893‑м г. в Главную палату мер и весов — одно из первых в мире научно-исследовательских учреждений метрологического профиля. Д. И. Менделеев восстановил «прототипы» русских мер, причем размер их он выразил через метрические меры. Результатом его работ (1833–1899) стало утверждение «Положения о мерах и весах», которое устанавливало систему российских мер.

В задачу деятельности палаты входило не только хранение эталонов и обеспечение поверки по ним средств измерений, но и проведение научных исследований в области метрологии.

Наибольшее развитие стандартизации осуществлено в России после 1917‑го г. В 1918‑м г. СНК издал декрет «О введении в России международной метрической системы мер и весов». В 1925‑м г. по распоряжению СНК был организован первый комитет по стандартизации.

Первый ОСТ 1 «Пшеница, селекционные сорта злаков» был издан в 1926‑м г. В 1940‑м г. по распоряжению Правительства СССР основан Всесоюзный комитет по стандартизации. В том же году общесоюзные стандарты (ОСТы) были переведены в ГОСТы с присвоением порядкового номера и года утверждения. В 1965‑м г. было образовано два института: Всесоюзный научно-исследовательский институт по стандартизации (ВНИИС) и Всесоюзный информационный фонд стандартизации (ВИФС). В 1992‑м г. в России была введена обязательная сертификация в системе ГОСТов, а также закон «О защите прав потребителей».

Конец.