Лекция 7

1. Интенсификация и оптимизация процесса обработки

Все производства нацелены повысить производительность процессов механической обработки и вывести на рынок больше продукции. Повышение производительности достигается за счет интенсификации процессов механической обработки, что приводит к удорожанию и стоимости изделий. Экономика производства имеет два наиболее важных показателя это минимальные затраты на обработку одной детали и максимальная производительность станков. Какие из этих показателей важнее зависит от нескольких факторов. Маркетинговый процесс регулирует этот процесс. Если клиенты запрашивают продукт, производители могут продавать его по высоким ценам. При этом признак минимальной себестоимости обработки смещается со своей первой позиции, а признак высокой производительности за счет интенсификации процесса обработки выходит на первый уровень. Когда рынок насыщается продукцией, сбыт продукции падает, в таком случае продукция должна производиться с минимальными затратами на механическую обработку, что хорошо описано в учебниках по экономике.

В прошлом как производители, так и исследователи собирали значительные объемы данных и информации о характеристиках надежности различных узлов и компонентов машин. Эти ценные данные позволили разработать математические модели производительности различных производственных машин и систем, учитывающие их технические и технологических характеристики. Математические модели позволяет получить простое аналитическое представление производственных процессов, понятное и удобное в расчетах.

Стремление увеличить производительность станков привело к стратегиям, которые включают интенсификацию производственных процессов и поиск математических моделей для максимальной производительности станков. Поэтому оптимизация процесса обработки с использованием критерия максимальной производительности имеет решающее значение. Эта проблема сложна и во многих случаях содержит нерешенные вопросы, связанные с многовариантностью параметров производственных процессов. В современных производственных процессах используются различные технологии с применением процессов одно- и много-инструментальной обработки. Много-инструментальные процессы ведут на многошпиндельных и многопозиционных станках, токарно-револьверных станках, автоматических линиях и т. п., (рис. 1). Инструменты задействуются одновременно и определение оптимальных параметров обработки для разных инструментов по критерию максимальной производительности не является простой задачей. Интенсификация процессов обработки разными инструментами приводит к непропорциональному изменению нормативных технологических режимов обработки.

- b)

Рисунок 1. Процесс много-инструментальной обработки на многошпиндельном станке (а) и на одно-шпиндельном станке (б)

Математическая модель производительности, содержащая показатели надежности узлов станков, является предметом специальных исследований. С одной стороны, интенсификация процессов обработки на станках приводит к повышению их производительности; с другой, приводит к увеличению отказов узлов станка. Повышение динамических нагрузок на узлы машин приводит к   усилению процесса изнашивания и вибраций что приводят к простоям станков и, как следствие, к снижению показателей производительности. Математическая модель производительности, учитывающая изменяющиеся параметры обработки, позволяет найти оптимальные режимы резания, дающие максимальную производительность.

Узлы и механизмы станков имеют разные показатели надежности, что в основном проявляется интенсивностью отказов. Наиболее слабым звеном станков являются режущие инструменты с превалирующей частотой отказов. Замена режущих инструментов в станках производится в среднем через один-два часа работы, что зависит от типа их материала. Узлы станков, такие как шпиндели, суппорта, редукторы, механизмы движений и др., имеют показатели надежности во много раз превышающие показатели надежности резцов. Практика показывает, что интенсификация режимов обработки не слишком сильно отражается на изменении показателей надежности механизмов станков. Практика подтверждает увеличение нормативной скорости резания в 4-5 раз приводит к увеличению потерь времени за счет надежности основных узлов станка не более чем на два процента. Следовательно, потери времени основных узлов станка при изменении режимов обработки для общих случаев можно принять постоянными. Необходимо отметить, что новые режущие материалу, свойства которых близки к алмазным резцам, обладают высокой надежностью, соизмеримая с надежностью основных узлов машин.

Критерий максимальной производительности машин преобладает во многих случаях промышленного производства. Практика не показывает большой разницы в значениях оптимальных параметров обработки, рассчитанных по критериям минимальной себестоимости и максимальной производительности. Отсутствие математических моделей, способных дать сравнительные результаты по оптимизации параметров обработки, свидетельствует о том, что эта сложная проблема до сих пор остается дискуссионной.

Ниже представлены математические модели оптимальной скорости резания для процессов много инструментальной обработки одновременного и раздельного действия. Эти модели описывают изменение времени обработки и потери времени на замену и настройку режущих инструментов, а также потери времени основных механизмов и узлов станка. Полученная математическая модель универсальна и может применяться на многошпиндельных, многопозиционных станках и автоматических линиях.

Рассмотрены математические модели оптимизации режимов механической обработки по критерию максимальной производительности. Скорость резания, величина подачи и глубина резания являются параметрами режима обработки. Величина подачи и глубина резания приняты постоянными, т.к. имеют небольшой диапазон изменения мало влияют на математическую модель производительности.  Скорость резания может изменяться в довольно значительных пределах, и ее увеличение приводит к улучшению как качества, так и производительности станка путем снижения времени обработки tm. С другой стороны, увеличение скорости резания приводит к снижению стойкости резца и более интенсивной его замене и к увеличению простоев, что снижает производительность. Действие всех указанных факторов представлено в математической модели производительности как функции увеличение скорости резания.

2. Математическая модель производительность станка с оптимальной скоростью резания обеспечивающее максимальную производительность.

На основании предыдущих исследований производительности, представленных выше, производительность станка при одно-инструментальной обработки представлена следующей формулой

(1)

где tm.n – нормативное время обработки; V – новая скорость резания, Vn - нормативная скорость резания, с =V/Vn  = коэффициент увеличения (изменения) скорости резания, tm.n./c - уменьшение  времени обработки;  λi – интенсивность отказов i механизмов и узлов (резца λc, шпинделя λs, системы управления λcs., зубчатого зацепления λg и т. д.) станка; другие параметры указаны выше.

Изменение вспомогательного времени ta при изменении скорость резания зависит от конструкции станка. Большинство современных конструкций станков не имеют кинематической связи между механизмами обработки и вспомогательными движениями. Вспомогательные движения, такие как загрузка обрабатываемой детали, быстрые движения инструмента в зону обработки и обратно, и т. д., не являются частью процессов механической обработки и не отражаются на времени вспомогательных движений. Время вспомогательных движений принимается постоянным для производственных машин, т. е. ta = const.

В случае, когда конструкции станков имеют жесткие кинематические связи между механизмами обработки и вспомогательными движениями, вспомогательное время имеет собственную функцию изменения процесса обработки. Большинство этих типов станков относятся к редким конструкциям и их количество, используемое в производственной сфере, невелико и не играет большой роли. Поэтому для дальнейшего анализа данные виды станков не рассматриваются.

Изменение частоты отказов как функция надежности резцов с увеличением скорости резания имеет математическую зависимость. Выражение увеличение частоты отказов резцов при увеличении скорости резания находится с помощью уравнения Тейлора стойкости инструмента,  . Где C — эмпирическая константа, полученная в результате регрессионного анализа и исследований, зависящая от многих факторов (геометрия инструмента, процесс охлаждения, скорость резания, скорость подачи, глубина резания, твердость поверхности заготовки и т. д.); Vn (м/мин) – нормативная скорость резания в процессе обработки; b — эмпирическая константа, зависящая от материала режущего инструмента.

Интенсивность отказов λc инструмента изменяется вместе с изменением п скорость резания и имеет следующую формулу

(2)

где mw — среднее время работы резца между двумя заменами, а Tn — нормативная стойкость инструмента (очевидно, mw = Tn).

Подставляя уравнение стойкости инструмента Тейлора в формулу (2) дает следующую формулу:

(3)

V = Vnc выражает увеличение скорости резания, а формула  стойкости инструмента в новых условиях представлено следующей формулой

(4)

Подстановка определенных параметров в формулу. (3) и преобразования дают формулу интенсивности отказов одного резца при новой скорости резания:

(5)

В случае одновременной обработки детали несколькими резцами n интенсивность отказов резцов определятся по правилам теории вероятностей формулой:

(6)

Выражение (6) следует рассматривать для двух типов процессов механической обработки. Для одношпиндеольного или многошпиндельного станка с одной скоростью вращения шпинделей скорость резания одна для n резцов, задействованным в процессе обработки одновременно. Для станков с независимыми скоростями резания инструментов формула (6) содержит различные n скоростей резания, которые должны быть представлены пропорционально скорости резания самой продолжительной операции. Этот метод позволяет иметь только один базовый переменный параметр в последующем анализе. В этом случае интенсивность отказов резцов представлена следующим образом:

(7)

где ai = Vi/V — отношение скорости резания i резца к скорости резания резца с наибольшим временем обработки.

Подставляя определенные параметры и формулы (7) и 6) в формулу. (1) и последующее преобразование дает следующее формулу. для производительности много инструментальной обработки с измененной скоростью резания:

(8)

где все параметры указаны выше.

Анализ формулы ( (8) показывает, что две переменные изменяются с увеличением скорости резания Vi. Это время обработки, которое уменьшается, и частота отказов резцов,  величина которых увеличивается. Следовательно, формула. (8) имеет экстремальную функцию, т. е. существует оптимальное изменение скорости резания Vopt, обеспечивающее максимальную производительность станка.

Экстремум функции формулы. (8) можно определить по правилам, применяемым для дифференциальных уравнений. На рис. 2 показано изменение переменных компонентов формулы (8) от изменения скорости резания V.

Рисунок.2. Изменение показателей производительности машины в зависимости от изменения изменение скорости резания

Оптимальная скорость резания для максимальной производительности получается путем взятия первой производной формулы. (8) относительно скорости резания и приравняв ее к нулю. Тогда первая производная дает следующее дифференциальное уравнение:

приводит к следующему

(9)

Упрощение уравнения (9) и преобразования приводят к следующему:

(10)

где все параметры указаны выше.

Уравнение (10) является трансцендентным, его корни не могут быть найдены аналитически. Решение трансцендентного уравнения решается с помощью графических методов. Левая и правая части формулы (10) представлены следующими выражениями:

(11)

Изменение аргумента V этих функций при заданных данных приводит к уменьшению функции f(Vopt) и увеличению функции g(Vopt).

Пересечение функций f(Vopt) и g(Vopt) дает значение оптимальной скорости резания. Формулы ( (11) можно решить вручную.

Лекция 8

- Производительность станка много инструментальной обработки и оптимальная скорость резания лимитирующим инструментом

Математическая модель производительности станка при много инструментальной обработки с оптимальной скоростью резания для инструмента с наибольшей длительностью работы (лимитирующая операция) выводится из формулы. (8) лекции 7

.  Производительность станка при одно-инструментальной обработке имеет следующее выражение:

(1)

где все параметры указаны выше.

Оптимальная скорость резания, дающая максимальную производительность, получается путем взятия первой производной формулы (1) относительно скорости резания и приравняв ее к нулю.

Решение этого дифференциального уравнения аналогично уравнению (8) лекции 8

дает следующее выражение:

(2)

Формула (2) трансцендентно и аналогично формуле (11) лекции 7 с аналогичными решениями. Левая часть формулы. (2) линейная функция, а правая часть экспоненциальная, представляются следующими формула ми:

(3)

Графическое пересечение функций f(Vopt) и g(Vopt) дает решение оптимальной скорости резания.

2.Рабочий пример оптимальной скорости резания лимитирующим инструментом

Процесс одновременной много инструментальной обработки представлен на рис. 1. Заготовка из углеродистой стали обрабатывается расточной фрезой, сверлом и фрезой одновременно на одном станке. Параметры обработки и свойства станка и резцов представлены в таблице 1.

Рисунок 1. Поверхности детали, обрабатываемые тремя инструментами одновременно

Таблица 	1. Нормативные параметры инструмента

| Инструмент |  | Расточной резец 1 | Сверло 2 | Фреза 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал инструмента |  | Керамика | Быстрорез | Твердосплав |  |
| Время обработки, tm.i мин/деталь |  | 3.0 | 4.0 | 5.0 |  |
| Вспомогательное время, ta мин/деталь |  | 0.3 |  |  |  |
| Показатели инструмента | Ci | 400 | 30 |  | 150 |
|  | bi | 0.5 | 0.125 |  | 0.25 |
| Стойкость, To, min |  | 100 | 45 |  | 70 |
| Нормативная скорость резания, Vio, м/ мин |  | 200 | 24 |  | 80 |
| Отношение скоростей резания, ai |  | 200/80 = 2.5 | 24/80 = 0.3 |  | 1 |
| Интенсивность отказов узлов машин, |  | 6×10-7 |  |  |  |
| Среднее время устранения отказа, mr мин |  | 2.0 |  |  |  |

Скорость резания для всех инструментов должна быть оптимизирована по критерию максимальной производительности.

Лекция 9

- Оптимальная скорость много инструментальной обработки и  максимальная производительность.

Анализ параметров обработки и операций, представленных в Таблице 1, в предыдущей лекции 8 показывает, что скорости резания инструментов различны. Наибольшее время обработки проводит фреза tm = 5,0 мин, принята за базовую. Оптимальные скорости резания по критерию максимальной производительности определяются формуалами. (11). лекции 8.  Подставляя параметры инструментов (Таблица 1) вформуалу (8). лекции 8  и расчеты представляют диаграмму изменения производительности много инструментальной обработки в зависимости от изменения скоростей резания (Рис. 2).

(1)

Рисунок 2. Производительность много инструментальной обработки в зависимости от скорости резания

Формула (1) определяет оптимальную скорость резания базовой фрезы и дает максимальную производительность, графически представленную на Рис. 3.

и                                           (2)

(3)

Рисунок 3. Графическое решение оптимальной скорости резания для много инструментальной обработки

Пересечение двух кривых на рис. 3 дает оптимальную скорость резания Vopt = 64,5 м/мин. Подставляя эту скорость в уравнение производительности, и вычисляя, получаем следующий результат:

(4)

На рис.2 показано, что максимальная производительность Q = 0,106 деталь/мин достигается при оптимальной скорости резания для фрезы V = 64,5 м/мин. Эти данные позволяют рассчитать оптимальные скорости резания для других фрез, используя уравнение Vi = aV, и новое время обработки для каждой фрезы по формуле (4).

для расточного резца 1: V1 = a1V = 2,5×64,5 = 161,25 м/мин;

- для cверла 2: V2 = a2V = 0,3×64,5 = 19,35 м/мин;

- для фрезы 3: V3 = a3V = 1,0×64,5 = 64,5 м/мин;

Этот пример показывает максимальная производительность достигается если уменьшить скорость резания, которая является оптимальной.

2.Оптимальные скорости одно инструментальной обработки и максимальная производительность.

Сформулированная выше математическая модель производительности позволяет определить оптимальные скорости резания для отдельных операций, которые могут давать разную производительность. Их следует сравнить с результатом, полученным для много инструментальной обработки.

Оптимальная скорость резания для процессов обработки одним инструментом определяется уравнением. (4). Подставляя параметры, представленные в Таблице 1, в формуалу. (2) и вычисления дают следующие результаты:

- Для расточного резца 1

(5)

и                                                                         (6)

Эти два уравнения позволяют графически представить изменение функций f1(V) и g1(V), пересечение которых дает оптимальную скорость резания (Рис. 4)

Рисунок 4. Графическое решение оптимальной скорости резания для расточного резца 1.

На диаграмме представлена оптимальная скорость резания для расточной фрезы 253 м/мин.

-Для сверла 2

и                         (7)                                                                                       (8)

Пересечение функций f2(V) и g2(V) представлено на Рис. 5.

Рисунок 5. Графическое решение оптимальной скорости резания для сверла.

На диаграмме для сверла оптимальная скорость резания составляет 21,3 м/мин.

- Для фрезы 3.

(9)   и                                                                                     (10)

Пересечение функций f3(V) и g3(V) представлено на Рис. 6.

Рисунок 6. Графическое решение оптимальной скорости резания для фрезы.

На диаграмме представлена оптимальная скорость резания для фрезы V = 94,0 м/мин.

Оптимальные скорости резания для отдельных резцов могут дать новую максимально продолжительную операцию, которая определяется пропорциональным изменением скорости резания (формуала (4)). Новая скорость резания для процесса растачивания дает время обработки tm1 = 2,371 мин/деталь, для операции сверления tm2 = 3,55 мин/деталь, а для процесса фрезерования tm3 = 4,255 мин/деталь, которая считается самой продолжительной операцией. Подставляя определенное значение самого длительного времени обработки и новых оптимальных скоростей резания для одиночных резцов в формулу. (1) и расчеты для максимальной производительности дают следующее:

(11)

где Vi.opt = aiV, остальные параметры указаны выше.

Производительность при нормативном процессе обработки инструментами одновременного действия рассчитывается путем подстановки параметров, представленных в Табл. 1, в формулу

. (1), дающие следующий результат:

(12)

Результаты оценки производительности нормативных и оптимальных процессов для раздельных и одновременных действий инструментов представлены в Таблице 3.2.

Таблица 2. Производительность для нормативных и оптимальных процессов резания при одиночных операциях и одновременной много инструментальной обработки.

| Скорость резания | Нормативная для ннструментов | Оптимальная для одиночных ннструментов | Оптимально для многоинструментальной обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, Q деталь/мин | 0,091 | 0,098 | 0,106 |

Анализ результатов показывает, что производительность оптимального процесса обработки резцами одновременного действия (Q = 0,106 дет/мин) выше, чем для нормативного процесса обработки (Q = 0,091 дет/мин) и для оптимальных скоростей резания. для одиночных резцов и одновременного действия (Q = 0,098 дет/мин). Оптимизация процессов обработки для отдельных операций не дает максимальной производительности при одновременном воздействии инструментов. Уравнение (1) позволяет одновременно минимизировать время обработки и частоту отказов резцов и оптимизировать их скорости резания, обеспечивающие максимальную производительность.

Приведенный пример является частным решением и не отражает разнообразие решений в производстве которые   могут дать непредвиденные решения.

Лекция 10

- Производственные системы параллельной структуры

Производственные процессы имеют разнообразные технологии с очень короткими рабочими циклами , такие как прессовые работы (штамповка, волочение, штамповка, обрезка, чеканка), сборка, заливка жидкостей в различные виды тары (бутылки, банки) и другие подобные процессы. Практически технологические процессы короткого типа не требуют дальнейшей декомпозиции технологических процессов с целью повышения производительности промышленных машин. Этот тип процессов реализуется на одной рабочей позиции или станке. Типовые детали с короткими технологическими процессами представлены на рис. 1.

Рисунок 1 Типовые детали из разных материалов с короткими технологическими процессами

В обрабатывающей промышленности существует множество видов изделий простой конструкции, которые обрабатываются на одном станке. Однако во многих случаях эти станки не могут выполнять программу производства компании. Потребность в повышении производительности приводит к установке нескольких параллельных станков или рабочих позиций с одинаковыми технологическими процессами. Этот тип параллельного расположения станков представляется как производственные системы параллельных структур. В промышленности машины и автоматические линии параллельных структур, различные по компоновке и конструкции представлены следующими решениями:

• производственные линии параллельных структур с независимой работой станков или рабочих позиций;

• автоматические линии параллельной структуры

• автоматические линии параллельных структур с круговой конструкций (роторного типа)

Эти три типа производственных систем имеют разные технические показатели и математические модели производительности.

- Математическая модель производительности производственной системы параллельной структуры

Станки и рабочие позиции, расположенные параллельно, создают производственную систему параллельных структур, которая характеризуется следующими показателями

• параллельный технологический процесс обработки простых деталей реализуется на нескольких станках в соответствии с требованиями по производительности.

• параллельное расположение станков для обработки деталей представлено как технологическая система с независимой работой каждого станка.

• параллельное расположение независимых станков занимает большую производственную площадь.

• заготовки подаются к каждому станку вручную или с помощью простых средств механизации и автоматизации (склизы, скаты, тележки, питатели и т.д.)

• выход из строя любого станка в производственной системе параллельного расположения не приводит к остановке других станков и всей системы.

• время обработки заготовки на каждом станке одинаково в производственной системе.

• производительность для производственной системы параллельной структуры представлена одним станком и умножена на количество параллельных станков.

На рис. 2 представлены виды производственных систем или линий параллельной структуры в различных отраслях промышленности.

а)                                                                                   б)

Рисунок 2. Производственные линии параллельной структуры: а) в обрабатывающей промышленности, б) в химической промышленности.

Условная изображение для производственной линии параллельной структуры с независимой работой p станков представлена на Рис. 4.3. Стрелка показывает направление поступления заготовок.

Рисунок 3. Символическое представление производственной линии параллельной структуры

с независимой работой p станков

Технологическая линия параллельной структуры с независимой работой p станков имеет математическую модель производительности ( лекция 4) для одного станка и умноженная на количество p станков. Производительность линии параллельной структуры с независимой работой р станков имеет вид:

(1)

где p — количество параллельно обрабатываемых изделий, равное количеству параллельных станков или рабочих позиций (p = ps), расположенных в технологической линии; λs — частота отказов рабочей позиции, все остальные параметры указаны выше.

Компонент формулы (1) - коэффициент надежности , учитывается только для одного рабочего станка, так как остальные параллельные станки независимы и между ними нет механических или иных связей. Другие параллельные станки реализуют тот же процесс и представлены в формулу. (1) как количество p изделий, изготовленных на ps параллельных рабочих станках. Анализ формулы (1) позволяет изобразить изменение производительности технологической линии параллельной структуры при увеличении количества параллельных машин в линии. Это изменение представлено на рис.  4, где показано линейное увеличение производительности производственной линии параллельной структуры в зависимости от количества станков или рабочих позиций	.

Рисунок 4. Производительность производственной линии параллельной структуры в зависимости от количества независимых параллельных станков.

На рис. 4 изображено прямое увеличение производительности производственной линии параллельной структуры при увеличении количества параллельных машин с независимой работой. Случайный останов на одной машине устраняется наладчиком и не приводит к остановке других машин.

Рабочий пример. Производственная линия параллельной структуры с независимыми станками проектируется с техническими и временными данными, относящимися к одному изделию, которые приведены в таблице 1. Следует рассчитать цикловую и суммарную производительность и коэффициент надежности при заданных данных производственной линии параллельной структуры.

Таблица 1. Технические характеристики производственной системы параллельной структуры

| Параметры |  | Данные |
| --- | --- | --- |
| Время обработки tmo, (мин) |  | 6,0 |
| Вспомогательное время, ta, (мин) |  | 0,3 |
| Интенсивность отказов узла, λi (в мин) | инструмент, λc | 0,0125 |
|  | шпиндель, λs | 4×10-8 |
|  | суппорт, λsp | 5×10-9 |
|  | зубчатая передача, λg | 4×10-8 |
|  | система управления, λcs | 6×10-9 |
| Среднее время устранения отказа, mr (мин) |  | 3,0 |
| Количество параллельных станков |  | 10 |

Решение: подставив исходные данные Таблицы 1 в формулу. (1) и последующие вычисления дают результаты.

Цикловая производительность составляет:

Коэффициент  надежности

Производительность технологической линии параллельной структуры

с независимой работой станков составляет:

Проведенные расчеты показывают, что производственная система параллельной структуры с независимой работой параллельных машин не имеет предела производительности, зависящей от количества машин.

Лекция 11

1.Математическая модель производительности автоматической линии параллельной структуры и линейной конструкции

Потребность в повышении производительности станков или рабочих позиций с коротким рабочим циклом, сокращению числа работающих и занимаемых производственных площадей приводит к проектированию параллельных позиций на одной станине, образующих автоматическую линию параллельной структуры. Автоматическая линия данного типа спроектирована на базе идентичных станков (рабочих позиций) в параллельной структуре, которая характеризуется следующими показателями:

• параллельное расположение одинаковых рабочих позиций для обработки заготовок представляет собой параллельную структуру автоматической линии, спроектированную на одной станине с единой системой управления и жесткой связью всех рабочих позиций и механизмов.

• автоматическая линия параллельной структуры и линейной конструкции занимает меньшую производственную площадь, чем линия с автономными станками, использует менее металлоемка в конструкции и обсуживается меньшим количеством рабочих.

• выход из строя любой рабочей позиции, механизма или блока управления приводит к остановке всей автоматической линии параллельной структуры, что приводит к снижению производительности.

• каждая рабочая позиция автоматической линии параллельной конструкции оснащена автоматическими устройствами подачи заготовок.

• производительность автоматической линии параллельной структуры представлена как произведение производительности одной позиции, умноженное на количество параллельных рабочих позиции и на коэффициент надежности, изменяющегося в зависимости от количества параллельных рабочих позиций

• все рабочие позиции автоматической линии параллельной структуры одновременно начинают и заканчивают обработку, т. е. время цикла обработки одинаково на всех параллельных рабочих позициях.

На рис. 1 представлены виды автоматических линий параллельной структуры в различных отраслях промышленности.

а)                                       б)                                           в)

Рисунок 1. Автоматические линии параллельной структуры в: а) текстильной промышленности, б) пищевой промышленности, в) электронной промышленности

Условная изображение для автоматической линии параллельной структуры и линейной конструкции с р рабочими позициями представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Символическое представление автоматической линии параллельной структуры и линейной конструкции

Схема работы автоматической линии параллельной структуры представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Схема работы автоматической линии параллельной структуры и линейной конструкции с параллельными рабочими позициями рS.

На схеме показано начало и окончание процесса обработки (длительность цикла Т) на всех рабочих позициях автоматической линии параллельной структуры. Серым цветом изображена длительность обработки детали и белым цветом время их загрузки и выгрузки ta.   Представленные параметры автоматической линии параллельной структуры являются компонентами математической модели производительности на основе  лекции 4 для производственной линии. Производительность автоматической линии параллельной структуры и линейной конструкции представлена следующей формулой:

(1)

Интенсивность отказов автоматической линии параллельной структуры увеличивается в ps раз в зависимости от числа параллельных рабочих позиций, где  λs - интенсивность отказов одной рабочей позиции, λf - интенсивность отказов механизма подачи заготовок на одной рабочей позиции, λcs – интенсивность отказов общей системы управления. Все остальные параметры указаны выше.

Компонент формулы. (1) коэффициент  надежности включает в себя рабочие позиции ps, потому что жесткое связь всех рабочих позиций в автоматической линии приводит к пропорциональному увеличению простоев  позиций в ps раз, умноженному на интенсивность отказа  λs рабочей позиции, и уменьшению значения коэффициента  надежности А. Производительность автоматической линии параллельного структуры включает все позиции. Параллельные машины реализуют тот же процесс и представлены в формулу (1) как количество p деталей, обработанных ps параллельными рабочими позициями. Формула (1) показывает, что увеличение количества параллельных позиции приводит к увеличению цикловой производительности, и в то же время снижается значение коэффициента надежности автоматической линии.

Анализ формулы (1) показывает, что в знаменателе есть одна составляющая

mrps(λs + λf), значение которой увеличивается с увеличением количества рабочих позиций ps. Остальные компоненты не изменяются и имеют постоянные значения tm, ta и mrλcs. На рис. 4 показано изменение переменных компонентов формулы. (1) от изменения количества параллельных рабочих позиций ps.

Рисунок 4. Изменение цикловой производительности автоматической линии параллельной структуры в зависимости от изменения количества параллельных рабочих позиций.

Анализ формулы. (1) показывает, что существует предел производительности автоматической линии параллельной структуры. Максимальная производительность Qmax определяется путем решения математического предела формулы. (1)

(2)

Максимальная производительность автоматической линии параллельной структуры и линейной конструкции зависит от времени цикла Т и параметров надежности одной рабочего рабочей позиции (Рис 5).

Рисунок 5 Изменение производительности с увеличением числа параллельных рабочих позиций в автоматической линии параллельной структуры.

Формула (2) показывает рост производительности автоматической линии параллельной структуры с увеличением числа параллельных рабочих позиций асимптотически достигает определенного предела.

2. Примеры применения математической модели производительности автоматической линии параллельной структуры и линейной конструкции

Рабочий пример 1

Автоматическая линия параллельной структуры с рабочими позициями жесткого соединения спроектирована с техническими и временными данными, относящимися к одному изделию, приведены в таблице 1. Рассчитать цикловую, суммарную и максимальную производительность и коэффициент надежности по заданным данным.

Таблица 1. Технические характеристики автоматической линии параллельной структуры

| Параметр | Данные |
| --- | --- |
| Время обработки tmo, (мин) | 6,0 |
| Вспомогательное время, ta, (мин) | 0,3 |
| Интенсивность отказов позиции, λs (в мин) | 0,0125 |
| Интенсивность отказов устройства загрузки, λf (в мин) | 3×10-10 |
| Интенсивности отказов системы управления, λcs | 6×10-8 |
| Среднее время устранения отказа, mr (мин) | 3,0 |
| Количество параллельных позиций, ps | 10 |

Решение: Подставив исходные данные таблицы 1 в формулы. (1) и (2) и расчеты дают следующие результаты.

Цикловая производительность:

Коэффициент  надежности

Производительность автоматической линии параллельной структуры составляет:

Максимальная производительность автоматической линии параллельной структуры составляет:

Рабочий пример 2

Автоматическая линия параллельной структуры (Рис. 2) может быть выполнена в вариантах, технические данные которых представлены в табл. 2.

Таблица 2 Технические характеристики автоматической линии параллельной структуры

| Параметр | Данные |
| --- | --- |
| Общее время обработки, tmo, (мин) | 1,0 |
| Auxiliary time, ta, (мин) | 0,1 |
| Количество параллельных позиций, ps | 5, …, 15 |
| Показатели надежности автоматической линии (отказ/ мин) |  |
| Средняя интенсивность отказов, λs | λ×10–3 |
| Интенсивности отказов системы управления, λcs | λ×10–8 |
| Интенсивность отказов транспортной системы, λtr | λ×10–10 |
| Среднее время устранения отказа , мин | 3,0 |

Подставляя данные в формулу. (1) и преобразование дает результаты для коэффициент надежности автоматической линии параллельной структуры и ее производительности в зависимости от интенсивности отказов. На рис.6 показано изменение коэффициента надежности и производительности автоматической линий параллельной структуры с разным количеством позиций ps в зависимости от изменения коэффициента отказов.

Рисунок 6. Производительность и коэфициент  надежности

автоматической линии с ps параллельными рабочими позициями в зависимости от увеличения частоты отказов λ автоматической линии

Если принятый коэффициент надежности А = 0,9, тогда:

- автоматическая линия с p = 10 параллельными позициями должна иметь интенсивность отказов   λ ≤ 3,5×10–3 отказов/мин, что дает производительность Q = 7,27 деталей/мин;

- автоматическая линия с p = 15 параллельными позициями должна иметь интенсивность отказов λ ≤ 2,3*10–3 отказов/мин и дает производительность Q = 10,88 деталей/мин;

- автоматическая линия с p = 5 параллельными позициями имеет высокий коэффициент надежности A = 0,93, но дает низкую производительность Q = 4 детали/мин с частотой отказов

λ = 5,0*10–3 отказа/мин.

На диаграммах видно, что увеличение интенсивности отказов автоматической линии параллельной структуры снижает коэффициент надежности  автоматической линии. Увеличение количества параллельных позиций в автоматической линии отражается на значениях коэффициента надежности и производительности линии. Увеличение количества рабочих позиций приводит к снижению коэффициент надежности и увеличению производительности. Однако эта зависимость не дает экстремального решения.

Лекция 12

- Роторный станок-автомат параллельной cтрактиры и круговой конструкции.

Автомат роторного типа относится к станкам параллельной cструктуры и действия. Такие автоматы находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Как правило, применение автомата роторного типа особенно эффективно для обработки заготовок или изделий технологиями, воздействующими на поверхность и объем изделий. Обычно в производственной сфере эти технологии проводят с короткими рабочими циклами и с высокой частотой загрузки и выгрузки деталей. Роторный принцип работы позволяет производить детали в одной зоне, что позволяет легко встроить автомат в автоматическую линию роторного типа.

Различия в конструкциях машин линейного и роторного типа заключаются в их конструкции. Автоматический роторный станок параллельной структуры спроектирован со встроенными устройствами подачи и выгрузки заготовок. Один питатель последовательно подает заготовки на все параллельные позиции, расположенные в одном блоке круговой конструкции. Поворот блока   подводит позицию в сектор загрузки заготовок. В роторном станке все рабочие позиции с инструментами для обработки заготовок перемещаются непрерывно по окружности. Процесс обработки на каждой рабочей позиции сдвинут во времени. Типовая машина роторного типа параллельной конструкции представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Роторный автомат параллельной конструкции для наполнения емкостей жидкостями

Для разных отраслей промышленности разработаны роторные автоматы с разным количеством рабочих позиций. В обрабатывающей промышленности машины роторного типа обычно включают 6-8 параллельных рабочих позиций. Электрическая, электронная, пищевая промышленность используют машины роторного типа, содержащие 20-40 параллельных рабочих позиций. Количество параллельных рабочих позиций на одном роторном станке зависит от сложности процесса обработки и размера обрабатываемого изделия. Преимуществом ротационных автоматов является непрерывный процесс, позволяющий избежать инерционных нагрузок, что дает возможность вести кратковременный процесс обработки с высокой производительностью.  Все механизмы загрузки/разгрузки изделий являются стационарными на одном роторном станке. Идентичность свойства роторных станков. позволяют просто создавать автоматические линии роторного типа.

Автомат роторного типа параллельной структурой характеризуется следующими свойствами:

• Автоматы с круговым расположением рабочих мест компактнее и удобнее с точки зрения обслуживания.

• Параллельная структура одинаковых рабочих позиций для обработки заготовок представлена в одном роторном механизме с одной системой управления и жесткой связью всех параллельных рабочих мест и механизмов.

• Процесс обработки на каждом рабочем позиции осуществляется инструментом, воздействующим на заготовку при круговом движении.

• Выполнение технологических процессов на каждом рабочей позиции на машине роторного типа, сдвинутой на определенное время.

• Выход из строя любого рабочей позиции, механизма или блока управления приводит к остановке автомата и увеличению его простоев.

• Автоматическая машина роторного типа снабжена одним автоматическим устройством подачи заготовок.

• Производительность роторного станка параллельной структуры представлена как произведение производительности одной рабочей позиции на количества параллельных рабочих позиции и коэффициента надежности.

На рис.2 представлена схема роторного автомата, позволяющая проследить процесс его работы. По периферии рабочего ротора, имеющего непрерывное транспортное движение, расположены параллельные рабочие позиции с инструментами для выполнения назначенных операций. При движении рабочего ротора с помощью транспортного механизма питатель последовательно загружает заготовки в рабочие позиции, оборудованные инструментами.

Рисунок 2. Секторы роторного автомата параллельной структуры с параллельными рабочими позиции ps.

Работа роторной машины параллельной структуры представлена секторами рабочих позиций следующими компонентами:

• В секторе β1 питатель загружает заготовку в рабочую позицию, заготовка зажимается и инструмент начинает быстро приближаться к заготовке.

• В секторе α выполняются технологические процессы (штамповка, волочение, заливка, сборка и т.д.).

• В секторе β2 инструмент выводится из рабочей позиции, заготовка освобождается и удаляется из роторной машины.

• В секторе γ инструмент проверяется, чистится или заменяется. Этот сектор свободен от процесса механической обработки.

Цикл работы Т = tm + ta реализуется в секторе α обработки (tm), и в секторах β1 и β2 вспомогательные движений (ta). Схема работы роторного автомата параллельного структуры и движения представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Схема работы роторного автомата параллельной структуры с параллельными рабочими позициям ps.

На схеме показаны начало, перемещение и окончание процесса обработки на каждой параллельной рабочей позицию автомата роторного типа. Данная диаграмма позволяет сформулировать производительность роторного автомата.

2. Математическая модель производительности роторных автоматов.

Фундаментальная основа математического моделирования производительности автоматов разной конструкции одинакова, так как все представленные выше методы анализа и синтеза идентичны и применимы к любым типам производственных машин и конструкций систем. Роторный автомат с простыми технологическими процессами может выполнять разнотипные операции с одной длительностью цикла технологического процесса обработки деталей.

Математические модели производительности роторных машин строятся на определенных аналитических подходах. Для анализа производительности роторных автоматов параллельной структуры необходимо учитывать влияние всех факторов, участвующих в производственном процессе как представлено выше. Анализ работы роторного автомата во времени проводится в общепринятой форме. Роторная машина включает в себя несколько параллельных рабочих позиций и такое же количество заготовок задействовано в процессе обработки. Диаграмма на рис. 3 представляет собой смещённое время процесса обработки на каждой позиции в роторном автомате. Принято, что Δt – время смещения процесса обработки на каждой рабочей позиции роторного станка.  Параметр Δt является составной частью уравнения производительности роторной машины параллельной структуры, которая должна быть выражена технологическими и техническими данными.

Автомат роторного типа обрабатывает p деталей за время, которое представлено следующей

формулой

tp = T + Δt1 + Δt2 + Δt3 + … Δti + … Δtps -1                                                                                             (1)

где tp – время обработки p деталей; T - время цикла обработки одной детали в одной рабочей позиции; Δti – время перемещения рабочей позиции i. Время перемещения Δt каждой позиции постоянно и равно, Δt1 = Δt2 = Δt3 = … Δti = … Δtps-1. Следовательно общее время обработки p деталей на роторном станке представляется следующей

формулой

tp = T + Δt(ps – 1)                                                                                         (2)

где ps — количество параллельных рабочих позиций.

Подставляя формулу (2) в уравнение цикловой производительности роторной машины дает следующую формулу

(3)

где p = ps — количество обрабатываемых деталей равно количеству рабочих позиций. Все остальные параметры указаны выше.

Время перемещения Δt каждой рабочей позиции определяется как отношение расстояния l между двумя позициями к круговой линейной скорости V роторной машины, (рис. 2), т. е. Δt = l /V. Величина расстояния l зависит от геометрических параметров рабочих позиций и конструкции ротора. Тангенциальная скорость V позиций ротора зависит от длительности цикла обработки T, от величины дуги, на которой размещаются рабочие позиции pα + β = ps – pγ и реализуется процесс механической обработки. где pγ – количество рабочих позиций, расположенных в секторе ротора угла γ; (ps – pγ) – количество рабочих позиций, расположенных в секторе угла ротора (α + β), (рис. 2). Тогда тангенциальная скорость определяется по формуле V = l(ps – pγ)/T. Подстановка определенных параметров и преобразование позволяет определить время перемещения Δt рабочей позиции, представленное формулой

:

(4)

Подставляя формулу (4) в формулу (3) и преобразование дают формулу  производительности роторного автомата следующего вида:

(5)

где все параметры указаны выше.

Уравнение реальной производительности роторной машины параллельной структуры определяется формулой (5) путем замены выражения цикловой производительности и добавлением коэффициента надежности (лекция 2 ) с частотой отказов λf устройства загрузки и выгрузки деталей.

(6)

где λf – интенсивность отказов устройства загрузки и выгрузки деталей роторной машины, – коэффициент увеличения времени цикла работы позиций. Все остальные параметры указаны выше.

Анализ формулы (6) показывает, что увеличение количества параллельных позиций ps приводит к увеличению цикловой производительности и к уменьшению коэффициента надежности роторной машины. Это означает, что существует предел производительности машины роторного типа, определяемый путем решения математического предела для формулы. (6)

(7)

Максимальная производительность роторной машины параллельной структуры зависит от времени цикла и показателя надежности одной рабочей позиции и выражается следующей формулой

(8)

где все параметры указаны выше.

Анализ формул (6) и (8) максимальной производительности для автомата параллельной структуры линейной и роторной конструкции машины показывают, что последняя дает вдвое меньшую производительность, чем автомат линейной конструкции. Этот результат верен для большого количества параллельных рабочих позиций. При небольшом количестве рабочих мест разница в производительности меньше, но значительна. Рисунок 4, изображенный уравнениями формул (2) (лекция 11) и (6) демонстрируют различия в производительности автомата параллельной структуры линейной и роторной конструкции машины, увеличивающейся с увеличением числа параллельных рабочих позиций.

Рисунок 4. Производительность автомата параллельной структуры линейной (I) и роторной (II) конструкции машины в зависимости от количества рабочих позиций.

Рекомендации по определению оптимального количества параллельных рабочих позиций в роторной машине такие же, как и для автомата параллельной структуры и линейной конструкций, представленной выше.

Рабочий пример. Роторная машина с параллельной структурой и рабочими позициями разработана с техническими и временными данными представлены в Таблице1. Рассчитать цикловую и реальную производительность, а также коэффициента надежности роторной машины.

Таблица 1. Технические характеристики роторной машины параллельной конструкции

| Параметр | Данные |
| --- | --- |
| Время обработки tmo, (мин) | 1,0 |
| Вспомогательное время, ta, (мин) | 0,2 |
| Интенсивность отказов позиции, λs (в мин) | 0,0125 |
| Интенсивность отказов устройства загруки, λf (в мин) | 4,0×10-10 |
| Интенсивности отказов системы управления, λcs | 6×10-8 |
| Среднее время устранения отказа, mr (мин) | 2,0 |
| Количество параллельных позиций, ps | 10 |
| Количество рабочих позиций в секторе осмотра, γ | 2 |

Решение: подставив исходные данные Таблицы 1 в формулу. (6) и преобразование дает следующие результаты.

Производительность цикловая:

Коэффициент надежности:

Реальная производительность роторной машины:

Максимальная производительность роторной машины:

Лекция 13

1.Математические модели производительности производственных линий последовательной структуры

В машиностроении машины собираются из различных деталей различной конструкции: корпуса, валы, шестерни, муфты, подшипники, болты и т. д. Большинство деталей отличаются сложной конструкцией, высоким качеством поверхностей и точностью геометрических параметров. Детали машин такого типа изготавливаться по сложным и длительным технологическим процессам включающие десятки и более операций. На рис. 1 представлены типовые детали машин сложной конструкции, такие как блок цилиндров, многоступенчатые валы с шестернями и шлицами, корпуса и т. д. Общее время обработки tmo для изготовления детали сложной конструкции представляется как сумма времен обработки отдельных операций следующим уравнением: где ti — время обработки i-й операции; q - количество операций.

Рисунок 1. Типовые детали машин сложной конструкции

Процессы изготовления деталей сложной конструкции могут выполнятся на многооперационных станках с последовательными технологическими операциями.  Такие процессы занимают длительное время на различных станках и не дают высокой производительности. Для повышения производительности обработки деталей сложные процессы разбивают на несколько коротких последовательных операций. Каждая операция выполняется на одном станке, предназначенном для выполнения простых и коротких операций. Поэтому сложные технологические процессы выполняется на нескольких последовательных станках q организованных в виде производственных линий. Такой метод позволяет резко повысить производительность производственной системы. Однако этот процесс связан с другими проблемами, такими как усложнение и удорожание производственных систем, проектирование средств транспортировки обрабатываемых деталей, увеличение количества работающих в зависимости от уровня автоматизации и т.д.

В промышленности последовательные линии с независимой работой станков (рис..2), транспортировка заготовок с одного станка на другой осуществляется простыми средствами, такими как рольганги, склизы, желоба, и т. д., или путем хранения в небольших контейнерах (рис. 3).

Рисунок  .2 Производственные системы с независимой работой станков с контейнерами для деталей

a)                                                                 b)

c)                                                                 d)

e)                                                                     f)

Рисунок .3. Перемещение изделий типовыми механизмами: а) роликовым, б) качением, в) желобами, г) цепным конвейером, д) тележкой и б) ленточным конвейером.

Условное изображение производственной линии последовательной структуры с независимой работой q станков представлено на рис. .4.

Рисунок 4. Символическое представление производственной линии последовательной структуры

Декомпозиция сложных технологических процессов на короткие операции, выполняемые q последовательными станками, позволяет повысить производительность за счет снижения величины времени обработки на отдельных станках. Все операции равномерно распределяются на станках, что является основой для создания производственных линий последовательной структуры. Среднее время обработки на каждом станке выражается следующей формулой:

ti = tmo/q, где tmo — суммарное время обработки детали н всех станках.

Декомпозиция технологических процессов содержит особенности, учитываемые для проектирования производственных линий последовательной структуры:

• Сложный технологический процесс обработки детали сложной конструкции разбивается на короткие операции и равномерно распределяется на несколько последовательных станков

• Время работы на каждом станке позволяет определить необходимое х количество в производственной линии.

• Равномерная декомпозиция технологического процесса является сложной задачей и всегда существует станок с наибольшим временем обработки заготовки.

• Последовательное расположение станков представляется в виде производственной линии последовательной структуры и с линейной компоновкой независимых станков.

• Перенос обрабатываемых деталей с одного станка на другой осуществляется с помощью простых средств механизации

• Выход из строя любого независимого станка в производственной линии последовательной структуры не приводит к остановке других станков.

• Производительность производственной линии последовательной структуры определяется станком с наибольшим временем обработки.

• Производственные системы с отдельными станками занимают большую производственную площадь.

Диаграмма (рис. 5) со средним значением Tav и наибольшим временем Т обработки представляет работу производственной линии последовательной структуры. Наибольшее, время Т обработки детали на станке с наименьшей надёжностью определяет время цикла производственной линии.

Рисунок 5. Типовая схема работы производственной линии последовательной структуры

- Математическая модель производительности производственных линий линии последовательной структуры с независимо работающими станками

Особенности технологической линии последовательной структуры с независимо работающими станками, представленные выше, позволяют разработать математическую модель производительности на основе .лекции 4 для одного станка. Формула модифицирована и дополнена новыми составляющими времени обработки, присущими производственной линии последовательной структуры и представлено следующей формулой

(1)

где - суммарное время обработки детали; ti – время обработки на i-м станке после декомпозиции технологического процесса; q – количество последовательных станков в линии; tav = tmo/q — среднее время обработки в производственной линии;

fc = tb/(tmo/q) — поправочный коэффициент, где tb — время обработки на станке с наиболее длительной операцией и наименьшей производительностью; Все остальные параметры указаны выше.

Коэффициент надёжности формулы (1)  учитывается только для одного станка, имеющего наименьшее значение, так как производительность производственной линии последовательной структуры определяется для одного станка. Другие станки q реализуют технологические процессы обработки деталей с меньшими значениями времени обработки и большей надёжностью.

Формула (1) рассчитано для среднего времени обработки tav , которое должно быть скорректировано с учетом наибольшего времени обработки. Поправочный коэффициент fc добавляется в формулу. (1) и выражает разницу во времени обработки между станком с наиболее длительной операцией и средним временем обработки производственной системы. Графическое изображение формулы (1) изменения производительности производственной линии последовательной структуры при увеличении количества независимо работящих станков представлено на Рис.6.  Теоретическая максимальная производительность Qmax, которую может дать производственная линия определяется путем решения математического предела формулы.

(2)

где tmах – максимальное время обработки на станке, которое дает декомпозиция технологического процесса линии последовательной структуры с независимо работящими станками.

Рисунок 6. Производительность производственной линии последовательной структуры с независимо работящими станками.

Практически максимальная производительность производственной линии последовательной структуры с независимо работящими станками ограничивается максимальным временем обработки на лимитирующем станке и наименьшей надёжности.

Рабочий пример. Производственная линия последовательной структуры с независимо работящими станками проектируется с техническими и временными данными приведённые в Таблице.1. Рассчитать цикловую и реальную производительность, а также коэффициент надёжности для заданных данным производственной линии.

Таблица 1. Технические данные производственной линии последовательной структуры с независимо работящими станками

| Title | Data |
| --- | --- |
| Суммарное время обработки, tmo, (мин) | 26,0 |
| Вспомогательное время, ta, (мин) | 0,3 |
| Поправочный коэффициент, fc | 1,2 |
| Интенсивность отказов станка, λs | 0,025 |
| Среднее время устранения отказа, mr (мин | 3,0 |
| Количество станков | 12 |

Решение: подставив исходные данные таблицы 1 в формулу. (1) и вычисления дает следующие результаты.

Цикловая производительность производственной линии:

Коэффициент надёжности:

Реальная производительность производственной линии:

Результаты расчета производительности и параметров производственной линии последовательной структуры с независимо работящими станками показывают следующее. Увеличение частоты отказов производственной линии снижает величину ее коэффициента надёжности. Увеличение количества станков в системе приводит к увеличению производительности производственной линии (рис. 6). Однако практический предел производительности зависит от максимального времени обработки, надежности станков в производственной системе и вспомогательного времени. Увеличение производительности с увеличением количества последовательных станков не дает линейной зависимости и имеет монотонную тенденцию к достижению определенного предела. Оптимальное количество станков в технологической линии последовательной структуры с независимой работой станков должно определяться по экономическим критериям.

Лекция 14

- Производительности автоматической линии последовательной структуры

В массовом производстве изделий и деталей наибольшее распространение получили автоматические производственные линии последовательной структуры. Конструкторы автоматических линий объединили последовательные станки жесткой связью и едиными транспортно-управляющими системами. Такая конструкция автоматической линии занимает меньше производственных площадей, чем линии с автономными станками. Современная практика показывает, что автоматические линии последовательной структуры проектируются по двум схемам: первая – линейная, вторая – круговая. Оба они имеют свои особенности. Круговая конструкция предпочтительнее для небольшого количества с последовательных рабочих позиций, более компактна и удобна в обслуживании.

Автоматические линии кругового расположения, оборудованные поворотным столом, на котором располагаются обрабатываемые детали. Этот поворотный стол выполняет функцию транспортного механизма для всех заготовок. Поворотный стол совершает индексированное угловое движение и перемещает все изделия на рабочие позиции, последовательно расположенные вокруг поворотного стола.

Автоматические линии линейной схемы оснащаются транспортными системами с линейным движением. Эта транспортная система возвратно-поступательного движения перемещает все обрабатываемые детали на один шаг к рабочим позиции и повторяет транспортировку после каждого цикла обработки.

В автоматических линиях выход из строя одной рабочей позиции или механизма приводит к остановке всей автоматической линии с работоспособными другими рабочими позициями, механизмами и агрегатами. С увеличением количества рабочих позиций приводит к снижению надёжности и производительности автоматизированной линии с последовательной структуры. Эта проблема выдвигает задачу структурной оптимизации автоматической линии по критерию максимальной производительности, обеспечивающей оптимальное количество рабочих позиций. На рис. 1 представлен вид типичных автоматических линий последовательной структуры в различных отраслях промышленности.

a)

б)

в)

г)

Рисунок 1 Автоматические линии последовательной структуры: а) линия сварки корпусов с роботами, б) линия упаковки, в) линия обработки электронных компонентов, г) многошпиндельный станок (автоматическая линия круговой конструкции)

Условные схемы автоматической линии последовательной структуры с q рабочими позициями представлена на рис. 2.

a)

б)

Рисунок 2. Условное представление автоматической линии последовательной структуры с q рабочими позициями линейной (а) и круговой конструкции.

Декомпозиция технологического процесса на линии последовательной структуры с рабочими позициями проводится так же, как и для производственной линии последовательной структуры с независимо работающими станками. Ниже представлены особенности, присущие автоматической линии последовательной структуры с жесткой связью рабочих позиций:

• Автоматическая линия с жесткой связью оснащена одной транспортной и управляющей системами.

• Линейный или круговой транспортный механизм и узлы обеспечивают перемещение заготовок с одной рабочей позиции на другие.

• Отказ рабочей позиции или механизма в автоматической линии последовательной структуры приводит к остановке всей линии.

• Производительность автоматической линии последовательной структуры определяется позицией с наибольшим временем обработки и показателями надежности механизмов и узлов.

• Автоматическая линия последовательной структуры занимает меньшую производственную площадь, чем другие типы производственных комплексов.

Представленные выше особенности автоматическая линия последовательной структуры позволяют разработать математическую модель производительности на основе лекции 13 и для одного станка или рабочей позиции. Добавляя новые особенности автоматической линии последовательной структуры, получают уравнение производительности автоматической линии с q последовательными рабочими позициями.

- Математическая модель производительности автоматической линии последовательной структуры

Производственная практика показывает, что показатели надежности автоматической линии с последовательными рабочими позициями различны. Разная частота отказов приводит к снижению производительности автоматической линии и показана в математической модели производительности автоматической линии последовательной структуры следующей формулой

(1)

где tмо – суммарное время обработки изготовление детали; q – количество последовательных рабочих позиций в линии; tmo/q — среднее время обработки детали на линии; fc — поправочный коэффициент для максимального времени обработки; λsi — интенсивность отказов рабочей позиции i; λtr – интенсивность отказов транспортной системы; λcs — интенсивность отказов системы управления. Все остальные параметры указаны выше.

Для последующего анализа уравнение. (5.4) может быть представлено средней интенсивностью отказов для рабочих позиций  , и математическая модель производительности автоматической линии последовательной структуры будут иметь вид

(2)

где все параметры указаны выше.

Практически автоматическая линии последовательной структуры с одинаковой интенсивностью отказов для всех рабочих позиций — очень редкое явление. Формулу (2) можно использовать для ориентировочной оценки и расчетов на предварительных этапах проектирования н не может быть использовано для инженерных расчётов. Формулы (1) - (2) имеют в знаменателе две компоненты, значения которых изменяются в противоположных направлениях при изменении числа последовательных рабочих позиций q, а остальные компоненты не изменяются. Это означает, что формулы (1) – (2) имеют экстремумы функций, которые могут быть определены графически или численно. Формула (2) решается аналитически по правилам, применяемым для дифференциальных уравнений. Изменения переменных компоненто в формуле. (2) представлены на рис.3, демонстрирующем рост производительности автоматической линии последовательной структуры в зависимости от количества последовательных рабочих позиций.

Рисунок 3. Изменение показателей производительности в зависимости от изменения количества рабочих позиций в а автоматической линии последовательной структуры

Аналитически оптимальное количество рабочих позиций для автоматической линии последовательной структуры по критерию максимальной производительности получается путем нахождения первой производной формулы. (2) относительно количества последовательных рабочих позиций и приравняв его к нулю. Первая производная формулы. (2) дает следующее уравнение:

и следующее решение:  или

(3)

Оптимальное количество рабочих позиций в автоматической линии последовательной структуры, обеспечивающее максимальную производительность, представленную формулой (3) зависит от интенсивности отказов линии, транспортных и управляющих систем, среднего времени устранения отказов и вспомогательного времени. Подставляя формулу. (3)   в формулу (2) и преобразование дает выражение максимальной производительности для автоматической линии

(4)

Упрощенная формула (4) позволяет быстро провести расчет и может быть использовано для предварительной оценки и расчета структуры автоматической линии. Формула (.1) или (2) более трудоёмкое в расчете, но даёт точный ответ и используется на заключительном этапе при проектировании автоматической линии последовательной структуры.Оптимальное количество рабочих позиций определяется численным и графическим моделированием.

Лекция 15

- Практическое применение математической модели производительности автоматической линии последовательной структуры

Рабочий пример 1

Показатели производительности для автоматических линий последовательной структуры и различных конструкций рассчитываются по приведенным выше уравнениям. В данном разделе проводится анализ производительности для типовых конструкций автоматической линии последовательной структуры. Для простоты расчета принята равная интенсивность отказов для нескольких групп рабочих позиций. Ставится инженерная задача рассчитать показатели производительности и продемонстрировать их изменения от количества последовательных рабочих позиций.

Автоматическая линия последовательной структуры может быть спроектирована в нескольких вариантах числом q = 20, …, 60 последовательных рабочих позиций (рис. 1а, лекция 13). Основные технические и технологические данные для автоматической линии последовательной структуры представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Технические характеристики автоматической линии последовательной структуры

| Наименование | Данные |
| --- | --- |
| Суммарное время обработки, tmo, (мин) | 35 |
| Вспомогательное время, ta, (мин) | 0,3 |
| Количество позиций, q | 20, …30 |
| Поправочный коэффициент на наиболее диетное время обработки fc | 1,2 |

Таблица 2. Показатели надежности автоматической линии последовательной структуры

| Наименование | q | λs.i (отказов/мин) |
| --- | --- | --- |
| Частота отказов рабочих позиций q, λs | 1-5 | 7,0×10-2 |
|  | 6-10 | 5,0×10-2 |
|  | 11-15 | 8,0×10-2 |
|  | 16-20 | 6,0×10-2 |
|  | 21-25 | 9,0×10-2 |
|  | 26-30 | 7,0×10-2 |
|  | Среднее | 7,0×10-2 |
| Интенсивность отказов системы управления, λc |  | 8,0×10–4 |
| Интенсивность отказов транспортной системы, λtr |  | 4,0×10–5 |
| Среднее время устранения отказа mr |  | 3,0 мин |

Решение: Расчеты ведутся по двум вариантам. Формулы (1) и (4) лекции 14

проводят предварительные расчеты, позволяющие оценить потенциально максимальную производительность и оптимальное количество рабочих позиций. Точные расчеты проводятся по формуле (1) лекции 14, которые можно использовать для практического проектирования автоматической линии последовательной структуры

Предварительные расчеты. Подставляя исходные данные из табл. 1 и 2 в формулы. (1) и (3) лекции 14 результаты расчетов представляются следующими:

Оптимальное количество последовательных рабочих позиций:

Максимальная производительность

Цикловая производительность

Коэффициент надежности:

Точные расчеты. Подставив исходные данные таблицы 1 в формулу (1) лекции 14 с переменными количеством рабочих позиций q и их интенсивностью отказов λsi, проведя инкрементальные расчеты получают результаты представление диаграммой (рис. 1):

Результаты расчетов, представленные в табл. 3 используются для построения диаграммы производительности автоматической линии последовательной структуры

в зависимости от количества рабочих позиций с разной интенсивностью отказов (рис.1).

Таблица 3. Производительность автоматической линии последовательной структуры с q позициями.

| q | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (деталь/мин) | 0.056 | 0.079 | 0.080 | 0.085 | 0.080 | 0.078 |
| Qav (деталь/мин) | 0.056 | 0.071 | 0.077 | 0.08 | 0.082 | 0.08 |

Рисунок 3. Производительность автоматической линии последовательной структуры в зависимости от количества рабочих позиций с различной интенсивностью отказов.

На рис. 3 показано изменение производительности автоматической линии последовательной структуры в зависимости от числа рабочих позиций и интенсивности отказов. Диаграмма изображает кривые, рассчитанные по точной формуле  (1) и по формуле (2) лекции 14 с усреднённой интенсивностью отказов рабочих позиций. Максимальная производительность Qmax = 0,085 деталей/мин соответствует линии с q = 20 последовательными рабочими позициями (утолщённая кривая Q). Кривая Qav представляет изменение производительности, рассчитанное с усреднённой частотой отказов рабочих позиций. Оптимальное количество последовательных рабочих позиций (q = 25 ) по формуле. (1) дает максимальную производительность автоматической линии (Qmax =  0,082деталей//мин). Разница в количестве оптимальных позиций, рассчитанных по формулам (1) и (2) лекции 14 значительна. Упрощенный подход в расчетах дает большее оптимальное количество рабочих позиций и меньшую производительность, что не может быть принято для инженерных решений.

- Вариантность производительности автоматической линии последовательной структуры

Рабочий пример 2

Автоматическая линия последовательной структуры  может быть выполнена в вариантах, технические данные которых представлены в табл. 4.

Таблица 4. Технические характеристики автоматической линий последовательной структуры

| Наименование | Данные |
| --- | --- |
| Суммарное время обработки, tmo, (мин) | 1,0 |
| Вспомогательное время, ta, (мин) | 0,1 |
| Количество рабочих позиций, q | 10, …, 30 |
| Поправочный коэффициент на наиболее диетное время обработки fc | 1,2 |
| Средняя интенсивность отказов рабочей позиции, λs (fail/min) | λ×10–3 |
| Интенсивность отказов системы управления, λcs | λ×10–8 |
| Интенсивность отказов транспортной системы, λtr | λ×10–10 |
| Среднее время устранения отказа mr | 3.0 мин |

Подставляя данные Талицы 4 в формулу. (2) лекции 14,  результаты расчётов дают значение коэффициента надёжности для автоматической линии последовательной структуры и ее производительности в зависимости от интенсивности отказов и представлены на рис. 4. На рис.4 показано изменение коэффициента надёжности и производительности для автоматической линии последовательной структуры с различным количеством рабочих позиций q в зависимости от изменения интенсивности отказов.

Рисунок 4. Производительность и коэффициент надёжности автоматической линии с q последовательными рабочими позициями в зависимости от увеличения частоты отказов λ устройств

Если принята производительность Q = 4,0 детали/мин, то:

- автоматическая линия с q = 10 рабочими позициями должна иметь интенсивность отказов

λ ≤ 3,4*10–3 отказов/мин, что дает коэффициент надёжности А = 0,9;

- автоматическая линия с q = 20 рабочими позициями должна иметь интенсивность отказов

λ ≤ 3,8*10–3 отказов/мин, что дает коэффициент надёжности А = 0,805;

- автоматическая линия с q = 30 рабочими позициями должна иметь интенсивность отказов

λ ≤ 3,3*10–3 отказов/мин, что дает коэффициент надёжности А = 0,77.

Конструктивные варианты автоматической линии дают производительность Qt = 4,0 детали/мин при различном количестве рабочих позиций и интенсивности отказов.

На диаграмме показано, что увеличение частоты отказов автоматической линии снижает величину ее коэффициент надёжности. Увеличение количества последовательных рабочих позиций в автоматическая линии последовательной структуры приводит к снижению значения коэффициента надёжности. Производительность линии увеличивается и достигает максимального значения для заданного оптимального количества рабочих позиций, а затем снижается с последующим увеличением числа рабочих позиций. Эта переменная зависимость производительности от количества рабочих позиций дает наглядную вариантность решений.