ДӘРІС 10

ДАЛАЛЫҚ СЫЗУ

Дала жағдайында жоспар мазмұнының элементтерін қарындашпен сызу кезінде ескеру қажет:

- бір сызыққа бейнеленген бұлақтар сызықтың жоғарыдан бұлақтың сағасына қарай бірте-бірте қалыңдатумен жүргізіледі ;

- елді мекендер мен жолдар түсірілім ауқымына сәйкес шартты белгілермен бейнеленеді;

- рельефтің формалары көлденең жанасу (төсеу) арқылы анық және мәнерлі бейнеленуі тиіс;

- еден-көлденең және қосалқы көлденеңдер бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленуі тиіс, ол үшін олардың буындарының ұзындығын өзгертуге рұқсат етіледі; көлденеңді барлық жазулар (горизонтальдардың өз қолдарын қоспағанда) және жоспарда ені 3 мм-ден асатын жыралардың, өзендердің, бұлақтардың және арналардың ойықтарынан басқа, көшелер мен жолдардың жазуларды шартты белгілермен қиылысқан кезде көлденең қалыңдатылған жұқа сызықтармен жүргізеді;

- өсімдік жамылғысы мен топырақтың алаңдық шартты белгілерін олардың контурлардағы орналасуын сақтай отырып, қарындашты сызусыз сызуға болады;

- орман шартты белгісінің шеңберлері контурдың әрбір шығыңына шартты белгі оңай оқылатындай етіп орналастырылады.

Қарындаш сызықтары оңай өшіріледі және бұрмалаусыз қалпына келтірілмейді. Сондықтан түсірілімнің орындалуына қарай түпнұсқаның дайын учаскелерін тушьпен және бояулармен сызу (далалық сызу) жүргізіледі. Қарындаш суретін түпнұсқа тушпен үш күннен артық бекітудің артта қалуына жол берілмейді.

Түсіру түпнұсқаларын далалық сызу шартты белгілер кестелерінде көзделген түстерде жүргізіледі.

Түпнұсқаларды далалық сызу кезінде, қарындаш суретін салу сияқты жұмысты жеделдету үшін белгіленген шартты белгілерден кейбір ауытқуларға жол беріледі. Бұл ауытқулар түпнұсқа мазмұнының дәлдігін, егжей-тегжейін және оқылуын төмендетпеуі тиіс. Өсімдік жамылғысы мен Топырақтардың алаңдық шартты белгілері қосымша сызусыз сызылуы мүмкін. Оларды орналастыру кезінде қарындашпен сурет салу ережелері сақталады. Контурлар оларды шартты белгілермен толтырғаннан кейін жақсы оқылуы тиіс.

Маршруттық және көз өлшегіш түсірулер қарындашпен сызылады, өйткені олар қатаң белгіленген қысқа мерзімде орындалады, уақытша маңызы бар . Шартты белгілерді кескіндеме бойынша өзара ұқсас (жыралар, жолдар, көлденең қалыңдатылған) жоспарда жақсы ажыратылуы үшін мұқият сызып тастау қажет. Көрнекілік үшін қарындашта сызу кезінде сурет реңктенеді, яғни, кейбір сызықтар әдеттегі қалыңдығын екі есе сызады. Шартты түрде жарық оның солтүстік-батыс бұрышынан жоспарға түседі, сондықтан екі сызықпен бейнеленген көлдердің, өзендердің, жыралардың контурларында (олар жергілікті жерде ойпаттар болып табылады), солтүстік және Батыс жағалаулардың сызықтары көлеңкеленеді. Тегіс иілу кезінде контурдың жұқа сызықтан Қалыңға өтуі біртіндеп жасалады.

Елді мекендер кварталдарының, жекелеген аулалар мен құрылыстардың шартты белгілерінде (жергілікті жерлерде бұл заттар тігіледі) оңтүстік және шығыс жағын реңдейді. Даулы жағдайларда, реңк контуры жоспардың диагоналі бойынша жатыр және екі жағынан кез келген реңкті реңктеуге болады.

Түрлі қалыңдықтағы екі сызықпен бейнеленген жолдардың қалыңдатылған сызығын жіңішке сызықтан оңтүстікке немесе шығысқа қарай орналастыру қажет. Елді мекендер арасында жолдың барлық бойында бұрылыстарға қарамастан, қандай да бір жағы көлеңкеленеді. Реңк тек елді мекеннен жол шыққаннан кейін өзгертілуі мүмкін.

Жұмсақ қарындаштарды қолданған кезде жоспар графитті шаңмен көмілуі мүмкін. Көлденең қатты қарындашпен жіңішке сызықтармен сызылады,қалың көлденеңді жұмсақ қарындаш пен шамалы қалыңдатуды пайдалану есебінен бөледі. Қарындаштарды көлденең сызуға 5т, 4Т, жер контурлары үшін - 4Т, ЭТ, өзендер мен жолдар үшін - ЭТ, 2Т, елді мекендер үшін - 2Т, ТМ, жазулар үшін - Т, М.ұсынуға болады. Қарындашпен сызылған жоспарды түрлі - түсті қарындашпен бояуға болады: Көк - су беті, жасыл - орман, қоңыр - жолдар.

Далалық журналдарда және есептеу ведомостарында цифрларды жазу үшін есептеу шрифті, ал мәтінді жазу үшін стандартты. Кейде бақылаулармен бірге бағдарланған планшетте биіктікті жазады. Сандарды Оңтүстік жақтауға параллель етіп орналастыру үшін және планшетті айналып өтпеу үшін сандарды аяқтармен жоғары жазу ұсынылады. ол үшін үшбұрыштың жоғарғы жартысы, бес және сегіздік төменгіірек, сандар оңнан солға жазылады.

ТЕОДОЛИТТІК ТҮСІРІЛІМ АБРИСІН СЫЗУ ( ҚАРЫНДАШПЕН)