Лекция 9 -1 час

Тема: Расчет длительности цикла и его элементов

Последовательность расчета.

/1/ гл.  п.1

Определение длительности цикле и основных тактов регулирования основано на сопоставлении фактической интенсивности движения на подходах к перекрестку и пропускной способности этих подходов. Число фаз регулирования определяет количество основных и промежуточных тактов. Основной такт является частью цикла регулирования, пропорциональной фазовому коэффициенту, расчетное значение которого соответствует максимальному отношению интенсивности к потоку насыщения для различных подходов к перекрестку в данной фазе. Промежуточный такт, учитывая его назначение, мало зависит от интенсивности движения, а определяется планировочной характеристикой перекрестка и скоростью движения транспортных средств в его зоне. 
   Исходными данными для расчета являются планировочные и транспортные характеристики перекрестка ширина проезжих частей число и ширина полос в 
каждом направлении движения ширина разделительных 
полос; ширина тротуаров и радиус их закругления; продольны уклон на подходах к перекрестку; состав транспортных потоков; картограмма интенсивности транспортных и пешеходных потоков для рассматриваемых периодов суток (транспортная интенсивность выражается в приведенных единицах); средняя скорость движения транспортных средств на подходе и в зоне перекрестка (без торможения). 
   Поток насыщения для каждого направления данной фазы регулирования определяют путем натурных наблюдений в периоды, когда на подходе к перекрестку формируются достаточно большие очереди транспортных средств.

Поток насыщения является показателем, зависящим от многих факторов: ширины проезжей части (полосы движения), продольного уклона на подходах к перекрестку, состояния дорожного покрытия, видимости перекрестка водителем, наличия в зоне перекрестка пешеходов и стоящих автомобилей и т. п.

Потоки насыщения. Поток насыщения для каждого направления данной фазы регулирования определяют путем натурных наблюдений в периоды, когда на подходе к перекрестку формируются достаточно большие очереди транспортных средств. Порядок определения потока насыщения должен быть следующим.

- Одновременно   с   включением   зеленого   сигнала'   включить
секундомер   и   регистрировать   по   видам   транспортные  средства,
пересекающие стоп-линию и движущиеся по одной из полос.

- Выключить секундомер в момент пересечения стоп-линий последним автомобилем очереди.                                                                               •

- Записать  показание  секундомера   и   подсчитать  число   прошедших за это время приведенных транспортных единиц.	;

- Повторить  замеры   10  раз.   (При  достаточно  длинной  очереди на полосе, состоящей из  10—15 автомобилей и более, можно
ограничиться 3—5 замерами.)

- Определить поток насыщения для данной полосы движения

- Повторить  операции,  перечисленные   в   пп.   1—5,  для   каждой  из оставшихся  полос  рассматриваемого  направления данной
фазы.   Просуммировав  полученные  результаты,   получить   показатель MHll — поток насыщения для  одного из направлений данной фазы.

- Определить поток насыщения Мн,; в соответствии с методи
кой, изложенной в  пп.   1—Ь, для других направлений рассматриваемой  фазы,   а  также для   всех   направлений  движения  других фаз регулирования.

Поток насыщения является показателем, зависящим от многих факторов: ширины проезжей части (полосы движения), продольного уклона на подходах к перекрестку, состояния дорожного покрытия, видимости перекрестка водителем, наличия в зоне перекрестка пешеходов и стоящих автомобилей и т. п. Поэтому для каждого перекрестка (и даже для каждого характерного часа суток и периода года, для которых рассчитывается программа регулирования) он должен определяться экспериментально по приведенной методике.

Фазовые коэффициенты определяют я каждого из направлений движения на перекрестке в данной фазе регулирования

За расчетный (определяющий длительность основного такта; фазовый коэффициент у, принимается наибольшее значение у,, в данной фазе. Меньшие значения могут быть использованы в дальнейшем для определения минимально необходимой длительности разрешающего сигнала в соответствующих этим коэффициентам направлениях движения.

При пофазном регулировании и пропуске какого-либо транспортного потока в течение 2 фаз и более для него отдельно рассчитывают фазовый коэффициент, который независимо от значения не принимают в качестве расчетного. Однако этот фазовый коэффициент должен быть не более суммы расчетных фазовых коэффициентов тех фаз, в течение которых этот поток пропускается. Если это условие не соблюдается, то один из расчетных фазовых коэффициентов, входящих в эту сумму, должен быть искусственно увеличен.

Промежуточные такты. В соответствии с назначением промежуточного такта  его длительность должна быть такой, чтобы автомобиль, подходящий к перекрестку на зеленый сигнал со скоростью свободного движения, при смене сигнала с зеленого на желтый смог либо остановиться у стоп-линий, либо успеть освободить перекресток (миновать конфликтные точки пересечения с автомобилями, начинающими движение в следующей фазе).

Учитывая, что время проезда расстояния, равного остановочному пути, состоит из времени реакции водителя на смену сигналов светофора и времени торможения, можно в общем виде представить формулу промежуточного такта .

где ta — длительность промежуточного такта в данной фазе регулирования, с, /рк — время реакции водителя на смену сигналов светофора, с, /т — время, необходимое автомобилю для проезда расстояния, равного тормозному пути, с, (, — время движения автомобиля до самой дальней конфликтной точки, ДКГ, с, tl + \ — время, необходимое для проезда от стоп-линий до ДКГ автомобилю, начинающему движение в следующей фазе

Цикл регулирования. В простейшем случае при равномерном прибытии транспортных средств к перекрестку (через равные интервалы времени) минимальная длительность цикла может быть определена из следующих соображений. Транспортные средства, которые прибывают к перекрестку в у-м направлении за период,

При высокой интенсивности движения и недостаточной пропускной способности перекрестка (низкие значения Мн) сумма расчетных фазовых коэффициентов Y стремится к единице, а длительность цикла к бесконечности.

По соображениям безопасности движения длительность цикла больше 120 с считается недопустимой, так как водители при продолжительном ожидании разрешающего сигнала могут посчитать светофор неисправным и начать движение на запрещающий сигнал. Если расчетное значение Гц превышает 120 с, необходимо добиться снижения длительности цикла путем увеличения числа полос движения на подходе к перекрестку, запрещения отдельных маневров, снижения числа фаз регулирования, организации пропуска интенсивных потоков в течение двух и более фаз. По тем же соображениям нецелесообразно принимать длительность - цикла менее 25 с.

Основные такты. Длительность основного такта 10/ в 1-й фазе регулирования пропорциональна расчетному фазовому коэффициенту этой фазы. Поэтому, если сумма основных тактов равна

По соображениям безопасности движения tпр обычно принимают не менее 7 с. В противном случае повышается вероятность цепных Д ГП при разъезде очереди на разрешающий сигнал светофора. Поэтому, если длительность основного такта, рассчитанная по формуле, получается менее 7 с, ее следует увеличить до минимально допустимой. Расчетную длительность основных тактов необходимо проверить на обеспечение ими пропуска в соответствующих направлениях пешеходов и трамвая.

Время, необходимое для пропуска пешеходов по какому -то определенному направлению tоm, рассчитывают по эмпирической формуле, получившей широкое распространение в мировой практике и учитывающей суммарные затраты времени на пропуск пешеходов,

Время, необходимое для пропуска трамвая через перекресток, зависит от пути, проходимого трамваем от стоп-линий до самой ДКТ перекрестка, и его скорости

где гтр — длительность такта регулирования, обеспечивающего Пропуск трамвая, с; /, — путь движения трамвая от стоп-линий до самой ДКГ с транспортными средствами, начинающими движение в следующей фазе, м, /тр — длина трамвайного поезда, м, u^f — скорость движения трамвая в зоне перекрестка (в расчетах может быть принята равной 2U км/ч).

Если какие-либо значения оказались больше рассчитанной по формуле длительности соответствующих основных тактов, то окончательно принимают новую уточненную длительность этих тактов, равную наибольшим значениям . При этом не будет оптимального соотношения фаз в цикле регулирования, так как нарушается условие пропорциональности между. При большем значении конфликтующем направлении накапливается в ожидании разрешающего сигнала большее число транспортных средств, которые получают право на движение в других фазах, где основные такты могли остаться без изменения.

При существенном отличии указанных параметров требуется восстановить оптимальное соотношение длительности фаз в цикле. Для этого необходимо изменить также и длительность основных тактов, не уточнявшихся по условиям пешеходного или трамвайного движения, т. е. скорректировать структуру цикла.

Существуют два способа коррекции.

1. Фазовые коэффициенты, положенные в основу расчета цикла, сохраняются. Указанные основные такты увеличиваются пропорционально этим фазовым коэффициентам.

2. В формулу цикла вводятся новые фазовые коэффициенты для тех фаз, основные такты которых уточняются по условиям пешеходного или трамвайного движения.

Использование первого способа при всей его простоте приводит, как правило, к неоправданно увеличенному циклу регулирования. Поэтому ниже приводится второй способ корректировки структуры цикла, получивший распространение в практических расчетах.

В связи с отсутствием методики по определению потоков насыщения для пешеходного и трамвайного движения непосредственный расчет фазовых коэффициентов для указанных случаев затруднителен. Поэтому для определения новой, скорректированной длительности цикла составим систему уравнений с использованием выражений :

где Ту— новая, скорректированная длительность цикла регулирования, с, уц и у* — суммы фазовых коэффициентов, основные такты которых соответственно не уточ нялись и уточнялись (получили новое значение)   по условиям пешеходного и трам ванного   движения,    /У— суммарная   длительность   основных   тактов,   уточненных по условиям пешеходного и трамвайного движения, с

Качество различных вариантов схем организации движения на перекрестке оценивают средней задержкой транспортных средств. С этим показателем непосредственно связана степень насыщения направления движения х, представляющая собой отношение среднего числа прибывающих в данном направлении к перекрестку в течение цикла транспортных средств к максимальному числу покинувших перекресток в том же направлении в течение разрешающего сигнала:

где N, и /WHj — соответственно интенсивность движения и поток насыщения в данном направлении, ед/ч, Tа — длительность основного такта в том же направлении, с, ; — номер направления

Заторовое состояние в рассматриваемом направлении возникает при х> 1. Для обеспечения некоторого резерва пропускной способности следует стремиться к значению х, не превышающему 0,85 — 0,90. Немаловажным с точки зрения максимального использования пропускной способности перекрестка является отсутствие малонасыщенных направлений и их равномерная загрузка.

График режима светофорной сигнализации. Порядок чередования и длительность сигналов для каждого светофора, установленного на перекрестке, отражают график режима светофорной сигнализации. Это позволяет использовать его для коммутации ламп светофоров в период монтажных работ. Каждая строка графика соответствует одному или нескольким светофорам с одинаковым режимом работы. В левой части графика указывают номера светофоров и дополнительных секций, присваиваемых им в процессе проектирования светофорного объекта. В средней части графика соответствующими цветами показано чередование сигналов светофоров. Эту часть графика выполняют в масштабе, который отражает длительности сигналов, записанных в правой части графика. Масштаб выбирают произвольно. Перед выполнением графика вычерчивают генплан перекрестка с нанесенными на нем техническими средствами организации движения.

Необходимое число программ жесткого управления. Из-за суточных колебаний интенсивности движения меняются фазовые коэффициенты, а следовательно, и цикл (программа управления). С точки зрения оптимальности управления каждому значению интенсивности должна соответствовать своя программа. На практике обычно ограничиваются использованием в течение активного периода суток (например, с 7 до 21 ч) двух-трех программ. При этом исходят из того, что отклонение фактической длительности цикла от оптимальной на 25% в любую сторону допустимо, так как это не приводит к значительному увеличению задержек.

Первую программу рассчитывают по интенсивности, соответствующей пиковому периоду. Для определения момента перехода ко второй программе необходимо уменьшить длительность /ц первой на 25% и по формуле  рассчитать новое значение Y. Пропорционально уменьшению У следует уменьшить фазовый коэффициент для наиболее загруженного направления. По этому направлению, используя формулу , определяют интенсивность движения, которая является ориентировочно нижней границей применения первой программы. Аналогично определяют моменты перехода к следующим программам.

При однопрограммном управлении нецелесообразно рассчитывать цикл исходя из пиковой интенсивности, так как он будет избыточным в период ее спада. Цикл уменьшают на 20—25% по сравнению с расчетным значением, соответствующим максимальному значению интенсивности. Естественно, искусственное уменьшение цикла вызовет увеличение степени насыщения х в пиковые периоды суток. Поэтому для наиболее загруженных направлений перекрестка необходима проверка по условию возникновения затора. В формулу  подставляется значение нового (уменьшенного) цикла и соответствующего ему основного такта, а интенсивность Л, принимают равной максимально наблюдаемой.

Рис. 9. 1 Картограмма интенсивности транспортных (ед/ч)  и пешеходных (чел/ч) потоков (в кружках даны порядковые номера потоков)

Контрольные вопросы:

- Что является исходными данными для расчета?

- Как рассчитываются потоки насыщения?

- Как рассчитываются фазовые коэффициенты?

- Как рассчитываются промежуточные  и основные такты?

- Что представляет собой график режима светофорной сигнализации?

Лекция 10 -1 час

Тема: Задержки транспортных средств

Задержки на нерегулируемых перекрестках. Задержки на регулируемых перекрестках.

/1/ п.1

На нерегулируемых перекрестках (при наличии знаков приоритета) движение по главной дороге обеспечивается практически без задержек. На второстепенной дороге водитель, не обладающий преимущественным правом проезда, вынужден для дальнейшего движения ожидать появления приемлемого для него интервала времени между транспортными средствами на главной дороге.

В диапазоне минимальных значений приемлемых интервалов находится граничный интервал времени, который определяется из условия, что он с одинаковой вероятностью может быть принят или отвергнут водителями. Граничный интервал зависит от многих факторов и прежде всего от вида маневра, который совершает автомобиль, выезжающий на перекресток с второстепенной дороги. По данным исследований при пересечении двухполосной дороги trp находится в пределах 6 — 8 с, при левом повороте 10 — 13 с, при правом повороте 4 — 7 с.

Задержка автомобиля на второстепенной дороге зависит от продолжительности ожидания водителем приемлемого интервала (как минимум ггр), продолжительности пребывания в очереди и степени изменения автомобилем скорости движения, обусловленного торможением перед перекрестком.

Составляющие потерь даже при постоянных интенсивностях движения на пересекающихся дорогах изменяются в широких пределах и для каждого автомобиля различны. Учитывая влияние большого числа случайных факторов, потери времени обычно оценивают средней задержкой одного автомобиля /sh, рассчитываемой при наличии некоторых допущений. В общем виде

где г\н, — среднее время ожидания приемлемого интервала, с, t^Hl и /дн3 — средние задержки, связанные соответственно с пребыванием автомобилей в очереди, образующейся на второстепенной дороге, и с торможением автомобиля перед перекрестком, с.

Методы определения гЛн, и ;Лн2 рассматриваются в теории транспортных потоков и заключаются в следующем. Среднее время 'а„! принимают равным отношению суммарной продолжительности неприемлемых интервалов к числу приемлемых. Средняя задержка ^„2 зависит от числа автомобилей в очереди перед главной дорогой, которое может быть определено с использованием основных положений теории массового обслуживания, когда примыкающий к перекрестку участок второстепенной дороги можно представить как канал обслуживания с экспоненциальным распределением времени поступления требований и времени обслуживания. Среднюю задержку определяют как разность между временем, необходимым на торможение перед перекрестком и последующий Разгон автомобиля, и временем его движения в свободных условиях (без торможения).

При условии постоянных замедления и ускорения в процессе изменения скорости и экспоненциального распределения временных интервалов между автомобилями на главной дороге средняя задержка автомобиля на данном направлении второстепенной дороги

— основание натурального логарифма, NT — интенсивность транспортного потока на главной дороге в обоих направлениях, авт/с, jVB — интенсивность, приходящаяся в среднем на одну полосу второстепенной дороги в рассматриваемом направлении движения, авт/с, «т и ар — соответственно замедление и ускорение автомобиля (в расчетах можно принять ат = 3-^4 м/с*, ар = 1,0-М,5 m/cz)

Среднюю задержку автомобиля  на перекрестке в целом определяют как средневзвешенное значение задержек для всех направлений (подходов к перекрестку) второстепенной дороги, рассчитываемых по формуле:

де Л/; — интенсивность движения на у-м направлении второстепенной дороги, авт/ч, п — число направлений (подходов к перекрестку, второстепенной дороги

Задержка на регулируемых перекрестках. Она зависит в основном от режима работы светофорной сигнализации и возникает на второстепенной и главной дорогах в силу действия запрещающего сигнала. Как и в предыдущем случае, она оценивается средней задержкой одного автомобиля в рассматриваемом направлении движения.

Эту  задержку  иногда   определяют  по  приближенной  формуле

Формула получена на основе предположения, что задержка автомобиля, прибывающего к перекрестку в начале запрещающего сигнала, равна длительности этого сигнала. Если автомобиль прибывает в момент окончания запрещающего сигнала, задержка равна нулю.

Использование формулы  приводит к ощутимым погрешностям при определении задержки, учитывая, что эта формула справедлива лишь при условии прибытия автомобилей к перекрестку регулярно через постоянные интервалы времени. Это характерно для потоков высокой интенсивности, близкой к пропускной способности дороги. Обычно же для изолированного перекрестка (не имеющего связи с соседним по потоку и управлению) прибытие автомобилей является случайным. Это учитывает формула для определения задержки Ф. Вебстера, получившая широкое распространение в практике управления дорожным движением:

где  — отношение длительности разрешающего сигнала к циклу , N — интенсивность движения транспортных средств в рассматриваемом направлении, ед/с

Первая составляющая формулы  позволяет определить задержку при регулярном прибытии автомобилей к перекрестку. При полностью насыщенной фазе  она после простейших преобразований превращается в формулу.

Вторая составляющая учитывает случайный характер прибытия. Она получена на основе теории массового обслуживания и позволяет определить среднюю задержку в данном направлении перекрестка, который представляется одноканальной системой обслуживания, куда поступает поток заявок с постоянной интенсивностью.

Третья составляющая является корректирующим членом. Она позволяет учесть погрешность при расчете задержки по первым двум составляющим формулы  по сравнению с ее значением, определенным экспериментально. В среднем эта погрешность составляет 10%, поэтому для практических расчетов обычно применяют упрощенную формулу

Естественно, при машинных методах расчета задержки лучше использовать формулу . Она дает более точные результаты.

В целом для регулируемого перекрестка средневзвешенную задержку /д определяют так же, как и для нерегулируемого, с той лишь разницей, что учитывают все направления не только второстепенной, но и главной дороги.

Экспериментальные методы определения задержки. Изложенные ранее расчетные методы основаны на моделях, содержащих известные допущения. Поэтому использование расчетных методов приводит к погрешностям, особенно при режиме работы перекрестка, близким к насыщению. Более точные результаты дают экспериментальные методы определения задержки, которую и здесь оценивают средним значением, приходящимся на один автомобиль.

Широкое распространение получили простые методы, не требующие специального аппаратурного обеспечения. Один из них основан на сравнении времени проезда автомобиля через перекресток с определенной интенсивностью движения и работающей светофорной сигнализацией (для регулируемого перекрестка) с временем, необходимым для проезда того же перекрестка в свободных условиях (интенсивность движения близка нулю, проезд осуществляется на зеленый сигнал или при выключенных светофорах).

Другим методом является подсчет стоящих автомобилей  на входе перекрестка через равные, достаточно малые промежутки времени. Средняя задержка автомобиля

где п — число замеров, выполненных за определенный период наблюдения, nnf — число автомобилей, проехавших перекресток за тот же период, ] — номер направления движения (входа перекрестка), i — номер замера

Обычно рекомендуется' подсчитывать стоящие автомобили каждые 15 с в течение 5-минутного периода наблюдений.

Последовательность операций при определении задержки сводится к следующему:

- в назначенное время наблюдений подсчитать число автомо
билей, стоящих на рассматриваемом подходе к перекрестку в ожи
дании проезда;

- повторять подсчеты через каждые 15 с в течение 5 мин (авто
мобили, стоящие более 15 с, учитываются дважды, трижды и т. д.);

- в течение указанных 5 мин вести регистрацию общего числа
автомобилей, прошедших перекресток в данном направлении (в том
числе и без остановки);

4)данные  подсчетов  свести  в таблицу

5) определить среднюю задержку автомобиля в данном направлении перекрестка.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятию задержки.

- Как определяют задержку на регулируемых пересечениях?

- Как экспериментально определяется задержка?