Лекция 11-1 час

Тема: Принципы автоматизированного проектирования

Адаптивное управление.

/1/   Гл.  п.1

Расчет режима светофорной сигнализации при достаточно сложной схеме организации движения на перекрестке является довольно трудоемким, особенно, если учесть, что для активного периода суток необходимо несколько программ управления. Подобные расчеты необходимо выполнить несколько раз с анализом критерия качества управления. Применение для этих целей ЭВМ позволяет не только резко сократить трудоемкость расчетов, но и осуществить автоматизированный поиск оптимальных вариантов решений.

В простейшем случае ЭВМ применяется для расчетных операций, связанных с определением цикла регулирования, длительности промежуточных и основных тактов, транспортных задержек. При этом схема организации движения на перекрестке должна быть намечена предварительно.

Программа расчета предусматривает ввод в память ЭВМ следующих исходных данных:

числа фаз регулирования и направлений движения в каждой фазе;

интенсивностей движения и потоков насыщения для каждого направления в каждой фазе;

длины и скорости автомобилей при проезде перекрестка, а также расстояния, проходимого ими

от стоп-линий до дальней конфликтной точки;

ширины проезжей части, пересекаемой пешеходами в каждой фазе.

При наличии трамвайного Движения дополнительно необходимы длина трамвая и его скорость движения в пределах

перекрестка и путь движения трамвая от стоп-линий до самой дальней конфликтной точки.

При   расчете   предпочтительным   является   диалоговый   режим, так  как   он   позволяет   оперативно   исправлять   ошибки,   которые могут появляться  при  вводе данных.  Обычно данные вводят  отдельно для каждой фазы регулирования. При этом предварительно необходимо   ввести   информацию  о  наличии   или  отсутствии  полностью пешеходной фазы в цикле. При наличии полностью пешеходной фазы расчет ведут по правой части алгоритма в соответствии с  методикой.    В  этом случае цикл  корректируют только по  условиям трамвайного движения.

В процессе ввода данных в диалоговом режиме возможно их варьирование с целью прикидочного поиска наилучшей схемы организации движения. Критерием служит средневзвешенная задержка, которая выводится на печать вместе с режимом регулирования. Критерием неудачного решения может быть также появляющаяся на экране надпись «Затор», свидетельствующая о том, что степень насыщения рассматриваемого направления больше единицы. Путем изменения специализации полос движения на подходах к перекрестку или запрета движения в отдельных направлениях какой-либо из фаз регулирования возможны ликвидация заторов и снижение задержки. Необходимость этих мероприятий может возникнуть либо в процессе ввода данных (появление надписи «Затор»), либо после анализа результатов расчета. Таким образом, схемы организации движения при использовании данного алгоритма можно совершенствовать путем нескольких просчетов режима светофорного регулирования.

В программу расчета закладываются ограничения, связанные с максимальной и минимальной длительностями цикла, а также с минимальным основным тактом.

Данные расчета, выводимые на печать, являются достаточными для построения графика режима работы светофорной сигнализации.

Как показывает практика, решение подобных задач не требует большой памяти и машинного времени. Для этих целей можно использовать микроЭВМ. Задача значительно усложняется, если наряду с расчетом режима регулирования ведется автоматический поиск оптимальной схемы организации движения на перекрестке. В этом случае ЭВМ перебирает все возможные варианты по заданному критерию эффективности (как правило, по задержке транспортных средств и пешеходов).

Помимо уже перечисленных исходных данных, в память ЭВМ вводят число подходов к перекрестку и количество полос на каждом подходе, а также ограничения, связанные с допустимостью транспортных и транспортно-пешеходных конфликтов (см. подразд. 3.3), максимальной загрузкой полосы, возможностями контроллера (максимальное число фаз регулирования, максимальное число регулируемых направлений), требования однократного пропуска в течение цикла транспортных средств или пешеходов в определенных направлениях.

Варианты перебирают путем объединения геометрических направлений движения в регулируемые направления. Последние являются совокупностью геометрических направлений, для которых моменты включения и выключения сигналов одинаковы. Схема организации движения составляется из отдельных элементов — групп одновременно обслуживаемых регулируемых направлений.

Если учесть, что на каждом подходе к перекрестку могут в принципе существовать 4 варианта специализации полос движения (прямо, направо и налево — одно направление; прямо и направо, налево — два направления; прямо и налево, направо -" два направления, прямо, направо, налево—три направления)-то для обычного четырехстороннего перекрестка в поисках оптимальной схемы организации движения необходим направленный перебор 256 вариантов. Практически их значительно меньше, учитывая возможности современных контроллеров и допустимость определенных конфликтных точек на перекрестке.

Компоновка каждого варианта схемы организации движения, расчет соответствующих ему режима регулирования и показателей эффективности, сравнение полученных результатов с данными расчетов для альтернативных вариантов являются весьма трудоемкими операциями. Это требует соответствующих памяти и быстродействия ЭВМ.

Алгоритм и программа решения указанной задачи были разработаны МАДИ совместно с Омским МПО «Автоматика» в рамках системы автоматизированного проектирования АСУД. Задача решается на машинах среднего класса.

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наблюдаемое в течение суток изменение интенсивности движения требует соответствующего изменения длительности цикла и разрешающих сигналов. В противном случае задержка транспортных средств неоправданно возрастает. Многопрограммное жесткое управление способствует снижению задержки, однако не является оптимальным. Оно не способно учитывать кратковременные случайные колебания в числе автомобилей, подходящих к перекрестку.

Параметры управления должны учитывать как суточное изменение интенсивности, так и ее колебания в один и тот же период времени (случайное прибытие транспортных средств к перекрестку). Это возможно при использовании адаптивного управления, имеющего обратную связь с транспортным потоком. Она реализуется с помощью детекторов транспорта, расположенных в зоне перекрестка и обеспечивающих непрерывную информацию о параметрах потока.

По способу переработки этой информации алгоритмы адаптивного управления можно разделить на три группы.

- Алгоритмы,     предусматривающие     переключение     сигналов
светофора по информации о состоянии перекрестка в данном цикле
регулирования.

- Алгоритмы   статистической   оптимизации,   позволяющие   по
информации о состоянии перекрестка в данный момент определить
параметры управления  на  следующий момент времени  на  основе
вероятностного прогнозирования этого состояния.

- Алгоритмы случайного  поиска.   Параметры  управления   из
меняются  случайно  с  одновременным  анализом  критерия  эффек
тивности  (например, задержки).  Управление считается оптималь
ным  при достижении  максимума  или  минимума  критерия  эффек
тивности (минимума задержки).

Реализация алгоритмов 2-й и 3-й групп требует применения быстродействующих ЭВМ. Они еще не нашли широкого распространения в практике управления дорожным движением. Внедрение микропроцессоров в контроллеры перекрестка открывает возможность для их реализации в самом ближайшем будущем.

Алгоритмы 1-й группы отличаются сравнительной простотой. Проще и их техническая реализация. Поэтому некоторые из них получили более широкое распространение. К ним относятся следующие алгоритмы.

Алгоритм поиска разрыва в транспортном потоке в направлении действия разрешающего сигнала при фиксированных значениях управляющих параметров (время, определяющее разрыв в потоке, минимальная и максимальная длительности разрешающего сигнала). Сигнал переключается с разрешающего на запрещающий при обнаружении временного интервала между прибывающими к перекрестку автомобилями, большего или равного заданному. В противном случае длительность разрешающего сигнала продлевается на длительность заданного интервала.

Алгоритм поиска разрыва при переменных управляющих параметрах, зависящих от условий движения. 1акой способ управления является более гибким, так как при этом используется большая информация о параметрах потока. В частности, интервал времени, определяющий разрыв в потоке, задается в зависимости от скорости прибывающих к перекрестку автомобилей, минимальная и максимальная длительности разрешающего сигнала зависят от очереди автомобилей соответственно в рассматриваемом и конфликтующем направлениях.

Алгоритмы сравнения плотности потока на подходе к перекрестку в направлении разрешающего сигнала с транспортной задержкой в конфликтующем направлении. Сигналы переключаются, если задержка за данный такт регулирования достигнет определенной длительности, превышающей текущее значение плотности потока. Фактически подобный метод управления преследует цель минимизации общей задержки на перекрестке.

Алгоритм, предусматривающий лишь пропуск очередей, образовавшихся в период действия запрещающего сигнала. Сигналы переключаются сразу после проезда стоп-линий последним автомобилем очереди. Реализация алгоритма основана на информации о потоках насыщения на всех подходах к перекрестку. По потоку насыщения определяют временной интервал между автомобилями очереди, покидающей перекресток. Превышение этого интервала означает, что интенсивность движения стала меньше потока насыщения, следовательно, наступил момент смены сигналов.

Алгоритм, предусматривающий перераспределение длительности фаз внутри цикла на основе анализа текущих фазовых коэффициентов в конфликтующих направлениях. Длительность разрешающих сигналов при этом способе управления соответствует фактической загрузке направлений движения. Возможно применение этого алгоритма как с постоянным циклом регулирования,  так  и  с  переменным,  рассчитываемым  заново  на  каждом шаге управления.

На практике исключительно широкое применение получил лишь алгоритм поиска разрыва в потоке при фиксированных значениях управляющих параметров. Это объясняется простотой самого алгоритма, а также реализующих его автоматических устройств, не требующх использования средств вычислительной техники. Кроме этого, для отработки алгоритма требуется минимум информации о параметрах потока. В любой момент времени важен лишь факт наличия или отсутствия транспортных средств на подходе к перекрестку. При этом информация не накапливается: с прибытием к перекрестку очередного автомобиля информация о предыдущем автомобиле не требуется. В силу этого работа по указанному алгоритму меньше подвержена влиянию погрешности детекторов транспорта (нет накопления ошибок). Один детектор может быть использован для нескольких полос обслуживаемого направления движения. К достоинствам алгоритма относится также обеспечение необходимого уровня безопасности движения, ибо при появлении разрыва в потоке в момент выключения разрешающего сигнала есть гарантия отсутствия автомобиля в зоне перекрестка.

Учитывая широкое применение на практике алгоритма поиска разрывов, опишем его более подробно.

Основными параметрами управления, используемыми в рамках данного алгоритма, являются: минимальная длительность основного такта timm; максимальная длительность основного такта  экипажное время (интервал, определяющий разрыв в потоке) 4к. Эти параметры заранее определяют расчетом. На всех подходах к перекрестку устанавливают детекторы транспорта. Расстояние от места их установки до стоп-линий в зависимости от скорости автомобилей находится в пределах 30—50 м.

При включении разрешающего сигнала вначале отрабатывается длительность timm. Это время необходимо для пропуска транспортных средств, ожидавших разрешающего сигнала и находившихся между стоп-линией и детектором транспорта. Кроме того, t3mm должно обеспечить пешеходам возможность перехода проезжей части (минимум до осевой линии).

Если до истечения времени timm в зоне детектора не появится ни одного автомобиля, сигналы переключаются с разрешающего на запрещающий т. е. происходит переход к следующей фазе регулирования. Если до истечения времени гзт|п в зоне детектора появится автомобиль, разрешающий сигнал продлевается на время t3K, которое позволит этому автомобилю пройти Расстояние от детектора до стоп-линий. Если до истечения экипажного времени в зоне детектора появится еще один автомобиль (отсутствие разрыва в потоке), то начинается отсчет нового  и т. д. Таким образом, каждый последующий автомобиль, проезжающий 8 зоне детектора до истечения предыдущего времени гэк, продлевает действие разрешающего сигнала. Переключение сигналов с разрешающего на запрещающий произойдет в том случае, если временной интервал между двумя следующими друг за другом автомобилями окажется больше экипажного времени .

При высокой интенсивности прибывающего к перекрестку потока временные интервалы между автомобилями могут быть меньше экипажного времени в течение достаточно большого периода. Это вызовет неоправданное по отношению к конфликтующему направлению увеличение разрешающего сигнала. Поэтому его длительность должна быть ограничена разумными пределами — не превышать. 1аким образом, если в направлении действия разрешающего сигнала в течение  не будет обнаружен разрыв в потоке, сигналы переключаются.

Очевидно, что при высокой интенсивности движения на всех подходах к перекрестку (отсутствие разрывов в потоках, на перекрестке автоматически произойдет переход к жесткому регулированию с основными тактами, равными соответствующим длительностям.

Данный алгоритм реализуется как при пофазном управлении, так и при управлении движением по отдельным направлениям независимо от числа полос, предназначенных для движения в определенном направлении. При пофазном управлении, когда длительность основного такта t0 является одинаковой для всех направлений этой фазы, он продлевается или ограничивается до tt ,Ыч. если даже в каком-то одном из направлений этой фазы не обнаружен разрыв в потоке.

Алгоритм поиска разрывов в потоке по сравнению с жестким Управлением обеспечивает снижение задержки на 11— 20%. Это во многом определяется загрузкой перекрестка. Высокая эффективность алгоритма наблюдается при малоинтенсивном движении, что достигается за счет снижения числа ненасыщенных направлении движения.

Контрольные вопросы:

- Какие данные вводятся в память ЭВМ ?

- Как осуществляется адаптивное управление?

- Какие алгоритмы адаптивного управления по способу переработки  информации существуют?

Лекция 12-1 час

Тема: Дорожные контроллеры

Назначение и классификация. Структурная схема контроллера

/1/  Гл.  п.

Дорожные контроллеры предназначены для переключения сигналов светофоров и символов управляемых дорожных знаков. Помимо этого, в зависимости от конструкции ДК могут сигнализировать о выполнении команд, поступающих из центра управления, о исправности самого контроллера, выступать в роли командного устройства для группы других контроллеров при объединении нескольких перекрестков в единую систему управления.

Контроллеры делятся на локальные и системные. Локальные контроллеры управляют светофорной сигнализацией только с учетом условий движения на данном перекрестке. Обмен информацией с контроллерами других перекрестков и управляющим пунктом не предусмотрен.

К локальным относятся следующие типы ДК.

- Контроллеры  жесткого  управления  с  фиксированными дли
тельностями фаз или разрешающих сигналов по отдельным направлениям    перекрестка.    Светофорные   сигналы    переключаются    поодной или нескольким заранее заданным временным программам. Такие   контроллеры   предназначены   для   управления   дорожным движением  на перекрестках с  мало изменяющейся в течение дня
интенсивностью движения.

- Вызывные  устройства,  которые  обеспечивают  переключение
светофорных сигналов по вызову пешеходами или транспортными
средствами,   прибывающими  с   прилегающих   к  магистрали   улиц.
Эти   контроллеры   предназначены   для   управления   эпизодическим
Движением   пешеходов   или   транспортных   средств   по   пересекаю
щим магистраль направлениям.  Длительности  разрешающих  сиг
налов для  пешеходов  и  указанных  транспортных  средств,  как  и в предыдущем случае, фиксированы. В последнее время вызывные
Устройства отдельно не выпускают. Вызов фазы по запросу пеше
ходов обеспечивают контроллеры всех типов.

- Контроллеры  адаптивного  управления,  обеспечивающие  непостоянную длительность фаз (разрешающих сигналов). Они предназначены для управления движением на перекрестках, где интенсивность движения часто изменяется в течение суток. Системные контроллеры переключают сигналы светофоров по командам управляющего пункта или какого-либо контроллера, включенного в систему и выполняющего роль координатора.

К ним относятся следующие типы.

- Программные контроллеры жесткого управления. Они управ
ляют движением по одной  из нескольких заранее заданных  вре
менных  программ,  заложенных  в  контроллерах.  Все  входящие  в
систему   дорожные   контроллеры   подключены   к   магистральному каналу   связи.   Программа   и   момент   ее   включения   выбираются по команде одного из контроллеров или управляющего пункта.

- Контроллеры    непосредственного    подчинения    жесткого    и
адаптивного управления.  Каждый из них имеет отдельный канал
связи с УП. Момент включения и длительность сигналов зависят
от   команд,   поступающих   из   УП   по   указанным   каналам   связи. В свою очередь каждый контроллер по этим же каналам  инфор
мирует   УП   о   режиме   функционирования   и   исправности   своего оборудования.   Контроллеры  адаптивного  управления  имеют  воз
можность коррекции управляющих воздействий УП. Каждый такой
контроллер имеет только одну заложенную в него программу, вы
полняющую роль резервной. Она реализуется при нарушении связи
с УП, когда контроллер временно переходит на локальный режим
управления.

- Контроллеры для  переключения  символов управляемых до
рожных знаков (УЗН) и указателей рекомендуемой скорости (УСК).
Такие контроллеры, как правило, применяют в рамках АСУД, по
этому относятся к классу системных.

Помимо этой классификации, все ДК, находящиеся в эксплуатации, можно разделить на две группы: контроллеры, обеспечивающие только пофазное управление (длительности разрешающих сигналов для всех направлений данной фазы одинаковы), контроллеры, имеющие возможность обеспечивать, помимо пофазного, управление по отдельным направлениям перекрестка. Последние получают наибольшее распространение, так как увеличивают гибкость, а следовательно, и эффективность управления.

По конструктивному признаку ДК могут быть выполнены на базе электромеханических, электронно-релейных или полностью электронных схем. Последние изготавливают на дискр тных элементах (потенциально-импульсные схемы) или на интегральных микросхемах. Отличительной особенностью контроллеров, выпускаемых в настоящее время в СССР и других странах, является также использование в их конструкции микроЭВМ (микропроцессоров) . Выпуск электромеханических контроллеров прекращен.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА

Исходя из назначения ДК основными его устройствами являются блок управления (программно-логическое устройство) и силовая часть (исполнительное устройство). Блок управления предназначен для формирования длительности основных и промежуточных тактов регулирования, силовая часть — для переключения сигналов светофоров. 1ак как на перекрестке одновременно могут быть включены несколько десятков ламп, силовая часть контроллера коммутирует токи большой величины. Работа блока управления основана на слаботочных устройствах, действующих при напряжении 5 — 12 В. Поэтому в любом контроллере блок управления и силовая часть представляют отдельные его части. Причем силовая часть работает по командам блока управления.

Управление светофорным объектом происходит автоматически. Однако нередко возникает необходимость в ручном управлении перекрестком (спецрежимы, наладка контроллера). Для этого существует пульт управления, который может быть встроенным или выносным. Последний предусмотрен для удобства работы оператора — инспектора ГАИ, управляющего движением непосредственно на перекрестке.

Таким образом, в простейшем случае для работы контроллера в локальном режиме необходимы блоки 3, 4 и 6 (блок 2 может быть объединен с блоком 3).

Узел синфазирования обеспечивает автоматическую подстройку фаз с постоянной точностью.

Блок опорных импульсов формирует импульсы, необходимые как для работы самого контроллера, так и его телеуправления.

В блоке управления формируется временная программа управления перекрестком с помощью задатчика времени, позволяющею заранее установить длительность сигналов в различных фазах движения. Такты переключаются либо в соответствии с программой блока управления, либо при подаче сигналов от управляющего пункта, либо от внешних устройств, например ВПУ. Подключение к блоку управления детекторов транспорта позволяет продлить действие разрешающих сигналов, если не обнаружен разрыв в транспортном потоке в направлении, где включен зеленый сигнал. Переключение сигналов блоком 3 может произойти и по запросу пешехода с помощью 1ВП. Кроме этого, с помощью этого же блока перекресток может быть переведен на режим желтого мигающего сигнала. Таким образом, блок управления может реализовать различные режимы управления по требованию задатчика времени, запросов УП или внешних устройств.

Блок контроля следит за правильностью отработки тактов светофорной сигнализации, а также за исправностью силовых цепей контроллера. Исправность фиксируется узлом индикации, выводимой на лицевую панель контроллера и выносного пульта управления. При системном управлении эта информация поступает также в УП. Сигнал о неисправности контроллера служит основой для принятия решения по управлению в критических ситуациях.

Силовая часть имеет узел силовых переключателей, позволяющих коммутировать цепи включения светофорных ламп. Кроме того, каждый контроллер имеет защиту от коротких замыканий и схему заземления.

Контрольные вопросы:

- Назначение дорожных контроллеров.

- Классификация контроллеров.

Лекция 13кция 12 контроллерыконтроллера-1 час

Тема: Программно-логические устройства

Функции контроллеров. Типы контроллеров.

/1/ Гл.  п.1

Блок управления формирует длительности основных и промежуточных тактов, по окончании отсчета которых поступает команда в исполнительное устройство контроллера о переключении сигналов светофора. Для отсчета длительности и числа тактов необходим генератор импульсов, частота которого подбирается в зависимости от заданной точности отсчета времени. Если эта точность составляет 1 с, то частота генератора выбирается равной 1 Гц, что соответствует одному импульсу в 1 с.

Необходимая частота генератора формируется в блоке опорных импульсов. В качестве генератора импульсов  используется схема, формирующая сигналы из частоты промышленной сети переменного тока 50 Гц. Эта частота выдерживается достаточно стабильной. Напряжение сети выпрямляется однополупериодным выпрямителем, на выходе которого действует уже пульсирующее напряжение с той же частотой 50 Гц. Это напряжение поступает на вход схемы формирователя, который каждую полуволну напряжения синусоидальной формы превращает в прямоугольный импульс напряжения. Поэтому на его выходе постоянно имеется последовательность прямоугольных импульсов с частотой также в 50 Гц. Если точность отсчета времени 1 с, то с выхода формирователя импульсы поступают на вход счетчика импульсов, который имеет предельное число счета, равное 50. При достижении этого числа он выдает импульс в счетчик времени. Очевидно, что частота этих импульсов равна теперь 1 Гц.

Основой для построения программно-логических устройств являются счетно-переключающие схемы. С выхода генератора импульсов они поступают с необходимой частотой на вход счетчика импульсов блока управления. Число, до которого в данном такте счетчик должен досчитать, задается заранее задатчиком времени. Как только счетчик импульсов досчитает до заданного числа, схема формирования сигналов переключения, связанная со счетчиком, вырабатывает импульс, который поступает в счетчик тактов. Текущее число, записанное в этот счетчик, означает номер действующего в данный момент на перекрестке такта. С каждым новым импульсом, поступающим на вход счетчика тактов, его показатель увеличивается на 1, следовательно, изменяется и такт. Изменение происходит только в тот момент, когда счетчик времени заканчивает отсчет длительности очередного такта. Задатчик времени поочередно задает счетчику времени в зависимости от текущего номера такта то число импульсов, которого он должен досчитать. Например, при двухфазной организации движения имеются четыре такта—два основных и два промежуточных, поэтому счетчик тактов в этом случае досчитывает до четырех, а затем вновь сбрасывается до исходного положения.

Для определения текущего состояния счетчика тактов используется специальная схема — дешифратор. Эта схема выдает сигналы, соответствующие каждому состоянию, в исполнительные устройства и в задатчик времени.

Задатчик времени может быть выведен на лицевую панель контроллера в виде переключателя, задающего длительность тактов в каждой фазе регулирования. Другим вариантом исполнения может быть коммутатор, также выведенный на лицевую панель или расположенный в блоке управления, где с помощью перемычек запаивается необходимая длительность тактов. Учитывая, что в последние годы получили распространение контроллеры с 2—3 программами управления (что потребовало бы большое число переключателей), широкое применение получил последний вариант исполнения задатчика времени.

В электронных контроллерах, выпускавшихся ранее, счетчик импульсов работал на зарядной емкости, время заряда которой зависело от подключенного к емкости сопротивления. Меняя задатчиком времени сопротивление, можно было увеличить или уменьшить время заряда емкости и таким образом длительность такта регулирования. При полном заряде емкости срабатывало исполнительное устройство, т. е. переключались сигналы светофора. Указанный метод обладал погрешностью при определении длительности такта. Погрешность увеличивалась по мере увеличения срока эксплуатации контроллера. что определило переход к другой схеме работы счетчика импульсов.

В современных контроллерах счетчик импульсов работает на триггерной схеме. Как известно, каждый триггер имеет два состояния: логическая единица — наличие напряжения на выходе или логический нуль — отсутствие напряжения на выходе. В схеме счетчика импульсов задействовано несколько триггеров. Поступление очередного импульса (из блока опорных импульсов; меняет состояние одного из триггеров. Число различных комбинаций зависит от числа задействованных триггеров и определяется значением 2 , где п — число задействованных триггеров. Задатчик времени заранее настроен на определенную комбинацию их состоянии. Окончание такта (отсчета импульсов) соответствует совпадению определенной комбинации состоянии и настройке задатчика времени.

Для контроллеров адаптивного управления, работающих по алгоритму поиска разрывов в потоке, характерно наличие двух цепей отсчета длительности такта (рис. 4.d). Одна цепь — для отсчета /jmill и ;эк и вторая — для отсчета . Каждая цепь имеет свой задатчик времени. При отсутствии разрыва в потоке разрешающий сигнал продлевается. Исходное состояние счетчиков in* и 'jin.iv фиксируется сигналом «Сброс I», формируемым в момент начала отсчета времени разрешающих сигналов. Наличие сигна-

Приоритетность реализуется узлом приема команд, который состоит из коммутатора приоритетов, формирователя их порядка и коммутатора разрешении. Приоритет команд определяется произвольно исходя из общей схемы организации движения в районе и числа подключаемых внешних устройств. При этом большую роль играет масштабность системы управления движением (перекресток, магистраль, район, город).

Например, для системного контроллера приоритетность запросов может быть установлена следующим образом:

- — ручное управление (РУ);

- — «зеленая улица»  (ЗУ);

- — диспетчерское управление (ДУ);

- — координированное управление (КУ);

- — местное гибкое регулирование (МГР);
6— резервная программа  (PI1).

В зависимости от необходимой приоритетности на коммутаторе приоритетов устанавливаются перемычки, причем поданный на шину «Приоритет 1» сигнал имеет наивысший ранг, поданный в последнюю цепь сигнал — низший ранг. 1аким образом, при наличии запросов на нескольких выходах наивысший приоритет отдается запросу, поступающему на вход с более низким порядковым номером. На остальные запросы накладывается запрет.

В выпускаемых в настоящее время контроллерах для обеспечения безопасности движения в любой момент времени контролируется напряжение на светофорных лампах. Контроль заключается в проверке исправности цепей включения ламп красных сигналов (перегорания ламп) и проверке включения ламп зеленых сигналов в конфликтных направлениях.

Для автоматического определения перегоревшей лампы красного сигнала, помимо питающей эту лампу жилы кабеля, соединяющего светофор с контроллером, необходима дополнительная жила. В силовой части контроллера она через резистор соединяется с общей нулевой жилой. Отсутствие напряжения на резисторе при включенной фазе регулирования является сигналом перегорания лампы.

Схема контроля включения разрешающих сигналов светофора в конфликтных направлениях предусматривает отключение сигнализации на перекрестке. При этом сигнал «Конфликтная ситуация» поступает в УП (при системном управлении) и на отключение светофоров.

Исправность основных узлов контроллера проверяют визуально по лампам индикации или светодиодам, выведенным на его лицевую панель или на соответствующие блоки.

Лампы светофоров включает и выключает силовая часть контроллера с использованием полупроводниковых приборов — тиристоров, представляющих собой электронный включатель ламп данного такта. Когда программно-логическое устройство вырабатывает разрешающий включение сигнал, он поступает на управляющий электрод тиристора и отпирает его. Если тиристор закрыт, то он представляет собой как бы разомкнутый ключ, и напряжение на лампах равно нулю. В такой схеме исполнительного устройства число тиристоров должно быть как минимум равно числу тактов в цикле регулирования.

Для экономии числа тиристоров в контроллерах ранних выпусков (серии УК) использовалась смешанная тиристорно-релейная схема. Как известно, основной причиной выхода из строя реле в исполнительных устройствах релейно-контактных контроллеров является разрушение контактов в момент прерывания ими тока. Для устранения этого недостатка последовательно с контактами реле в общий провод включается один тиристор. Контакты реле переключаются только тогда, когда тиристор закрыт и цепь контактов обесточена. В этом случае контакты в момент переключения не прерывают ток, и их долговечность повышается.

Недостатком тиристорно-релейной схемы является то, что в момент запирания тиристора на перекрестке на короткое время гаснут все светофорные лампы, что может дезориентировать водителя.

Кроме этого, наличие контактных групп (несмотря на работу тиристора) все же снижает надежность исполнительного устройства. Поэтому в современных контроллерах полностью отказались от использования реле в исполнительных устройствах.

В силовой части контроллера для защиты от коротких замыканий устанавливаются автоматический выключатель и предохранители, которые рассчитаны на пропуск тока не выше заданной силы. Для защиты радиоприема от помех, создаваемых контроллером, в узле защиты предусмотрен фильтр подавления радиопомех.

Контрольные вопросы:

- Что является основой для построения программно-логических устройств?

- Где может быть выведен задатчик времени ?

- Как работает счетчик импульсов ?

Лекция 14кция 12 контроллерыконтроллера-1 час

Тема: Принципы коммутации ламп светофоров

Работа контроллеров. Использование микропроцессоров.

/1/ п.1

Для одновременного включения и выключения ламп светофоров с одинаковой длительностью горения необходима предварительная их группировка. Это определяется схемой организации движения на перекрестке. Контрольный кабель от светофоров подводят к панели коммутации контроллера. Жилы контрольного кабеля ламп, работающих в одном и том же такте, объединяют и крепят к свободной клемме этой панели, образуя одну цепь коммутации. Таким образом, минимальное число цепей коммутации равно числу тактов. Однако фактически таких цепей может быть больше, так как каждая цепь рассчитана на определенную мощность тока. (Это оговаривается инструкцией по эксплуатации контроллера.) Образующие цепи коммутации жилы объединяют в один кабель, поступающий в силовую часть контроллера. Затем каждую цепь подключают к соответствующему тиристору или контактам реле, переключающих сигналы светофоров.

Для облегчения монтажных работ предварительно в соответствии с принятой схемой организации движения составляют таблицы коммутации ламп, где отражают их группировку по тактам.

Реле  каждого  такта   имеет  6  пар   контактов,   из   которых   5  пар   предназначены  для   переключения  сигналов  светофоров,   6- я   пара — для   коммутации   самих   реле   (отключения остальных реле при работе одного из них).    Каждая  пара контактов можег коммутировать  ток  не  более  400  Вт    Учитывая,  что  в светофорах обычно  применяют бытовые лампы мощностью 50 Вт, они собраны по 4 в каждой группе.   Таким образом, цепи коммутации работают с некоторой недогрузкой   Однако такая группировка  ламп  позволяет  использовать  одни  и  те  же  цепи  коммутации  в  разных тактах   В 1-м и 3-м тактах используются 2 пары контактов, во 2 м и 4-м тактах — 1  пары   Естественно,  при  более  сложной  схеме организации  движения   на   перекрестке,   когда   число  светофоров   и  тактов  регулирования  растет,  увеличивается и  число цепей  коммутации,  а  следовательно,  нагрузка  и  число  задействованных контактов.

В настоящее время  освоен выпуск дорожных контроллеров с применением микропроцессорной техники (ДКМП). Принципиально они отличаются от описанных ранее контроллеров традиционного исполнения наличием встроенной в контроллер микроЭВМ, которая выполняет функции блока управления и контроля.

Использование микропроцессора резко расширяет технологию управления дорожным движением, поскольку в режиме адаптивного управления позволяет, помимо широко освоенного алгоритма поиска разрывов, реализовать и другие алгоритмы (например, по критерию задержки или длины очереди) Кроме этого, появляется возможность функционирования на перекрестках нескольких алгоритмов с автоматическим переходом от одного к другому в зависимости от конкретной транспортной ситуации. Это достигается за счет смены программ обработки информации в запоминающих устройствах и достаточного быстродействия микропроцессора (50—100 тыс. операций в секунду).

Наличие вычислительной техники в контроллере позволяет решать и попутную задачу: вывод в любой момент времени на инженерную панель (ИИ) контроллера данных об интенсивности, скорости, задержке для отдельных направлении перекрестка

Расширение объема решаемых ДКМП задач ведет, в свою очередь, к уменьшению объема передаваемой в центр информации, т. е. уменьшает загрузку каналов связи системы, разгружает ЭВМ управляющего пункта от решения тактических задач по управлению движением на отдельных перекрестках. Разгрузка ЭВМ центра управления делает возможным за счет освободившихся вычислительных мощностей расширить функции АСУД.

Управляющие светофорами ДКМП отличаются более высокой надежностью за счет интеграции исполнения, уменьшения связи между блоками, улучшения теплообмена и процесса поиска неисправностей контроллера. Эксплуатация контроллера упрощается, так как изменение программы его работы не связано с перепаикои перемычек в коммутаторах блоков или заменой самих блоков

Б состав ДКМП (рис. 4 Ь) входят вычислительный модуль, ввод-вывода, силовой узел, периферийный узел обмена информации синхронизации программ. Последние два узла необходимi,i, если контроллер работает в составе АСУД При этом узел синхронизации программ необходим при подключении к ДКМП таких же контроллеров или ДКМ 2С-4 с целью организации магистральной бесцентровой системы координированного управления. Узел обмена информацией применяется при подключении ДКМП к централизованной системе управления движением, когда группой ДКМП управляет контроллер зонального центра — КЗЦ. Кроме того, этот же узел используется для связи ДКМП с управляемыми дорожными знаками или аппаратурой приоритетного пропуска (СКА) специальных транспортных средств, что осуществляется, как правило, также в рамках АСУД.

Вычислительный модуль включает в себя центральный процессор и субблоки оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) и полупостоянного запоминающего устройства (ППЗУ). Центральный процессор выполняет логические и арифметические операции по формированию команд на переключение сигналов светофора и по обработке информации, поступающей от детекторов транспорта и других внешних устройств. В ОЗУ хранятся данные, которые меняются в процессе обработки информации — промежуточные результаты вычислений, входная информация и т. д. В ППЗУ хранятся постоянные или редко меняющиеся массивы информации, необходимые для управления движением на перекрестке. Информация в ППЗУ остается и при выключенном питании контроллера в течение длительного времени. Стирание информации в субблоках ППЗУ происходит при их ультрафиолетовом облучении примерно в течение 2U—30 мин.

Связь вычислительного модуля со всеми узлами ДКМП обеспечивается через интерфейсную магистраль — средство сопряжения ЭВМ с внешними устройствами.

Контрольные вопросы:

- Соединения контроллеров.

- Использование микропроцессоров.

- Как осуществляется связь вычислительного модуля со всеми узлами ДКМП?

Лекция 15кция 12 контроллерыконтроллера-1 час

Тема:  Детекторы транспорта

Назначение и классификация. Характеристика детекторов Отечественного производства.

/1/  Гл.  п.1

Детекторы транспорта предназначены для обнаружения транспортных средств и определения параметров транспортных потоков. Эти данные необходимы для реализации алгоритмов гибкого регулирования, расчета или автоматического выбора программы управления дорожным движением.

Любой детектор включает в себя чувствительный элемент (ЧЭ), усилитель-преобразователь и выходное устройство (ВУ).

Чувствительный элемент непосредственно воспринимает факт прохождения или присутствия транспортного средства в контролируемой детектором зоне в виде изменения какой-либо физической характеристики и вырабатывает первичный сигнал.

Усилитель-преобразователь усиливает, обрабатывает и преобразовывает первичные сигналы к виду, удобному для регистрации измеряемого параметра транспортного потока. Он может состоять из двух узлов: первичного и вторичного преобразователей. Первичный преобразователь усиливает и преобразует первичный сигнал к виду, удобному для дальнейшей обработки. Вторичный преобразователь обрабатывает сигналы для определения измеряемых параметров потока, представления их в той или иной физической форме. В отдельных детекторах вторичный преобразователь может отсутствовать или совмещаться с первичным в едином функциональном узле.

Выходное устройство предназначено для хранения и передачи по специально выделенным каналам связи в УП или контроллер сформированной детектором транспорта информации.

Детекторы   транспорта   можно   классифицировать   по   назначению,   принципу   действия   чувствительного   элемента   и   специализации    (измеряемому   ими   параметру).

детектором зоне. Параметры сигнала не зависят от времени нахождения в этой зоне транспортного средства. Таким образом, этот тип детекторов фиксирует только факт появления автомобиля, что необходимо для реализации алгоритма поиска разрыва в потоке. В силу этого проходные детекторы нашли наибольшее распространение.

Детекторы присутствия выдают сигналы в течение всего времени нахождения транспортного средства в зоне, контролируемой детектором. Эти типы детекторов по сравнению с проходными применяются реже, так как они предназначены в основном для обнаружения предзаторовых и заторовых состояний потока, определения длины очередей, транспортных задержек.

По принципу действия чувствительные элементы детекторов транспорта можно разделить на три группы: контактного типа, излучения, измерение параметров электромагнитных систем.

Чувствительные элементы контактного типа бывают электромеханические, пневмо- и пьезоэлектрические. Их объединяет то, что сигнал о появлении автомобиля возникает от непосредственного его соприкасания с ЧЭ (в электромеханическом — с электрическим контактором, в пневматическом — с шлангом, в пьезоэлектрическом — с пьезоэлементом).

Электромеханический ЧЭ состоит из двух стальных полос, завулканизированных герметически резиной. Его устанавливают перпендикулярно к направлению движения транспортных средств на уровне дорожного покрытия. При наезде колес автомобиля на ЧЭ контакты замыкаются и формируется электрический импульс.

Пневмоэлектрический ЧЭ представляет собой резиновую трубку, заключенную в стальной лоток. Лоток состоит из секций, эластично соединенных между собой, что позволяет устанавливать ЧЭ поперек проезжей части в соответствии с профилем дороги. Один конец резиновой трубки заглушен, а другой связан с пневмо-реле. При наезде автомобиля на трубку давление воздуха в ней повышается, действуя на мембрану пневмореле и замыкая его электрические контакты. Стальной лоток устанавливают в бетонном основании таким образом, чтобы усилия от колес автомобиля воспринимались лотком и окружающим его бетоном. Это гарантирует определенный зазор между стенками трубки в момент сжатия, что позволяет в случае остановки автомобиля на трубке детектора не перекрывать ее полностью и таким образом регистрировать другие проходящие автомобили.

Пьезоэлектрический ЧЭ представляет собой полимерную пленку, обладающую способностью поляризовать на поверхности электрический заряд при механической деформации. Для предохранения от механических повреждений пленку оборачивают резиновой лентой, а ленту, в свою очередь, латунной сеткой, являющейся одновременно электростатическим экраном. Чувствительный элемент крепят на поверхности дорожного покрытия металлическими скобами.

Чувствительные элементы контактного типа сравнительно просты по конструкции и монтажу. Однако им присущ общий недостаток— счет числа осей, а не числа автомобилей. Для устранения этого недостатка в схеме детектора необходимо применять специальный временной селектор. Кроме этого, их работоспособность зависит от климатических условии (обледенение дорожного покрытия, снежные заносы и т. п.). Поэтому такие детекторы транспорта не получили широкого распространения.

ЧЭ излучения можно отнести фотоэлектрические, радарные, ультразвуковые.

Фотоэлектрический ЧЭ включает в себя источник светового луча и приемник с фотоэлементом. При прерывании луча транспортным средством изменяется освещенность фотоэлемента, что вызывает изменение его электрических параметров. Луч света должен быть направлен поперек проезжей части. Поэтому излучатель и фотоприемник располагают по разные стороны дороги напротив друг друга. Они могут размещаться и в одном корпусе. В этом случае луч света отражается от установленного на противоположной стороне дороги зеркала. В качестве источников излучения могут применяться лампы накаливания, источники инфракрасного излучения и т. п. Недостатком фотоэлектрических ЧЭ является погрешность измерений, возникающая при многорядном интенсивном движении автомобилей. Кроме этого, подобные ЧЭ не обладают необходимой надежностью: на их работу оказывают большое влияние пыль, грязь, дождь, снег. Это обусловливает необходимость постоянного надзора за их работий. Вместе с тем благодаря сравнительно простой установке чувствительных элементов фотоэлектрические детекторы нашли применение для научно-исследовательских целей при кратковременных обследованиях дорожного движения.

Радарный ЧЭ представляет собой направленную антенну, устанавливаемую сбоку от проезжей части или над ней. Излучение направляется вдоль дороги и, отражаясь от движущегося автомобиля, принимается антенной. Радарный детектор не только фиксирует факт проезда автомобилем контролируемой зоны, но и его скорость по разности частот колебаний излученной и отраженной радиоволн (эффект Доплера).

Ультразвуковой ЧЭ представляет собой приемоизлучатель импульсного направленного луча. Он выполнен в виде параболического рефлектора с помещенным внутри пьезоэлектрическим преобразователем, генерирующим ультразвуковые импульсы. Приемоизлучатель устанавливают над проезжей частью на высоте 7-—10 м. В работе этого детектора используется принцип отражения ультразвуковых импульсов от поверхности проходящего автомобиля. Автомобиль регистрируется при обнаружении разницы в интервалах времени от момента посылки до приема импульсов, отраженных от автомобиля или дорожного покрытия. Недостатками ультразвуковых ЧЭ являются его чувствительность к акустическим и механическим помехам и необходимость жесткого фикси-

Магнитный ЧЭ состоит из катушки с магнитным сердечником. Индуктивный ЧЭ представляет собой рамку, состоящую из одного-двух витков изолированного и защищенного от механических воздействий провода). Рамку закладывают под дорожное покрытие на глубину 5—8 см. При прохождении над рамкой автомобиля, обладающего металлической массой, ее индуктивность изменяется и автомобиль регистрируется.

Специализация детектора зависит от параметра транспортного потока, для определения которого он предназначен (интенсивность, плотность, состав, скорость и т. д.). Принципы построения детекторов основаны на методах прямого и косвенного определения этих параметров.

Прямыми методами определяют момент прохождения автомобилем контролируемой зоны г„Р и время присутствия автомобиля в этой зоне т„р. Остальные параметры определяют косвенно через эти показатели.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕКТОРОВ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Наибольшее распространение в нашей стране и во многих других странах получили индуктивные детекторы транспорта. Это объясняется простотой исполнения чувствительного элемента и расположением детектора в дорожном покрытии, что упрощает его эксплуатацию и повышает надежность. Кроме этого, определенное время выпускался серийно ультразвуковой детектор, предназначавшийся в основном для работы с контроллером СПРУ1-1М.

Таким образом, в рамках первого поколения технических средств было налажено производство детекторов: индуктивного Д1И-М и ультразвукового Д1У-2, в рамках технических средств второго поколения — индуктивных детекторов ДП — Д1Ь.

ДТИ-М определяет момент прохождения или время присутствия транспортного средства по четырем каналам. Действие детектора основано на появлении фазового сдвига между входными сигналами фазового преобразователя в момент прохождения автомобиля над индуктивной рамкой.

Блок управления (усилитель-преобразователь/ Д1И-М располагается в навесном шкафу, который устанавливают на специальной опоре или крепят к стене здания. В дне шкафа предусмотрен ввод кабеля, соединяющего детектор с рамкой. Для связи используется тот же провод, что и для индуктивной рамки (сечение не менее 1,5 мм"), или любой коаксиальный кабель.

Технические данные Д1И-М:

Потребляемая мощность, Вт	.         .	.         .         .

Длительность  проходного  сигнала,   мс	....	25

Максимальная   скорость   движения   обнаруживаемого   автомобиля,   км/ч	120

Контролируемая  зона   (по  ширине дороги),   м   .	.         		3—10

Число полос, контролируемых одним каналом в режиме

проходном	.         ....	.	.    .         ..1—3

присутствия   .    .	.    '    .    .	.	....	1

Длина линии связи  между рамкой и  блоком  управления,  м  .	.         .до 200

Работа ДГУ-2 основана на принципе ультразвуковой локации (Рис. 5.3). Импульсы, ультразвуковые частоты, излучаемые передатчиком ПД, установленным на высоте h над проезжей частью, отражаются от дорожного покрытия либо от крыши автомобиля и поступают в приемник ПР детектора. В первом случае время прохождения импульса от ПД к ПР детектора

Приемоизлучатель располагается над каждой полосой движения, обозначенной сплошной линией разметки, и связан с электронным блоком управления детектора коаксиальным кабелем. Блок управления расположен в навесном шкафу, который устанавливают на специальных опорах, мачтах уличного освещения или стенах зданий.

В настоящее время в нашей стране освоен серийный выпуск только индуктивных Д1 следующих модификаций:

ДП — формирует сигналы прохождения или присутствия транспортных средств с учетом или без учета направления движения при грубом измерении времени присутствия,

Д12 — формирует сигналы присутствия транспортного средства без учета направления движения при точном измерении времени присутствия;

Д13— формирует сигналы присутствия транспортного средства с учетом направления движения при точном измерении времени присутствия;

Д14— формирует сигналы, соответствующие времени прохождения транспортным средством базового участка пути;

Д Г5 — формирует сигналы прохождения транспортных средств с разделением транспортных единиц на грузовые и легковые;

Д16 — формирует сигналы, соответствующие числу транспортных средств, находящихся на контролируемом участке дороги.

Таким образом, ДП предназначен в основном для установления факта прохождения автомобилем контролируемой зоны .(измерения интенсивности движения), Д12 и Д13 — для определения длины очереди, задержки, затора в движении, Д14 — для измерения скорости движения, Д15 — состава потока, Д16—-плотности потока.

Д11—Д16 отличаются друг от друга вторичным преобразователем, вид которого определяется измеряемой детектором характеристикой. Первичный преобразователь в этих детекторах унифицирован и в отличие от Д1И-М фиксирует проходящий автомобиль не по фазовому сдвигу, а по изменению амплитуды колебаний.

Из первичного и вторичных преобразователей формируются функциональные блоки, соответствующие определенному типу детектора. Так  как для  реализации  алгоритма   поиска  разрыва   в  потоке достаточным   является    использование   детектора   ДП,   то   блок, обеспечивающий  его  работу,  ДТП1   располагается  непосредственно  в   контроллере .   В   остальных   случаях,   когда информация   от  детектора   передается   непосредственно   в   Ml   системы     (например,    интенсивность    движения,    скорость,    состав потока),   его   функциональные блоки устанавливают в специальных бования. Волнообразование и смещение верхнего слоя асфальтобетона, образование трещин и выбоин ведут к деформации, а порой и к разрушению рамок, обрыву каналов связи. Периодический ремонт дорожных покрытий вызывает, как правило, необходимость демонтажа старых и укладки новых индуктивных рамок.

В нашей стране ведутся работы по повышению надежности, помехоустойчивости и чувствительности индуктивных детекторов. Одновременно с этим идут поиски детекторов с другими ЧЭ. Перспективным является использование магнитоэлектрических и телевизионных детекторов транспорта. В первых чувствительным элементом является феррозонд, ориентированный относительно магнитного поля Земли. Проходящий над ним автомобиль искажает в контролируемой детектором зоне магнитное поле, что и фиксируется электронной схемой. Феррозонд более прост с точки зрения его установки по сравнению с индуктивной рамкой. Однако устройство блока управления усложняется с целью повышения помехоустойчивости детектора. Чувствительным элементом телевизионных детекторов является передающая камера. Использование микропроцессоров позволяет с помощью специальной программы анализировать полученное изображение: выделить движущиеся автомобили; определить интенсивность, скорость и другие необходимые параметры транспортного потока.

Эффективность адаптивного управления во многом определяется местом установки ЧЭ детектора транспорта. Оно определяется характером задач, решаемых в рамках локального и системного управления. В первом случае ЧЭ детектора устанавливают на подходе к перекрестку, обеспечивая реализацию алгоритма МГР, во втором — детекторы необходимы для автоматического выбора необходимой программы координации по транспортной ситуации в районе, определения скорости движения, включения ЗУ, обнаружения заторов.

Для реализации алгоритма МГР необходимо ЧЭ установить на таком расстоянии от перекрестка, чтобы автомобиль после обнаружения разрыва, пройдя контролируемую детектором зон), смог своевременно остановиться перед стоп-линиеи. Самым неблагоприятным случаем является тот, когда в момент прохождения автомобилем контролируемой зоны включается желтый сигнал.

Контрольные вопросы:

- Назначение детекторов.

- Что входит в устройство детекторов?

- Классификация детекторов.

- Виды детекторов.

- Как устанавливаются детекторы?