Лекция 2 Прочность

- Что такое коэффициент крепости пород по М.М. Протодьяконову?

- Как определяется прочность пород на одноосное сжатие? Какие единицы измерения?

- Крепость породы по Протодъяконову равна 10. Какая прочность породы на одноосное сжатие.

- Как определяется прочность пород на одноосное растяжение? В каких единицах она измеряется?

- Расшифруйте аббревиатуры UCS, UTS in English & Russian.

- Что больше: UCS или UTS ? Почему ?

- Найдите ГОСТ, действующий на территории РК, по определению прочности пород на одноосное сжатие.

- Найдите нормативный документ, действующий на территории РК, по определению прочности пород на растяжение.

- Какая взаимосвязь между жесткостью (модуль упругости) и крепостью (прочность на сжатие) в породах?

- Образец керна породы диаметром РQ при нагружении на прессе разрушился при нагрузке 50 тонн. Определите прочность породы на одноосное сжатие в кг/см2 и в МПа.

- Образец керна породы диаметром РQ и длиной 12 см при испытаний по бразильскому методу разрушился при нагрузке 10 тонн. Определите прочность породы на одноосное растяжение в кг/см2 и в МПа.

- Предел прочности породы на одноосное растяжение равно 100 МПа. Определите ее крепость по М.М. Протодъяконову.