Лекция №5

Измерения величин.

Виды и методы измерений. Методика выполнения измерений.

Измерение является одной из самых древнейших операций в процессе познания человеком окружающего материального мира. Вся история цивилизации представляет собой непрерывный процесс становления и развития измерений, совершенствования средств и методов измерений, повышения их точности и единообразия мер.

В процессе своего развития человечество прошло путь от измерений на основе органов чувств и частей человеческого тела до научных основ измерений и использования для этих целей сложнейших физических процессов и технических устройств.

С развитием человечества измерения приобретали все большее значение в экономике, науке, технике, в производственной деятельности.

Многие науки стали называться точными благодаря тому, что они могут устанавливать с помощью измерений количественные соотношения между явлениями природы. По существу, весь прогресс науки и техники неразрывно связан с возрастанием роли и совершенствованием процедуры измерений. Д.И. Менделеев говорил, что «наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры».

Не меньшее значение имеют измерения в технике, производственной деятельности, при учете материальных ценностей, при обеспечении безопасных условий труда и здоровья человека, сохранении окружающей среды. Современный научно-технический прогресс невозможен без широкого использования СИ и проведения многочисленных измерений.

В Законе Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» приведено следующее определение основных понятий в области метрологии:

Измерение – процесс экспериментального получения одного или более количественных значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

Классификация измерений может проводиться по следующим критериям:

1) По характеристике точности измерения делятся на равноточные и неравноточные.

Равноточными измерениями физической величины называется ряд измерений некоторой величины, сделанных при помощи СИ, обладающих одинаковой точностью, в идентичных исходных условиях.

Неравноточными измерениями физической величины называется ряд измерений некоторой величины, сделанных при помощи средств измерения, обладающих разной точностью, и (или) в различных исходных условиях.

2) По количеству измерений измерения делятся на однократные и многократные.

Однократное измерение – это измерение одной величины, сделанное один раз. Однократные измерения на практике имеют большую погрешность, в связи с этим рекомендуется для уменьшения погрешности выполнять не менее трех раз измерения такого типа, а в качестве результата брать их среднее арифметическое.

Многократные измерения – это измерение одной или нескольких величин, выполненное четыре и более раз.

Многократное измерение представляет собой ряд однократных измерений. Минимальное число измерений, при котором измерение может считаться многократным не менее четырех. Результатом многократного измерения является среднее арифметическое результатов всех проведенных измерений.

3) По типу изменения величины измерения делятся на статические и динамические.

Статические измерения – это измерения постоянной, неизменной физической величины. Примером такой постоянной во времени физической величины может послужить длина земельного участка.

Динамические измерения – это измерения изменяющейся, непостоянной физической величины. Примером динамических измерений является измерение скорости.

4) По предназначению измерения делятся на технические и метрологические.

Технические измерения – это измерения, выполняемые рабочими (техническими) СИ.

Метрологические измерения – это измерения, выполняемые с использованием эталонов.

5) По способу представления результата измерения делятся на абсолютные и относительные.

Абсолютные измерения – это измерения, которые выполняются посредством прямого, непосредственного измерения основной величины и (или) применения физическойконстанты.

Относительные измерения – это измерения, при которых вычисляется отношение однородных величин, причем числитель является сравниваемой величиной, а знаменатель – базой сравнения (единицей). Результат измерения будет зависеть от того, какая величина принимается за базу сравнения.

6) По методам получения результатов измерения делятся на прямые, косвенные, совокупные и совместные.

Прямые измерения – это измерения, выполняемые при помощи мер, т.е. измеряемая величина сопоставляется непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является измерение величины угла (мера – транспортир).

Косвенные измерения – это измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при помощи значений, полученных посредством прямых измерений, и некоторой известной зависимости между данными значениями и измеряемой величиной. Примером таких измерений является вычисление плотности материала, полученное по результатам измерения массы и объема. Совместные измерения – это одновременные измерения нескольких разнородных величин для нахождения зависимости между ними. Другими словами, совместные измерения – это измерения зависимостей между величинами. Примером совместных измерений является измерение температурного коэффициента линейного расширения. Оно проводится путем одновременных измерений изменения температуры образца испытываемого материала и соответствующего приращения его длины и последующей математической обработки полученных результатов измерений.

Совокупные измерения – это проведение ряда измерений нескольких однородных величин. Примером совокупных измерений являются измерения, при которых массы отдельных гирь набора находят по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь.

В стандарте СТ РК 2.42 «ГСИ РК. Виды измерений. Классификация» в качестве классификационного признака принята измеряемая величина и приведены 17 групп классификации видов измерений:

01 измерения геометрических величин;

02 измерения массы;

03 измерения силы и твердости;

04 измерения давления;

05 измерения вакуума;

06 измерения параметров движения;

07 измерения расхода и количества жидкостей и газов;

08 измерения плотности и вязкости;

09 физико-химические измерения;

10 теплофизические и температурные измерения;

11 оптико-физические измерения;

12 акустические измерения;

13 измерения электрических величин;

14 измерения магнитных величин;

15 измерения времени и частоты;

16 радиотехнические измерения;

17 измерения ионизирующих излучений.

Помимо национальной классификации видов измерений, Международным бюро мер и весов принята следующая классификация видов измерений:

1 Измерения в химии и биологии;

2 Электричество и магнетизм;

3 Длина;

4 Масса и связанные с ней величины;

5 Фотометрия и радиометрия;

6 Термометрия;

7 Время и частота;

8 Акустика, ультразвук и вибрация;

9 Ионизирующие излучения.

Рисунок 1. Классификация видов измерений.

Измерения любого вида характеризуются следующими параметрами:

− погрешностью измерения в виде отклонения (определенной величины) результата измерения от истинного значения измеряемой величины, что является количественной характеристикой качества процесса измерения;

− сходимостью измерений, которая определяется метрологами как качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в одинаковых условиях;

− достоверностью измерения, которая отражает степень доверия к результатам измерений. Измерения, для которых известны вероятные характеристики отклонения результатов от истинного значения, относятся к достоверным;

− воспроизводимостью измерений, которая характеризует качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, которые выполнены в различных условиях — в различное время, в различном месте;

− принципом измерений, метрологи определяют как физическое явление или совокупность физических явлений, положенных в основу измерений.

Измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне техники. К ним относятся в первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц физических величин, и, кроме того, измерения физических констант, прежде всего универсальных (например, абсолютного значения ускорения свободного падения и др.). К этому же классу относятся и некоторые специальные измерения, требующие высокой точности.

Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторое заданное значение. К ним относятся измерения, выполняемые лабораториями государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники и заводскими измерительными лабораториями, с погрешностью заранее заданного значения.

Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на машиностроительных предприятиях, на щитах распределительных устройств электрических станций и др.

− По способу получения значений измеряемых величин различают два основных метода измерений: метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.

Метод непосредственной оценки — метод измерения, при котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия (например, измерение длины с помощью линейки или размеров деталей микрометром, угломером и т. д.).

Метод сравнения с мерой — метод измерения, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, для измерения диаметра калибра, микрокатор устанавливают на нуль по блоку концевых мер длины, а результаты измерения получают по отклонению стрелки микрокатора от нуля, т. е. сравнивают измеряемую величину с размером блока концевых мер. О точности размера судят по отклонению стрелки микрокатора относительно нулевого положения.

Существует несколько разновидностей метода сравнения:

• метод противопоставления, при котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения

• дифференциальный метод, при котором измеряемую величину сравнивают с известной величиной, воспроизводимой мерой.

Этим методом, например, определяют отклонение контролируемого диаметра детали на оптиметре после его настройки на нульпо блоку концевых мер длины;

• нулевой метод, при котором результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят до нуля. С помощью подобного метода измеряют электрическое сопротивление по схеме моста с полным его уравновешиванием;

• метод совпадений, при котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, определяют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов (например, при измерении штангенциркулем используют совпадение отметок основной и нониусной шкал).

− При измерении линейных величин независимо от рассмотренных методов различают контактный и бесконтактный методы измерений.

− По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения.

Абсолютное измерение основано на прямых измерениях величины и (или) использовании значений физических констант, например измерение размеров деталей штангенциркулем или микрометром.

При относительных измерениях величину сравнивают с одноименной, играющей роль единицы или принятой за исходную, например измерение диаметра вращающейся детали по числу оборотов соприкасающегося с ней аттестованного ролика.

− В зависимости от совокупности измеряемых параметров изделия различают поэлементный и комплексный методы измерения.

В поэлементном методе измеряют каждый параметр изделия в отдельности (например, эксцентриситета, овальности, огранки цилиндрического вала).

Комплексный метод характеризуется измерением суммарного показателя качества, на который оказывают влияние отдельные его составляющие (например, измерение радиального биения цилиндрической детали, на которое влияют эксцентриситет, овальность и др.).

− В зависимости от измерительных средств, используемых в процессе измерения, различают инструментальный, экспертный, эвристический и органолептический методы измерений.

Инструментальный метод основан на использовании специальных технических средств, в т. ч. автоматизированных и автоматических.

Экспертный метод основан на использовании данных нескольких специалистов. Он широко применяется в квалиметрии, спорте, искусстве, медицине.

Эвристические измерения основаны на интуиции. Широко используется способ попарного сопоставления, когда измеряемые величины сначала сравниваются между собой попарно, а затем производится ранжирование на основании результатов этого сравнения.

Органолептические измерения основаны на использовании органов чувств человека (осязания, обоняния, зрения, слуха и вкуса). Часто используются измерения на основе впечатлений (конкурсы мастеров искусств, соревнования спортсменов).

Конец.

Лекция №14

Виды контроля

Контроль — процесс получения и обработки информации об объекте (параметре детали, механизма, процесса и т. д.) для определения его годности или необходимости введения управляющих воздействий на факторы, влияющие на объект.

Различаются виды контроля.

– По возможности (или невозможности) использования продукции после выполнения контрольных операций выделяют неразрушающий и разрушающий контроль.

При неразрушающем контроле соответствие контролируемого размера (или значения) норме определяется по результатам взаимодействия различных физических полей и излучений с объектом контроля.

Интенсивность полей и излучений выбирается такой, чтобы не только не происходило разрушений объекта контроля, но и не менялись его свойства во время контроля. В зависимости от природы физических полей и излучений, виды неразрушающего контроля разделяются на следующие группы: акустические, радиационные, оптические, радиоволновые, тепловые, магнитные, вихревые, электрические, проникающих веществ.

При разрушающем контроле определение соответствия (или несоответствия) контролируемого размера (или значения) норме сопровождается разрушением изделия (объекта контроля), например, при проверке изделия на прочность.

По характеру распределения по времени различают непрерывный, периодический и летучий контроль.

Непрерывный контроль состоит в непрерывной проверке соответствия контролируемых размеров (или значений) нормам в течение всего процесса изготовления или определенной стадии жизненного цикла.

При периодическом контроле измерительную информацию получают периодически через установленные интервалы времени t. Период контроля t может быть как меньше, так и больше времени одной технологической операции tоп. Если t = tоп, то периодический контроль становится операционным (или послеоперационным).

Летучий контроль проводят в случайные моменты времени.

– В зависимости от исполнителя контроль разделяется: на самоконтроль, контроль мастером, контроль ОТК (отделом технического контроля) и инспекционный контроль (специально уполномоченными представителями).

– Инспекционный контроль, в зависимости от того, какая организация уполномочила представителя проводить контроль, подразделяется: на ведомственный, межведомственный, вневедомственный, государственный (выполняемый контролерами Госстандарта).

– По стадии технологического (производственного) процесса отличают входной, операционный и приемочный (приемо-сдаточный) контроль.

Входному контролю подвергают сырье, исходные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, техническую документацию и т. п. — всё то, что используется при производстве продукции или ее эксплуатации.

Операционный контроль еще незавершенной продукции проводится на всех операциях производственного процесса.

Приемочный контроль готовых, сборочных и монтажных единиц осуществляется в конце технологического процесса.

– По характеру воздействия на ход производственного (технологического) процесса контроль делится на активный и пассивный.

При активном контроле его результаты непрерывно используются для управления технологическим процессом. Можно сказать, чтоактивный контроль совмещен с производственным процессом в единый контрольно-технологический процесс. Как правило, он выполняется автоматически.

Пассивный контроль осуществляется после завершения либо отдельной технологической операции, либо всего технологического цикла изготовления детали или изделия. Он может быть ручным, автоматизированным и автоматическим.

– В зависимости от места проведения различают подвижный и стационарный контроль.

Подвижный контроль проводится непосредственно на рабочих местах, где изготавливается продукция (у станка, на сборочных и настроечных стендах и т. д.).

Стационарный контроль проводится на специально оборудованных рабочих местах. Он применяется при необходимости создания специальных условий контроля; при наличии возможности включения в технологический цикл стационарного рабочего места контролера; при использовании средств контроля, которые применяются только в стационарных условиях; при крупносерийном и массовом производстве.

– По объекту контроля отличают контроль качества выпускаемой продукции, товарной и сопроводительной документации, технологического процесса, средств технологического оснащения, прохождения рекламации, соблюдения условий эксплуатации, а также контроль технологической дисциплины и квалификации исполнителей.

– По числу измерений отличают однократный и многократный контроль.

– По способу отбора изделий, подвергаемых контролю, отличают сплошной и выборочный контроль.

Сплошной (стопроцентный) контроль всех, без исключения, изготовленных изделий применяется при индивидуальном и мелкосерийном производстве, на стадии освоения новой продукции, по аварийным параметрам (размерам), при селективной сборке. Выборочный контроль проводится во всех остальных случаях, чаще всего при крупносерийном и массовом производстве.

Для сокращения затрат на контроль большой партии изделий (которую в математической статистике принято называть генеральной совокупностью), контролю подвергается только часть партии — выборка, формируемая по определенным правилам, обеспечивающим случайный набор изделий. Если число бракованных изделий в выборке превышает установленную норму, то вся партия (генеральная совокупность) бракуется.

Конец.

Лекция №15

Методика выполнения измерений

Основная потеря точности при измерениях происходит не из-за возможной метрологической неисправности применяемых средств измерений, а из-за несовершенства методов и методик выполнения измерений.

В целом точность измерения зависит: от точности применяемого средства измерения; точности метода измерения; влияния внешних факторов. Например, при измерении массы материала, движущегося по транспортеру, точность базового устройства обычно в 10–20 раз выше общей точности взвешивания массы; при поверке ртутных термометров следует учитывать точность «считывания» показаний.

Под методикой измерения понимают совокупность методов, средств, процедур, условий подготовки и проведения измерений, а также правил обработки экспериментальных данных при выполнении конкретных измерений.

Измерения должны осуществляться в соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками.

Разработка методик выполнения измерений должна включать:

– анализ технических требований к точности измерений, изложенных в стандарте, технических условий или технических заданий;

– определение конкретных условий проведения измерений;

– выбор испытательного и вспомогательного оборудования, а также средств измерений;

– разработку при необходимости нестандартных средств измерений;

– исследование влияния условий проведения измерений и подготовки испытуемых объектов к измерениям;

– определение порядка подготовки средств измерений к работе, последовательности и количества измерений;

– разработку или выбор алгоритма обработки экспериментальных данных и правил оформления результатов измерения.

Нормативно-техническими документами (НТД), регламентирующими методику выполнения измерений, являются:

– государственные стандарты или методические указания

по методикам выполнения измерений. Стандарт разрабатывается в том случае, если применяемые средства измерений внесены в Государственный реестр средств измерений;

– отраслевые методики выполнения измерений, используемые в одной отрасли;

– стандарты предприятий на методики выполнения измерений, используемые на одном предприятии.

В НТД на методики выполнения измерений предусматриваются нормы точности измерений; специфика измеряемой величины (диапазон, наименование продукции и т. д.); максимальная автоматизация измерений и обработки данных.

Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть аттестованы или стандартизованы. Аттестация включает в себя:

- разработку и утверждение программы аттестации;

- выполнение исследований в соответствии с программой;

- составление и оформление отчета об аттестации;

- оформление аттестата методики выполнения измерений.

При аттестации должна быть проверена правильность учета всехфакторов, влияющих на точность измерений, установлена достоверность их результатов. Аттестацию методик выполнения измерений проводят государственные и ведомственные метрологические службы. При этом государственные метрологические службы проводят аттестацию методик особо точных, ответственных измерений, а также измерений, проводимых в организациях.

Стандартизация методик применяется для измерений, широко применяемых на предприятиях.

Методики выполнения измерений периодически пересматриваются для их усовершенствования.

Конец.