Дәріс 3

Тақырып: Теміржол көлігіндегі жүк жұмысын ұйымдастыру. Жүк станциялары, терминалдар, кірме жолдар

1. Кіріспе

Теміржол көлігі Қазақстан Республикасының көлік жүйесінде жетекші орын алады және жүк айналымының негізгі үлесін қамтамасыз етеді. Ел аумағының үлкендігі, өңірлер арасындағы қашықтықтардың ұзақтығы, сондай-ақ экономиканың шикізаттық бағыты теміржол көлігінің маңызын арттырады. Көмір, кен, мұнай, астық және құрылыс материалдары сияқты жаппай жүктерді ұзақ қашықтықтарға тасымалдауда теміржол көлігі ең тиімді көлік түрі болып табылады.

Теміржол көлігіндегі жүк жұмысы – бұл жүк пен вагондармен орындалатын барлық операциялардың жиынтығы. Ол жүктің жүк жөнелтушіден жүк алушыға дейін жеткізілуін қамтамасыз етеді. Студент үшін жүк жұмысы тасымалдау процесінің нақты мазмұнын ашатын негізгі ұғым екенін түсіну маңызды.

Жүк станциялары, жүк терминалдары және өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдары біртұтас технологиялық жүйе құрайды. Осы жүйенің кез келген элементіндегі кемшіліктер вагондардың тұрып қалуына, пойыз қозғалысының баяулауына және тасымалдау шығындарының өсуіне алып келеді.

2. Теміржол көлігіндегі жүк жұмысының ұғымы мен маңызы

Теміржол көлігіндегі жүк жұмысы – бұл жүктерді қабылдау, тиеу, түсіру, сақтау, қайта тиеу және жүк алушыларға беру бойынша орындалатын технологиялық және ұйымдастырушылық операциялар кешені.

Практикалық тұрғыдан алғанда, жүк жұмысы тасымалдаудың қалай жүзеге асырылатынын көрсетеді. Ол пойыздың қозғалысын ғана емес, сонымен қатар станцияларда орындалатын барлық жүк операцияларын қамтиды.

Жүк жұмысының маңызы келесімен анықталады:

- тасымалдау процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету;

- вагондардың жүк операциялары кезінде тұрып қалуын қысқарту;

- жылжымалы құрамды пайдалану тиімділігін арттыру;

- көлік шығындарын азайту;

- жүктердің сақталуын және тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Мысалы, вагонның жүк операциялары кезіндегі тұрып қалуы нормадан асса, ол тасымал процесіне қатыспайды және табыс әкелмейді.

3. Жүк станциялары және олардың тасымалдау процесіндегі рөлі

Жүк станциясы – жүктерді қабылдау, жөнелту, тиеу, түсіру және уақытша сақтау операциялары орындалатын теміржол станциясы. Дәл осы жерде теміржол көлігі жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен тікелей байланысады.

Жүк станцияларының жіктелуі:

- жалпы пайдаланудағы станциялар – әртүрлі клиенттерге қызмет көрсетеді;

- ортақ пайдаланылмайтын станциялар – белгілі бір кәсіпорындарға арналған;

- сұрыптау станциялары (жүк функцияларымен);

- шекаралық станциялар – халықаралық тасымалдарды қамтамасыз етеді.

Жүк станцияларының негізгі рөлі:

- тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру;

- жүктерді уақытша сақтау;

- вагон ағындарын қалыптастыру және тарату;

- кірме жолдармен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету.

Схема:
Жүк жөнелтуші → Жүк станциясы → Теміржол магистралі → Жүк станциясы → Жүк алушы

4. Жүк станциялары жұмысының технологиясы

Жүк станциясының жұмыс технологиясы – вагондар мен жүктерге қатысты барлық операциялардың белгіленген тәртібі. Ол тасымал көлеміне, жүк түрлеріне және станцияның техникалық жабдықталуына байланысты әзірленеді.

Технологиялық процестің негізгі кезеңдері:

- вагондардың станцияға келуі;

- техникалық және коммерциялық тексеру;

- вагондарды жүк операцияларына беру;

- тиеу немесе түсіру;

- вагондарды әкету;

- пойыздарды жөнелту.

Есептік элемент

Вагонның жүк операциялары кезіндегі тұрып қалу уақыты:

T = t₁ + t₂ + t₃,

мұндағы t₁ – беру уақыты, t₂ – тиеу немесе түсіру уақыты, t₃ – әкету уақыты.

Бұл уақытты қысқарту вагон айналымын жылдамдатады.

5. Теміржол жүк терминалдары

Теміржол жүк терминалы – жүктерді кешенді өңдеуге арналған арнайы инфрақұрылым объектісі. Терминалдар жүк станцияларына қарағанда кең логистикалық функцияларды орындайды.

Жүк терминалдарының рөлі мен мақсаты

Жүк терминалдары интермодальды және мультимодальды тасымалдарды дамытуда маңызды рөл атқарады. Олар теміржол көлігін автомобиль, теңіз және әуе көлігімен байланыстырады.

Негізгі функциялары:

- жүктерді қабылдау;

- көлік түрлері арасында қайта тиеу;

- контейнерлік өңдеу;

- жүк партияларын сұрыптау;

- уақытша сақтау;

- қаптау және таңбалау;

- ақпараттық сүйемелдеу.

Терминалдардың түрлері:

- контейнерлік;

- әмбебап;

- сусымалы жүктерге арналған;

- қауіпті жүктерге арналған.

6. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдары

Кірме жолдар – кәсіпорын аумағын теміржол желісімен байланыстыратын теміржол жолдары. Олар арқылы вагондар тиеу және түсіру орындарына тікелей жеткізіледі.

Кірме жолдардың маңызы

Кірме жолдар өндірістік және көлік процестерінің үздіксіздігін қамтамасыз етеді. Олардың жұмысындағы іркілістер өндіріс ырғағының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Жіктелуі:

- теміржолға тиесілі;

- кәсіпорындарға тиесілі;

- тиеу басым;

- түсіру басым;

- аралас.

7. Жүк станциясы мен кірме жолдардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру

Станция мен кірме жолдардың өзара әрекеттесуі шарттар мен технологиялық регламенттер негізінде жүзеге асырылады.

Негізгі міндеттері:

- вагондарды уақтылы беру;

- тұрып қалуларды қысқарту;

- қозғалыс қауіпсіздігін сақтау;

- инфрақұрылымды тиімді пайдалану.

Мысалы, кәсіпорын вагонды белгіленген уақытта қабылдамаса, тұрып қалу үшін төлем жасайды.

8. Тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру

Тиеу-түсіру жұмыстары жүк жұмысының ең еңбек сыйымды бөлігі болып табылады.

Негізгі талаптар:

- тиеу және бекіту ережелерін сақтау;

- жүктердің сақталуы;

- еңбек қауіпсіздігі;

- уақытты үнемдеу.

Қолданылатын құралдар:

- крандар;

- автотиегіштер;

- конвейерлер;

- грейферлер.

9. Жүк жұмысының тиімділік көрсеткіштері

Жүк жұмысының тиімділігі келесі көрсеткіштер арқылы бағаланады:

- вагонның тұрып қалуы;

- вагон айналымы;

- станцияның өңдеу қабілеті;

- механизмдердің өнімділігі;

- жүк сақталу деңгейі.

Вагон айналымының формуласы:

O = T_тиеу + T_тасымалдау + T_түсіру

10. Қорытынды

Теміржол көлігіндегі жүк жұмысын ұйымдастыру – тасымалдау процесінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі. Жүк станциялары, терминалдар және кірме жолдардың үйлесімді жұмысы жүк жеткізу мерзімдерін қысқартуға, шығындарды азайтуға және көлік қызметінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.