Тақырып: Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы. Вагондарды жіктеу және оларды пайдалану көрсеткіштері

1. Кіріспе

Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы тасымалдау процесінің материалдық-техникалық негізін құрайды және теміржолдардың жүк пен жолаушылар тасымалын орындау мүмкіндігін айқындайды. Жылжымалы құрамсыз теміржол көлігінің негізгі функциясы – жүктер мен жолаушыларды кең аумаққа қауіпсіз әрі үнемді жеткізу мүмкін емес.

Қазақстан Республикасының географиялық ерекшеліктері, ел аумағының үлкендігі, өндірістік объектілердің біркелкі орналаспауы және жаппай жүк ағындарының (көмір, кен, мұнай, астық, құрылыс материалдары) басымдығы теміржол көлігінің маңызын арттырады. Осы жағдайларда жылжымалы құрамды дұрыс таңдау, оны ұтымды пайдалану және техникалық жарамды күйде ұстау көлік жүйесінің тиімді жұмыс істеуінің басты шарты болып табылады.

Болашақ көлік саласының мамандары үшін жылжымалы құрамды тек техникалық объект ретінде ғана емес, экономикалық ресурс ретінде де қарастыру маңызды. Вагондардың дұрыс пайдаланылмауы, артық тұрып қалуы немесе тиімсіз жүктелуі тасымалдау көлемінің азаюына, өзіндік құнның өсуіне және теміржол көлігінің бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуіне әкеледі.

2. Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы ұғымы

Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы – теміржол жолдары бойымен қозғалу үшін арналған және жүк пен жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ететін көлік құралдарының жиынтығы.

Функционалдық мақсатына байланысты жылжымалы құрам екі негізгі топқа бөлінеді:

- тартқыш жылжымалы құрам – пойыз қозғалысын қамтамасыз ететін локомотивтер (электровоздар, тепловоздар);

- тартқыш емес жылжымалы құрам – жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға арналған вагондар.

«Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру» пәні аясында негізгі назар тартқыш емес жылжымалы құрамға, яғни жүк вагондарына аударылады. Себебі жүк вагондары теміржол көлігіндегі жүк тасымалдарының тікелей техникалық базасын құрайды.

3. Жүк вагондары және олардың тасымалдау процесіндегі рөлі

Жүк вагоны – әртүрлі жүк түрлерін тасымалдауға арналған тартқыш емес жылжымалы құрамның бірлігі. Вагондардың конструкциясы мен техникалық сипаттамалары жүктің физикалық қасиеттеріне, тасымалдау шарттарына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес анықталады.

Жүк вагондарының тасымалдау процесіндегі негізгі рөлі төмендегілерден тұрады:

- жүктің тасымалдау барысында сақталуын қамтамасыз ету;

- тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыруға қолайлы жағдай жасау;

- жүк көтергіштік пен сыйымдылықты барынша тиімді пайдалану;

- вагондарды өңдеу уақытын қысқарту;

- пойыз қозғалысының үздіксіздігін қамтамасыз ету.

Вагон түрін дұрыс таңдау тасымалдау кезінде жүк жоғалуын азайтып, станцияларда өңдеу уақытын қысқартады және жалпы тасымалдау тиімділігін арттырады.

4. Жүк вагондарын тағайындалуы бойынша жіктеу

Тағайындалуы бойынша жүк вагондары әмбебап және арнайы болып бөлінеді.

4.1 Әмбебап жүк вагондары

Әмбебап вагондар жүк атауларының кең номенклатурасын тасымалдауға арналған және қолдану икемділігімен ерекшеленеді.

Оларға мыналар жатады:

- жабық вагондар – атмосфералық әсерден қорғауды қажет ететін жүк-дана және азық-түлік жүктерін тасымалдауға арналған;

- жартылай ашық вагондар (полувагондар) – көмір, кен, қиыршық тас, металл сынықтары сияқты сусымалы және навалдық жүктер үшін;

- платформалар – контейнерлерді, ұзын өлшемді, ауыр және габариттен тыс жүктерді тасымалдауға арналған.

4.2 Арнайы жүк вагондары

Арнайы вагондар белгілі бір жүк түрлерін тасымалдауға бейімделген және арнайы конструкциялық ерекшеліктерге ие.

Оларға:

- цистерналар – сұйық және газ тәрізді жүктерді тасымалдау үшін;

- изотермиялық вагондар – тез бұзылатын жүктер үшін;

- хопперлер – астық, цемент және басқа да сусымалы жүктер үшін;

- қауіпті жүктерге арналған вагондар жатады.

5. Жүк вагондарын конструкциялық белгілері бойынша жіктеу

Конструкциялық белгілеріне қарай жүк вагондары:

- ось саны бойынша (төрт осьті, алты осьті, сегіз осьті);

- жүк көтергіштік деңгейі бойынша;

- кузов түрі бойынша (ашық, жабық);

- механикаландырылған түсіру құрылғыларының болуына қарай жіктеледі.

Бұл белгілер вагондардың пайдалану саласын, осьтік жүктемені және қозғалыс қауіпсіздігін айқындайды.

6. Жүк вагондарының негізгі техникалық сипаттамалары

Жүк вагондарының негізгі техникалық сипаттамаларына мыналар жатады:

- жүк көтергіштік;

- вагон тарасы;

- толық масса;

- осьтік жүктеме;

- кузов сыйымдылығы;

- рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығы;

- пайдалану мерзімі.

Аталған көрсеткіштер тасымалдауды жоспарлау, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және вагон паркін тиімді пайдалану үшін аса маңызды.

7. Жүк вагондарының таңбалануы

Жүк вагондарының таңбалануы – вагон кузовына стандарттарға сәйкес түсірілетін шартты белгілер, әріптер мен сандар жүйесі. Таңбалау вагонды сәйкестендіруге және оның техникалық әрі пайдалану сипаттамалары туралы ақпарат беруге арналған.

Таңбаланудың мақсаты:

- вагонды бірмәнді анықтау;

- вагон түрі мен тағайындалуы туралы мәлімет беру;

- жүктеу нормаларын сақтау;

- қауіпсіздік талаптарын орындау.

Негізгі элементтері:

- инвентарлық нөмір;

- вагон түрі;

- жүк көтергіштік;

- тара массасы;

- меншік иесі және тіркелген ел;

- техникалық және ескерту белгілері.

Жүк вагоны таңбалануына мысал (полувагон):

№ 63547821   Ж/К 69 т   ТАРА 23,5 т   KZ

Жолаушылар вагоны таңбалануына мысал:

№ 02451234   ОРЫН 36   ТАРА 52 т   KZ

8. Жүк вагондарын пайдалану көрсеткіштері

Вагон паркін пайдалану тиімділігі техникалық-экономикалық көрсеткіштер арқылы бағаланады.

Негізгі көрсеткіштер:

- вагонның жүк операциялары кезіндегі тұрып қалуы;

- вагон айналымы;

- жүк көтергіштікті пайдалану коэффициенті;

- сыйымдылықты пайдалану коэффициенті;

- тәуліктік орташа жүріс.

9. Вагон айналымы – тиімділіктің негізгі көрсеткіші

Вагон айналымы – бір толық тасымалдау циклін орындауға кететін уақыт.

Формуласы:

O = Tтиеу + Tтасымалдау + Tтүсіру + Tкүту

Айналымды қысқарту қосымша вагон тартпай-ақ тасымал көлемін арттыруға мүмкіндік береді.

10. Жүк вагондарын пайдалану коэффициенттері

Жүк көтергіштікті пайдалану коэффициенті:

Kжк = Qф / Qн

Сыйымдылықты пайдалану коэффициенті:

Kс = Vф / Vн

Бұл коэффициенттер вагондардың қаншалықты тиімді пайдаланылып отырғанын көрсетеді.

11. Вагон паркін ұтымды пайдаланудың экономикалық маңызы

Вагон паркін ұтымды пайдалану:

- тасымалдау өзіндік құнын төмендетеді;

- теміржол желісінің өткізу қабілетін арттырады;

- пайдалану шығындарын азайтады;

- тасымалдау қызметінің сапасын жақсартады;

- теміржол көлігінің бәсекеге қабілеттілігін күшейтеді.

12. Қорытынды

Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы жүк тасымалдарының негізін құрайды. Жүк вагондарының жіктелуін, техникалық сипаттамаларын, таңбалануын және пайдалану көрсеткіштерін терең білу тасымалдау процесін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Бұл дәрісте алынған білімдер болашақ мамандардың теміржол көлігіндегі жүк және коммерциялық жұмыстарды кәсіби деңгейде меңгеруіне негіз болады.