Тема 8. Логистический аппарат исследования транспортных систем.

Транспортная логистика имеет ключевую роль, связанную не только с большим удельным весом транспортных расходов в общем составе логистических издержек, но и в связи с тем, что без транспортировки невозможно продвижение материального потока.

При анализе и проектировании транспортных логистических активностей, можно выделить следующие требования:

-· максимально полное использование грузоподъемности подвижного состава и организации поставок без складов;

- кратность транспортной партии груза единицам заказа, отправки и складирования;

- стандартизация тары.

Оптимум транспортных издержек должен быть таким, чтобы общие логистические издержки оставались минимальными. Это достигается путем установления баланса транспортных расходов и качества транспортного обслуживания, критериями которого являются скорость и надежность перевозки. Надежность характеризуется постоянной частотой и постоянной продолжительностью перевозок, что позволяет оптимизировать уровни запасов и повышать эффективность логистики. Другими основополагающими принципами транспортировки являются:

·- экономия от масштаба и дальности перевозки грузов, так как в этих случаях расходы на 1 т груза и 1 км пути минимальны;

-· концентрация грузопотоков на отдельных каналах распределения товаров и отказ от неэкономичных каналов;

-· доставка грузов «точно в срок» на основе разработки и реализации единого технологического транспортно-производственного процесса и интеграции транспорта, производства и потребления.

Предприятия, участвующие в цепи распределения готовой продукции, так же, как и другие партнеры, должны обеспечивать сокращение времени на транспортировку, повышение уровня сервиса. В целом это означает движение навстречу потребителю.

Актуальность проблемы транспорта в логистической системе предприятий в последние годы постоянно возрастает, что в значительной степени объясняется развитием инфраструктуры отечественного товарного рынка, увеличением товарооборота, ужесточением конкурентной борьбы на экономических рынках и все возрастающей необходимостью к оптимизации затрат на всех участках логистической цепи.

Важным понятием транспортной логистики является понятие транспортного (перевозочного) процесса, под которым понимается совокупность организационно-технологчески взаимосвязанных действий и операций, выполняемые транспортным предприятием и их подразделениями самостоятельно или согласованно с другими организациями при подготовке, осуществлении и завершении перевозки грузов.

Структура транспортного процесса включает:

- маркетинговые исследования рынка грузоперевозок;

- разработку на основе данных маркетинговых исследований рациональных маршрутных схем;

- выбор вида и определение необходимого количества подвижного состава для перевозки грузов;

- определение сферы целесообразного использования транспортных средств в зависимости от конкретных условий грузоперевозок, вида и свойств грузов, эксплуатационных показателей грузового транспорта;

- нормирование скорости движения транспортных средств;

- выбор систем организации движения транспортных средств с использованием рациональных режимов труда обслуживающего персонала;

- координацию работы различных видов транспорта;

- анализ дорожных условий в целях разработки эффективных и безопасных маршрутов движения транспортных средств;

- обеспечение эффективных и безопасных перевозок грузов;

- применение экономико-математических методов и расчетов для повышения эффективности использования транспортных средств;

- управление движением транспортных средств;

- оперативный контроль за движением транспортных средств и др.

Рациональная организация перевозок грузов строится на основе изучения грузооборота и грузопотоков.

Под грузооборотом понимается общее количество грузов, перемещаемое в единицу времени (например, в течение часа, суток, месяца, квартала, года) в рамках определенной логистической системы.

Грузопотоком называется объем грузов, перемещаемых в единицу времени между двумя звеньями логистической системы.

Грузооборот представляет собой сумму отдельных грузопотоков.

Перемещение различных грузов осуществляется по маршруту, который представляет собой установленный (намеченный), а при необходимости и оборудованный путь следования транспортного средства между начальным и конечным пунктами.

Маршрутизация позволяет оптимизировать грузопотоки с учетом: объема перевозок; направления; дальности перевозок грузов; протяженности во времени;  загруженности транспортных коммуникаций; последовательности движения; эффективности доставки грузов.

Основными задачами маршрутизации являются: организация движения;  минимизация сроков доставки грузов; безопасность движения; эффективное использование транспортных средств; выполнение планов и графиков перевозок;  оперативность в реагировании на изменение дорожных условий.

Маршруты в зависимости от классификационного признака подразделяются:

3) по протяженности: городские; пригородные; междугородние; международные;

2) по периоду времени года: постоянные; сезонные;

3) по способу движения:  маятниковые; кольцевые.

При маятниковой системе перевозок транспортное средство неоднократно обращается между двумя погрузочно-разгрузочными пунктами (звеньями логистической системы).

Схемы маятниковых маршрутов:

а) односторонние – применяются при перевозке грузов в одном направлении;

б) двусторонние — организуются при равномерных по мощности грузопотоках в оба направления;

в) веерные – организуются, когда из одного пункта перевозятся грузы в несколько пунктов или, наоборот, доставляются из нескольких пунктов в один.

В логистическом менеджменте функциональными областями логистики принято считать: снабжение (закупки) материальных ресурсов и/или готовой продукции;  поддержку производства (в широком смысле – все логистические операции и функции, обеспечивающие производственно- технологический цикл предприятия); распределение (дистрибьюция).

Сегодня предприятия транспорта функционируют в условиях рыночной экономики: сформировался рынок транспортных услуг, усилилась конкуренция между предприятиями и различными видами транспорта, ужесточились требования к тарифам и качеству транспортных услуг со стороны потребителей.

Транспортный сервис в современных условиях включает не только собственно перевозку грузов от поставщика потребителю, но и большое число экспедиторских, информационных операций, услуг по грузопереработке, страхованию, охране и т.п. Поэтому транспортировку можно определить как ключевую логистическую функцию, связанную с перемещением продукции транспортным средством (или средствами) по определенной технологии в цепи поставок, и состоящую из логистических операций и функций, включая экспедирование, грузопереработка, упаковку, передачу прав собственности на груз, страховании рисков, таможенными процедуры и т.п.

Главная цель транспортировки – доставить нужный продукт нужного качества и нужного количества нужному покупателю, в нужное место с минимальными затратами.

Персонал службы логистики фирмы при организации транспортировки в логистической системе должен решать ряд задач. На уровне логистического менеджмента фирмы управление транспортировкой состоит из нескольких основных этапов: выбор вида транспорта; выбор способа транспортировки (вида перевозки); выбор транспортного средства; выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке;  оптимизация параметров транспортного процесса.

При организации транспортировки необходимо согласовать и комплексно спланировать ее операции совместно с другими логистическими функциями, например, складированием, грузопереработкой, упаковкой и т.п.

Транспортировка – один из самых наглядных элементов логистических операций. Мы привыкли наблюдать колонны грузовиков и товарные составы, перевозящие грузы или стоящие под погрузкой возле складов или распределительных центров. Но для глубокого понимания роли транспортировки в логистике этого общего представления недостаточно.

Две главные функции транспортировки таковы: перемещение грузов и их хранение.

Любой груз – сырье и материалы, сборочные детали и компоненты, незавершенная и готовая продукция – должен быть доставлен к месту дальнейшей переработки или конечного потребления. Основная функция транспортировки заключается в перемещении грузов по стоимостной цепочке. Поскольку при перемещении грузов расходуются время, деньги и экологические ресурсы, важно, чтобы этот процесс был экономически оправдан, то есть вносил реальный вклад в создание стоимости.

Время представляет собой важный ресурс, потому что в процессе транспортировки продукты, которые в этом случае называются запасами в пути – недоступны для использования. Запасы в пути приобретают все большее значение по мере внедрения разнообразных логистических стратегий, подобных системе «точно-в-срок» или стратегии «быстрого реагирования», сокращающих производственные и складские запасы.

Транспортировка требует и финансовых ресурсов – в форме внутренних расходов для перевозки грузов собственным подвижным составом и внешних расходов для использования с этой целью коммерческого или общественного транспорта. В состав транспортных расходов входят затраты на оплату труда водителей и на эксплуатацию подвижного состава, а также некоторая часть общих и накладных расходов. Кроме того, нужно учитывать издержки, связанные с повреждением или потерей перевозимых грузов.

Транспортировка поглощает также экологические ресурсы – и непосредственно, и косвенным образом. Со временем энергоемкость перевозок сокращается благодаря использованию более экономичных двигателей и рационализации транспортировки, но при этом в силу глобализации хозяйственных операций и удлинения маршрутов грузоперевозок потребление энергии в транспорте и впредь останется на высоком уровне. Косвенные экологические издержки транспортировки связаны с шумовым эффектом, загрязнением воздуха и транспортными пробками.

Главная цель транспортировки заключается в том, чтобы доставить продукт в место назначения как можно быстрее, дешевле и с наименьшим ущербом для окружающей среды. Нужно также свести к минимуму потери и порчу транспортируемых грузов. Одновременно следует выполнять требования заказчиков к своевременности доставки и к предоставлению информации о грузах в пути.

8.1 Количественные и качественные технико-экономические показатели работы транспорта

Уникальность транспорта находит отражение и в специфике оценки его деятельности. К транспорту неприменимы общепринятые натуральные показатели промышленного и сельскохозяйственного производства. Для него вынужденно применяются особые и при этом менее эффективные и не поддающиеся обобщению показатели выполнения перевозочной работы и затрат на ее выполнение. Используют совместно несколько систем разнородных и несводимых к единой форме показателей, каждая из которых характеризует только одну из сторон деятельности транспорта:

1. Количественные показатели выполнения перевозочной работы.

2. Показатели соответствия спросу выполненной транспортной работы.

3. Показатели ущерба от выполнения транспортной работы.

4. Показатели качества выполнения транспортной работы.

5. Показатели расхода ресурсов при выполнении транспортной работы.

Основные общетранспортные количественные показатели выполнения перевозочной работы применимы только на транспорте, причем на всех его видах. К ним относятся две пары показателей, каждую из которых используют как целое на пассажирских и грузовых перевозках.

1. Объем перевозки грузов (т).

2. Грузооборот (т · км).

3. Число перевезенных пассажиров (пасс.).

4. Пассажирооборот (пасс. · км).

Объем перевозки грузов (планируемый и фактически выполненный) отдельными подразделениями и в целом по конкретному виду транспорта определяется путем суммирования всех отправленных (перевезенных) тон груза со всех пунктов данного подразделения или сети в целом:

Наряду с этим определяется объем перевозки важнейших грузов по установленной номенклатуре.

Грузооборот является синтетическим показателем, учитывающим не только массу (тоннаж) перевезенного груза, но и расстояние его перевозки.

Грузооборот часто исчисляется не только по общей массе грузов, но и по отдельным важнейшим наименованиям.

Объем перевозки пассажиров обычно определяется за год.

Грузооборот и пассажирооборот нередко называют продукцией транспорта. Так как все виды универсального транспорта (кроме трубопроводного) осуществляют и грузовые, и пассажирские перевозки, возникает необходимость определения общей суммарной их работы по грузовому и пассажирскому движению. Однако объединение показателей выполнения пассажирских и грузовых перевозок в обобщенный показатель неубедительно и на автотранспорте мало используется.

Помимо указанных основных общетранспортных показателей, дополнительно используются и другие показатели, отражающие определенные аспекты перевозочной деятельности.

Рациональность транспортных связей в стране (районе) оценивают показателем средней дальности lср.г перевозки 1 т груза.

Среднюю дальность lср.г  рассчитывают в километрах по всему грузопотоку и по отдельным родам грузов.

При планировании, анализе и учете пассажирской работы транспорта часто используется показатель средней дальности перевозки пассажира.

Этот показатель вычисляется в целом по общему потоку пассажиров и по отдельным сообщениям. Чаще всего выделяются потоки пригородных и городских пассажиров.

Важным качественным показателем перевозочной работы для каждого вида транспорта является скорость доставки грузов и соответственно пассажиров на всем пути их следования от пункта первоначального отправления до пункта назначения.

На всех видах транспорта используются показатели, характеризующие экономическую эффективность (качество) работы. В этой группе важнейшее значение имеет себестоимость перевозок в копейках (за 10 т·км, 10 пасс. км и 10 привед. т·км) и производительность труда, измеряемая в приведенных тонно-километрах на 1 работника транспорта, занятого на перевозках (обычно в год).

В принципе себестоимость перевозки любым видом транспорта грузов Sг и пассажиров Sп определяется путем деления текущих эксплуатационных расходов по грузовому движению за расчетный период, на выполненный грузооборот ткм; или  текущие  эксплуатационные  расходы  по  пассажирскому движению за расчетный период, руб. на выполненный пассажирооборот, пасс. ·км;

Sг  себестоимость перевозки грузов измеряется в руб./т·км, тг/ткм;

Sп себестоимость перевозки пассажиров, руб./пасс.·км, тенге/паскм.

По существующему порядку планирования и учета в числитель последних двух формул включаются на автомобильном транспорте расходы, связанные с перевозками грузов и пассажиров, за исключением расходов на содержание автомобильных дорог.

Текущие расходы состоят из основных и накладных. К основным расходам Сосн.  относятся: заработная плата работникам, непосредственно участвующим в перевозках; начисления на заработную плату, затраты на топливо и материалы; затраты на текущий ремонт и ТО подвижного состава; отчисления на амортизацию основных средств, стоимость запчастей, прочие расходы:

К накладным расходам относят затраты, связанные с управленческой деятельностью.

Производительность труда, т.е сколько приведенных ткм приходится на 1  среднесписочного работников за год, связанных с перевозками.

Эти показатели применяют на разных уровнях планирования и учета деятельности всех видов транспорта и транспортных средств. На эти показатели ориентируется государственное регулирование деятельности транспорта. Однако хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие АТС, применяют, помимо приведенных основных показателей перевозочной деятельности, еще целый ряд связанных с ней и(или) характеризующих ее показателей, в совокупности отражающих все наиболее значимые стороны своей работы:  степень выполнения заявок (договоров, планов) на перевозки по их номенклатуре; число сходов АТС с линии и их причины; число дорожных отказов и их причины; расход топливо-смазочных материалов и его превышение относительно маршрутных или линейных норм; простои автотранспортных средств в ТО и ремонте; простои у грузоотправителей и грузополучателей; простои при пересечении границ; количество водителей, вовлеченных в ТО и ремонт; количество автотранспортных средств в ТО и ремонте; количество АТС, выпускаемых на линию и др.

Сходные по назначению частные показатели применяют на станциях технического обслуживания автомобилей, в пунктах технического осмотра и на других предприятиях автомобильного транспорта.

Основные отличия видов транспорта по показателям:

1. Себестоимости.

2. Скорости транспортирования.

3. Регулярности функционирования (сезонности).

4. Производительности труда.

5. Универсальности (специализации).

Капиталовложения на 1 км на железнодорожного пути: в 1,5-2 раза больше, чем на автотранспорте; в 2-2,5 раза больше, чем для трубопроводного транспорта; в 6-7 раз больше, чем для речного транспорта.

Но капиталовложения на 1 млн. т грузов в год максимальны для автотранспорта.

(Материал взят из книги «Методология исследований и развития технологий эксплуатации автомобильного транспорта»  автор Мороз С.М.)