Тема 9. Пропускная способность элементов ETC.

Пропускная способность автомобильной дороги – наибольшее число автомобилей, которые могут пройти по дороге с определенной скоростью.

Пропускная способность многополосной дороги определяется по формуле, авт/ч

Nдор= N · n · kп ,                                                    (2)

где     N – пропускная способность одной полосы;

n – количество полос;

kп – коэффициент плотности, зависящий от числа полос (kп < 1).

Пропускная способность одной полосы определяется по формуле

N = (1000 ⋅ V)/ lа+ Sт                                                             (3)

где    1000 – коэффициент приведения к одной размерности (км в м);

V – скорость, км/ч;

lа – длина автомобиля, м;

Sт – наименьшее расчетное расстояние между автомобилями, м.

Водные пути характеризуются пропускной способностью – это максимальное количество судов, которое может быть пропущено через данный участок в единицу времени. Для шлюзовых рек пропускная способность ограничивается пропускной способностью шлюза

N = Tр / Тт ,                                                              (4)

где    Тр – расчетное время;

Тт – техническое время обработки одного судна.

Тт = tш /2m,                                                             (5)

где    t ш – время шлюзования судов, следующих в разных направлениях;

m – количество судов в шлюзе.

9.1 Техническое оснащение пунктов взаимодействия.

Взаимодействие железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного видов транспорта осуществляется в транспортном узле с речным портом.

В состав железнодорожных устройств портового узла входят:

- сортировочная станция (СС),

- портовая станция (ПС),

- погрузочно-выгрузочные пути причалов (ПП).

Данные устройства обеспечивают вход и выход в/из узла вагонопотоков, а также непосредственное взаимодействие железнодорожного и внутреннего водного транспорта.

Сортировочная станция выполняет работу по приему, отправлению и расформированию сквозных, сборных и участковых поездов. На данной станции предусматриваются специальные пути для накопления вагонов, отправляемых в порт передаточными поездами.

Портовая станция необходима для организации передаточного движения между СС и портом.

На ПС выполняется работа по сортировке вагонов по районам порта и сортировке и группировке вагонов по отдельным местам погрузки и выгрузки.

Хозяйство речного порта включает разнообразные береговые технические средства, необходимые для обслуживания транспортных судов: грузовые причалы и грузовое оборудование с комплексом средств механизации, вспомогательные перегрузочные средства для зачистки судов от остатков грузов, портовые склады для временного хранения грузов, оборудование рейдов прибытия и отправления транспортных судов и др.

Речной порт делится на грузовые районы, где выполняются операции по: приему, выдаче и временному хранению грузов; погрузке их в суда; выгрузке из судов или перевалке на другие виды транспорта.

К грузовым районам относятся: причалы с водными подходами к ним, склады и грузовые площадки, автомобильные подъезды, железнодорожные пути, погрузочно-разгрузочные машины, служебные помещения для работников района.

Для обеспечения поточности и бесперебойности выполнения поездной и маневровой работы в порту на портовой станции необходимо иметь достаточное путевое развитие. На портовых станциях проектируются приемоотправочные и сортировочные парки с соответствующими объему и структуре работ сортировочными устройствами (вытяжными путями, горками малой и средней мощности).

Наиболее распространены схемы портовых станций с параллельным расположением приемоотправочного и сортировочного парков (рис. 3).

Такие схемы имеют наименьшую длину станционной площадки. Число приемоотправочных путей и сортировочных путей устанавливается в зависимости от объема перевалочной работы порта. Число приемоотправочных путей может быть до 3–5 путей, а число сортировочных путей около – 4–6.  Вместимость приемоотправочных и сортировочных путей может быть до 50 вагонов.

Также на станции предусматриваются пути для отстоя вагонов на случай задержек в работе порта. Число этих путей зависит от грузооборота порта и при грузообороте до 3000 тыс. т в год может быть равным двум.

Организация перевалки зерновых грузов предусматривает устройство на станции вагонных весов, поэтому на портовой станции устраивается весовой путь.

Кроме этого, на станции предусматриваются ходовой и два вытяжных пути.

Длина вытяжных путей устанавливается равной половине полез ной длины приемоотправочных путей. (http://edu.dvgups.ru/metdoc/gdtran/yat/ tehnol_tr_proc/vzaimod_vidov_tr/metod.pdf)

Средства технического обеспечения транспортного узла (http://www.studfiles.ru/preview/3548229/page:3/)

Организация перевозки и транспортирования грузов в транспортных узлах, независимо связаны с техническим обеспечением узлов, подвижным составом, грузоподъемными механизмами и другим оборудованием.

Рисунок 3. Классификация средств технического обеспечения транспортного узла

Условные обозначения:

СО и М – складское оборудование и механизмы.

К и Т– контейнеры и тара.

Магистральные ТС – суда, локомотивы, вагоны, автомобили, прицепы, полуприцепы.

Маневровые ТС – работают внутри транспортного узла (буксирные суда, локомотивы, автомобили, тягачи).

ПРС прерывного действия– краны, одноковшовые экскаваторы, электро- и автопогрузчики, роторные вагоно-опрокидыватели, механические перегружатели.

ПРС непрерывного действия – конвееры, шнековые и ковшовые элеваторы (нория), пневматические перегружатели.

СО – стеллажи многоярусные, резервуары для жидких грузов, бункеры, холодильное оборудование, контрольно-измерительные и весовые устройства.

СМ – краны и штабелеры, вилочные погрузчики, упаковочные и пакетоформирующие машины.

Контейнеры – крупно-тоннажные, средне-тоннажные, мало-тоннажные, универсальные и специализированные, жесткие и мягкие, стандартные и нестандартные.

Тара и упаковка – поддоны (пакеты), полочная тара с кассетами, ящики и клетки, барабаны пластмассовые и металлические, упаковочные материалы из пленки и бумаги.

Техническое оснащение пунктов взаимодействия видов транспорта во многом определяет эффективность работы транспортной системы в целом. Основным требованием к мощности технических устройств является соответствие их пропускной и перерабатывающей способности с заданным объемом работ.

Задача отыскания приемлемой мощности устройств решается для отдельных подсистем или всего пункта взаимодействия. В качестве критериев оптимальности используются приведенные затраты функционирующих устройств.

Текущие эксплуатационные расходы на перевозку, вероятность безотказной работы системы и др.

В транспортных узлах присутствуют различные виды ресурсов. Часть ресурсов специализировано по видам транспорта и используется для выполнения соответствующей технологической операции.

Задача планирования и управления в транспортном узле состоит в том, чтобы найти такое распределение универсальных производств между видами транспорта, при котором эксплуатационные затраты будут наименьшими.

Методы решения задач оптимизации взаимодействия разных видов транспорта при оперативном управлении до сих пор не получили должного вида и применения.

Три группы задач:

- Задачи упорядочивания обслуживания подвижного состава различных видов транспорта и различных видов типа одного вида транспорта.

- Задачи распределения подвижного состава, погрузочно-разгрузочных механизмов и др.

- Задачи планирования завоза и вывоза груза с пунктов взаимодействия и обслуживания клиентуры.