Дисциплина: Современные технологии монолитного строительства

Группа: 22-ССТ-3

Выполнил: Федоренко О. В.

Проверил: Гольцев А. Г.

Практическое занятие №02

Расчет температуры бетонной смеси на выходе из смесителя бетонного завода

Задание. Рассчитать требуемую температуру бетонной смеси на выходе из бетоносмесителя, с учетом ее потерь, при следующих исходных данных:

— температура бетона после укладки в опалубку tб.н. = 3 ºС;

— средняя температура наружного воздуха tн.в = -10 °С;

— расстояние транспортирования (жесткое покрытие) l = 20 км;

— объем бетона Vбет = 4 м3, перевозка автобетоносмесителем;

— объем смесителя на бетоносмесительном узле (БСУ) Vсм = 1,5 м3;

— прием смеси (подвижность — 6-7 см) на объекте — выгрузка за 2 приема в опрокидные бадьи; время маневров до разгрузки – 8 мин;

— подача смеси в бадье краном на высоту Н = 15 м;

— укладка в опалубку несущей стены с размерами в плане 7,5 х 0,3 м;

— уплотнение бетона глубинным вибратором (например, ИВ-47Б, принятый радиус воздействия R ~ 0,3 м) при высоте слоя бетона h ~ 0,40 м;

— твердение бетона — электродный прогрев; электроды установлены при ведении арматурных работ, поэтому финишные работы включают заглаживание поверхности, гидро-, теплоизоляцию бетона с одновременным выполнением работ по подключению электродов к питающей сети.

Последовательность и результаты расчета

- Производительность смесителя БСУ, м3/мин, для рассматриваемого случая при β = 0,67 (табл. 7) и n = 22 замеса соответствует:

Пмин= Vсм∙β∙n60

Пмин= 1,5∙0,67∙2260=0,37  м3/мин

- Время приготовления и загрузки смеси, мин:

τпр = Vбет/Пмин

τпр = 4/0,37 = 11 мин

- Количество замесов для загрузки автобетоносмесителя:

nзам= VбетVсм∙β

nзам= 41,5∙0,67  зам

- Время загрузки смеси в автобетоносмеситель, мин:

τ1 = τвыг·nзам

τ1 = 0,5·4 = 2,0 мин

- Время транспортирования смеси, мин:

τтр= LтрVср∙60

τтр= 2030∙60=40 мин

- Общее время транспортирования смеси с учетом ожидания при загрузке и выгрузке, мин, составит:

τ2 = τпог + τтр +τман

τ2 = 40+(11+2)+8=57 мин

- Время выгрузки смеси, мин:

τ3 = Vбет/Vвыг

τ3 = 4/1.0 = 4 мин

- Относительные потери температуры смеси при подаче к опалубке при ∆t`ik = 0,0022 (п. 3, табл.5) найдем по формуле:

∆t4 = ∆t`ik ·Н = 0,0022·15 = 0,033 мин

Производительность работ по укладке и уплотнению бетона с глубинным вибратором, м3/мин, при R ~ 0,4 м, τв ~ 25 с, τпер ~ 5 с найдем по формуле:

П = 2Кисп ·b·R·h·60/(τв-τпер);

П = 2·0,85·0,3·0,4·60/(25+5) = 0,163 м3/мин

- Время укладки и уплотнения бетона, мин:

τ5 = VбП

τ5  = 4/0,163 = 25 мин

- Относительные потери температуры на финишных работах при площади заглаживаемой и гидро-, теплоизолируемой поверхности бетона F = 2,25 м2, времени подключения электродов к питающей сети, например τпод = 15 мин, будут равны (пп. 5 и 6 табл. 5):

∆t6 = 0,001·2,25+0,0004·15 = 0,00825 ºС/( ºС·мин).

Суммарные относительные потери температуры на всех технологических переделах транспортирования и укладки бетона

∆tП=0,032∙2+0,0014∙57+0,032∙4+0,033+0,007∙25+0,00825≈0,486

Требуемую температуру бетонной смеси на выходе из смесителя по формуле:

tсм= tб.н.-tн.в.i=1n∆ti1-i=1n∆ti

Или  tсм = (3+10·0,486)/(1·0,486) = 15 ºС

Она обеспечит к началу прогрева (подачи электрической энергии) свежеуложенного бетона температуру tб.н. больше 3 ºС.

Относительное снижение температуры смеси в процессе выполнения i-й операций ха 1 минуту при разнице температур смеси и наружного воздуха в 1 ºС (ºС/ ºС мин)

Значения ∆t`i

Нормируемое количество замесов n бетоносмесителя в час, с учетом конкретных условий приготовления бетона