Практическое занятие №04

Пример расчета параметров установки по электроразогреву бетонной смеси.

Задача. Рассчитать параметры установки по электроразогреву бетонной смеси при следующих исходных данных: сменная производительность 80 м3; длительность смены Тсм - 8,0 ч; начальная температура бетонной смеси tн = +10 °С; конечная температура разогрева бетонной смеси tк = +80 °С; время разогрева бетонной смеси τр = 10 мин; начальное удельное электрическое сопротивление бетонной смеси ρн = 700 Ом·см; минимальное ρmin = 409 Ом·см; плотность смеси γб = 2400 кг/м3; удельная теплоемкость С = 0‚25 ккал/ кг-град; напряжение в сети U= 380 В.

Решение:

1. Определим удельный расход электроэнергии с учетом теплопотерь в окружающую среду

Wуд= q0С∙γб864∆t=1,30,25∙2400∙70864=63 кВт∙ч/м3

2. Найдем расчетное значение удельного электрического сопротивления

ρр= ρн + ρmin2= 700+4902=595 Ом∙см

3. Вычислим расстояние между электродами

l= Uл60∙Wуд∙ρр1000∙τр= 38060∙63∙5951000∙10=25 см

4. Определим объем разогреваемой смеси

V=П∙τр= 80∙108∙60=1,66 м3

5. Рассчитаем максимальную электрическую мощность

Рmax= Uл2∙V1000∙ρmin∙l2= 3802∙1.66∙1061000∙490∙252=782 кВт

6. Определим количество электродов (δ электрода = 1 см)

nэ = 3·n + 1 = 3·2+1=7

Тогда количество отсеков установки будет:

3·n = nэ-1=7-1=6

7. Найдем ширину установки (бункера)

b = (nэ-1) l + nэ·δ=6·25+7·1 = 157 см

8. Определим активную поверхность электрода

F= Vб∙106b= 1,66∙106157=10 573 см2

9. Рассчитаем длину электрода, приняв высоту бадьи h = 80 см,

l= Fh= 10 57380=132 см

10. Определим максимальный линейный ток

Imax= 103∙Pmax3∙Uл= 103∙7821,72∙380=1190 А

11. Найдем расчетную электрическую мощность

Sр= РmaxKк.п.ŋcosφ= 7821,5∙0,9=580 кВт