Дисциплина: Современные технологии монолитного строительства

Группа: 22-ССТ-3

Выполнил: Федоренко О.В.

Проверил: Гольцев А. Г.

Практические занятия № 06

Расчет предварительного разогрева бетонной смеси паром в миксере автобетоносмесителя.

Расчет паропрогрева в автобетоносмесителе требуемого объема бетонной смеси при заданной геометрии барабана, скорости подъема, температуре и параметрах пара (давление и температура) сводится к определению площадей пароконденсантных поверхностей, возможности прихода пароконденсата за 1 мин, часовой производительности источника пара и наименьшей частоты вращения барабана смесителя, при котором происходит конденсация требуемого количества пара.

Конденсатообразующими поверхностями барабана смесителя являются:

- внутренние поверхности барабана;

- вертикальные поверхности лопастей;

- горизонтальная и наклонная поверхности бетонной смеси.

Конденсатообразующие поверхности F´, отнесенные к 1 м длины барабана смесителя, определяются следующим образом:

- свободная поверхность бетонной смеси, м2,

F´бет = 2R´· sin φ2;

- вертикальная поверхность барабана над бетоном F´брб, м2;

F´брб = π · R´ (2 – φ 180);

- вертикальная поверхность лопастей, м2, при их высоте hлоп = 0,5R´

F´лоп = 1,5 · π · n´ (1-К3) (R´)2,

где К3 – объемный коэффициент заполнения барабана; К3 = VбетVбрб; hлоп=0,5R´; Vбет – объем бетонной смеси, м3; Vбрб – геометрический объем смесителя, м3; R´=√ Vбрбπ·lбрб  - приведенный радиус смесителя; lбрб – длина смесителя, м; n´ - количество лопастей на 1 п. м длины барабана; φ – центральный угол, определяемый из выражения

К3 = φ360 – sinφ2 · π

Полная активная конденсатообразующая поверхность, м2/мин, при частоте вращения барабана n в минуту определяется:

Fбет = F´бет · lбрб (2 · ππ · φ180+2sinφ2);

Fбрб = F´брб · lбрб · n;

Fлоп = F´лоп · lбрб · n.

Коэффициент конденсатообразующей пленки на свободной поверхности бетонной смеси αбет, Вт/(м2·°С), с учетом ее наклона в процессе перемешивания, определяется:

αбет = Кβ · λ · 14,3 · Re0,4 (tмtс)3,8 (rC · Δt)0,36

где Кβ – коэффициент, зависящий от наклона поверхности бетонной смеси при вращении барабана (Кβ = 1,05–1,1); λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С); Re – критерий Рейнольдса, равный

Re = Uбрб · Fν

где Uбрб – окружная скорость поверхности барабана, м/с; F – поверхность теплообмена (при расчете за единицу поверхности: F=1м2), м2; ν – кинематическая вязкость теплоносителя; tмtс – параметрический критерий; tм и tс – температура мокрого и сухого термометров, соответственно, °С; К – критерий Кутателадзе;

К = rC · Δt,

где r – теплота парообразования, кДж/кг; С – теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·°С); Δt – разность температуры пара и средней температуры конденсатообразующей поверхности, °С.

Коэффициент теплопередачи поверхности лопастями барабана αбрб, Вт/(м2·°С), рассчитывается по формуле

αбрб = 1,33 · λ (14  νa Kg ·l3ν2 rC·Δt)0,25,

где Kg = (g – U2брбR´) – параметр, учитывающий затруднительное скольжение конденсатной пленки вследствие центробежных сил; l – характерный размер, м; νa – критерий Прандтля, Pr; q ·l3ν2 - критерий Галилея, Ga.

Коэффициент теплопередачи пленки, конденсирующейся на нижней внутренней поверхности барабана αбрб, Вт/(м2·°С), с учетом центробежной силы, определяется по формуле

αбрб = 0,149 (λ₃ρ·r·Kgν·Δt √σρ)0,25,

где ρ – плотность, кг/м3; σ – коэффициент поверхностного натяжения, кг/м.

Весовой приход конденсата за 1 мин, кг/мин, составляет

Q´ = n·Δtr ∑F´´α´ (1 – φ360) =

= n·Δt60r (F´´бет αбет + F´´брб αбрб + F´´αлоп) (1 – φ360),

где F´´ = Fn; α´ = α60 – удельная величина теплопередачи за 1 мин.

Наименьшая скорость вращения барабана смесителя, для обеспечения требуемой конденсации пара за время τ, составляет:

nmin = 60Q´´rτ·Δt (F´´бет ·αбет + F´´брб ·αбрб + F´´лоп ·αлоп)( 1 – φ360),

откуда часовая производительность парогенератора, кг/ч,

Q = 60 ·Q´´τ = 60Q´,

где Q´´ - количество пара, необходимое для прогрева заданного объема бетонной смеси, ориентировочно можно принять из условия, что для 1м3 смеси при изменении температуры на 1°С расходуется 1 кг. Объемная теплоемкость бетонной смеси 2520 кДж/(м3·°С), теплота фазового перехода пара – 2250 кДж/кг.

Паропрогрев может осуществляться по следующим технологическим схемам:

- прогрев заготовленной бетонной смеси на пункте паропрогрева завода товарного бетона (при времени доставки горячей смеси в утепленном миксере не более 15 мин);

- прогрев смеси до температуры 70-80°С на стройплощадке от парогенератора (стационарного или передвижного) на специально оборудованном тепловом пункте (при времени доставки смеси на объекте от 15 до 30 мин);

- прогрев бетонной смеси в два цикла: 1) на тепловом пункте завода товарного бетона до температуры 30-35°С; 2) на пункте паропрогрева стройплощадки до температуры 70-80°С.

При этом время доставки смеси может быть продолжительностью до 40 мин. Очевидно, что выбор той или иной схемы обусловлен конкретными условиями строительства и возможной (допустимой) продолжительностью транспортного цикла.

Решение задачи

по предварительному разогреву бетонной смеси паром

в миксере автобетоносмесителя.

Условие задачи

Необходимо:

а) рассчитать теплотехнические параметры паропрогрева бетонной смеси в автобетоносмесителе СБ-92 (геометрический объем 6 м2, объем бетона 3,5 м3, длина барабана 3,25 м);

б) поднять температуру бетонной смеси от 20 до 80°С за 20 мин.

Параметры пара:

- давление 1Мпа;

- температура 100°С;

- барабан утеплен.

Потерями тепла с его поверхности в ходе прогрева пренебрегаем.

Расчет паропрогрева:

- Определим объемный коэффициент заполнения барабана смесью

K3 = 3,56,0 = 0,58

- Приведенный радиус барабана смесителя

R´ = √6,03,14·3,25 = 0,77 м

- Определим центральный угол φ:

0,58 = φ360 – sinφ2π; φ = 196°

- Рассчитаем свободную поверхность бетонной смеси, отнесенную к 1 п. м длины барабана:

F´´бет = 2 · 0,77 · sin 1962 = 1,53 м2.

- Внутренняя поверхность барабана над бетоном в миксере, отнесенная к 1 п. м длины барабана, составит:

F´брб = 3,14 · 0,77 (2 – 146180) = 2,2 м2

- Вертикальную поверхность лопастей смесителя при их высоте 0,50R´, отнесенную к 1 п. м длины барабана, рассчитаем по формуле

F´лоп = 1,5 · 3,14 73,25 (1 – 0,58) 0,772 = 2,53 м2

- Определим активную конденсатообразующую поверхность, м2/мин, при частоте вращения барабана n:

Fбет = 1,53 · 3,25 · n (2 ·3,143,14 ·196180+2sin1962) = 5,76 n;

Fбрб = 2,2 · 3,25n = 7,15n;

Fлоп = 2,53 · 3,25n = 8,22n.

- Коэффициент теплопередачи αбет пленки, конденсирующейся на свободной поверхности бетонной смеси, определим так:

αбет = 1,1 · 0,681 · 14,3 (0,4 ·123,7 ·10¯6)0,4 (70100)3,8 ·

· (22574,2 ·50)0,36 = 318 Вт/(м2·°С)

где 0,681 – коэффициент теплопроводности воды при 100°С; 0,4 – число, рассчитанное из условия частоты вращения барабана 5 об/мин; 23,7 – кинетическая вязкость; 70,100 – температура мокрого, и сухого пара, соответственно; 2257 – теплота парообразования; 4,2 – теплоемкость теплоносителя; 50 – разность температур пара и бетонной смеси.

- Удельный приход пара на единицу поверхности бетона qбет составит:

qбет = 318 · 50 = 10 900 Вт/м2 = 25,3 кг/(м2·ч)

- Коэффициент теплопередачи пленки, конденсирующейся на вертикальных лопастях смесителя, определим следующим образом:

αлоп = 1,33 · 0,681 ·

· (14 · 23,7 ·10¯60,12 ·10¯4 (9,8- 0,42 0,77)²l³(23,7 ·10¯6)² 22574,2 ·50)0,25 = 488 Вт/(м2 · °С)

где 0,12 · 10¯⁴ - температуропроводимость влажного воздуха при 100°С, м2/ч; 0,6 – коэффициент шероховатости поверхности лопастей.

- Удельный приход пара на единицу поверхности вертикальных лопастей qлоп составит:

qлоп = 488 · 50 · 0,6 = 8784 Вт/м2 = 23,3 кг/(м2 · ч).

- Коэффициент теплопередачи пленки, конденсирующейся на внутренней поверхности барабана αбрб, находим по формуле:

αбрб = 0,149 (0,6813·9609,8- 0,42 0,77·225723,7 ·10¯6 ·50√72 ·10¯⁴960)0,25 = 178 Вт/(м2·°С),

где ρ – плотность воды при 100°С; ρ = 960; σ – коэффициент поверхностного натяжения пленки конденсата σ = 72·10¯⁴.

- Удельный приход пара на единицу внутренней поверхности барабана qбрб составит:

qбрб = 178 · 50 · 0,6 = 5340 Вт/м2 = 8,5 кг/(м2·ч).

- Весовой объем конденсата ко всем конденсатообразующим поверхностям за 1 мин, кг/мин, составит:

Q = n60 (5,76 · 25,3 + 7,15 · 8,5 + 8,22 · 23,3) (1 - 196360) = 3,01n.

- Нагрев бетона объемом 3,5 м3 на 60°С в течение 20 мин, с учетом теплопотерь в барабане миксера, потребует: Q = (1,6 · 3,5) · 1,2 = 250 кг пара. Тогда производительность генератора должна быть не менее

Q´ = 60·25020 = 750 кг/ч.

- Поступление пара в течение 1 мин рассчитывается по формуле

Qмин = 25020 = 12,5 кг/мин.

- Такое поступление пара обеспечивает требуемый прогрев бетонной смеси. Если по условиям производства работ необходимо сократить цикл паропрогрева до 10 мин, то потребуется увеличить частоту вращения барабана смесителя до следующих значений Пкорmin:

Пкорmin = 250·6010·3,01 = 8 об/мин,

где Пкорmin – откорректированная скорость вращения барабана смесителя.