Дисциплина: Современные технологии монолитного строительства

Группа: 22-ССТ-3

Выполнил: Федоренко О.В.

Проверил: Гольцев А. Г.

Практическое занятие № 09

Расчет определения параметров выдерживания бетона с применением противоморозных добавок.

Исходные данные:

Конструкция – ростверк                  0,6×0,5 (h) × 6,5 м

Город                                                 г. Минусинск

Месяц	    декабрь

Температура изометрическая          tсм = +10°С

Время перевозки                               tтр = 8 мин

Высота подъема краном                   Hпод = 12 м

Марка автомобиля                            ЗИЛ ММЗ-555

Время укладки                                  tу = 10 мин

Тип опалубки                                    V

Класс бетона                                      В15

Расход цемента                                  Ц=350 кг/м

Марка цемента                                   М400

Расход арматуры                                Ра = 70 кг/м3

Решение:

- Определим объем бетона в конструкции:

Vб = 0,6 · 6,5 · 0,5 = 1,95 м3

- Рассчитаем поверхность охлаждения конструкции:

Fохл = 2 · 0,6 · 0,5 + 2 · 0,5 · 6,5 + 0,6 · 6,5 = 11,6 м2

- Определим модуль поверхности конструкции:

Мп = FохлVб = 11,61,95 = 5,95 м-1

- Определим суммарное относительное снижение температуры бетонной смеси при всех операциях: при транспортировании, перезагрузке, укладке и уплотнении.

  - При транспортировании

Δtтр = Δtˊтр · τтр = 0,003 · 8 = 0,024 °С/°С

где Δt´тр – относительное снижение средней температуры бетонной смеси при транспортировке (табл. П. 4.1).

  - . При перемещении краном:

Δtпер = 0,0022 · Hпод = 0,0022 · 12 = 0,0264 °С/°С

  - При перезагрузке и погрузке:

Δtп = 0,032 °С/°С

  - При укладке и уплотнении:

Δtу = Δt´у · τу = 0,004 · 10 = 0,04 °С/°С

где Δt´у – относительное снижение средней температуры бетонной смеси при уплотнении и укладке (табл. П. 4.2).

  - Определим суммарное относительное снижение температуры:

∑Δtтр = Δtтр + Δtпер + Δtп + Δtу =

= 0,024 + 0,0264 + 0,032 + 0,04 = 0,1224 °С/°С

- Определим начальную среднюю температуру бетонной смеси после укладки в опалубку, уплотнения и укрытия:

tсм = tб.н-tн.в ∑∆tтр1- ∑∆tтр

где tб.н – температура бетона начальная, ºС; tсм – температура бетонной смеси при выходе из транспортного средства, ºС; tн.в – температура наружного воздуха, ºС (табл. П. 4.3).

tб.н = tсм (1 - ∑Δtтр) + tн.в ∑Δtтр

tб.н = 10 (1-0,1224) + (-17,8) 0,1224 = 6,6 °С

- Определим температуру бетона с учетом нагрева арматуры:

t´б.н = Сб ∙ γб ·tб.н+Са ·Ра ·tн.вСб · γб+Са ·Ра

где Са – удельная теплоемкость арматуры, кДж/(кг·°С), Са = 0,48 кДж/(кг·°С); Сб – удельная теплоемкость бетона, кДж/(кг·°С), Сб = 1,047 кДж/(кг·°С); γб – объемная масса бетона, кг/м3; γб = 2400 кг/м3; Ра – расход арматуры, кг/м3; tб.н – температура бетона начальная, °С; tн.в – температура наружного воздуха, °С.

t´б.н = 1,05 ·2400 ·6,6+0,48 ·70 (-17,8)1,05 ·2400+0,48 ·70 = 6,28 ºС

- Определим вид противоморозной добавки в зависимости от температуры наружного воздуха.

При tн.в = -17,8°С, В/Ц=0,65 принимаем противоморозную добавку поташ К2СО3, равную 14,65%. Рассчитываем количество добавки поташ от расхода цемента: 350 · 0,1465 = 51,28 кг/м³.

- Определим среднюю температуру остывания бетона. Расчетную конечную температуру для добавки 6,06% поташ принимаем tб.к = tн.в = -17,8°С.

tб.ср = tб.к +  t´б.н-tб.к1,03+0,181 ∙Мп+0,006 t´б.н-tб.к

tб.ср = -17,8 + 6,28-(-17,8)1,03+0,181·5,95+0,006 (6,28--17,8) = -7,1 °С

- Пренебрегая тепловыделением цемента (экзотермия), определим время остывания бетона по формуле Б. Г. Скрамтаева:

τост = Сб ∙ γб t´б.н-tб.к86,4 ∙Кт ∙Мп ∙tб.ср-tн.в

где Кт – коэффицент теплопередачи опалубки, зависит от конструкции опалубки и скорости ветра (табл. П.4.4);

τост = 1,05 ·2400 6,28-(-17,8)86,4 ·1,07 ·5,95 (-7,1—-17,8) = 10,3 сут

- Определим прочность, которую наберет бетон за время остывания τост = 10,3 сут и при средней температуре остывания бетона tб.ср = -7,1°С. По табл. 26 для бетона марки М200 (В15) на портландцементе М400 бетон набирает 50,93% от R28.