Лекция  №11

Тақырыбы:  Сметалық құжаттардың  құрамы мен  түрлері. Оқшаулап  шектелген сметалар мен есептер

Лекция жоспары:

1.   Смета. Негізгі  түсініктер

2.   Сметалық  құжаттамасын  жасау тәртібі

2.1.Сметалық  құжаттамасының  түрлері

2.2.Сметалық  құжаттамасының  құрамы

2.3. Оқшаулап шектелген (жергілікті ) сметаталарды  құрастыру  тәртібі

- Смета. Негізгі түсініктер

Ғимараттардың, имараттардың немесе олардың кешенінің  құрылысын орындауға  жұмыстардың  құны және көлемі есептелетін, жұмыстардың   сипаттамалары  көрсетілетін  құжат  смета  деп  аталынады.

Ең  басты  тағайындалуы – құрылыстың  құнын анықтау мен бірге  смета  бірнеше рольдарды  орындайды, дәл осындай:

а) сметамен  есептелінген  жалпы құны,  құрылыстың  жалпы  инвестициясын  және банкілік несиелеу  өлшемін анықтайды;

б)  сметамен анықталған құрылыс - жинақтау  жұмыстардың  құны  құрылыстың есепті құны  болып саналады;

в) смета мердігерлік  жұмыстардың көлемін   жоспарлауға  және оларды орындауға қажетті  ресурстардың негізі болып  табылады;

г)  өндірістік  нормалар  мен  бірге  смета  құрылыс  есеп беруді жоспарлауға және  оның  жұмысын үйымдастыруға нұсқау  ретінде қолданылады.

Смета  жасалынады:

Жұмыстардың  көлемі мен  сипаттамаларын,  бұйымдар мен жабдықтардың   санын  анықтау  бөлігінде – сызбалар,  спецификациялар  және басқа  жобалау  материалдар  бойынша;

Құны  бөлігінде – сметалық  нормалар  бойынша

Смета құжаттамасы «Кәсіпорындардың, ғимараттардың  және имсрсттардың  құрылысына  арналған  жобалау – смета  құжаттамасының  жасалу, келісілу, бекітілу  тәртібі және құрамы  жөніндегі  нұсқауға» (ҚР  ҚН иЕ 1.02-01-2001) сәйкес жасалады.

Бұл  орайда  жобалаудың  сатылығы, жобалау – смета  құжаттамасының  құрамы  мен мазмұны, оның  жасалу  мерзімі занға  сәйкес  жобалау -  ізденіс жұмыстарын   жасау бойынша  қызметтерді  сатып  алуға дайындық  сатысында тапсырысшылармен конкурс құжаттамасында  белгіленеді.

2. Смета құжаттамасын жасау тәртібі

2.1. Смета құжаттанасының түрлері

Жобаланып жатқан кәсіпорындар, ғимараттар және имараттар немесе олардың кезектерінің құрылысының  смета   құнын   анықтау  ушін,   келесі турлердің смета құжаттамасы жасалады:

1.Бөлек жұмыстар мен  шығындардың  құнын есептейтін смета – жергілікті  сметалар:

-Жергілікті сметалар бастапқы смета құжаттары    болып    табылады    және    ғимараттар    мен имараттар   бойынша   бөлек   жұмыс   және   шығын түрлеріне нөмесе жобалау құжаттамасымен анықталатын   (типтік   объектілер   бойынша)   көлемдердің  негізінде    жалпы    аландық    жұмыстар    бойынша жасалады.

2.Бөлек ғимараттар  мен  имараттардың  құрылысының  құндары  анықталатын  сметалар – объектілік  сметалар:

-Объектілік сметалар өз құрамында объектіге - жергілікті сметалардан жалпы деректерді біріктіреді және смета құжаттары болып табылады, бұлардың негізінде  объектінің құрылыс  өнімінің  смета  құны қалыптасады (типтік формалар бойынша).

-   Объектілік  смета   есептері   өз  құрамында объектіге  жергілікті  смета  есептері   мен  жергілікті сметалардан   жалпы   деректерді   біріктіреді   және нақтылануға жатады (типтік формалар бойынша).

-   Бөлек   шығын   түрлеріне   смета   есептері смета  нормативтері  мен ескерілмеген  шығындарды өтеу үшін қажетті, қағида бойынша, тұтас құрылыс бойынша  қаржыны  анықтау  қажет болған жағдайларда жасалады (типтік формалар бойынша)

.

Қоршаған ортаны қорғау бойынша объектілер мен жұмыстардың смета қүнының тізімдемесі, егер көсіпорындар, ғимараттар мен имараттардың құрылысы кезінде қоршаған ортаны қорғау бойынша шараларды жүзеге асыру қарастырылған болса жасалады (типтік формалар бойынша). Бұл орайда онда, қағида бойынша, жинақы смета есепте қабылданған объектілер мен жүмыстардың нөмірі сақталады. Тізімдемеге тікелей табиғатты қорғау шараларына жататын объектілер мен жұмыстардың смета құны ғана қосылады.

Құрылысы кезектестіріліп жоспарланған кәсіпорындар мен имараттарды жобалаған кезде, мыналар жасалады:

-  кәсіпорын   мен   имараттың   толық   дамуына арналғән    (толық    дамуына    арналған    шығындар жинағы) құрылыс құнының есеб;

- бірінші кезек құрылыс құнының жинақты смета есебі;

- келесі кезекгер қурылыс құнының есебі;

- смета құнының объектілік есептері.

Құрылыс объектісі жалпы технологиялық немесе басқа максатқа арналған (цехтердің блогы, жанармай қоймасымен бірге қазандық суқабылдағыш немесе тазарту имараттарының тобы және т.с.с.) ғимараттар мен имараттардың жиынтығы болуы мумкін.

Өндірістік немесе тұрғын-азаматтық кешендердің құрылысы кезінде қурылыстың бөлек объектілері  болып   қызмет көрсету және көмекші имараттары бар сыртқы  тораптар  {сумен жабдықтау,. канализация,

жылу,газ ,  электрмен жабдықтау және т.с.с.),  кіру  жолдары. квартал ішілік .жолдар, басқа да.;,жалпы  алаңдық жұмыстар болып табылады.         Қүрылыстың     мамандандырылған     түрлерінің ерекшеліктері, сондай-ақ сол немесе  өзге ғимараттар   мен  имараттарды    бөлек    объектілөрге    жатқызу  кезінде ескеріледі, олар:

-   мұнай   және   газ   өнеркөсібінде   —   барлық   қатысты   жабдықтары,   қосымша   имараттары   мен   жұмыстары    бар    мұнай    немесе    газ    ұңғымасы  (пайдалану немесе барлау);

-    көмір   және   тау   кен   өнеркәсібінде   —   кен қазбаларын және шахтаның өзге жер асты имараттарның ұңгілеу және жабдықтау;

-  орман  және  ағаш  өндеу  өнөркәсібінде  — ағашты сұрыптау немесе біріктіру учаскесі;

-   мелиорация   және   су   шаруашылығында   — барлық  имараттарымен қоса арналар немесе арнаның  учаскесі, барлық имараттармен  және жұмыс  түрлерімен қоса мелиоративтендірілетін  жердің  ауданы;

-    теміржол   құрылысында   —  жер   жаймасы немесе   екі  аралық  немесе  бөлек  орын шегіндегі жолдың жоғарғы-құрылысы, байланыс, СОБ (сигналдаудың, орталықтандырудың, блоктаудың), энергиямен   жабдықтаудың    немесе белгілі    учаскедегі байланыс торабының желісі;

-  автожол құрылысында — жер жаймасы, жол қабаты  автожол    учаскесінің  шегінде  суөткізгіш құбырлар және басқа да имараттар.

Сызықты   құрылыс   кезінде  (темір  және   автомобиль     жолдары,     магистралды     құбыржелілері, электрберу және байланыс сымдары, және т.с.с,} құрылыс объектісі болып бір учаскенің шегіндегі ғимарат немесе имарат тобы болуы мумкІн (мысалы: сүйеу қабырғалары, опырылып құлауға қарсы және көшкінге қарсы имараттар, екі аралық шегінде — суөткізгіш имараттар; бағдар орындары, бөлек орын шегінде - техникалық қарау орындары; күшейту орын тобы, байланыс құрылғылары мен белг ілі — учаскеде - СОБ;.

Іске қосу кешені - — жобамен қабылданған, қызмет көрсетушілерге арналған еңбек талаптары-ның, қоршаған ортаны қорғау және пайдаланудың қалыпты (қолданыстағы нормаларға сәйкес) сани-тарлық-эпидемиологиялық талаптарының қолданыс-тағы заңмен қабылданған пайдаланылуы өнімнің шығарылуын немесе қызмет көрсетулерді қамта-масыз ететін құрылыстың немесе ч оның кезегінің бөлігі болып табылатын объектілердің (немесе олардың бөліктерінің) тобы.

Құрылыс кезегі — пайдалануға енгізілуі өнімнің шығарылуын немесе жобамен қарастырылган қыз-меттердің көрсетілуін қамтамасыз ететін ғимараттар немесе имараттар тобының бір немесе бірнеше іске қосу кешендерінен тұратын құрылыстың бөлігі.

Құрылыс — қурылысы, қағида бойынша, қурылыс құнының жинақты смета есебімен бірыңғай жобалау-смета құжаттамасы бойынша жузеге асатын әр турлі қызметтегі (өндірістік, әлеуметтік, көлік және басқа инфрақурылымның) ғимараттар мен имарат-тар (рбъектілер) жиынтығы.

2.2.Сметалық  құжаттамасының  құрамы

Смета құжаттамасын жасаған кезде келесі түсініктер қолданылады:

Смета құжаттамасының құрамы, жасалып жатқан жобалау-смета құжаттамасының сатылығына және   объектінің   техникалық   күрделілігіне   байланысты анықталады.

Жобаның (жұмыс жобасының) құрамына:

- шығындардың жинағы (қажет болған кезде);

- жиынтықты сметалық есебі;

- құрылыс қүнының смета есебі;

- объектілік және жергілікті сметалар;

- объектілік   және   жергілікті   смета   есептері (қәжет болған кезде);

- шығындардың бөлек,түрлеріне арналған смета есептері (қажет болған кезде) кіреді.

Жұмыс құжаттамасының құрамына:

- объектілік және жергілікті сметалар;

-  жергілікті сметаларға қатцсты ресурстардың тезімдемелері кіреді.

Смета қужаттамасын жасаған кезде, қурылыс жұмысшыларының еңбегін төлеуге шығындар, материапды-техникалық ресурстар мен қызметтердің бағалары мен құндары Қазақстан Республи-касында 2001 жылы белгіленген инвестициялық-құрылыс саласында бекітілген кұйі бойынша қабылданған, смета-нормативтік база қолданылады.

2.3. Оқшаулап шектелген (жергілікті ) сметаталарды  құрастыру  тәртібі

Жергілікті сметаларды жасау тәртібі

Ғимарат  немесе имарат  құрылысының  әр  бөлек жұмысына  бөлек  жергілікті смета  жасау  қажет.

Бөлек құрылыс және жинақтау жүмыс түрлеріне, сондай-ақ жабдық құнына жергілікгі сметалар мен смета есептері типтік формалар бойынша 2001 жылдың базистІ бағаларында жасалады.

Жобалау     құжаттамасының     негізінде жергілікті сметалар мыналар бойынша жасалады:

а) Ғимараттар мен имараттар бойынша:

-    құрылыс,    арнайы   құрылыс   жұмыстарына, металл құрылымдарының    жинақталуына,  ішкі санитарлық-техникалық     жұмыстарға      (суқұбыры, канализация, жылыту, желдету, ауаны баптау және т.б.),  ішкі электрмен жарықтандыруға, электр қуат қондырғыларына, технологиялық   құбыр желілерінің жинақталуына, жабдықтарды жинақтауға және сатып алуға (соның ішінде, жабдықтарды жобалық қалыпқа орнатумен   байланысты   металл   құрылымдарының жинақталуын),   бақылау-өлшеу   құралдарын   (БӨҚ) және   автоматиканы,   өлсіз   нүктелі   құрылғыларды (байланыс,    сигналдау    және    т.с.с), автоматтандырылған басқару жүйесіне, өнеркәсіп байланысқа, жабдықтардың    астындағы    іргетастарға,    арнайы негіздерге,   жабдықтар   мен   құбыр желілерінің қаптауына   және   оқшаулауына;   химиялық   қорғаныс жабындарына,   арналарға,   өнеркәсіп   пештері   мен құбырларына, гидромеханикаландырылған, кен қазу, кен ашу және басқа жүмыстарына, құрал-жабдықтарды,   өндірістік  және   шаруашылық  керек-жарақтарды, жиһазды сатып алуға;    .

б) Жалпы алаңдық жүмыстар бойынша:

- вертикалды жоспарлауға,  инженерлік тораптарды орнатуға; кіру жолы мен цех аралық жолдарға; аумақты абаттандыруға және көгалдандыруға; шағын сәулет пішіндері және т.с.с.

Әр бір сметаның құрамында құрылыс және жинақтау жұмыстарының жеке түрлері, ғимараттың, имараттың құрылымдық элементтері, жұмыстар және құрылғылау түрлері бойынша бөлімдерге топтастырылуы тиіс.

Жергілікті сметалармен (смета есептерімен) анықталатын құн өзінің құрамына құрылыс материалдары мен бұйымдарының негізгі түрлеріне арналған

бағалардың   аймақтық   коэффциенттерін   ескеріп тікелей шығындарды кіргізеді.

Жабдықтың смета құнына:

-  қор бөлшектерін,  ыдысты және деректемені ескеріп жіберу бағасы;

- көлік  жөне   дайындау-қоймалау   шығындары (соның ішінде кеден жиналымдары және баждар):

- жинақтауды бақылаудың құны;

- жасақтауга кететін шыгыидар кіргізіледі. Инженерлік жабдықтардың құнын жинақтардың сәйкес бөлімдері бойынша қабылдау керек, ал бағапар болмаған кезде жабдықтардың қунын дайындаушы завод деректері және прайс парақтар бойынша анықтау керек.

Материалдар тасымалдауының смета қүны тасымалдауға арналған смета бағаларының жинақтары бойынша анықталуы тиіс.

Негізгі жұмыс ақыға тікелей құрылыс және жинақтау жұмыстарында жұмыс істеп журген құрылысшы-жұмысшылардың  жинақта  еңбекақысы жатады.

Тікелей шығындарда көрсетілетін  жұмыс ақы, жергілікті сметаларда құрылысшы-жұмысшылар мен жинақтаушылар үшін бөлек және құрылыс машиналары мен механизмдерін басқаруда және қызмет көрсетуде жұмыс істейтін жұмысшылар үшін бөлек есептеледі.

Жұмыс ақысының есебі нормативтік еңбек шығындарының және құрылысшы- жұмысшылары мен жинақтаушылар үшін және құрылыс машиналары мен механизмдерін басқаруда және қызмет көрсетуде жұмыс істейтін жумысшылар ушін адам-сағат қунының негіздемесінде орындалады.

Құрылыс машиналары мен механизмдерін басқаруда және қызмет  көрсетуде жүмыс істейтін жұмысшылардың еңбек ақысына кететін шығындар қүрылыс машиналәрының пайдаланылуына кететін шығындардың қүрамына кіргізіледі.

Табиғи-климаттық жағдайлары ауыр және жумыс өндірісінің салалық ерекшеліктері бар аудандарындағы объектілердің құрылысын ескеретін смета  жұмыс ақысына қатысты көтерме коэффициенттер қолданыстағы заңға сәйкес қабылданады.

Құрылыс машиналарының пайдаланылуына кететін шығындар қажетті машиналардың (машино-сағатта) нормативтік тұтынуынан және

1 машино-сағаттың тиісті бағасынан анықталады.

Құрылыс машиналарының пайдаланылуының құны смета нормалары мен багаларының тиісті жинағы бойынша анықталады.

Смета жұмысақысы еңбек ақысының келесі түрлерінен құралады:

- жұмысшылардың негізгі жұмысақысы;

-     машиналар    мен    механизмдерге    қызмет көрсететін жұмысшылардың жұмысақысы;

- үстеме шығындардың қурамындағы жұмысақы (үстеме шығындар массасынаң 15%).

Үстеме шығындар — өндірістің жалпы жағдайларын жасаумен,  оған  қызмет  көрсетумен, ұйымдастырумен    жене    басқарумен    байланысты құрылыс-жинақтау ұйымдарының шығындарын өтеуге арнапған қаражат сомасы.

Тікелей шығындардың қорытындысынан кейін мөлшері салық заңында белгіленген құрылыс-жинақтау жұмыстарының смета жұмысақысы сомасынсыз әлеуметтік салық есептеледі.

Тікелей шыгындардың, үстеме шығындардың және әлеуметтік салықтың сомасына 6% мөлшерінде нормаланбайтын жөне жоспарланбаған шығындар есептеледі   (кадрларды  дайындау,  ғылыми-эерттеу жұмыстары, өндірісті дамыту, құрылыс барысында пайда болатын қосымша шығындар жөне т.б.).

Бақылау сұрақтары:

1.Смета деген не ?

2.Сметалық құжат деген не ?

3.Сметалық құжатқа қойылатын талаптары ?

4.Жаңа объект құрылысының сметалық құжаттарының құрамы ?

5.Жергілікті сметаны жасау тәртібі ?

Әдебиеттер:

- Методика определения цены строительной продукции – М.: «Книга сервис», 2005г.

- Сметное дело в строительстве. Г.М. Хайкин и др. Уч.пособие для вузов – М.: «Строийздат», 1991г.

- ҚР ҚН 8.02-02-2002. Қазақстан Республикасында құрылыстың смета құнын анықтау тәртібі