ЛЕКЦИЯ 4

Основные свойства строительных материалов

Химические свойства,

Художественно-декоративные

- Химические свойства характеризуют способность материала вступать в химическое взаимодействие с веществами внешней среды, в которой он находится или сохранять свой состав и структуру в условиях инертной окружающей среды.

- Коррозионная стойкость

- Старение

- Адгезия

- Дисперсность

- Растворимость

- Кристаллизация

- Твердение

- Горючесть

- Кислотостойкость

- Маслобензостойкость

- Коррозия – разрушение твердых тел, которое вызывается химическими и электрохимическими процессами, протекающими в них при взаимодействии с внешней средой.

Основные агрессивные агенты:

- пресная и соленая вода,

- минерализованные почвенные воды,

- растворенные в дождевой воде газы  (SO2, SO3, NO2) от предприятий и автомашин, растворы кислот и щелочей.

По механизму коррозионного процесса можно выделить следующие основные виды коррозии:

- физическая, приводящая к физическому разрушению материала без изменения его химического состава;

- Химическая, определяющая необратимые изменения химического состава материала;

- Физико-химическая, в результате которой происходят физическое разрушение материала и изменение его химического состава;

- Электрохимическая, сопровождающаяся изменениями химического состава в результате возникновения электрического тока на границе его фаз.

При оценке коррозионной стойкости материалов определяют разность масс образцов до и после воздействия агрессивной среды и соответствующее изменение прочностных и упругих характеристик. Следует учитывать, что в зависимости от характера образующихся при коррозии продуктов масса материала может уменьшаться или увеличиваться; например, при эксплуатации бетона в кислой или некоторых других средах может иметь место растворение некоторых его составляющих, а в условиях солевой агрессии в порах бетона может происходить кристаллизация солей, что приводит к увеличению его массы.

Коррозионная стойкость является сложной функцией многих факторов: вида материала и его составляющих, агрессивных веществ и их концентрации, характера нагрузки на материал, температуры.

Коррозия материалов - важнейший фактор, влияющий на срок службы в ограждающих конструкциях

- Особый вид коррозии – биокоррозия – разрушение материалов под действием живых организмов.

Важно! Коррозия СМ опасна не столько химическими изменениями в материале, сколько связанными с ними изменениями физико-механических характеристик материалов

- Старение – изменение структуры и химического состава пластмасс под влиянием внешней среды.

- Адгезия – свойство одного материала прилипать к поверхности другого. Характеризуется прочностью сцепления при отрыве одного материала от другого.

Адгезия зависит от природы материала, формы и состояния поверхности, условий контакта.

Важное значение адгезионные свойства имеют при получении композиционных материалов и изделий (бетонов разных видов, клееных изделий и конструкций, отделочных материалов).

- Дисперсность – характеристика размеров твердых частиц и капель жидкости.

Многие строительные материалы (гипс, цемент, глины, пигменты и т.п.) находятся в тонкоизмельченном (дисперсном) состоянии и обладают большой суммарной поверхностью частиц.

Величина, характеризующая степень раздробленности материала и развитости его поверхности, называется удельной поверхностью материала.

С увеличением удельной поверхности вещества возрастает его химическая активность (например, цемент с удельной поверхностью 3000…3500 см2 / г через 1 сутки твердения связывает 10…13% воды, а с удельной поверхностью 4500…5000 см2 / г – около 18%).

- Удельная поверхность материала характеризует химическую активность материала.

Удельная поверхность  (Sуд)– это суммарная поверхность всех частиц единицы массы вещества (см2/г)

Например:

- Sуд обычного портландцемента – 2000 – 2500 см2/г

- Sуд тонкомолотого быстротвердеющего портландцемента – 3000 – 4000 см2/г

Важно!  Чем больше удельная поверхность, тем быстрее частицы цемента взаимодействуют с водой и соответственно цемент быстрее твердеет

Технологические свойства.

Такие технологические свойства, как дробимость, распиливаемость, шлифуемость, гвоздимость и т.п., имеют важное практическое значение, ибо от них зависит качество  и стоимость готовых изделий и конструкций. Для оценки технологических свойств некоторых материалов разработаны числовые показатели и методы их определения (например, дробимость каменных материалов, подвижность и удобоукладываемость бетонных смесей, укрывистость красочных составов и др).

Художественно-декоративные свойства.

- Форма материалов – лицевая поверхность (или поверхности) воспринимаемая визуально в процессе эксплуатации, непосредственно влияет на своеобразие фасада или интерьера здания.

- Цвет – определенное зрительное ощущение, зависящее от спектрального состава светового потока, отраженного поверхностью материала.

Измерить количество цвета можно с помощью приборов: спектрофотометров, компараторов, колориметров.

Все цвета материалов можно разделить на две группы:

- Ахроматические (белые, черные и серые всех оттенков)

- Хроматические (красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые со всеми промежуточными оттенками)

Человеческий глаз способен различать до трехсот оттенков ахроматических и десятки тысяч хроматических цветов.

Объективная оценка цвета базируется на установленном положении о том, что любой цвет можно получить при смешении трех определенных монохроматических колебаний. В качестве стандартной, утвержденной Международной осветительной комиссией (МОК), принята система координат, основными цветами которой служат три реально невоспроизводимых цвета, обозначаемые через X,Y и Z и выбранные так, чтобы реальные цвета находились внутри соответствующего цветового треугольника. Цвет. Определяемый тремя координатами X,Y и Z, воспринимается как единое целое.

Основные характеристики цвета:

- Цветовая тональность

- Светлота

- Насыщенность цвета

Важно! Для визуального метода оценки цвета используют:  атласы цвета, картотеку цветовых эталонов, образцы материалов-эталонов

Цветовая тональность – показывает к какому участку видимого спектра относится цвет материала. Количественно цветовые тона измеряются длинами волн.

Светлота – характеризуется относительной яркостью поверхности материала, определяемой коэффициентом отражения, который представляет соответственно отношение отраженного светового потока к падающему.

Насыщенность цвета – степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты.

Зрительный орган человека обладает высокой чувствительностью при определения различия по основным характеристикам цвета – цветовой тональности, светлоте, насыщенности. Поэтому рационально применять и визуальные методы определения цвета, т.е. его качественную оценку.

- Фактура – видимое строение лицевой поверхности материала, характеризуемое степенью рельефа и блеска.

По степени рельефа выделяют: гладкие, шероховатые (высота рельефа до 0,5 см) и рельефные (высота рельефа более 0,5 см) фактуры

- Блеск – способность поверхности материала направленно отражать световой поток.

Различают блестящие и матовые фактуры

Фактуру определяют визуальным или инструментальным методами. При выборе фактуры учитывается комплекс факторов, в том числе и цвет материала. Фактура более отчетливо проявляется на светлой поверхности. При рельефной бугристой фактуре объем помещения воспринимается меньшим, чем при фактуре гладкой, горизонтальные рельефы способствуют зрительному сохранению высоты и удлинению помещения.

- Рисунок – это различные по форме, размерам, расположению, сочетанию, цвету линии, полосы, пятна и другие элементы на лицевой поверхности материала.

Если упомянутые элементы создала природа, рисунок называют текстурой (характер рисунка поверхности материала). Например: текстура древесины, природного камня.

Оценка качества текстуры производится визуально.

Важно! Все эстетические характеристики воспринимаются вместе и, например, определенные виды фактуры могут заметно менять цветовые параметры – насыщенность, светлоту

Вывод. «Состав-структура-свойство» основные моменты

- Состав – это качественная и количественная характеристика веществ, составляющих сырьевые материалы или готовые изделия

- Структура – совокупность устойчивых связей, обеспечивающих соединению (материалу) единое целое

- Свойство – особенность вещества или материала, проявляющаяся при взаимодействии с окружающей средой или другим веществом (материалом)

Важно! Именно «свойство» является определяющим параметром или условием при разработке технологии и создании нового материала.