ДӘРІС 3.  Пайдалы қазба кенорындарын игеру. Қазақстандағы және шетелдердегі жер қойнауын зерттеудің сатылығы. Зерттеу нысаналары, негізгі қорытындылары мен қаржыландыру көзі.

Кенорынын  игеру жер қойнауын геологиялық зерттеу қорытындылары мен тығыз байланысты. Өнеркәсіптік маңызы бар кенорынын ашу көп еңбектенуді қажет етеді. Ол үшін алдымен ауданның, облыстық жалпылама геологиялық құрылысы зерттелінеді, ондағы жер қойнауындағы пайдалы қазбаның қай түрінің бар-жоғы анықталады, перспективті бөлікшелер бөлініп, олар көлемінде қазіргі заманғы әдістерді (геофизикалық, геохимиялық, қашықтық ж.т.б) қолданып іздеу жүргізу арқылы пайдалы қазбалардың сапасын және мөлшерін анықтайды. Геолого-экономикалық бағалау процесі кезінде мұндай кен білімдерінің басым көпшілігі (орта есеппен санағанда 200-ден 1 ғана кенорын) жарамсыз болып есептен  шығарылады, өнеркәсіптік маңызы барға бір-екеуі ғана жатқызылады.

Геологиялық барлау жұмыстарының этаптылығы мен сатылығы

Перспективасы төмен нысаналарын зерттеуге қаржы шығынын жасамау үшін геологиялық барлау жұмыстарын әдетте жекеленген сатылар мен этаптарға бөлінеді; сөйтіп әр бір келесі жұмыс сатысының қажеттілігі алдыңғы саты қорытындысы бойынша анықталады (кесте   )

Сондықтанда дамушы елдерге арнап БҰҰ геологиялық зерттеулердің өзіндік сатылығын ұсынып отыр (кесте 7-8). Осыған ұқсастау геологиялық зерттеу сұлбасы басқа елдерде қолданылады, ал олар Ресейде қабылданған сұлбаға жақын.

Әр елдердегі жер қойнауын геологиялық зерттеулер сатылығы

7-кесте

| № | Сатылары |  | Зерттеу нысаналары | Зерттеудің мақсаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресейде | БҰҰ |  |  |
| 1 | Аймақтық геологиялық зерттеулер | Алдын-ала байқау (Рекогносировка) (Recognaissance) | Геологиялық облыстар, аудандар | Жүйелі геологиялық зерттеулер мен карта құрастыру |
| 2 | Іздеу жұмыстары | Іздеулер Prospecting | Перспективті (болашағы бар) зоналар, аудандар, кенді бассейндер, және олардың бөлік-тері | Кенорындарын табу |
| 3 | Кенорындарды бағалу | (Жалпы зерттеулер) (General explotion) | Кенорындары | Игерудің қажеттілігін бағалау |
| 4 | Барлау | Дәлдікті зерттеулер Detailed exploration | Кенорындары (тау-кендік) немесе оның жеке бөліктері | Игеруге даярлау және өндіру |
| 5 | Игерулік барлау |  |  |  |

ТМД елдеріндегі жер қойнауын зерттеулердің сатылығы

8-кесте

| Этаптары мен сатылары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Жалпы геологиялық мақсатты жұмыстар |  | Этап 2 Кенорындарды іздеу мен бағалау |  |  |  | Этап 3 Кенорындарды барлау мен игеру |  |
| 1 саты Аймақтық геологиялық зерттеулер |  | 2 саты Іздеу жұмыстары |  | 3 саты Кенорындарды бағалау |  | 4 саты Барлау | 5 саты Игерулік барлау |
| Зерттеу нысаналары |  |  |  |  |  |  |  |
| Геологиялық құрылымдық аймақтар | Бассейндер, аудандар, кенді аймақтар |  |  | Пайдалы қазба білінімі | Геологиялық бөлу |  | Бөлікше, этаж. блок |
| Негізгі қорытындысы |  |  |  |  |  |  |  |
| Геологиялық мазмұнды карталар комплекті | Аудандар болашағын және болжамдық ресурстарын Р1-Р2 категориялары бойынша айқындау |  | Кенорындар болашағын айқындау, С2 категориясы бойынша қорын және Р1 категориясы бойынша ресурсын есептеу |  | А1В1С1 категориялары бойынша қорды есептеу |  | Қорларды алуға даярлау |
| Қаржыландыру көзі |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік бюджет, кейде жер қойнауын пайдаланушы есебінен | Жер қойнауын пайдаланушы немесе бюджет есебінен |  | Жер қойнауын пайдаланушы есебінен |  |  |  | Өнімнің өзіндік құны |

Аймақтық жер қойнауын геологиялық зерттеулер

Бұл зерттеулер елді аймақты жүйелі геологиялық зерттелуінің іргетасын қалайтын комплексті геологиялық және пайдалы қазбалардың болу-болмауын болжауға қажетті ақпараттар алу үшін жүргізіледі. Аймақтық геологиялық зерттеулердің қорытындысы мынандай масштабты ақпараттық құжат түрінде беріледі. Олар масштабы 1:1000 000 (1:500 000), 1:200 000 (1:100 000 және 1:50 000 (1:25 000) геологиялық карталар. Мұнда  1:1000 000 -тан 1:200 000 дейінгі аралығындағы карталар   мемлекеттікке жатады. Ол жобаланған топаграфиялық планшет номенклатурасы көлемінде толығымен бюджет есебінен қаржыландырылады.

1:50 000 (1:25 000) масштабты жұмыстар кішігірім аудандар мен құрылымдар көлемінде пайдалы қазба кенорындарын табуға немесе табиғатты қорғау мақсаттында жүргізіледі. Мұндай масштабты геологиялық түсірулер кезінде анықталуы тиіс:

1) кенорындардың тура және  жанама белгілері таралған бөлікшелер;

2) геохимиялық аномалиялардың геологиялық тегі;

3) болашағы бар геологиялық зоналар, аудандар, телімдер ж.т.б. геологиялық шекаралары анықталады.

Бұл жұмыстар мемлекеттік бюджет арқылы да, жер қойнауын пайдаланушылар қаржысы көмегімен де жүргізіле береді.

Пайдалы қазба кенорындарын іздеулер

Пайдалы қазбаларды табудың төте белгілерін анықтау мақсатында жүргізіледі. Іздеулер пайдалы қазбаның түріне және типіне байланысты 1:200 000 -ден 1:100 000 масштабтары аралығында орындалады.

Іздеу жұмыстары ауданының шекарасы, әдетте аймақтық геологиялық зерттелуі нәтижесінде анықталған (табылған) перспективті зоналар (бөлікшелер) шекарасы көлемінде, олардың топографиялық планшеттегі орынына қарамай жүргізіледі.

Іздеудің ұтымды әдістер комплексі бұрынғы тәжірибені пайдалана отырып, ауданның геологиялық құрылысына, пайдалы қазбалардың ықтималды белгілеріне және аймақтық ландшафтық-географиялық жағдайына байланысты таңдалынып алынады.

Іздеудің қорытындысы бойынша зерттеуге алынған ауданның пайдалы қазбасының болу мүмкін-ау деген масштабының жалпы болашағы бағаланады.

Іздеу жұмыстары, әдетте сол ауданда белгілі бір шикізат түріне деген қызығушылығы бар инвестордың қаржысымен іске асырылуы тиіс. Жұмыстар нақтылы шикізат түріне тәуекел ету жағдайында жүргізіледі.

Кенорынын бағалау (бұрынғы алдын ала барлау) жұмыстары пайдалы қазбаның минералдық шикізат көзі ретінде қарастыру мақсатында орындалады.

Бағалау жұмыстары геологиялық түсіру әдісінің ірі масштабында (1:25 000-1:1000) жүргізілер болса, алдымен кенорынын планда контурлап шектеу қажет.

Мұндай түсірулер пайдалы қазбалардың түпкілікті жатысын дәлдікті тау-кен жұмыстарымен (орлар, шурфтар) және ұңғымалар мен ашуға негізделеді.

Пайдалы қазба денесінің созылымы тереңдікте ұңғымалар көмегімен өндіруге экономикалық мүмкіндігі бар горизонтарға дейін бағаланады. Егер кенорыны күрделі құрылымды, ойлы-қырлы бедерлі болып келсе оның кендерін ашу үшін штольнялар пайдалануы мүмкін. Ал ашылған кен денелері сынамаларын барлық негізгі және қосымша құрамбөлшектерге талданады. Лабораториялық талдау нәтижесінде шикізаттың өңдеу жағдайы және товарлық өнімді алу жолдары анықталады. Міндетті түрде кенорынын өндірудің тау-кен техникалық, гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жағдайлары айқындалып, өндіруге, ашуға  қажетті дәйектемелер жасалынады. Тіпті тау-кен қазбаларына келетін су мөлшері, өндірісті сумен қамтамасыз ету мүмкіншілігі ж.т.б. қаралып, ескеріледі. Ал бүгінгі таңда кенорындарын геологиялық барлау, игеру сатыларындағы табиғи ортаға техногендік әсердің ықпалын есепке алу ең қажетті мәселелердің бірі болып отырғанын ұмытпау қажет. Геолого-экологиялық сараптама жүргізу геологиялық барлау жұмыстарының барлық сатыларында орындалатын міндетті жұмыстардың бірі болмақ.

Сонымен бұл саты жұмыстарының қорытындысында пайдалы қазбаның жер қойнауындағы қоры бағаланып, кенорынын өнеркәсіптік игерудің қажеттілігі мен кезектілігін айқындайтын техникалық-экономикалық есепке қажетті бастапқы ақпараттар беріледі.

Бағалау жұмыстарының қорытындысы және тиісті техника-экономикалық есептер қорытындысы бойынша барлау жұмыстарына кірісу жайында шешім қабылданады.

Кенорынын барлау жұмыстары оны игеруге  техникалық жоба жасауға қажетті алғышарттық мәліметтер алу үшін жүргізіледі. Ол бүкіл кенорыны көлемінде немесе жеке оның бірінші кезекті игерілетін бөлекшесінде бірінші кезекті игерілетін жүргізілуі мүмкін.

Зерттеу нысанасы пайдаланушыға геологиялық бөлу түрінде беріледі.

Геологиялық бөлу дегеніміз- барлау жұмыстарын жүргізуге құқығы бар жер қойнауын пайдаланушыға берілетін жер қойнауы бөлікшесін сұлбалық кен сипаттамалық жағынан айқындайтын барлауға және бірлескен барлау мен өндіру келісім-шартына қосымша берілетін, оның ажырамас құжаттық бөлігі.

Барлау жұмыстары кенорынын игеру сатысында өндіріс орынының шикізат базасын ұлғайту мақсаты үшін жүргізіледі.

Барлау жұмыстары нәтижесінде кенорынын геологиялық құрылысын жер бетінен зерттеу аяқталып, кен денелерінің пішінін, мөлшерін және жатыс жағдайларын терең қабаттарды дәйектілікпен зерттеу басталады. Одан бөлек кенннің созылымы бағытындағы технико-экономикалық есебін жасау үшін  геологиялық, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық және технологиялық ақпараттар жинақталады. Барлаудың қорытындысы бойынша қоры есептелген есепнама құрастырылып, мемлекеттік сараптамаға беріледі.

Игерулік барлау игерудің өне бойында жүргізіледі:

Оның міндеті:өндіру жұмыстарына геологиялық қызмет ету болашақтың және күнделікті жобалау арқылы өндіру процесін басқару жер қойнауын толық пайдалануды қадағалау болып табылады.

Игеру барлау процесі кезінде өндірілетін мен өсірілетін қор есебінің қозғалысы, өндіру кезіндегі шикізат ысырабы мен анықталады. Қордың өсуі мен кемуі,  өндіру кезіндегі ысырабтар мен қормен қамтамасыз етілуі материалдары құзыретті органдарға белгіленген тәртіп бойынша жіберіліп отырады.

Негізгі әдебиеттер:    1    [15-18], 2, 10

Қосымша әдебиет:      13  [14-26].

Бақылау сұрақтары:

1. Геологиялық зерттеу дегеніміз не, оған не кіреді?

2. Геологиялық зерттеу этаптары мен сатыларын атаңыз?

3. Геологиялық зерттеу сатыларының БҰҰ мен Ресейлік сұлбасының  айырмашылықтары?

4. Іздеу, бағалау сатыларының мазмұны?

5. Барлау мен өндірулік барлаудың мазмұны?