Тема № 7 Реактивы , приборы и посуда, применяемые в химическом анализе

1 Понятие о химических реактивах

Химическими реактивами называются химические вещества, вызывающие химические превращения веществ с образованием новых соединений, отличающихся характерными свойствами.

А) Классификация химических реактивов

В зависимости от состава химические реактивы могут быть неорганическими и органическими.

По степени чистоты реактивы делятся на:

- особо чистые (о.с.ч.);

- химически чистые (х.ч.);

- чистые для анализа ( ч.д.а.);

- чистые   (ч );

-технические .

Для подавляющего большинства химических анализов пригодны реактивы марки «ч.д.а.». Наименьшее количество примесей содержится в реактивах марки «о.с.ч.», но в связи с высокой стоимостью эти реактивы используются для проведения научно -исследовательских работ, в которых требуется повышенная чистота реактивов. Для особо точных анализов достаточно использовать реактивы марки «х.ч.», в которых содержится незначительное количество примесей.

Абсолютно чистых реактивов не существует, но содержание примесей в них может быть столь незначительно, что это не скажется на качестве аналитических определений.

По характеру действия реактивы, применяемы в химических лабораториях, делятся на специфические, избирательные или селективные и групповые.

Специфические реактивы предназначаются для обнаружения искомых ионов в присутствии других ионов.

Например, K4[ Fe (CN)6] – красная кровяная соль является специфическим реактивом на ион Fe3+, с которым он образует осадок берлинской лазури синего цвета;

А  K3[ Fe (CN)6] – желтая кровяная соль специфический реактив на ион Fe2+, с которым он образует синий осадок турнбулевой сини.

Избирательные или селективные реактивы реагируют с ограниченным числом ионов. Особое значение в химическом анализе имеют избирательные ( селективные ) растворители, представляющие собой преимущественно жидкие органические соединения, растворяющие ( или извлекающие) один или несколько компонентов из сложной смеси .

Групповые реактивы реагируют с целой группой ионов.

Б) Требования, предъявляемые к реактивам

- чувствительность;

- чистота;

- специфичность.

При использовании грязных реактивов, содержащих примеси или определяемые ионы, получают неверные результаты. Предельное содержание примесей в реактивах регламентируется техническими требованиями , приводимыми в ГОСТах.

В) Техника пользования реактивами

В химических лабораториях различают реактивы индивидуального и общего пользования. Наборы реактивов индивидуального пользования хранят в специальных штативах, реактивы общего пользования – на полках или в открытых шкафах. Растворы реактивов хранят в склянках, закрываемых пробками. Растворы реактивов, которые приходится добавлять в небольших количествах, хранят в капельницах. Твердые сыпучие реактивы хранят в стеклянных широкогорлых склянках.

Жидкие реакивы применяют определённой концентрации, в исследуемый раствор их вносят по каплям, избегая их непроизводительного расхода. Склянку после употребления реактива нужно немедленно вернуть на предназначенное для неё место.