Лабораторная посуда

А) типы лабораторной посуды

Требования к химической посуде

Для химических анализов применяется специальная химическая посуда, к которой предъявляются следующие требования:

- посуда должна быть термически устойчивой, то есть выдерживать резкие колебания температуры;

- посуда должна быть химически устойчивой, то есть не растворяться под действием водных, кислотных, щелочных растворов, не изменяться при сплавлении, прокаливании и других реакциях.

Требования к химической посуде могут меняться в зависимости от цели, для которой она предназначена.

В лаборатории в основном применяют посуду из стекла, фарфора, кварца, платины и других устойчивых материалов.

Стеклянная посуда

Для изготовления стеклянной посуды применяются специальные сорта стекла. Обычное стекло содержит главным образом SiO2, CaO и Na2O. Химическая стойкость такого стекла не велика, поэтому для изготовления химической посуды используют специальные сорта стекла, типа «Пирекс». Оно содержит 12-13% В2О3 и 80-81% SiO2 и только небольшие примеси оксидов алюминия, железа, кальция и щелочных металлов. Это стекло обладает повышенной химической устойчивостью и выдерживает резкое охлаждение от 220-2400 С до комнатной температуры.

а) Стаканы предназначены для химического анализа, емкость 50÷1000 мл.

б) Колбы – конические, плоскодонные, круглодонные.

Перегонка

Химанализ

Используются для химического анализа

в) Воронки используются для фильтрования, а так же в качестве каплеуловителей. Ø воронок от 3-4 см до 15 см и более, наиболее часто используются воронки диаметром  7-9 см.

г) Фильтрующие тигли и воронки используют если отфильтрованный осадок после высушивания необходимо взвесить. Пористые пластинки в этих фильтрах изготовляются с разными размерами пор, делятся на 4 вида. №1 – самые крупные поры, №4 – самые мелкие.

фильтрующий тигль

фильтрующая воронка

д) Фильтрование через воронки и тигли с пористыми пластинками ведут с отсасыванием при помощи толстостенных конических колб Бунзена

Колба Бунзена

е) Бюксы – стаканчики для взвешивания. Применяются для высушивания вещества перед анализом и для хранения приготовленной пробы

ж) Эксикаторы – толстостенные стеклянные сосуды с пришлифованной крышкой, нижняя часть эксикатора заполнена высушивающим веществом. Используются для хранения осадков и веществ, поглощающих воду

Посуда из фарфора и других материалов

Изделия из фарфора отличаются большей термической, химической и механической устойчивостью.

Термическая устойчивость хаастеризуется способностью фарфоровых изделий выдерживать значительные колебания температур.

Химическая устойчивость характеризуется потерей в весе на 100 см2 поверхности про трехчасовом кипячении с 2н раствором соды или с 10% раствором HCl.

Механическая устойчивость характеризуется сопротивляемостью изделия по отношению к различным механическим воздейтсвиям.

а) Фарфоровые чашки применяются для выпаривания растворов досуха

б) фарфоровые тигли – применяются для прокаливания и взвешивания осадков.

в)Фарфоровые стаканчики и кружки – применяются для приготовления растворов

г) фарфоровые ступки с пестиками применяют для измельчения твердых веществ

д) Шпатели и ложки применяют для отбора сухих реактивов из банок

Б) очистка лабораторной посуды

Химическую посуду перед употреблением необходимо тщательно вымыть. Признаком чистоты стеклянной посуды является равномерное смачивание внутренней поверхности стекла. На плохо очищенных местах смачивания не происходит или на них задерживаются капли влаги.

Для очистки посуды применяют сначала механические способы – моют при помощи щетки ( ерша). Если механическая очистка не приводит к желаемым результатам, то прибегают к химическим методам. Чаще всего посуду моют хромовой смесью, которая представляет собой раствор бихромата калия или натрия – K2Сr2O7 ( Na2 Сr2O7) в серной кислоте –H2SO4. Для приготовления хромовой смеси 5-6 г бихромата растворяют в 100 мл воды и в полученный раствор вливают 100 мл концентрированной H2SO4.

Работать с хромовой смесью необходимо очень осторожно, надо следить. Чтобы она не попала на одежду или на тело. Если хромовая смесь попала на одежду или на тело, её необходимо немедленно смыть большими количеством воды.

Очень хорошо мыть посуду смесью равных объемов   0,1 н раствора KMnO4 и концентрированной H2SO4. Очистка от жира легче всего удается при употреблении NaOH.

Кроме этих способов для очистки можно применять обработку водяным паром.

В) оборудование для взвешивания

В количественном анализе основным прибором являются весы, т.к. результаты анализа, выполняемого любым способом, должны быть отнесены к определенному количеству вещества. Употребляемые в количественном макроанализе весы позволяют взвешивать различные тела массой не более 100 – 200 г с точностью до 0,0001 г.  Важнейшая часть весов – коромысло – снабжено тремя призмами из агата или хорошо закаленной стали. Средняя призма своим ребром опирается на особую, тщательно отполированную поверхность. К двум другим при помощи особых подвесок ( сережек) подвешены чашки весов.

К середине коромысла прикреплена стрелка, нижний заостренный конец которой при колебании движется вдоль шкалы с делениями. Для правильной работы весов необходимо, чтобы ребра всех трех призм были строго параллельны и лежали в одной плоскости. Точность взвешивания на аналитических весах в значительной степени зависит от того, насколько остро отточены ребра всех трех призм и насколько хорошо отполированы поверхности, с которыми они соприкасаются.

При работе весов призмы и рабочие площадки изнашиваются и точность взвешивания понижается. Чтобы изнашивание было возможно меньшим, весы снабжены так называемым арретиром, т.е. устройством позволяющим поднимать ( арретировать) весы. Когда весы арретированы, призмы не касаются соответствующих площадок. Весы, на которых в данное время не работают, должны быть арретированы.

Особенно сильно изнашиваются весы от резких толчков и движений. Поэтому при работе с аналитическими весами необходима крайняя осторожность. Помещать взвешиваемый предмет и разновески на чашки весов можно только предварительно арретировав весы. Следует тщательно избегать резких толчков и при самом арретировании.

Чашки весов делают из какого-либо легкого металла, который для предотвращения окисления никелируют.

Разновески для аналитических весов помещают в специальный ящик, где находится пинцет, при помощи которого берут разновески. Прикосновение руками к разновескам не допускается. По окончании взвешивания каждую разновеску следует обязательно класть в предназначенное для нее гнездо ящика.

Приступая к взвешиванию, нужно помнить, что весы представляют собой точный физический прибор, обращение с которым требует весьма большой тщательности и осторожности.