Тема № 11 Общие положения титриметрического( объемного) анализа

Кроме весового анализа в аналитической химии применяют методы, основанные на измерении количества реактива, затраченного на реакцию с определяемым веществом. Для этой цели в соответствии с уравнением реакции

X + R ↔ P, где

X – определяемое вещество; R – реактив; Р – продукт реакции

Необходимо в отмеренному количеству анализируемого вещества Х постепенно прибавлять реактив R до тех пор, пока не буде достигнуто эквивалентное отношение. Тогда по количеству затраченного реактива R можно рассчитать количество анализируемого вещества Х.

Для осуществления этого принципа удобнее всего применять реактив в виде раствора с известной концентрацией ( применение реактива в твердом или в газообразном виде было бы неудобно). Для измерения количества раствора обычно измеряют его объем, поэтому эту группу методов анализа называют объемным анализом.

1 Общая характеристика метода

Концентрацию растворов в объемном анализе выражают обычно числом моль-эквивалентов в 1 л раствора. Эта концентрация называется нормальной концентрацией. Так, например, 0,1 н раствор едкого натра содержит 0,1 моль-экв. NaOH в 1 литре раствора.

Кроме этого способа выражения концентрации растворов, используют понятие титра раствора,  который показывает сколько граммов вещества содержится в 1 миллилитре раствора.

Процесс приливания одного раствора, находящегося в бюретке, к другому раствору для определения концентрации одного из них (  при известной концентрации другого) называется титрованием. В объемно анализе все растворы с точно известной концентрацией называются титрованными растворами.

Раствор реактива с точно известной концентрацией называют рабочим титрованным раствором или просто рабочим раствором. Иногда применяют термин стандартный раствор.

Главная особенность объемного анализа – его быстрота и возможность использования разнообразных химических свойств веществ.

Однако следуем помнить, что в объемном анализе можно использовать только те реакции, которые удовлетворяют определенным требованиям. Главное из них: взаимодействие между определяемым веществом и реактивом должно идти в определенных стехиометрических отношениях.

2 Точка эквивалентности

При  титровании необходимо установить количество рабочего раствора, эквивалентное количеству определяемого вещества. Для этой цели к исследуемому раствору приливают постепенно рабочий раствор до тех пор, пока не будет достигнуто эквивалентное отношение определяемого вещества и реактива. Этот момент титрования называют точкой эквивалентности.

Точка эквивалентности характеризуется особым отношением концентраций реагирующих веществ. В точке эквивалентности концентрации реагирующих компонентов в растворе эквивалентны или равны. До точки эквивалентности в начале титрования в растворе избыток определяемого иона, после точки эквивалентности в растворе появляется избыток ионов реактива. А в точке эквивалентности концентрации обоих ионов одинаковы.

Например, для титрования азотнокислого серебра хлористым натрием можно написать уравнение реакции

Ag+  + Cl-  = AgCl↓, т.е. в точке эквивалентности

[ Ag+] = [ Cl-].

Если титровать Na3PO4 азотнокислым серебром, то протекает реакция

PO43-  + 3 Ag+ = Ag3PO4↓

Тогда в точке эквивалентности концентрация ионов серебра будет в 3 раза больше, чем концентрация ионов PO43-, т.е.

[Ag+] = 3 [ PO43-].

Титрование уксусной кислоты можно выразить уравнением

СН3СООН  + ОН-  = СН3СОО-  + Н2О

Отсюда в точке эквивалентности

[ CH3COOH] = [ OH-].

Для экспериментального определения точки эквивалентности пользуются различными указателями – индикаторами. Чаще всего используют цветные индикаторы, т.е. вещества, которые меняют свою окраску при концентрациях реагирующих веществ, возможно более близких к точке эквивалентности.

Момент титрования, когда индикатор изменяет окраску, называют точкой конца титрования. В зависимости от способа применения различают две группы индикаторов: внешние и внутренние.

В большинстве случаев пользуются внутренними индикаторами, т.е. их непосредственно вводят в испытуемый раствор. Если это невозможно по тем или иным причинам, то в процессе титрования берут время от времени каплю исследуемого раствора и выполняют вне сосуда, в котором титруют капельную реакцию на определяемое вещество или на реактив ( рабочий раствор). Вещество, используемое для такой реакции называют внешним индикатором.

Титрование с внешним индикатором менее удобно и несколько менее точно.

В зависимости от характера различают следующие группы индикаторов:

- обычные цветные индикаторы.. Чаще всего это растворимые в воде вещества, которые обратимо изменяют свою окраску вблизи точки эквивалентности;

- окрашенные или неокрашенные осадки . в некоторых случаях точку эквивалентности    можно определить по образованию или исчезновению осадка. Так например, ионы СN- можно титровать ионами Ag+, при этом сначала образуется комплексный ион

2CN-  + Ag+  = [ Ag ( CN)2]-, но небольшой избыток ионов серебра приводит к образованию белого осадка цианида серебра

[ Ag ( CN)2]-  + Ag+  =   2AgCN↓.

Т.е. образование осадка является признаком достижения точки эквивалентности;

- флуоресцентные индикаторы. Они используются для титрования мутных или окрашенных растворов. Эти индикаторы при освещении УФ-лучами изменяют характер своего свечения;

- индикаторы, экстрагируемые органическими растворителями. Такие индикаторы применяют при титровании окрашенных или мутных водных растворов; изменение окраски наблюдается в слое органического растворителя;

- физико-химические индикаторы. Их используют при различных электрохимических методах анализа, при этом измеряют некоторые физико-химические показатели свойств растворов, например электропроводность.