Лекция 12 «ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА. АППАРАТУРА. ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ»

Требования к химической посуде

Для химических анализов применяется специальная химическая посуда, к которой предъявляются следующие требования:

- посуда должна быть термически устойчивой, то есть выдерживать резкие колебания температуры;

- посуда должна быть химически устойчивой, то есть не растворяться под действием водных, кислотных, щелочных растворов, не изменяться при сплавлении, прокаливании и других реакциях.

Требования к химической посуде могут меняться в зависимости от цели, для которой она предназначена.

В лаборатории в основном применяют посуду из стекла, фарфора, кварца, платины и других устойчив материалов.

2.4 Стеклянная посуда

Для изготовления стеклянной посуды применяются специальные сорта стекла. Обычное стекло содержит главным образом SiO2, CaO и Na2O. Химическая стойкость такого стекла не велика, поэтому для изготовления химической посуды используют специальные сорта стекла, типа «Пирекс». Оно содержит 12-13% В2О3 и 80-81% SiO2 и только небольшие примеси оксидов алюминия, железа, кальция и щелочных металлов. Это стекло обладает повышенной химической устойчивостью и выдерживает резкое охлаждение от 220-2400 С до комнатной температуры.

а) Стаканы предназначены для химического анализа, емкость 50÷1000 мл.

б) Колбы – конические, плоскодонные, круглодонные.

Перегонка

Химанализ

Используются для химического анализа

в) Воронки используются для фильтрования, а так же в качестве каплеуловителей. Ø воронок от 3-4 см до 15 см и более, наиболее часто используются воронки диаметром  7-9 см.

г) Фильтрующие тигли и воронки используют, если отфильтрованный осадок после высушивания необходимо взвесить. Пористые пластинки в этих фильтрах изготовляются с разными размерами пор, делятся на 4 вида. №1 – самые крупные поры, №4 – самые мелкие.

фильтрующий тигль

фильтрующая воронка

д) Фильтрование через воронки и тигли с пористыми пластинками ведут с отсасыванием при помощи толстостенных конических колб Бунзена

Колба Бунзена

е) Бюксы – стаканчики для взвешивания. Применяются для высушивания вещества перед анализом и для хранения приготовленной пробы

ж) Эксикаторы – толстостенные стеклянные сосуды с пришлифованной крышкой, нижняя часть эксикатора заполнена высушивающим веществом. Используются для хранения осадков и веществ, поглощающих воду.

2.5 Посуда из фарфора и других материалов

Изделия из фарфора отличаются большей термической, химической и механической устойчивостью.

Термическая устойчивость характеризуется способностью фарфоровых изделий выдерживать значительные колебания температур.

Химическая устойчивость характеризуется потерей в весе на 100 см2 поверхности про трехчасовом кипячении с 2н раствором соды или с 10% раствором HCl.

Механическая устойчивость характеризуется сопротивляемостью изделия по отношению к различным механическим воздействиям.

а) Фарфоровые чашки применяются для выпаривания растворов досуха

б) фарфоровые тигли – применяются для прокаливания и взвешивания осадков.

в) фарфоровые ступки с пестиками применяются для размельчения твердых веществ.

г) Фарфоровые стаканчики и кружки – применяются для сохранения и перемешивания жидкостей.

д) Шпатели и ложки применяют для отбора сухих реактивов из банок

2.6  Форма отчета

| № | Название | Рисунок | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |

2.7 Контрольные вопросы

1 Каким требованиям должна отвечать химическая посуда?

2 Из каких материалов изготавливают химическую посуду?

3 Какие сорта стекла используют для изготовления химической посуды?

4 Чем отличается посуда из фарфора от посуды из стекла?

5 Что такое термическая, химическая устойчивость фарфоровой посуды?