Тема № 9 Весовой ( гравиметрический) анализ

Весовой анализ – один из наиболее давно известных, хорошо изученных методов анализа. Этот метод анализа достаточно распространен, хотя его главный недостаток – большие затраты труда и времени, а также трудности при определении малых количеств веществ.

Наиболее распространенными методами весового анализа являются методы, основанные на выделении определяемого вещества в осадок, т.е. трудно растворимое соединение, которое можно отделить от раствора фильтрованием или центрифугированием.

Выделение осадков из растворов является одной из важнейших операций химического анализа в целом и не только весового. Для этого используются обменные реакции, сопровождающиеся выделением твердой фазы – осадка. Процесс выделения осадка из раствора называется осаждением.

1 Теоретические основы реакций осаждения – растворения

А) кристаллические и аморфные осадки

По внешнему виду осадки могут быть очень разнообразными:

- творожистыми –  AgCl;

-кристаллическими – BaSO4;

- зернистыми – PbSO4;

-студенистыми – Al (OH)3;

-хлопьевидными – As2S3;

- желатинообразными- H2SiO3.

Все осадки по структуре делятся на два типа: кристаллические и аморфные.

Кристаллическая структура осадков внешне отличается от аморфной тем, что каждое кристаллическое соединение выпадает в определенной, присущей ему кристаллической форме, как правило, хорошо различимой под микроскопом. Форма крупных кристаллов видна даже невооруженным глазом.

Кристаллические осадки в процессе их образования сравнительно быстро оседают и легко отделяются при фильтровании.

Осадки аморфной структуры не обнаруживают под микроскопом частиц определенной формы. Т.к. при аморфном строении вещества молекулы его расположены беспорядочно и не образуют кристаллической решетки. Аморфные осадка представляют собой рыхлые, хлопьевидные, студенистые. медленно осаждающиеся массы, трудно поддающиеся отделению от раствора и промыванию.

Б) Применение реакций осаждения в химическом анализе.

В химическом анализе реакции осаждения используются для различных целей:

- обнаружение в исследуемом растворе многих индивидуальных веществ по образованию осадков, характеризующихся определенным цветом или структурой, растворимостью в кислотах, щелочах или других растворителях. Например для обнаружения ионов 3+ используют осадок берлинской лазури Fe 4[ Fe (CN)6]3  синего цвета; а для обнаружения иона Ва2+ используют образование мелкокристаллического осадка ВаSO4  или кристаллического осадка BaCrO4 желтого цвета; ионы Cl- обнаруживают по творожистому  осадку AgCl белого цвета, а ионы AsO43-образуют осадок Ag3AsO4 шоколадно коричневого цвета.

- разделение катионов и анионов;

- выделение из смеси элементов и их концентрирование из сильно разбавленных растворов путем соосаждения их с неорганическими и органическими осадителями;

- количественное определение отдельных компонентов путем взвешивания выделившихся осадков.

В) Растворимость и произведение растворимости

В зависимости от концентрации и растворимости веществ растворы могут быть ненасыщенными, насыщенными и пересыщенными.

Насыщенные растворы содержат максимальное количество вещества, которое может быть растворено в данном количестве растворителя  с образованием устойчивого раствора;

Ненасыщенные растворы содержат меньшее количество вещества, чем насыщенные растворы;

Пересыщенные растворы содержат большее количество вещества, чем насыщенные растворы и являются неустойчивыми растворами.

Растворимость показывает сколько граммов вещества может раствориться в 100 или 1000 граммов растворителя при заданной температуре ( в таблицах приводятся данные по растворимости обычно для температуры 200С) с образованием устойчивого раствора.

При растворении вещества в воде одновременно протекают два противоположно направленных процесса

растворение

AgCl                →                    Ag+  + Cl-

тв. в-во                 ←                     раствор    ( 1 )

осаждение

Если раствор ненасыщен, то процесс растворения преобладает над процессом осаждения. В пересыщеннм растворе наблюдается обратный процесс.

В насыщенном растворе устанавливается равновесие. Для уравнения 1 согласно закону действия масс можно записать

[Ag+] *[Cl-]  (2)

КAgCl =            [ AgCl]

[Ag+], [Cl-]   - равновесные концентрации ионов Ag+ и   Cl-;

[ AgCl] – концентрация хлорида серебра в твердой фазе.

[ AgCl] – величина постоянная, тогда:

[ Ag+]*[Cl-] =     КAgCl* КAgCl  = const

[ Ag+]*[Cl-] = ПРAgCl (3) – произведение растворимости, или в общем виде для малорастворимого бинарного электролита KtAn

ПРKtAn  = [ Kt+]*[An-] = const (4),

т.е. при установившемся равновесии в насыщенном водном растворе малорастворимого электролита при данных температуре и давлении независимо от изменения концентрации отдельных ионов значение ПРKtAn  остается постоянным.

Например, если в растворе AgCl увеличить концентрацию ионов Ag+, то соответственно уменьшится концентрация ионов  Cl- и наоборот.

Для малорастворимых соединений типа Ktа Anb

ПР Ktа Anb  = [ Kt+]а*[An-]b = const (5),

например  для соединения Ca3(PO4)2  ПР Ca3(PO4)2  = [ Ca2+]3*[PO43-]2

По значению ПР можно вычислить растворимость соединения.

Для соединений типа  KtAn (AgCl, BaSO4)

Р KtAn  = [ Kt+] =  [An-] = √ ПРKtAn. (6)

для cоединения типа Kt2 An ( Ag2CrO4  = 2 Ag+  + CrO42- )

ПР Ag2CrO4 = [Ag+]2*[ CrO42-];

3

Р Kt2 An =( [ Kt+]/2 )* =  [An2-]= √ ПРKt2An/4   (7)

В общем виде для соединения Ktа Anb

a+b

Р Ktа Anb  =   √ ПРKtaAnb/ aa*bb     (8)

Г)  Влияние различных факторов на растворимость малорастворимых соединений

- растворимость зависти от температуры раствора и произведения растворимости, изменяющегося в зависимости от выбранного растворителя;

- растворимость осадка при добавлении избытка осадитенля уменьшается;

- растворимость малорастворимых электролитов зависит от присутствия других растворимых электролитов, не имеющих с ним общих ионов, и часто в присутствии их увеличивается ( солевой эффект );

- на растворимость малорастворимых электролитов сильное влияние оказывает присутствие кислот, оснований, комплексующих реагентов.