Лекция 15  Перманганатометрия

Перманганат калия – сильный окислитель, это один из наиболее широко применяемых стандартных окислителей. Окраска раствора перманганата настолько интенсивна, что при титровании индикатор обычно не требуется. Титрование перманганатом используется для определения перманганатной окисляемости природных, питьевых и сточных вод.

А) общая характеристика метода. Перманганат ион в сильнокислых растворах окисляет многие неорганические и органические вещества, восстанавливаясь при этом до иона Mn2+:

MnO4- + 8 H+  + 5 e =  Mn2+  + 4 H2O (1), Eo  = 1.5 в.

Т.к. окислительно-восстановительный потенциал иона MnO4- очень высок, его можно применять для титрования почти всех веществ, способных окисляться.

Основным условием титрования ионом MnO4- является высокая кислотность среды. Значение окислительно-восстановительного потенциала сильно зависит от кислотности среды, что видно из уравнения:

Е = Ео  + (0,06/5)*lg [MnO4-]*[H+]8 / [ Mn2+] (2)

При недостаточности кислотности потенциал сильно понижается и, кроме того в слабокислой среде возможно протекание побочного процесса – образование бурого осадка MnO2, что сильно осложняет фиксирование точки эквивалентности. При титровании перманганатом для создания среды чаще всего используют серную кислоту, т.к. соляная кислота сама может окисляться под действием KMnO4, а азотная кислота сама является окислителем.

Б) приготовление рабочего титрованного раствора KMnO4. Реактив KMnO4 часто содержит незначительное количество примесей, главной из которых является MnO2. Раствор KMnO4 при хранении медленно изменяет свою концентрацию, поэтому после приготовления раствора , необходимо установить его нормальность.

Для приготовления рабочего раствора KMnO4 берут свежеперегнанную воду, которая не должна содержать примеси органических веществ, медленно окисляющихся перманганатом. Что может привести к изменению концентрации раствора. Лучше использовать дважды перегнанную воду.

В соответствии с уравнение (1) моль-эквивалент KMnO4 равен

М(KMnO4) / 5 = 158,04 / 5 = 31,6 г/моль

Для титрования обычно применяют 0,1н или 0,01н раствор. Т.е. для приготовления 1л 0,1н раствора берут навеску KMnO4 равную 3,16 г. Навеску переносят в мерную колбу на 1л растворяют в 300-400 мл дистиллированной воды и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. Приготовленный раствор хранят в темной склянке, защищенной от попадания прямых солнечных лучей. При соблюдении этих условий раствор KMnO4 будет достаточно устойчивым, однако время от времени нормальность раствора следует проверять по какому-либо исходному веществу. 0,01н раствор готовят разбавлением 0,1н раствора, для этого 100 мл исходного раствора ( 0,1н) переносят в мерную колбу на 1 л и доводят объем до метки дистиллированной водой.

В) установка нормальности раствора KMnO4 по щавелевой кислоте

При взаимодействии щавелевой кислоты с KMnO4 протекает реакция

5      С2О42- - 2 е →  2 СО2

- MnO4- + 8 Н+ + 5е →  Mn2+ + 4 Н2О

5 С2О42-   + 2 MnO4-   + 16 Н+   → 10СО2  + 2 Mn2+  + 8Н2О

Или в молекулярной форме

5 Н2С2О4 + 2 КMnO4  + 3 H2SO4  → 10СО2 + 2 Mn SO4 + К2SO4 + 8 Н2О

Для установки нормальности раствора КMnO4 готовят 0,1н раствор Н2С2О4 по фиксаналу. К аликвотной части раствора щавелевой кислоты, нагретому до 70 – 80оС и подкисленному разбавленной ( 1:4)  серной кислотой по каплям добавляют из бюретки раствор КMnO4 до появления неисчезающей розовой окраски.

Нормальность раствора КMnO4 рассчитывают по формуле

N (КMnO4) = N (Н2С2О4) * V(Н2С2О4) / V (КMnO4)

Г) определение перманганатной окисляемости см. лабораторную работу