2 ДӘРІС «КООРДИНАТАЛАР ЖҮЙЕЛЕРІН АНЫҚТАУ. ГЕООРТАЛЫҚ КООРДИНАТАЛАР ЖҮЙЕЛЕРІ. АСПАНДЫҚ КООРДИНАТАЛАР ЖҮЙЕЛЕРІ»

2.1 Координаталар жүйесін анықтау

Әр түрлі координаталар жүйесін серіктік технологияларда қолдана білу кеңінен таралуда. Бақылау процесінде анықталған жүйелерді есептеу үшін басқа жүйелер қолданылады, ал қолданбалы есептеулерді шешу кезінде мүлде басқа жүйелерді қажет етеді. Ғарыштық геодезияда үлкен жылдамдықпен үнемі қозғалыста болатын бақылау объектілеріне уақыттың барабар теориясы (адекватная теория времени) қажет.

Кеңістікте бекітілген жүйелерді инерциалды деп атайды. Олардың осі өз бағытынан өте алыс галактикадағы объектілерге қатысты өзгермейді. Бұл жүйеде еркін материалды қозғалу бірқалыпты түзу сызық бойымен қозғалады. Осы жүйелер жасанды жер серіктерінің қозғалысын анықтауда өте қолайлы болып табылады. Бірақ мұндай жүйеде жағдайдың бақылануы және жердің ұмтылу потенциалы уақыт функциясы болатын еді, оны сипаттау үшін Жермен тығыз байланысты координаталар жүйесін қолданады. Жермен бірге қозғалатын жүйелерді жерлік, ал тәулік бойы айналымға қатысатын инерциалды жүйені аспандық немесе жұлдыздық деп атайды.

Бастапқы Жер салмағының ортасымен сәйкес келетін жүйені геоцентрлік немесе глобальді, әлемдік референциалды (тірек) немесе шартты жерлік жүйе (шартты – келісім бойынша қабылданған) деп аталады. Жалпы жерлік жүйе ғарыштық геодезия әдістерінің көмегімен өте ұзын базалы радиоинтерферрометрмен серіктер мен айдың лазерлі локациясын өлшейді. GPS және ГЛОНАСС серіктері арқылы анықталатын координаталар жүйесінің нәтижесі бірнеше жалпы жерлік лазерлік локация әдісімен жасалған сараптамалары, олардың бастапқы нүктесімен геоцентрдің сәйкессіздігі 5 м аралығындағы шектеуді көрсетеді.

Геоцентрлік жүйелермен қатар квазигеометрлік немесе локальды референсті жүйелер қолданылады. Оның бастауы басқа бір референс-эллипсоидтың, материктер мен мемлекеттер территориясын кесіп өтетін ортада орналасқан. Локальды референсті жүйелердің қарапайым градусты өлшемдері (триангуляция, трилатерация, полигонометрия, астрономиялық анықтамалар) арқылы құрылады. Локальды референс эллипсоидтармен геоцентрлердің ортасының сәйкес келмеуі бірнеше метрді құруы мүмкін. Жалпы жерлік пен локальды референсті жүйелердің айырмашылығы координаталар жүйесінің технологиялық құрылымына әсер етуі мүмкін. Жер салмағы ортасын айнала қозғалған жағдайда, ғарыштық геодезиядағы есептеулер серіктердің бақылауы арқылы анықталады. Сонымен қатар қарапайым геодезияда пландық координаталар мен биіктіктерді анықтау, физикалық принципте өлшеу геойдқа қатысты әрқалай анықталады. Бақылау кезінде бағыт серікке қатысты көкжиек нүктесіне қарай, бақылау нүктесінің басындағы немесе жұлдыздарға қатысты әр түрлі топоцентрлік жүйелерде алынады.

Ғарыштық геодезияның кейбір сұрақтарын қарастыратын болсақ, жүйелер алдымен Күннің ортасында (геоцентрлік) Күн жүйесінің барицентрінде «Жер - Ай» жүйесінің барицентрінде кейбір ғаламшарлардың орталық салмағында (планетаорталық) және серіктің ортасында (серікорталық) пайда болады.

Жазық жүйесінің негізгі координатасы ретінде жердің немесе аспан экваторының жазықтығы алынып, Жердің жасанды серіктерінің (ЖЖС) горизонты мен орбитасы, сәйкес келуінсіз экваторлық, координаталар горизонтальді және орбиталды жүйесі, кейде эклиптикалық және галактикалық координаталар жүйесі қолданылады.

Координата жүйесі осьтерінің бағыты аспан сферасына немесе жер бетіне қатысты енгізіледі. Осыған координаталар осьтерінің бағыты берілетін құрылымдық векторларды жатқызуға болады. Мұндай векторларға Жердің кинематикалық момент векторы, шапшаң айналу векторы, ауырлық күшінің бағытталу векторы, жер орбитасына қарай бағытталған нормаль (эклиптикаға қарай бағытталған) векторы, жер орбитасының сызықтық байланыс векторы (көктемгі күн теңелу нүктесіне қарай бағытталған) және басқа да векторлар. Тік бағытты сызықтықтың координаталармен байланысын – астрономиялық байланыс деп атайды.

Әрбір нүктенің орналасу формасы тікбұрышты (диартты) немесе сфералық (жүйелер үшін қисық сызықты немесе эллипсоидальды байланысқан) координаталар түрінде.

Соңында жүйелерді бағыттау үшін арналған нүктелер өз қалпын өзгертіп, міндетті түрде сол осьтің бағыты қай бағытқа бағытталатынын көрсетуі тиіс. Координаталар жүйесін құрған кезде релятивистік күшті әсер ескеріліп, координаталар жүйесі мен уақыт жүйесінен құрылатын есептеулер жүргізіледі.

Топограф-геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде бағыттауды орнату үшін Жер картографиясы саласындағы проекциялар қолданады.

Ресей мен ТМД елдерінде Гаусс-Крюгер проекциясын қолданады.

Қарапайым координаталық жүйе өзіне қатысты координаталар нүктесінің жиынтығы ретінде алынады. Кей кезде бірнеше нұсқадағы жүйенің дәлдігі әрқалай болады, себебі нүктелер жиынтығын жайлы әр түрлі ақпарат алынады.

2.2 Геоцентрлік координаталар жүесі

Аспандық координаталар жүйесі

Ньютон заңдарына сәйкес Жерді айналып қозғалатын серіктердің есебін тұжырымдау үшін, инерциалды координаталар жүйесінің векторлық күшін тездетуі, жылдамдығы мен өзгеруі қажет. Инерциалды тірек жүйесін анықтау бойынша кеңістікте үнемі жылдам қозғалыста болатын стационарлы күйде болуы тиіс. Мұндай жүйе келесі жағдайларға қатысты түзіледі:

- басталу нүктесі Жер салмағының ортасында орналасқан;

- z осі – Жердің шапшаң айналу осінен әлемнің солтүстік Р полюсіне қарай бағытталады,

- x осі – көктемгі күн теңелу нүктесінің γ экваторлық жазықтығына қарай бағытталған (Жердің экваторлық жер орбитасымен қиылысқан нүктесі экваторға қарай ε бұрышымен жантайған);

- у осі – жүйені оң жағынан толықтырады.

Нақты айтатын болсақ, бұл анықтама жоғарыда айтып өткен талаптарға сәйкес келмейді. Мұндай жүйеде Жер салмағының ортасы Кеплер заңына сәйкес күнді айнала қозғалады. Қысқа интервалды уақыт аралығында осы координаталар жүйесін инерциалды деп атайды.

Сурет 1 – Нақты аспан координаталар жүйесі

Z осі әлемнің Р полюсіне қарай бағытталған, ол тәжірибе жүзінде аспандық эфимеридті полюс ретінде іске асырылады, ал ноль-пункт жүйесі ретінде көктемгі күн теңелу γ шартты эфимеридті іске асыратын бастапқы нүкте болып саналады.

σ объектісінің аспандық жүйеде сфералық координаталар ретінде тура шығатын және иілетін α немесе тікбұрышты координаталар х, у, z ретінде енгізуге болады. Тікбұрышты координаталар r = (х, у, z)Т жағдайындағы компоненттері болып саналады. Α тура шығуы – бұл экваторлық жазықтықтың бұрышы, ол көктемгі күн теңелу нүктесінен күн шеңберіне қарай сағат тілінің бағытына қарама-қарсы өлшенген (оны кейде сағаттық шеңбер деп атайды). δ объектісінің иілуі – экватор жазықтығынан шыраққа дейін өлшенген бұрыш, ол солтүстік жарты шардағы объектілер үшін дұрыс және оңтүстік жарты шар үшін жағымсыз. Серіктің бұл жүйеде орналасуна байланысты геоцентрлік арақашықтықтың r енгізіледі, ал жұлдыздар үшін оны 1-ге тең деп қабылдайды.

Тікбұрышты және сфералық координаталардың нүктесі мынадай арақатынастармен байланысты:

= r  ,                                                    (1)

,                                                              (2)

,                                      (3)

.                                                             (4)

Сипатталған координаталар жүйесі нақты аспандық жүйе деп аталады. Негізгі жазықтық ретінде нақты аспандық экватор жазықтығы алынады. Ол әр уақыт кезеңінде Жер экваторының шапшаң жазықтығымен сәйкес келеді. Нақты аспандық жүйе қатаң түрде инерциалды деп саналмайды (сол себептен оны кейде квазиинерциалды деп айтады). Оның осьтерінің бағдарлануы уақыт өте келе кеңістікте айлы-күнді прецессия мен жер осінің астрономиялық нутациясы өзгереді. Мұндай жағдайда нақты полюс Р эклиптика осінің айналасында ғасырлық және тербелмелі қозғалыс жасайды. Эклиптиканың кеңістікте орналасу жағдайы планеталардан прецессиялардың ықпалымен өзгереді.

Прецессия мен нутация

Прецессия мен нутацияның үнемі өзгерісте болуының себебі, Күннің Ай мен Жердің орбиталарының қозғалысын гравитациялық өзіне тарту нәтижесі. Сондықтан бұл өзгерістер алыс қашықтықта периодты түрде өзгеріп отырады, біресе прецессия мен нутация уақыттың периодты функциясы болса, бірде Күн мен Айдың орбиталарының шағылуы периодты түрде қайталанады, мұнда ескерілетін жалғыз ерекшелік – ғаламшардың прецессиясы.

Неосфералық Жерді Күн мен Айдың гравитациялық тартуы Жерді кеңістікте зырылдауық тәрізді тербеліс жасатады, сонымен қатар осы жағдайда  нутация деп аталатын аз иілулерді сынайды. Прецессия мен нутацияның маңызды бөліктері болып жердің сығылуы мен экватор жазықтығы және эклиптиканың сәйкес келмеуі болады. Айдың экваторлық жазықтығының эклиптикамен сәйкессіздігі сфералық жер бірқалыпты тығыздығының тарауынсыз болса прецессия мен нутацияны қажет етпес еді.

Егер нақты жағдайдағы Р полюстің бүгінгі заман t нутациясына ықпалын ескеретін болсақ, онда осы заманның орташа полюсі Р1 анықталады, оған орташа аспан экваторының жазықтығымен көктемгі күн теңелуінің γt орташа нүктесі сәйкес келеді (сурет 2). Мұндай жүйе бүгінгі заманның t орташа аспандық жүйесі деп, ал сәйкес келетін объектінің жағдайын орташа жағдай деп атайды.

Негізгі жазықтықтың жағдайы мен бағыты координата осьтерінің кейбір заманғы жағдайына байланысты алғашқы құрылымы Бессель жылының бастамасы деп аталады, мысалы В1950,0 немесе Юлиан жылының басында J2000,0 деп каталогтарда αТ,  δТ жұлдыздармен басқа аспан объектісі ретінде бекітіледі. Орташа координаталар хt, уt, және zt арасындағы байланыс осы кездегі бақылау t және орташа хT, уt, zТ координаталармен бастапқы Т құрылымы прецессиялық ζ, z және θ параметрлерінің көмегімен қалыптасады.

а)                                                                    б)

а) Прецессия мен нутацияның пайда болуына неосфералық Жердің Күн мен Айдың тартылысы әсерінен Жер осінің айналу жағдайына әкеледі,

б) орташа полюс (РТ, Рt) жағдайында прецессиясы ғана ескеріледі

Сурет 2 – Прецессия мен нутация

Нақты полюске ауысу үшін нутациялық бойлықтардың Δψ + dψ және нутациялық ылдилықтардан Δε + dε тұратын нутация ғана ескеріледі.

Сурет 3 – Орташа координаталар жүйесінің Т мен t кезіндегі байланысы прецессиялық ζ, z және θ параметрлер арқылы іске асады

Жоғарыда 3-ші суретте орташа аспандық координаталар жүйесінің Т мен t кезеңіндегі жағдайы көрсетілген. Экваторлық жүйе сәйкесінше QT және Qt деп белгіленген, сонымен қатар көктемгі күн теңелу нүктелері γT, γt ОМ түзуімен қиылысады. Орташа аспандық жүйе Т кезең каталогынан бақыланған  t кезеңінің өтуі үшін тікбұрышты координаталар арқылы мына формулалар арқылы шығарылады:

,                                                      (5)

мұндағы Р – дегеңіміз t – Т уақыт интервалы аралығындағы есептеу прецессияның массасы. Ол экватордың прецессиялы параметрлері ζ, z және θ арқылы өрнектеледі:

.                                                 (6)

Матрицаларды көбейткеннен кейін мына мәндерге ие болады:

(7)

Мемлекетаралық астрономиялық бірлестіктің (МАС) 1976 жылғы қабылдауы бойынша прецессия модельдерінің параметрінің Ньюком-Андуайдтың ыдыратуы бойынша Лиске (Lieske) [IERS, 1996] анықтамасында көрсетілген. Үшінші ретті дәлдікке дейін ол былай көрсетіледі:

,                          (8)

мұндағы ∆t - өлшенген юлиандық жүзжылдықтағы барицентрлік динамикалық уақыттың құрылымдық J2000.0 және JD(t) кезеңінің интервалы:

.                                                 (9)

Юлиандық уақыттың мәні 2451545,0 J2000.0 кезеңіне сәйкес келеді.

Нақты аспандық экватор Жердің айналу осіне ортогональді және прецессия мен нутация әрекеті дәлелденген, сондықтан ол нутацияға байланысты орталық экватормен есептелетін қажет JD(t) кезеңіне сәйкес келмейді. Нутация ұзақ және қысқа периодты (периоды 35 тәуліктен кем емес), бойлығы бойынша нутация ∆ψ + dψ (эклиптика бойымен) және ұзақ пен қысқа периодты ылдилық ∆ε + Δε нутациясына (эклиптикаға перпендикуляр) тармақталады.

Төменде көрсетілген суретте орташа және нақты t кезеңінің экваторы, сонымен қатар экваторға эклиптиканың орташа ылдилығы εt мен нақты ылдилығы ε, ∆ε + dε ылдилық нутациясы арқылы көрсетілген:

ε = εt + ∆ε + dε.                                                 (10)

Сурет 4 – Нутацияға байланысты орташа және нақты экватордың сәйкес келмеуі

Орташа координаталардың t кезеңі нақты координаталардан сол кезде орындалатын нутация N матрицасына ауысады:

.                                                 (11)

N нутациясының матрицасын ұзақ және қысқа периодты нутация бойлығы бойынша ∆ψ + dψ, қысқа әрі ұзақ периодты ылдилықтың ∆ε + dε нутациясы мен эклиптиканың ылдилығы, орташа ε және нақты εt + Δε + dε бойынша анықталады:

.                            (12)

Бірінші ретті дәлдігі бойынша ыдыратуда мынадай қалыпқа келеді:

.                         (13)

Эклиптиканың экваторға орташа ылдилығы прецессияның әсерінен ғана өзгеріп, мына өрнекті береді.

.                  (14)

Орташа жағдайдан Юлиандық уақытқа JD(T) толық өзгеру жағдайы құрылымдық кезеңдерін Т нақты юлиандық уақыт JD(t) жағдайына өтуі былай:

.                                                    (15)

Нақты тура шығу α және нақты иілу δ–ны (16) және (17) теңдіктерінен шығарып алуға болады. Бұл жағдайда арақашықтық өзгермейді.

Нутация элементтері келесі жағдайлармен көрсетіледі [IERS, 1996]:

;                                     (16)

.                               (17)

2.3 Аспандық координаталар жүйесі және олардың фундаменталды FK5 және FK6 каталогтарының жүзеге асырылуы

Аспандық координаталар жүйесінің дәстүрлі әдіспен жүзеге асырылу тәсілдері – жұлдызды жағдайдың каталогының фундаменталды құрылымы. Жарық жұлдыздарды оптикалық бақылау нәтижесінде алынған.

1986 жылдан бастап астрономияда FK5 каталог жүйесі қолданылды. Бесінші фундаменталды FK5 каталогы 1535 жұлдыздың меншікті қозғалысымен орналасуы негізі бұрынғы FK3 және FK4 құрамына болған жұлдыздар. Осы каталогты құру МАС В. Фиккенің жетекшілігімен 1984 жылы жүзеге асты. Каталогтың мазмұны координаталар мен меншікті жұлдыздардың қозғалысы экватор мен J2000,0 кезеңінде теңелуі. FK5 FK4 каталогының жақсартылған түрі, FK4 каталогының 300-ден аса жұлдыздардың меншікті қозғалысының жүйесінде және кездейсоқ қателіктерінің орташа жағдайы ескерілген, FK4-тегі теңелулердің қателіктері жойылып, МАС астрономиялық жүйесінің құрамына енгізілген жүйелік және кездейсоқ қателіктердің реті. FK5 каталогында FK4 каталогындағыдай солтүстік жарты шарлар үшін  түзу шығыс (0,0013 – 0,002s) secb, жіктелуі бойынша 0,02// - 0,03//. FK5 орташа полюсінің анықталмаушылығы J2000,0 кезеңінің ортасына қатысты +-0,50//*10-3 болады, ал тзу шығыстың анықталмаушылығы FK5 (+-80//*10-3) құрайды.

Фундаменталды жұлдыздардың FK6 каталогы жер үстілік астрономиялық мәліметтердің негізгі фундоменталды жұлдыздарды құрайды. Екі жүзжылдықтар бойы анықталған мәліметтерді FK5 каталогында астрономиялық Hipparcos серігі арқылы анықталған. Осы бірігудің нәтижесі бүгінгі күнде нақты меншікті қозғалыстың дәлдігін қамтамасыз етеді.

1990 жылы «Фундаменталды жұлдыздардың нақты шешімдері. 1 Бөлім» құрамына 878 жұлдыз кіреді. 2000 жылы «Фундаменталды жұлдыздардың нақты шешімдері. 3 Бөлім» шықты, құрамында 3 272 жұлдыз бар.

2.4 Халықаралық аспандық жүйе есебі JCRF

Нақты дәлдікті аспан жүйелері МСВЗ-да Халықаралық аспандық жүйе есебі JCRF формасында жүзеге асады. 1995 жылы бірінші жүзеге асырушылық болды. Бұл жүйелер экваторлық координаталардың 200-ден астам кішкентай галактикадан тыс объектілерінің радиоинтерферометрлердің ұзын базалы бақылаулары бойынша анықталған.

JCRF каталогында объектілер үш категорияға бөлінген: «анықтаушы», «анықтаушы кандидаттар» және «басқалары».

Анықтаушы негізінен көптеген бақылаушыларды қажет етеді, бақылау ұзақтығы 2 жылдан көп болмауы керек. 1995 жылдары бақылаулар саны 212 жеткіліксіз мәліметтердің бақылау көзі анықтаушы көздерді кандидаттары қатарына жатады, келесі JCRF–тің болашақтағы жүзеге асыруларда «анықтаушылар» болады. Жүзеге асыруларда осылар анықтама болды, мұндай анықтаушы көздердің саны 294. «Басқалары» категориясына нашар анықталған көздердің жағдайы жатады, олар JCRF байланысын орнатқан кезде қажет болады. Анықтаушы көздерінің саны 667.

Hipparcos каталогы

1991 жылы Халықаралық астрономиялық бірлестік (МАС) шешім шығарды, оптикалық пен галактикалықтан тыс жүйелер есебі нақты анықталмағандықтан, FK5 каталогы JCRF жүйесінің алдын ала жобасы ретінде анықталды. Бірақ 1997 жылы МАС шешімі бойынша Hipparcos каталогының құрылуы оны JCRF жүйесі есебінде оптикалық диапазонда қарастыруға болады.

Европалық астрономиялық серік «Гиппаркос» 1989 жылы тамыз айында іске қосылды. 1989 жылы қараша айында бірінші мәліметтер алынды.

Hipparcos каталогына 118 218 жұлдыз 1991,25 кезеңнің меншікті қозғалысы, паралакстар мен жұлдыздар өсімшесінің мәндері Hipparcos жүйесіне жеткіліксіз, жарық жұлдыздар үшін орташа қателіктері түзу шығысы бойынша +-0,77//*10-3, жіктелуі бойынша +-0,64//*10-3 құрайды.

Hipparcos каталогының JCRF пен келісімі стандартқа сай қателігі

+-0,6//*10-3, бағытталу үшін 1991,25 кезеңнің және 0,25//*10-3/жыл қозғалысы үшін орындалған.

Қорытынды:

Нақты әлем полюсін прецессия мен нутация теориясы негізінде қарастырып, Аспандық эфемеридті полюсі деген атқа ие болды (НЭП). НЭП арқылы өтетін референс-ось Жердің бірден айналу осі және кинематикалық момент векторымен сәйкес келмейді. Сонымен қатар Жерлік жүйеде тәуліктік және меридиандық ауытқулары болмайды. НЭП-тың қашықтау дәрежесі нақты аспан полюсіне байланысты прецессия мен нутация үлгілерінің дәлдігіне байланысты болады. НЭП концепциясы (аспан эфемериді Гринвич жұлдызды уақыттың нақты түсінігі) жоғары дәлдікті қатаң өзгертулерге мүмкіндік береді, нақты полюстерге Халықаралық аспандық жүйе есебі ICRS аралығын қамтамасыз етпейді. Сонымен қатар НЭП концепциясы координаталар жүйесі теориясын қосымша түсініктер мен шектеулер енгізусіз оперативті түрде жүзеге асыра алады.

Халықаралық астрономиялық бірлестікте Халықаралық аспандық жүйе ICRS –тің 1998 жылдың 1 қаңтарынан енгізілуі және жерді жаңа заманға сай бақылау нәтижесінде алған көптеген дәлдіктер жерді бағдарлау параметрлері қайта жаңартуды талап етеді.

Біріншіден, бүгінгі күнге дейін Гринвичтың жұлдызды уақытқа қатысты прецессия мен нутацияның параметрлерін ICRS-ке сәйкес анықтау.

Екіншіден, НЭП анықтамасы бойынша қабылданған аспандық эфемерид полюсі кеңейтілуі тиіс. Себебі қазіргі заманғы әдіске сай анықталған нутация мен полярлық қозғалыстардың микросекундтық дәлдігін, тәуліктік және тәулік аралық компоненттердің жаңа бақылау әдістерін білу керек.

Прецессия мен нутация МАС 2000 үлгілерінің арасында тәулік және тәулік аралық деген белгілер пайда болды. Бұл жағдай прецессия-нутация теориясының жерлік және аспандық координаталар жүйесіне көптеген қиындықтар әкелді. 1998 жылы Халықаралық Жерді бақылау қызметінің пайда болу нәтижесінде НЭП-тың басты жағдайы оперативті түрде анықталатын болды.