11 ДӘРІС «СЕРІКТІК БАҚЫЛАУ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ МОДЕЛЬДЕРІ. ФАЗАЛАРДЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ»

11.1 Серіктік бақылау түрлері

Әрбір қабылдағыш серіктік радио навигациондық жүйелермен жұмыс істеу алдында навигациялық серіктердің сигналын қабылдап, қажетті өлшеулерді өндіре отырып, хабарлау арқылы навигациялық шифрді және алынған мәліметтер координаталарына толықтырулар жасайды, ол қозғалыс жылдамдықтары мен уақыттарына байланысты. ГЛОНАСС/GPS серіктік технологиясында псевдоалшақтық Р, фазалары φ және жиілік доплерлік жылжуы D қолданылады. Псевдоалшақтық қашықтық өлшегіш кодтары арқылы өлшейді, сондықтан псевдоалшақтық С/А (стандартты) коды Р (С/А) коды болуы да мүмкін, Р (У) – коды (немесе жоғары дәлдікті кодына) бірінші жиілікті РL1 немесе екінші жиілікті РL2 сәйкес келеді.

Фаза тудырушы (циклдарда)  бірінші жиілігінде немесе  жиілігінде өлшенуі мүмкін. Осыған ұқсас доплер қозғалысы  бірінші жиілігінде немесе  екінші жиілігінде өлшенуі мүмкін. Фаза тудырушы сызықтық өлшемде Ф деп белгіленеді. GPS пен ГЛОНАСС–та жаңа сигналдар түрінің пайда болуы өлшеудің жаңа түрлерінің пайда болуына әсер етеді: екінші жиіліктегі стандартты код бойынша алшақтық, үшінші жиіліктегі фаза тудырушы және т.б. Жоғарыда аталған параметрлердің ішінде олардың орналасуын анықтау үшін псевдоалшақтық пен фазаның өлшемдері пайдаланылады.

Псевдоалшақтықтың және GPS фазаларының барлығына бақылау жасағанда олардың үлгілерін былай белгілеуге болады:

BiA= ρiA  + bA  + bi + biA + viA,                                                        (67)

мұндағы, ρiA  - сигнал түсу уақытындағы А станциясынан і серігіне дейінгі сигналдың шығу сәтіндегі геометриялық немесе нағыз алшақтық;

BiA - қабылдағышпен өлшенген нәтиже, яғни псевдоалшақтық немесе фаза;

bi - серікке байланысты түзетулер;

bA - станцияға байланысты түзетулер;

biA - бақылауға байланысты түзетулер;

viA - өлшеу қателігі;

Радиотехниктер мен спектрлік талдаудың нәтижесінде «өлшеу қателігі» термині көп жағдайда «өлшеулер шуылы» деген атпен өзгертіледі. Өлшеулер шуылы псевдоалшақтықта фазалық берілгендерге қарағанда 2 - 3 ретке жоғарырақ, яғни фазалық өлшеулер дәлірек болып келеді.

11.2 Псевдоалшақтық

PiA псевдоалшақтық t сигналын қабылдау сәтіндегі tA қабылдағыш уақыт айырмашылығына  және t-iA сигналын тапсыру кезіндегі ti серік уақытының, ваккумдағы с жарықтың номиналды жылдамдығына тең:

,                        (68)

мұндағы iA - серіктегі генератор сигналдарынан қабылдағыштағы сигналдар корреляторына дейінгі сигналдардың өту уақыты;

eiA - псевдоалшақтықты өлшеу қателігі.

Псевдоалшақтық f1 және f2 жиіліктерінде корреляция арқылы Р-код (У-код) арқылы немесе f1 жиілігінде С/А кодының корреляциясы арқылы өлшенеді. Қабылдағыш уақыты мен серік уақтытына сәйкес түзетулерді сағаттарды есепке ала отырып, (GPS және ГЛОНАСС) жүйелік уақытына тең:

(69)

(70)

(1.3) және (1.4) теңдеулерді ауыстырып (1.1) қойсақ мынадай түрге келеді:

(71)

iA сигналдың өту уақытын үш әр түрлі мүшелерге бөлуге болады: сигналдың генерациясы арқылы серікте болатын және серіктің антеннасынан жіберілетін di сигналдың кедергісі; жіберілетін антеннадан қабылдағыш антеннасына дейінгі iA сигналдың өту уақыты және қабылдайтын антенна мен қабылдағыштағы сигналдың корреляторы арасындағы dA сигналының кедергісі:

(72)

Антенналар арасындағы сигналдың өту уақыты сигнал жолы бойындағы сигналдың таратылуының жылдамдық функциясы болып табылады:

(73)

Сигналдың таратылу жылдамдығы вакуумда электромагниттік жарықтық с жылдамдығы бойынша таратылуымен тығыз байланысты:

(74)

Сигналдың таратылу жылдамдығы үшін бұл екі теңдікті бір теңдікке біріктіру өту уақыты мен жүріп өткен арақашықтығы арасындағы дифференциалды қатынасты береді:

(75)

Псевдоалшақтық теңдігі:

(76)

Теңдіктің оң жақ бөлігінде мыналар бар: пункт жағдайының векторы және келтіру элементтері сәйкес келетін серіктер арқылы жіберілетін антенна арасындағы геометриялық арақашықтық, ионосфера мен тропосфераға әсер ететін түзетулер, қабылдағыш пен серік сағатының түзетулері, серік пен қабылдағыш жабдықтарындағы кедергі және сигналдардың көп түрлі өлшеу қателіктері бар.

Қабылдағыш пен серіктің жағдайы және серік сағатының түзетуі,                     сондай-ақ тропосфералық кедергілер сигналдың жиілігіне тәуелді емес. Келтіру элементін қоса алғанда басқа барлық мүшелері сигналдардың әр түрлі жиілігі үшін әр түрлі болады.

11.3 Уақыт, жиілік және фаза арасындағы  арақатынас

Генератормен жасалған, синусоидалық сигналдың уақыт, жиілік және фаза арасындағы негізгі арақатынастарды келтіре кетейік. φ сигналы  фазасынан уақыт бойынша f сигнал жиілігі өндірістік және керісінше, сигнал жиілігінен уақыт бойынша  интегралы сигнал фазасы болып табылады:

(77)

мұндағы, φ(t0) нольдік кезеңге арналған сигналдың бастапқы фазасы. Сигнал фазасы циклмен, жиілік – герцпен өлшенеді. Баламалық фаза радиандарда мүмкін 2П көбейтіліп көрсетіледі. Онда жиілік f(t) бұрыштық жиілікке айналады.

Сигналдар фазасы t уақытқа байланысты бастапқы фаза φ(t0) шегерулері арқылы және келесі бөлулерде генератордың номинальді жиілігі f0 бойынша өзгертіледі. Бұл уақыт t уақытынан индексi t уақытының қолданылуы арқылы ерекшеленеді:

(78)

Егер генератор жиілігі тұрақты және номиналь жиілікке сәйкес келсе, онда теңдеу мына түрде болады:

(79)

яғни, сигнал фазасы тіпті нөлдік бастапқы фазалық тұрақты мүшесінің уақыттық өлшемі болып табылады:

(80)

Нақты жиілікті номиналдық жиілікке және девиациялық жиілікке бөліп немесе жиілік қателігі  келесі болады:

(81)

Уақыт – генераторда көрсетілген шынайы уақыт шамасына тең болып,  генератор жиілігіне сәйкес ауытқиды және  генератордың бастапқы нольдік емес ықпалына сәйкес келеді.

(82)

11.4 Тербеліс фазасы

Фаза жиілігі  (циклде)  сигналының фаза айырмашылығына тең болады, қабылдағыш сигналы кезеңінде жасалады және сигнал фазасы  серіктің сигнал тапсыру кезеңінде құрылады. Серік сигналы қабылданғанда ғана фазаның бөлшекті бөлімі өлшенеді, онда толқындардың бүтін саны N белгісіз болады. Онда N өлшемі бүтін емес фазаға тең болады:

(83)

(80), (81) және (82) теңдеулерін қолданып, (83)-ң оң жағындығы фазаны келесі түрде көрсетеді:

(84)

(85)

(1.18) және (1.19) теңдеулерін (1.17) теңдеуіне қойып, тасушы фаза үшін бақылау теңдеуін алады:

(86)

Фазаның өтетін уақытын псевдоалшақтық теңдіктері (1.1) – (1.14) арқылы түсіндіруге болады:

(87)

Сол жақ бөлігінде фазаның толқын ұзындығына көбейтіндісі Ф арқылы белгіленген, яғни Ф – арақашықтық бірлігінде өрнектелген фаза:

(88)

(1.21) теңдеуін (1.10) псевдоалшақтықты бақылау теңдеуімен салыстыра отырып, мынадай қорытынды жасайды:

- екі теңдеуде де  геометриялық арақашықтығы бар;

- екі теңдеуде де  сағат түзеу мүшелері бар;

- екі теңдеуде де  тропосфералық кедергі мүшесі бар;

-  ионосфералық рефракцияның түзетуінің белгісі қарама-қарсы;

- көпжолдылықтың  псевдоарақашықтығына әсерінен болған қателік,  фазасының көпжолдылық қателігімен ауыстырылған;

-  құрылғысындағы сигналдың кешігу псевдоарақашықтығының теңдеуінің мүшелері,  фаза тудырушының құрылғысының кешігу мүшелерімен ауыстырылған;

Қорытындылай келгенде, псевдоарақашықтық теңдеуін қолдану мақсаты жер серігінің координатасы мен қабылдағышты және оған байланысты келтіру элементтерін қосатын геометриялық қашықтықты анықтау. Фаза бақылау теңдеуінде де қолданылады.

(89)

Псевдоалшақтық пен фаза тудырушы теңдікке кіретін, нақтылық, параметрлердегі айырмашылықтар сипаттамаларынан басқа, координаталарды анықтау үшін пайдаланатын өлшемдермен байланысты тағы бір фактор бар. Псевдоалшақтық мұны бір сәтте жасауға мүмкіндік береді. Фазалық өлшеулер қабылдағыш сигналдың уақытын сақтауын қажет ететін бір шама уақытты алады.

11.5 Псевдоалшақтық пен фаза тудырушы модельдердің компоненттері

Негізгі бағыты бойынша модельдерді позициондық және позициондық емес деп бөлуге болады. Олардың біріншісі нүкте координаталарын анықтау үшін, базалық сызықтардың векторларын анықтау үшін, координаталар мен жылдамдықтардың дифференциалды қателіктерін анықтауға және т.б. қолданылады. Позициондық емес модельдер қабылдағыш жұмысын бақылау үшін, псевдоалшақтықтың аномалиялық өлшемдерін анықтау үшін және үздіксіз фазалар циклын, мәліметтерді іріктеу үшін нақты фазалар бойынша ірі псевдоалшақтықты салыстыру, ионосфераға мониторинг жүргізу, тропосферадағы су буының құрамын анықтау және т.б. үшін қолданылады.

Қандай да болмасын позициондық немесе позициондық емес мәселені шешу үшін параметрлер мүмкіндігінше аз пайдаланылуы қажет. Бұл өлшеудің нақтылығы шудың үлкендігімен сипатталады. Екінші, позициондық нақтылықты  шектейтін нақтылық ол - эфемеридтердің нақтылығы.

Өлшеу модельдерінің параметрлері әр түрлі факторға сәйкес болады және олардың әрқайсысы үшін есептеудің бірнеше әдісі бар.

«Өлшеу шуылы». Нақты рұқсат етілген өлшеу 1 деңгейде болуы мүмкін немесе толқын ұзындығынан қысқа болады. Екі GPS түріне қашықтықты өлшеу деңгейінің дәлдігі келесіде.

Псевдоалшақтықтың «Шуы» - С/А кодтық толқын ұзындығы шамамен 300 м, демек псевдоалшақтықтық мүмкіндігі немесе шудың өлшеу қателігі 3 м-ге тең. Дегенмен С/А кодтың мүмкіндігін 1 м аз ұзындыққа жеткізу тенденциясы бар. Р кодтық «толқын ұзындығы» шамамен 30 м, яғни шудың өлшеу арақашықтығы 0,3 м тең.

«Фаза тудырушының шуы». Фаза тудырушының L1 толқын ұзындығы шамамен 0,19 м, бұл фаза өлшеуінің миллиметрлік дәлдігін көрсетеді, ал тудырушының L2 толқын ұзындығы шамамен 0,24 м бұл да фазалар өлшеу шуының миллиметрлік деңгейін көрсетеді.

Серіктердің эфемеридтары, серіктік сағат түзетулері. Навигациялық қатынаста серікпен таратылатын эфемеридтар өлшеу процесі кезінде тікелей қабылдайды. Осы эфемеридтің дәлдігі ылғи жаңарып отырады, егерде 1980 ж. басында GPS серіктері үшін ол 20 - 30 м болса, қазір 2 м дейін жеткізілген. Егер борттық хабарламаның эфемеридінің дәлдігі жеткіліксіз болса, онда халықаралық GPS қызметінің эфемеридтарын пайдалануға болады. МГС эфемеридтардың төрт түрін ұсынады: финалды эфемерид (қолайлы 13 тәулікке кешігулі), жылдам эфемеридттар (шамамен 17 сағатқа қолайлы) және  аса жоғары эфемеридтар.

Серіктік антенналарға арналған келтіру элементтері. Серіктік антенналарға арналған келтіру элементтері арнайы зерттеулерден анықталады. (25-сурет). Бұл элементтің анықтау дәлдігі шамамен 0,5 см.

GPS Block II A серігінің антеннасы

25 сурет - а) авторлардың біріншісі [ Mader, Czopek, 2002] антеннамен; б) антенналар элементтерінің орналастыру диаграммасы серік денесінде;

7 кестеде GPS серіктеріне арналған келтіру элементтері берілген.

Кесте 7 - Жер серігінің антенналарының ауысуы (орталықтандырылған серік координаталары метр өлшемімен)

| Серіктер | Delta x | Delta y | Delta z |
| --- | --- | --- | --- |
| Block II | 0.2794 | 0.0000 | 0.9519 |
| Block II A | 0.2794 | 0.0000 | 0.9519 |
| Block IIR PRN 11 | 0.0019 | 0.0011 | 1.5141 |
| Block IIR PRN 13 | 0.0024 | 0.0025 | 1.6140 |
| Block IIR PRN 14 | 0.0018 | 0.0002 | 1.6137 |
| Block IIR PRN 16 | - 0.0098 | 0.0060 | 1.6630 |
| Block IIR PRN 18 | - 0.0098 | 0.0060 | 1.5923 |
| Block IIR PRN 20 | 0.0022 | 0.0014 | 1.6140 |
| Block IIR PRN 21 | 0.0023 | - 0.0006 | 1.5840 |
| Block IIR PRN 22 | 0.0018 | - 0.0009 | 0.0598 |
| Block IIR PRN 28 | 0.0018 | 0,0007 | 1.5131 |

Сигнал тарату трассаларындағы кешігулер. Бұл категорияның параметрлеріне тропосфера мен ионосфераның кешігуі және сигналдың көпжолдық әсері кіреді.

Тропосфераның әсері жиілікке қатысы жоқ, сондықтан оны бақылау комбинациясы арқылы L1, L2 жиіліктерімен алып тастауға болмайды.

Ионосфераның әсері шамамен атмосфераның жер бетінен 50 - 1 000 км. Аралықтарындағы қабаттарында таралады. Ионосфераның кешігуінің максимал көрсеткіші зенитте 30 м шамасында, ал горизонт маңында 3 есеге көбірек.

Көпжолдық антенна бір уақытта серік сигналымен және оның қоршаған бетінен шағылысқан сигналды қабылдағанда пайда болады. Теориялық жағынан алып қарағанда көпжолдықтың әсерінен болатын псевдоалшақтықтағы максималды ауысу чиптың ұзындығының жартысына дейін жетеді, яғни С/А коды үшін 150 м, Р-коды үшін 15 м.

11.6 Фазаның айырмашылықтары

Бақылауда қателіктерді болдырмаудың ең әсерлі әдісі – ол өлшеу параметрлерінің арасында айырмашылықтардың пайда болуы. Айырмашылықтардың түр - түрін жасауға болады. Солардың бірі қабылдағыштың каналының бақылау жұмысы кезінде немесе қабылдағышты бүтіндей бақылағанда қолданылады, ал басқалары қабылдағыштың кейбір параметрлерін анықтағанда қоршаған ортаның, үзіліссіз фазаның жоғалған санақтарын қайтадан қалпына келтіру үшін, ал үшіншілері координатаны анықтау үшін және қабылдағыштың сағатын түзету үшін қызмет етеді. Бұл жерде негізгі мәселе алшақтықтардың соңғы түрлеріне аударылады, оларға жататындар:

- А пункттінен i және j нөмірлі екі серіктің фазалар арасындағы;

- А және В екі пункттен бір серікке бағытталған фазалар арасындағы;

- А және В екі пункттен екі серікке i бағытталған фазалар арасындағы;

- А және В пукттен әр түрлі t0  және t1 дәуірлеріндегі екі серікке i және j фазалар арасындағы.

Біртекті айырмашылық

Біртекті фазалар айырмашылығы біруақытта 1 А станциясынан 2 i және j серіктеріне немесе А және В станциясынан бір серікке жасалынған өлшеулер арасында алуға болады (26 сурет).

(90)

(91)

(92)

(91) және (92) теңдік айырмашылықтары мынаны береді:

(93)

Яғни, осы арқылы бұл бір түрлі айырмашылықта  серік генераторының бастапқы фазасының әсер етуі, сонымен қатар серіктің сағаттағы түзетулері мен серіктік аппартурасындағы кешігулерді де жойылады. Басқа жағдайлардағы сияқты мұнда да ионосфера мен тропосфераның әсері азаяды, қосымша эфемерид қателіктері әлсірейді, бірақ өлшеу шуы күшейеді.

а) серіктер арасында                                                       б) станциялар арасында

26 сурет - Біртекті айырмашылықтар

Фазалардың екі текті айырмашылықтары

i және j серіктерімен А және В қабылдағышының фазалар айырмашылығын табайық. Ол үшін В пунктінде бақыланған  серіктер арасында бір теңдікті айырмашылық теңдеуін алады:

(94)

және содан  айырмашылықты алып тастайды. Осыны алу кезінде серіктердің сағаттарының қателігі жоғалады, соңында екі текті айырмашылық теңдеуін алады (27 – сурет).

(95)

27 сурет – Екі текті айырмашылық: екі қабылдағыш арасында, бір уақытта қабылданатын екі серік

(R-1) (S-1) бақылау кезеңіндегі тәуелсіз екі түрлі бір бағытқа бағытталған RS фаза бақылауларынан бірнеше әдістер қолданылуы мүмкін. Жалпы әр түрліліктің екі әдісі пайдаланылады - бұл базалық серік әдісі және серіктердің жүйелік әдісі қолданылады.

Фазалардың үштекті айырмашылығы

Дәуірлердің көрсетуімен екі текті айырмашылықтың теңдеуін жазайық:

(96)

(97)

Фазаның үштекті айырмашылығы екі дәуірге қатысы бар екі айырмашылықпен жасалады (28–сурет).

(98)

28 сурет – Екі серік бақылауларымен екі станциядағы екі дәуірлер арасындағы үштік айырмашылық

Үш түрлі айырмашылықтарда сағат қателіктері мен бастапқы фазалардың тұрақсыздығы болмайды. Оларда ионосфера мен тропосфераның модельдеу қателіктері сақталады және эфемерид қателіктерінің әсері азайып, шу өлшемдері жоғарылайды.

11.7 Фазалар айырмашылығының корреляциясы

Корреляцияның екі түрі болады: 1) математикалық корреляция;

2) физикалық корреляция.

Бір серіктен шығып, екінші нүктеде қабылданған фаза, мысалы  және  физикалық корреляцияланған болады, өйткені олар бірақ серікке жатады. Негізгі физикалық корреляция көп есептеле бермейді. Сондықтан айырмашылықтар пайда болғанда негізінен математикалық корреляцияға көп көңіл бөлінеді.

Біртекті айырмашылық

А және В пункттеріндегі i серігі t дәуірлерінің бақылауында бір текті айырмашылық мына түрде болады:

.                                             (99)

Осы екі нүктедегі дәуірде серігіндегі  екілік айырмашылық мынаны береді:

.                                        (100)

Осы екі айырмашылықты матрица – векторлық түрде көрсетуге болады:

SD=C*Ф.                                                       (101)

Біртекті айырмашылықтың ковариационды матрицасы:

.                                                (102)

Екілік айырмашылық

Енді тірек серігі i болатын i, j, k үш серігін алайық. А және В екі пунктісі үшін және екілік айырмашылық үшін t дәуірін біртекті айырмашылықпен табуға болады:

(103)

Осы екі теңдеуді матрица – векторлық түрде жазуға болады:

DD=C* SD                                                     (104)

мұндағы, DD- екілік айырмашылықтың матрицасы;

Ковариационды матрица екілік айырмашылық үшін былай болады:

.                                              (105)

және соған (1.35) апарып қойсақ келесі түрде:

.                                            (106)

және нақты түрде:

.                                        (107)

Бұл өрнек екілік айырмашылық корреляцияны көрсетеді. Р(t) корреляциясының матрица және салмақтықтан корреляциондық матрица айналдыруынан шығады:

(108)

Үштік айырмашылық

Үштік айырмашылықтың теңдеуі – әлдеқайда күрделірек, сондықтан бірнеше әртүрлі жағдайларды қарастыру қажет. Үштік айырмашылықтың ковариациондық матрицасы нәтижеге дисперсияның берілу ережесін қолдану арқылы есептеледі:

(109)

Енді бірдей дәуірлермен және ортақ серікті екі үштік айырмашылықты талдайық. Бірінші үштік айырмашылық i, j серіктерімен қолданып мынаны береді. Екінші үштік айырмашылық i, k серіктеріне сәйкес:

(110)

Үштік айырмашылықтың  ковариациондық матрицасын, матрица коэффициентін С және біртекті айырмашылықтың векторын SD  енгізгеннен кейін:

CD=          (111)

TD- үштік айырмашылықты матрица векторын құруға болады

TD=C * SD.                                                    (112)

Үштік айырмашылық үшін ковариациондық матрица келесіде

.                                     (113)

Серіктік бақылауда параметрлік үлгілердің көптеген түрлері қарастырылды.

Серік пен қабылдағыш арасындағы әр түрлі сағат генераторларының қателіктерінен болатын барлық орын ауыстыруларды жояды және сонымен қатар басқа орын ауыстыруларды да бір шама азайтады (тек арнайы зерттеуді қажет ететін фазалардың тұрақсыздығын қоспағанда).

Псевдоалшақтық пен фаза тудырушы модельдерінің компаненттері көптеген жағдайларға байланысты. Негізгі бағыты бойынша модельдерді позициондық және позициондық емес деп бөлуге болады. Олардың біріншісі нүкте координаталарын анықтау үшін, базалық сызықтардың векторларын анықтау үшін, координаталар мен жылдамдықтардың дифференциалды қателіктерін анықтауға және т.б. қолданылады. Позициондық емес модельдер қабылдағыш жұмысын бақылау үшін, псевдоалшақтықтың аномалиялық өлшемдерін анықтау үшін және үздіксіз фазалар циклын, мәліметтерді іріктеу үшін нақты фазалар бойынша ірі псевдоалашақтықты салыстыру, ионосфераға мониторинг жүргізу, тропосферадағы су буының құрамын анықтау және т.б. үшін қолданылады.

Қандай да болмасын позициондық немесе позициондық емес мәселені шешу үшін, параметрлер мүмкіндігінше аз пайдаланылуы қажет. Бұл өлшеудің нақтылығы шудың үлкендігімен сипатталады. Екінші, позициондық нақтылықты  шектейтін нақтылық – ол эфемеридтердің нақтылығы.

Фазалық бақылауларда шудың көлемі өте аз. Р-код бойынша псевдоалшақтық үшін бақылаулар шуы бірнеше дециметр, С/А коды бойынша псевдоалшақтық - өте “шулы” болып табылады.

Позициондық шешім қабылдау және болжау үшін жалпы математикалық модель жоқ, бірақ олардың арақашықтықты бақылауға әсер ететінін L1 және L2 фаза тудырушылары мен псевдоалшақтық үшін фазалық мәліметтердің комбинациясы бойынша өлшеуге болады.

Өлшемдердің барлық түрлері қабылдағыш пен серіктің сағат түзетулерінен, тропосфералық кедергілердің  бірыңғай  өлшемін береді.

Бақылауда қателіктерді болдырмаудың ең әсерлі әдісі – ол өлшеу параметрлерінің арасында айырмашылықтардың пайда болуы. Айырмашылықтардың түр - түрін жасауға болады. Солардың бірі қабылдағыштың каналын бақылау жұмысы кезінде немесе қабылдағышты бүтіндей бақылағанда қолданылады, ал басқалары қабылдағыштың кейбір параметрларын анықтағанда қоршаған ортаның, үзіліссіз фазаның жоғалған санақтарын қайтадан қалпына келтіру үшін, ал үшіншілері координата анықтау үшін және қабылдағыштың сағатын түзету үшін қызмет етеді.