12 ДӘРІС «СЕРІКТІК АНЫҚТАУЛАРДЫҢ АБСОЛЮТТІ ӘДІСІ. КООРДИНАТАЛАРДЫ АНЫҚТАУДЫҢ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ӘДІСІ. ҚАТЫНАСТЫ ПОЗИЦИОНДАУ»

12.1 Серіктіктік координата анықтаудың абсолютті әдісі

Абсолютті әдісте қабылдағыш өз координаттарын анықтайды. СРНЖ серіктерінің жылдамдығы мен уақыты басқа, қабылдағыштардан тәуелсіз болады. Координаттарды табудың негізгі параметрлері псевдоарақашықтық  болып табылады, теңдікті мына түрде көрсетуге болады.

(114 )

Төмендегі А индексі бақылау пунктіне жататын еске алса, жоғарғы i индексі ­ серікке, i = 1, 2…., S мұнда S бақыланатын серіктер саны. Оң жақ бөлігінде геометриялық алыстық , сағат шкаласының қозғағышы  , сәйкесінше қабылдағыштар және серіктер үшін, иносфералық  және тропосфералық  кешігу, сигнал кешігулері қабылдағыш аппаратурасында  және серік , көпжылдылықтың әсері , кездейсоқ өлшем қатесі . Вакуумдағы радиотолқын таралу жылдамдығы с пен белгіленеді.

Бұл теңдікті тәжірибеден қолдануы өлшем псевдоарақашықтықта барлық берілген түзетулерді енгізген кезде мүмкін болады. Ионосфералық және тропосфералық түзетудің әсері тиісті модельмен анықталады. Серік сағатын түзету GPS навигациялық хабарда полиноминалдық түрде көрсетеді:

,                                   (115)

мұндағы  полином коэффициенті,

- тірек сағат коэффициенттері үшін,

- мүшесі  айқын эффектілер ескеріледі.  сағат қозғағышы, дәуірі үшін ,   сағаттық дәуірге жүрісі   және   дәуірге жүрісті жылдамдату жартысы . ГЛОНАСС серіктері үшін навигациялық хабарында, жүріс сағаты мен жылдамдығы келтірілмейді.

Серік аппаратурасында және қабылдағышында сигнал кешігуін калибровкалар жолымен анықтайды немесе мүлдем анықтамайды. Көпжолдылық сигналының орны көбінде белгісіз.

Геометриялық алыстық  серіктер мен қабылдағыштар сигналдың шығу уақытымен және серіктің радиус векторы көрінеді.  станциясы жалпы жерлік координата жүйесінде модуль векторының әртүрлілігі ретінде көрінеді:

.                     (116)

Серіктік  координата   навигациялық хабармен сигнал шығу уақытында анықталады. , мұнда . GPS серіктері үшін аналитикалық шығару әдісі қолданылады, ГЛОНАСС серіктері үшін сандық интеграциялау. Серіктердің орналасу векторы  бір жалпы жерлік жүйеде берілмегендіктен  инерциалды болып табылмайды., жерге бұрылу сигналы өту уақыты :

,                               (117)

мұндағы  жердің айналудың бұрыштық жылдамдық СРНЖ серігінің биіктігі 19 - 20 мың км сондықтан сигнал өту уақыты 63 - 66 мс. Жер 15 жылдамдығымен бұрылады, жердің өз осінде айналу бұрыштық қозғалуы 1 болады. Егер жалпы жерлік координата түзетусіз қолданылатын болса, онда анықталатын станция координатасының қозғалысы шамамен 1-ге тең.

түзету векторын табуды талап етеді. dRA= (dxA, dYA, dZA)T  мұнда ()0  геометриялық алыстықтың жақындатылған мағынасы.

()0 =√(Xi-(X A)0)2+(Yi-(YA)0)2+(Z1-(ZA)0)2

=√||ri-(RA)0||uiAdRA=()0- uiAdRA                                      (118)

Серікке топоцентрлік бағыттың бірлік векторы болып табылады uiA

uiA=.                            (119)

Сонымен (119) теңдігінде төрт белгісіз пайда болды: үшеуі станция координатасы XA YA ZA және қабылдағыш сағатының түзету dtA, және түзетулер теңдігі мына түрде болады:

-uiAdR+cdtA+liA=viA,                                                                                    (120)

,                                (121)

мұндағы  -  бос мүше.

.          (122)

Көп жылдық атмосфералық рефракциядан және т.б.  қиыспаушылығына: шудың өлшемі, серіктегі координаталарының қателігі, және басқа барлық қателер кіреді.

Егер өлшем саны әрбір дәуірде бірдей болса, онда бақылауға алынған толық сан n = s·E болады, мұндағы s серіктің саны, E-дәуір саны болып белгіленген.

Статистикалық позициялауда белгісіз болып үш бақылауға алынған пункттің үш координатасы және әрбір бақылауға алынған дәуірдің қабылдағышының сағатының түзетуі жатады. Бұдан белгісіздердің саны мынаған тең З + Е. Негізгі конфигурация келесідей анықталады:

s·EЗ+Е,                                                     (123)

бұдан келесідей нақты тәуелсіздік алады:

.                                                   (124)

Шешімін табу үшін серіктердің минималдық саны S=2 тең болу керек, бұдан бақылауға алынған дәуірдің саны  тең болады.  шартынан S=4 шешімі шығады. Бұл шешім лездік позициялауды айқындайды, мұндағы төрт белгісіз кез келген дәуірде жатады және тым болмаса төрт серік бақылауға алады.

Кинематикалық нүктелі позициялауға негізгі конфигурация келесілермен анықтауға болады. Қозғалыстағы қабылдағыш станцияларының белгісіз координаталарының саны 3Е тең. Қабылдағыштар сағатының белгісіз Е қателіктерін қосса, белгісіздердің толық саны 4Е тең болады.

s · E4E.                                                        (125)

Егер бақылау тым болмаса 4 серіктен алынса, онда кез-келген уақытта қозғалып келе жатқан қабылдағыштың жылдамдығын анықтауға болады.

12.2 Псевдоарақашықтық теңдіктер жүйесін абсолютті

әдіспен анықтау

Псевдоарақашықтық үшін теңдіктер жүйесінің түзетулері келесідей:

(126)

(127)

болады.

(127) жүйесін де матрицалық жүйеде жазуға болады:

AV + I = v.                                                    (128)

S = 4 псевдоарақашықтықта түзетулер векторы v = 0 теңдіктер жүйесін шешу үшін (128) формуласы арқылы келесідей шешіледі:

.                                                    (129)

Тік вектор координатасы және қабылдағыш сағатының түзетулері мына анықтаудан көрінеді:

.                                    (130)

Осылайша үш шаралы режим анықталады (3D), басқаша айтқанда навигациялық шешім анықталады. Серіктер саны S = 3 тең болған жағдайда, қосымша мәлімет қолданылады.

Барлық серіктер көрінген кезде бақылауға көрінетін барлық серіктер аумағын алу үшін аз квадраттар әдісін қолдану керек. Сонда S > 4 үш шаралы өлшемге жетеді. Бұл салмақты матрицаны шығаруды талап етеді:

(131)

мұндағы  - каварнациалды қателік псевдоарақашықтық матрицасы,

- априорды салмақ бірлігінің дисперциясы.

Тәжірибеде көбінде өлшеулер арасындағы корреляциялық тәуелділік ескерілмейді. Салмақты анықтау серік биіктігінің бұрыш синусына тәуелділігін көрсетеді және қолданушының  эквивалентті  қателігінің бар болуы.

Дәл емес теңдікте белгісіз векторды бағалау жағдайда жүргізіледі:

.                                              (132)

Көбінде шешімі нақты болған жағдайда жүргізіледі. Сәйкесінше  жағдайда, нормалды теңдік жүйесі аз квадраттар әдісімен құрылады:

.                                                  (133)

Белгісіз векторды бағалау:

.                                               (134)

(134) жүйесін шешу көбінде жақындату әдісімен немесе Калмановскийдің сүзу алгоритмімен жүргізіледі, ал геометриялық қышықтықты линеарризациялау үшін қабылдағыштың априорлы координаталары болуы керек. Олардың негізгі мағынасы бірнеше ондық шақырым аралығына жақын. Бұл үшін қабылдағыш жадында ақырғы шешімнің нәтижесі сақталуы керек. 8 000 км жағдайындағы қажетілікте төрт инерция жеткілікті.

Қабылдағыштардың көбісі алыс қашықтыққа ауысқан кезде жақындатылған координаталарды енгізуді талап етеді. Пунктің априорды координатасыз шешу алгоритмі (Банкрофт әдісі) болады.

12.3 Координатаны анықтаудың дифференциалды әдісі

Позициялаудың дифференциалды әдісінде СРНЖ псевдоарақашықтықты өлшеуші, (DGPS6 DGLONASS) 2 ден кем емес қабылдағыш қолданылады. Қабылдағыштың біреуі үнемі Жалпы жерлік координата жүйесі WGS-84 немесе ПЗ-90 бекітіледі. Оны тірек станция, коолективтік базалық станция немесе контрольдық – корректылық станция. Екінші қабылдағыш бір нүктеде орналасады және оның координаталарын анықтайды. Бұл қабылдағышқа келесідей терминдер қолданылады: мобильді станция, орнын ауыстырушы қабылдағыш, жойылған станция, тұтынушы, транспортталатын тұтынушы аппаратурасы.

Дифференциалды әдістің мәні: қабылдағыш БС фазалық орталық өз антенналары арқылы, дәл координаталары қолдана отырып серіктерді қадағалау арқылы координаталарды өзгертеді. Содан кейін қабылдағыш МС қателіктерін өзгертеді, нәтижесінде координаталарды анықтайды.

Бірінші жағдайда бақылау нәтижесі файлмен бір компьютерге жіберіледі, онда арнайы  бағдарламамен  тексеріледі.

Екінші жағдайда базалық станциядан өзгерістер қабылдағышқа радиодеммен  немесе басқа әдіспен жіберіледі.

Бұның бәрі координаталарды кезекті өлшемнен кейін бірнеше секундта алуға мүмкіндік береді. Координаталарды жіберу үшін RTCM 104 форматы қолданылады. Осы радиотехникалық коммисиясының 104 форматы іске қосылған. 2.2 версиясы мағлұматтарды серік GPS және ГЛОНАСС арқылы жіберуге мүмкіндік береді. Өрістік қабылдағыштың дәл орналасуын базалық станциядан білу қажет, мұнда инверсалды, дифференциалды әдісі қолданылады. Бұл әдісте мағлұматтар легінің  өлшемі, өрістегі қабылдағыштан базалық станцияға қарай жүреді. Мұнда нақты уақыт та қолданылуы мүмкін. Дифференциалды әдіс мағлұматтар көлемін кішірейтіп, оларды жіберу жылдамдығын ұлғайтады, бірақ кейде нәтижесі дәлме дәл болмауы мүмкін.

Локальды дифференциалды әдісте бір базалық станция жұмыс істейді, барлық жақындағы 300 - 500 км арақашықтығындағы мобильді қабылдағыштарды қамтиды. Мобильді қабылдағыштың базалық станциядан алыстаған сайын төмендей береді, бұл кезде базалық станция торын қолданады. Кең зонада жұмыс істеудің дифференциалды әдісі негізделген, мұнда қызмет атқаратын аудан 5 000 км дейін болады. Дифференциалды әдістің  бақылау фазасынан жалғыз базасы көбінде 10 км кей кезде 30 км болуы ықтимал. Көпшілік тірегіш станциялар әдісін қолданғанда аудан көлемі бірнеше жүз километрге дейін баруы мүмкін.

12.4 Дифференциалды әдістегі қателер

Өлшемнің негізгі түрлері GPS және ГЛОНАСС бағалаудың серікке дейін фазалық код арақашықтығынан тұрады. Жүйелік қатенің негізгі бастауы бұл қабылдағыш сағатын жүйелік уақытқа қатысты белгісіз түзету. Және де келесі қателерді көруге болады:

- серіктік сағатын модельдеудегі және оның эфемерид қатесі;

- модельдеудегі ионосфералық  және тропосфералық кеңістіктің қатесі.

- қабылдағыштың көп жолдағы және шуының қатесі.

- Фаза тасушыны өлшеу көптеген қиындықтарды туғызады. Көп жолдылық және шулылығы қабылдағыштың қателігі фазалар өлшемі кодтық өлшемнен қарағанда екі есе кем. Дифференциалды әдістің негізгі қателерінің қасиеті серіктік сағатпен байланысты болып табылады,

Серіктік сағаттың қатесі – бұл қате соншалықты үлкен емес () және сағат сайын өзгереді, базалық және мобильді қабылдағыш арасындағы тәуелділігі болмайды. 2000 ж. 2 мамырға дейін сағат шуының қатесі SA режимінен сәйкестігі үлкен болған және бұл жылдам өзгеретін қате 1 минуттан 5 сек DGPS әдісінде негізгі болған.

Эфемерид серіктік қатесі -бұл басқа кішкене қате (≈ 2 GPS серіктер үшін ) және бөлу минут сайын өзгереді. Вектор қатесі компоненті ғана қауіпті, топоцентрлік радиус-вектор бойында жатады. Сондықтан қалдық қателік дифференциалды коррекция серіктік бұрышының сызықтарына тәуелді, қолданушыдан және тірегіш станция. Серіктер жер бетінен 20 000км қашықтықта орналасқан, бұрыштық арақашықтық серікте бақылау сызықтарының арасында екі нүкте жер бетінде, қалушы, мысалы: 100 км, 0,3° болады. Толық қалдық қателік серікке дейін арақашықтықта [Misra, Enge 2001]  деп беріледі.

,                                                   (135)

мұндағы  - серікке дейінгі арақашықтық,

D – қабылдағыш арасындағы ара қашықтық. D = 100 км және  = 10 м болғанда қате арақашықтықтығы 5 см кем болады.

Ионосфералық кешігу: толық белгі жолындағы электрондар ТЕС құрамына тәуелді. Қалдықтық қате ионосфералық жөндеу енгізілгеннен кейін кеңістіктегі әртүрлілікке ТЕС тәуелді болады. Ионосфера ТЕС үлкен өзгерістерін кеңістіктегі, уақыттағы шақырылған белгі, жолындағы әр түрлілік, көбінде магниттік дауылдарда. 25 км арақашықтықта орналасқан қабылдағыштарда, ионосфералық вертикалды кешігу 0,1 - 0,2 м болуы мүмкін. Дифференциалды коррекцияны орындағаннан кейін қалыпты қалдық серіктер үшін жазыққа жақын 0,1 - 0,2 м пункттер арасында 100 км, бірақ белсенді ионосфера кезінде 1м не одан да көп болуы мүмкін [Misra, Enge 2001].

Тропосфералық кешігу: Бұл кешігу белгі жолындағы ауа тығыздығының профиліне байланысты. Екі қабылдағыш ара қашықтығы бірнеше шақырымға қойылса, әртүрлі ауа райы жағдайында болуы мүмкін. Су буының құрамы біршама кеңістіктегі және уақыттағы өзгерісті көрсетуі мүмкін. Дифференциалды түзету енгізгеннен кейін қалдық қате көбінде горизонтқа жақын биіктікте орналасқан серіктерге тән. Қабылдағыштардың ара қашықтығы 10 км болғанда қалдық қате 0,1 - 0,2 м болуы мүмкін. Аласа серіктерде қалдық қате 0,7 мм әрбір метрге құрылуы мүмкін.

Қабылдағыштың көп жадылығы және шуы: бұл қателіктер тірегіш және мобильді қабылдағыштар арасында бақыланбаған және DGPS жөнделуі мүмкін емес. Сондықтан бұл қателіктер тірегіш станцияда енгізілгендіктен қолданушыға беріледі, сондықтан оны азайту үшін тірегіш станцияларда мұқият бақылау қажет.

DGPS  жүйесін жобалау 1990 ж басталды және SA режимімен анықталып, үлкен және тез өзгертілетін қателіктер енгізіледі. Көбінде бұл жүйе өлшемдегі жаңа өзгерістерді әрбір 5 - 10 сек сайын анықтап отырады. SA режимі өшкеннен кейін түзету интервалы 5 - 10 сек ұлғаяды. 1 мин дейін түзетуді өзгерту жылдамдығын хабарламалардан жою мүмкіндігі пайда болады.

12.5 Локальды дифференциалды әдісте координаталарды кодтық

өлшем арқылы анықтау

Мобильді және базалық станция серікке i дейін өлшенетін теңдікті қарастырайық. Белгіленген тәжірибеге сүйенссе, төменгі индексторды MS және BS, сәйкесінше  қолданушы қабылдағышы және базалық станция қолданады. Белгіленуіне біраз өзгерістер енгізіп, псевдоарақашықтықты былай көрсетуге болады:

(136)

Мұндағы  және  қатенің серіктік орбитасының элементтеріне сызық арқылы әсер етуін көрсетеді. Базалық станциядан серікке дейінгі геометриялық ара қашықтықты олардың геоцентрлік радиус-векторы арқылы анықтауға болады.

.                                                (137)

Мұндағы  серіктің радиус векторы, олар навигациялық хабар арқылы анықталады.  базалық станциядағы антеннаның радиус векторы болып табылады.  псевдоарақашықтықтық  тірегіш станцияда анықталады:

,                     (138)

және дифференциалды түзету сияқты көрсетіледі. Бұнымен псевдоарақашықтықтың  белгіленген мағынасы анықталады:

(139)

Қателік: серіктегі сағатқа енгізілген қателік , екі қабылдағышта да шамамен бірдей болады. Айырмашылығы тек уақыт аралығындағы енгізілген сағат жүрісінің флуктуациясынан болады, ол белгі кезіндегі әртүрлі шығуын көрсетеді. Егер қабылдағыштар арасындағы қашықтық "тым үлкен емес" және өзгерістер "тым ескі емес", онда мынадай шешімге келуге болады, Эфемерид қателіктері екі қабылдағышқа да бірдей әсер етеді, бұл деген  одан басқа  немесе . Басты қашықтық немесе екі қабылдағыштың биіктіктің әртүрлілігі (мысалы: аэротүсірілім кезінде ), ол әр қабылдағыштың жекелей тропосфералық моделін түзеуін қажет етпейді. Дегенмен, ол қабылдағыштың көпбағыттылығы мен шуы үшін барлық қателіктерін сақтап қалмайды, ол  базалық станцияның және мобильдік қабылдағыштар құрамына енгізілген.

(8.49) формуласында қателіктердің сағаттық қабылдағышқа әсер ету кезінде өзгерістер енгізілді  және пайдаланушыға жеткізіледі, бұл қабылдағыштарды түзету жұмыстар кезінде кейбір ауытқулар да болады. Тәжірибеде тірек станциясы дифференциалдық өзгерістерден көлемдері шектеулі мөлшерде қолдану керек және өздерінің сағаттарының ауытқуларымен салыстыру керек, мысалы, жоғарғы тұрақты генератор жиілігін қолдану.

Қолданушы мен базалық қабылдағыштарға координаталардың қандай тәсілдермен анықталатынын біліп алу қажет. Егер тірек қабылдағыштарының әр қателіктерін табу алдында навигациялық хабарландырудың ионосфералық модельді қолданса, онда қолданушы да сол әдістемені қолдануы керек. Сол сияқты егер тропосфералық тежеуіштің тірек қабылдағышын қолданады, онда қолданушы сол әдісті қолдануы керек.  Екі қабылдағыштар да эфемерид параметрлерін қолдануы керек. Эфемеридтер жаңартылған кезде тірек станциясы  белгілі бір уақыт мөлшерінде өзгерістер жібереді және ескілері де қолданылады және жаңа эфемеридтер, әр жинағы өзге Issue of Data (IOD)  параметрлері көрсетіледі.

Дифференциалды түзетуді тәжірибе жүзінде алу үшін, екі әдіс қолданылады. Навигациялық параметрлермен коррекциялау және координаталық коррекция. [Black well6 1985, Morgan-Owen, Johnson, 1995, Шебилаевич, Григорьев, 1989 Синиянин, 1996, Болдин және т.б. 1999]

Навигациялық параметрмен түзету кезінде тірек станцияда барлық бақыланатын серіктерге түзету болып табылады. Әдіс барлық серіктерге дейін өлшеуді талап етеді ,  және  арасындағы қашықтықты алып және геометриялық алыстық .

Дифференциалды түзету  қабылдағыш БС сағатының қателігі арқылы анықталады:

.                                            (140)

Қабылдағыш түзетулер  мобильді станция өлшемімен енгізіледі . Қолданушы корректикалау арқылы, барлық түзетулерден керектісін қабылдайды .

.                                              (141)

Навигаторлық параметрмен коррекциялаған кезде БС қатысушының қай серікті қолданғанын білу керек, себебі түзету барлық көрінетін серіктерге жүргізіледі. Осылайша әрбір қатысушы өзіне тиесілі түзетулер қатарын таңдап алады. Бұл әдісте келесі мәліметтер беріледі:

- псевдоарақашықтықтық түзету  әрбір НС үшін;

- түзетуді өзгерту жылдамдығы  әрбір НС үшін;

- тірегіш станциясы қолданатын эфемерид жасы (AODE ICD-GPS 200 c, 2003).

AODE параметрі қосылады, бір ғана эфемерид қолданғанын білу үшін және серіктік сағатының түзетулері тірек және жойылған серіктерде қолданылады.

Координаталарды түзету БС мен МС екеуі бір ғана серіктер жиынтығын  бақылаған кезде жүргізіледі. Бұл әдіс көбінде базалық станцияға жақын  қашықтықта және аз уақыт аралығында қолданылуы мүмкін немесе біртекті қабылдағыш аппаратурасын қолданған кезде болады.

Дифференциалды түзету әдісімен қолданатын алгоритм:

,                                                 (142)

,                                                (143)

мұндағы  - координата бағасының векторы, сәйкесінше базалық және мобильді станциялар белгісі бойынша СРНЖ;

-эталонды координата БС;

- дифференциалды түзету векторы;

- қолданушының нақты координата векторы.

БС және МС-ға жіберілетін мәліметтер:

- түзету векторы  әрбір қолданушы қабылдауы НС;

- түзетуді өзгерту жылдамдығы ;

- әрбір серік үшін AODE эфемерид жасы;

- қатысушылардың мекен жайы.

Бұл әдістің қасиеті нақты уақыт аралығында түзетілген жағдайлар сол мезгілде өрістегі қабылдағышқа тәуелді болады. Бірақ бұл әдісте кемшіліктері артықшылықтардан қарағанда көп болады:

- бұл әдіс түзету енгізу үшін байланыс құралдары мен қатар реттеу құралдарының болуы талап етеледі;

- барлық қатысушылар бір ғана жұлдыздар жүйесін қолданады;

- әрбір қатысушы тірек станция тиісті түзетулерді  беру үшін қолданатын серіктік қабылдауын хабарлауы керек;

- тірек станция түзетулерді барлық мүмкін болатын комбинацияларды КА жібереді.

Бұл кемшіліктерді өту дифференциалды коррекциялаудың дәл өткізілуіне зиянын тигізеді. LDGPS-не байланысты 2 негізгі тәжірибелік сұрақтар қамтылатын тірек станцияның алаңы үлкен болады және кей кезде де түзетулерді қамтамасыз етуі керек. Негізінде ара қашықтық қаншалықты қысқа болса, сенімділік дәрежесі соншалықты жоғары болады. Бірақ ионосфера мен тропосфера қателіктері баяу, минутына өзгеретінін еске сақтау қажет.

Дифференциалды әдіс координаталарға қатысты негізделеді [Misra, Enge 2001; Соловьев, 2003]. Субметрлік әдіспен кодтық қабылдағыш координаталарын анықтау әдісі  [Постнов, Вергунов, 2003] жұмыстарында. Бұл әдістің мәні қабылдағыш барлық нүктелерді айналып өтіп, бір жұлдыздар жинағы арқылы өлшемді жүргізуге тырысады. Навигаторлық хабарларға енгізілген кезде өлшемдер дәлірек болады. Мәнінде бұл псевдо-дифференциалды режим бір қабылдағыш және координаталық түзету бола алады.

12.6 Дифференциалды әдісте фазалық өлшеммен

координаталарды анықтау.

Локальды дифференциалды әдісте фазалық өлшем нұсқасы қолдану көбінде кинематикалық режимде және кинематикалық нақты уақыт немесе RTK деп аталады.

Тасушы фазаның қателігін анықтауда бірінші қадам базалық базалық станцияда бірінші этоханың бақылауынан анықтау:

.                                                 (144)

Бұл теңдікте псевдоарақашықтық  және фаза тасушы  өлшенген арақашықтық бірлікпен белгіленген, және жалпы символдар қолданылады. Квадраттық жақшалар жақындағы бүтін санды жуықтауды білдіреді. Фазаны өлшеу процесінде әрекеттілік (1) анықтау мүмкін емес. Оның ауданы есептік регистрімен бекітіледі. (1) көрсеткіші осы. Фаза тасушы бойынша алыстылықты  келесідей анықтайды:

.                                              (145)

Сандық мағына  кодтық псевдоарақашықтыққа жақын (1) бүтін санды анықтау тәсілі үшін (145) формула бойынша анықталады.

Барлық базалық станцияда бақылаушы серіктің алыстылығын  фаза тасушы және топоцентрлік арақашықтық   арқылы анықтауға болады:

.             (146)

- мүшесінің мұнда болуы (146) жуықтап қолданылады.  қаншалықты кішкене болса, қилысуы  соншалықты кішкене болады. Тірек пунктерінің 1 дәуірінде бақылаушы серіктер үшін біртаспа қиыспаушылық болады:

.                                             (147)

S арқылы серіктер саны белгіленген 1 дәуірдегі фаза тасушыға түзету:

.                                     (148)

Бір дәуірден келесі дәуірге байланысты қилыстыруының өзгеруі :

(149)

Орташа қиыспаушылық t дәуірінде келесі формуламен анықталады:

.                                 (150)

Серік үшін фазаға түзету i, t дәуірінде келесі формула бойынша анықталады:

.             (151)

Бұл теңдіктің екінші бөлігін (150) формуласын  қойған кезде жалғасады. Фазалық түзету (151) t дәуірінде мобильді станцияға MS беріледі, өлшенген фаза тасушы түзетіледі.

.                                       (152)

MS қабылдағышының координаталарын алу үшін, бірінші BS пен MS арасындағы біртекті әртүрлілік теңдігі келесідей:

(153)

(152) теңдігін  тауып (153) қоюға болады және ол келесідей:

(154)

Бұл деңгейдің сол жақ бөлігі түзетілген фазаның кері шамасына тең . Екі серіктің арасындағы деңгейін есептеу үшін (154) екі бағытын көрсетеді:

(155)

Енді  түзетілген бақылауларды қолдана отырып MS мобильдік станциясының орналасуын шығаруға болады, бұл дегеніміз үш деңгей арқылы төрт серіктігін анықтау (156). DGPS тасушы фазаның шығарылу жолы болып шығады. Ол қарапайым шығарылу жолынан екі түрлі жолмен табылады, бұл екі айырмашылығының біркелігі еместігінің орнына  (t) модифицирленген біркелкілік еместік бағаланады,

(156)

Бұл формула арқылы шығарылған MS нүктесінің орналасуы ВS базалық станциясына байланысты табылады, өйткені дәл осы координаталар  тасушы фазасын табу үшін қолданылған. Қозғалыстағы қабылдағыштың орналысуын тірек станциясыз арқылы табуға болады ВS; ол үшін тасушы фазаның түзетуін білген де жеткілікті. Мобильді станцияның қолданушылары дәл сол эфемеридті қолдануы тиіс және дәл осы шығару әдістемесінде, ол топоцентрлік қашықтықтың шығарылуын қамтамасыз етеді.

Қорытудың негізгі мақсаттарының бірі – келіспеушіліктің кіші көрсеткішін және орта келіспеушілікті немесе тасушы фазаның түзетулерін анықтау , ол есептелуде өзгеше жолмен табылады (157) бұл өзгешелік телеметрикалық жіктеудің минимумын қамтамасыз етеді. Егер тасушы фазаға байланысты түзетілген қабылдағыштардың арасындағы уақытты өзгертсе, онда телеметрикалық жіктелу одан да төмен түседі. Мысалы, егер бір кезеңнің келесіден төмен болса, мобильдік қабылдағыштың өлшеу дәлдігіне қарағанда немесе келіспеушілік өзгерсе тым кіші болса, онда тасушы фазаның түзетулерінің ортақ мәнін табуға болады. Сонымен қатар түзетулер  өзгерісінің жылдамдығын табуға болады.

Егер t0 арқылы тірек кезеңін белгілесе, онда қолданушы уақыт бойынша түзетулерді интерполяцияны орындайды.

.                                (157)

Келіспеушілік өзгерісінің көлемі мен жылдамдығын азайту тәсілі – бұл ең жақсы орнатылған қабылдағыштардың жетік координаталарын және ең жақсы эфемеридтерді қолдану. Тірек станциясының қабылдағышына рубиттік генератор қоса отырып сағаттың жүрісін және қабылдағыштар сағатының түзетілуін  әсері арқылы бақылауға болады. Ортақ уақыттың орташалануының шектелуі серіктік сағатының өзгерісі i селиктивтік факторының әсер етуінен пайда болады. SA режимі тоқтатылған соң шектеу жойылып кетеді. Дифференциалды әдістің фаза тасушыны жиілік диапазонында қолдануының бейнеленуі және L1, L2 см.

12.7 Кең аймақты дифференциалды әдіс

фаза мен ∆ қашықтық үлкен көлемде әсеріне әкеледі, олардың әсері тірек станциясына қашықтаған сайын үлкейеді. RTK режимінде тірек станциясының алшақтауы 10 км-ден аспайды. Кодтық өлшеуде LDGPS дифференциалды әдісте 500 км-ге дейін жетеді. Континентті масштабты аумақты жерді алу үшін өте көп мөлшерде локальды әдіс LDGPS және тірек станциясын RTK қажет етеді. Бұл жерде альтернатива болып  кең ауқымды дифференциалды әдісі GPS (Wide Area DGPS және WADGPS) табылады. WADGPS-тің негізгі идеясы - аумақты кеңейту, тірек станциясын азайту және онда түзетулердің үлкен дәлдігін сақтап қалу.

Белгілі бір қолданыстарға байланысты WADGPS жүйесінде көп мөлшерде моделдеу тәсілдері жасалған. GPS дифференциалды әдісін кеңейту барысында көптеген іздеу жұмыстарын фазалық өлшеу арқылы кодтық өлшеу және нақты уақыт навигациялық дәлдігімен байланыстырады. WADGPS әдісті фазалық өлшеу арқылы – оны көптік тірек станциясы деп немесе нақты уақыттың кинематикалық торы деп атайды.