5 ДӘРІС «БИІКТІКТЕР ЖҮЙЕСІ. БИІКТІКТЕР ЖҮЙЕСІН АНЫҚТАУ. БАЛТТЫҚ ТЕҢІЗ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚАТЫСТЫ БИІКТІКТЕР ЖҮЙЕСІ»

5.1 Биіктік жүйе

Биіктік жүйені анықтау

Геоид бетінде нивелирлік тордың бастапқы нүктесінен биіктік белгіні көшіру үшін геометриялық нивелирлеу кезінде алынған биіктік өсімшелерді қосады:

.                                               (27)

Мұндай жолмен алынған биіктік нивелирлеу жолына тәуелді. Бұл аномальды массалардың бар болуымен белгіленген деңгейлік беттердің параллель еместігімен анықталған.

Сурет 7 – Биіктік жүйеде қатысты бет

А және М нүктелерінде WA = const және WM = const эквипатенциалды жазықтықтар жүргізеді. А нүктесі арқылы өтетін және теңіз деңгейімен сәйкес келетін жазықтық геоид деп аталады. Тыныш жағдайда теңіздің топографиялық жазықтығы эквипатенциалды жазықтық күйінде болмайды. Олардың арасындағы сәйкеспеушілік 2,5 м болады. Сонымен қатар АА0 және ММ0 ауырлық сызықтықтарын эллипсоидамен қиылысқанша дейін созады. Нүкте арқылы өтетін күштік сызықпен есептелетін берілген нүктемен геоид арасындағы қашықтық ортометриялық биіктік деп аталады. М нүктесі үшін ортометриялық биіктік мына формула бойынша есептеледі:

мұндағы gm – ММ1 кесіндісінде нақты ауырлық күшінің орташа мәні;

g – Ам сызығының маңайында нақта ауырлық күшінің өлшенген мәні.

Залалсыз ортометриялық биіктіктің нақтылығы үшін эллипсоидқа нормали бойынша есептеу керек. Ортометриялық биіктіктердің жетіспеушілігі – жер қабыршығының құрылымының есептеуіе білу керек, басқа сөзбен айтқанда, жер қабыршығы жөнінде қабылданған гипотезадан ортометриялық биіктіктердің анықталу нақтылығы.

Бұл жетіспеушілікке Молоденскийдің қалыпты биіктік жүйесі берілген, онда нүктенің биіктігі мына формула бойынша есептеледі:

,

мұндағы γm – эллипсоид үстінде  биіктігінде қалыпты ауырлық күшінің мәні. Эллипсоид жазықтығында қалыпты ауырлық күші Гельмерт формуласы бойнша есептеледі (немесе Сомильян формуласы):

,                                         (28)

мұндағы

;                                            (29)

.                                        (30)

Сыртқы кеңістікте қалыпты ауырлық күші формула бойынша анықталады:

(31)

мұндағы Н – эллипсоид үстіндегі биіктік. Эллипсоид үшін коэффициент мәні α = 1/298.257 ± 0.001 түрінде келтіріледі және ауырлық күші экваторда                 γе = 978030 мгал.

Қалыпты биіктіктер теориялық түрде қатаң анықталады, өйткені γm қателіксіз анықталады. (27) формуласы бойынша анықталған қалыпты биіктіктер квазигеоид жазықтығында анықталады. Ортометриялық және қалыпты биіктік арасындағы айырмашылық формула бойынша анықталады:

.                                         (32)

[Машимов, 1982]:

Таулы аймақтарда квазигеоидтың геоидтан шегінуі - 2 - 3 м. Теңіз бен мұхиттарда квазигеоид пен геоид сәйкес келеді.

GPS технологиясын қолдана отырып базалық сызықтарды өлшеу кезінде эллипсоидалды биіктіктер айырмасын өлшеу салыстырмалы әдістер қолданылады:

.                                                     (33)

М нүктесіне қалыпты биіктікті беру үшін базалық сызықтардың басы мен соңы үшін элипсоидта квазигеоидтың биіктігін білу керек, яғни квазигеоид жөнінде ақпарат алу керек:

,   .               (34)

5.2  Биіктіктердің Балтық жүйесі

Қазіргі заманғы Ресейдің нивелирлік жүйесі (ТМД) І, ІІ, ІІІ және ІV жүйелеріне бөлінеді. Басты жоғарғы негізі болып І және ІІ кластар болып табылады, бұларды темір жол, тас жол бойына, құмайт жолдарда, үлкен өзен жағалауында, кейде құмайт жолдар мен соқпақ жолдарға төсейді.

Нивелирлік жүйелер тұйық полигон және үлкен ұзындықтағы сызықтар түрінде құрылады. ІІ класты нивелирлік жүйе І кластың реперіне сүйенеді және периметрі 400-ден 800 км-ге дейін бұрыннан дағдыланған аудандарда және 1 000 – 2 000 км бұрыннан дағдыланбаған аудандарда полигондар құрылады.

Елдің шығысында нивелир І және ІІ класс сызықтары кейде                           6 000 – 7 000 км дейін жетеді. Жүйенің ІІІ және ІV кластарын жоғарғы класс полигондарының ішіне төсейді, ІІІ класс үшін полигонның периметрінің ақтық мәні-150 км-ден көп емес (шығыс аудандарда - 300 км-ге дейін), ІV кластың сызықтарының ұзындығы 50 км-ден көп емес. Барлық кластың нивелирлік жүйелерін жергілікті жерде реперлер және қабырғалық маркалармен 5 км сайын бекітіліп отырады. Нивелирлеуде I, II, III және IV кластардың үйлеспеушілігі миллиметрдегі , ,  және  сәйкестігінен аспау керек, мұндағы L- жүру ұзындығы, км.

1970 жылдары ортасында ҚСРО-да жоғары дәлдікті І және ІІ класты нивелирлік жүйелері құрылған. І класс сызығының жалпы ұзындығы 70 000 км құраған, ал ІІ класс сызықтары – 360 000 км. І және ІІ класты нивелирлік жүйелері теңескенде «Батыс» және «Шығыс» блоктарға бөлінген, олардың арасындағы шекара І класты сызықтары «Архангельск – Казань – Арал теңізі – Арыс». Есептеулер Кронштадтық футшток нолінен қалыпты биіктік жүйесінде орындалған. Бір километр нивелирлік жүруге орташа квадраттық қателік келесіні құрайды:

| Блогтың атауы | I класс | II класс |
| --- | --- | --- |
| «Батыс» блогы | 1,6 мм | 2,7 мм |
| «Шығыс блогы | 2,1 мм | 3,6 мм |

Бұл жүйе Балтық жүйесінің биіктігі 1977 ж. (БСВ-77) ұзындығы 10 000 км дейін және 3 000 км ендік бойынша өте жоғары дәлдікпен құрылғанын айтады. Алыста орналасқан Кронштадтық футшток жерден орташа квадраттық қателігі 15 см кем емес болып анықталады [Яковлев, 1989]. ЦНИИГАжәнеК берілгендері бойынша нивелирлік жүйелер дәлдігі 1 км жүрісінің орташа квадраттық қателігі теңестіру нәтижесімен сипатталады [Национальный отсчет, 1995]:

| I класс | 0,5 мм |
| --- | --- |
| II класс | 0,8 мм |
| III класс | 1,6 мм |
| IV класс | 6,0 мм |