6 ДӘРІС «ТОПООРТАЛЫҚ КООРДИНАТАЛАР ЖҮЙЕЛЕРІ. ЖЕРЛІК КООРДИНАТАЛАР ЖҮЙЕЛЕР АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС»

Жалпы жерлік геоорталық тікбұрышты координаталар жүйесі келесідегідей табылады:

- бастапқысы Жер салмақтарының орталығында болады;

- Z осі Жердің шартты полюсі (ЖШП) арқылы өтеді;

- X осі экватор жазықтығы мен бастапқы меридиан қиылысатын G нүктесі арқылы өтеді;

- Y осі экватор жазықтығында орналасқан.

Жүйе төмендегі (сурет 8) суретте көрсетілген, оның осьтері X, Y, Z ретінде белгіленген. Бұл жүйе кейбір әдебиеттерде «жалпы жерлік жүйе», «орташа жерлік геоорталық жүйе» деп кездеседі. Жерлік геоорталық жүйелер ғарыштық геодезия әдістерімен салынған геодезиялық торлар түрінде жасалады. Мұндай торлардың пункттері бүкіл Жер шары немесе маңызды бөлігі бойынша таралған. Бұл нүктелердің орналасуының дәлдігі жоғары болған сайын координата жүйелерінің жасалу дәлдігі де жоғары болады.

Сурет 8 – Геоорталық жерлік координата жүйесі

Геоорталық жерлік координата жүйесіне жүйені жер бетіне бекітетін пункттердің координаталарынан басқа оны сипаттайтын көптеген параметрлер кіреді. Ең алдымен бұл Жердің пішіні мен өлшемін анықтайтын Жер эллипсоидының параметрлері. Эллипсоидты құру үшін екі басты параметр қолданылады: экваторлық радиус а және сығылу α. Сығылу экваторлық пен полярлық радиустардың (b) қатынастары ретінде көрінеді:

.                                                        (43)

Эллипсоидтың пішіні мен өлшемін анықтайтын басқа да параметрлерді, мысалы, полярлық радиус b және эксцентриситеті e былай анықтауға болады:

;                                                       (44)

.                                                       (45)

Басқа параметрлерден Жердің гравитациялық өрісін көрсететін параметрлерді көрсету керек. Сондықтан геоорталық жерлік координаталар жүйесі туралы сөз болғанда ол Жердің геодезиялық параметрлерінің жүйесі (datum) мағынасында болады.

Келесі кестеде бес жүйе үшін кейбір геодезиялық параметрлер көрсетілген.

Кесте 2 – GRS80, WGS-84, ПЗ-90 эллипсоидтары мен 1996 және 2000 жылдардағы ХЖАҚ стандарттары үшін негізгі (1 – 4) және қосымша (5 – 9) параметрлер

| № р/р | Параметрдің атауы | Өлшемі | Жалпы жерлік эллипсоидтар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GRS80 | WGS-84 | ПЗ-90 | 1996 жылғы ХЖАҚ стандарты | 2000 жылғы ХЖАҚ стандарты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Үлкен жарты ось, a | м | 6378137 | 6378137±2 | 6378136 | 6378136,49±0,1 | 6378136,6±0,1 |
| 2 | Атмосфераны ескерген гравитациялық геоорталық тұрақты, GM | м³* | 398600,5* | (398600,5±0,06)* | 398600,44* | 398600,4418*±8* | 398600,4418*±8* |
| 3 | 2 - ші зоналы гармониканың коэффициенті, | б/р. | 1,08263* | 1,08263* | 1,08263* | 1,0826359*±1,0* | 1,0826359*±1,0* |
| 4 | Жер айналысының бұрыштық жылдамдығы, | рад/с. | 7292115* | 7292115,8553*+4,3**∆t | 7292115* | 7292115* | 7292115* |
| 5 | Сығылу бөлгіші, 1/α | б/р. | 298,257222101 | 298,257223563 | 298,257839303 | 298,25645±0,00001 | 298,25642±0,00001 |
| 6 | Алғашқы эксцентриситет квадраты, e² | б/р. | 6,69438002290* | 6,69437999013* | 6,69436619310* | 6,694397236* | - |
| 7 | 2 - ші зоналы гармониканың қалыптандырылған коэффициенті, | б/р. |  | -(484,16685±0,00130)* | -484164,953* |  |  |

Кесте 2 – жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Атмосфера үшін гравитациялық тұрақты | м³* |  | ±0,01* | 0,35* |  |  |
| 9 | Қалыпты потенциал, | м²* | 62636860,850 | 62636860,8497 | 62636861,074 | 62636856,85±1,0 | 62636856,0±0,5 |

Барлық геоорталық жүйелер жүйенің өзі сияқты аталатын эллипсоидтармен байланысты. Бұл жерде декарттықтан басқа, эллипсоидтық (сфероидтық) координаталарының қолданылуы мүмкін: геодезиялық ендік В, геодезиялық бойлық L және эллипсоид бетіндегі биіктік Н (сурет 8). Геодезиялық координаталарды анықтау үшін А нүктесінен  АС эллипсоидына нормаль жүргізіледі. Нормаль мен эллипсоид экватор жазықтығының арасындағы бұрыш геодезиялық ендік В деп аталады, ал бастапқы меридианнан сағат тіліне қарсы пункт меридианына дейін есептелетін бұрыш геодезиялық бойлық L деп аталады. Тікбұрышты X, Y, Z координаталар B, L, H геодезиялық координаталары арқылы есептеледі:

,                                               (46)

мұндағы N – бірінші вертикальдағы эллипсоид қисығының радиусы.

Ол келесі формуламен анықталады:

.                                                 (47)

Тікбұрышты координаталардан геодезиялыққа ауыстырғанда бойлық келесі формуламен анықталады:

.                                                  (48)

Ал ендікті анықтаудың бірнеше әдістері бар. Оларды итеративті және тұйықталған деп бөледі.

[Пеллинен, 1978] – де көрсетілген әдіс бойынша геодезиялық бойлық:

,                                    (49)

мұндағы i – итерация номері (ол |Вi − В(i −1)| ≥ ε (ε – есептеу дәлдігі) дейін қайталанады),

D – экватор жазықтығына радиус – вектордың проекциясы. Ол келесі формуламен анықталады:

,                                                        (50)

ал  мәні жоғарыда көрсетілген ендік бойынша анықталады. Эллипсоидтық биіктік Н табылады:

.                                                   (51)

[Галазин және т.б., 1998] және [ГОСТ Р 51794 - 2001] – де одан жақсырақ алгоритм берілген. [Borkowski, 1989; Fukushima, 1999; Vermeille, 2002] жұмыстарында тұйықталған әдіс қолданылады.