. Бұрғы қондырғылары.

1. Дизель жетектеушімен бұрғы қондырғылары

Дизельдік күштік агрегаттар арқылы әрекет ететін негізгі атқарушы механизмдерге – шығырға роторға және сораптар жетектеріне ие қондырғылар дизельді жетекті қондырғыларға жатқызылады.

Бұл қондырғылардағы қосымша механизмдер (ерітіндіні дайындау және тазалау механизмдері компрессорлар, қашаудың берілісін реттеушілер және т.б.) қозғалысқа электроқозғалтқыштар әсерінен келтіріледі. Көмекші механизмдер қозғалтқыштарын энергиямен қоректендіру үшін қондырғылар дизельгенераторлы станциялармен жабдықталады. Дизельді жетектерге қондырғы жабдықтары комплекті (құраушы негізгі тетіктері) 13 кестеде келтірілген.

Дизельді жетектерге ие қондырғылар негізінен барлау бұрғылау жұмыстарында, сонымен қатар энергоқамтамасыз ету көздерінен қашықтағы аудандарда қолданылады.

БУ-75 БрД бұрғылау қондырғысы

Бұрғылау қондырғысы (сурет 14) шығырға, ротор және сорап үшін топтық жетекке ие, ол екі күштік агрегаттан тұрады. Әрбір күштік агрегат қуаты 420 л.с. болатын дизельден 1Д12Б және ортақ рамаға орнатылған және ТТК-1 құбыр трансформатордан тұрады. Күштік агрегаттардың құбыр трансформаторының білігі муфта ШПМ-500 арқылы тізбекті редуктормен жалғасады. Редуктордан қуат шығыр беріліс қорапшасына беріліп және сыналыбелдікті беріліс арқылы сорапқа беріледі. Беріліс қорапшасы карданды білік арқылы ротормен жалғасады.

Күштік агрегаттарды редуктормен және трансмиссиямен компоновкалау шығырға айналу берілісін беруді қамтамасыз етеді және сол арқылы бір немесе бірнеше (екі) күштік агрегаттан сораптың жұмыс істеуі жүзеге асырылады.

Шығыр барабанының айналу жылдамдығына қосылуы, пневматикалық цилиндрді басқару және шығыр муфтасын, роторды, беріліс қорапшасын, күштік агрегатты, сораптық трансмиссияны және компрессор жетегін басқару бұрғылаушы пульті арқылы дистанционды жүзеге асырылады. Тізбекті редуктор және беріліс қорапшасы тісті муфталарын іске қосу сәйкес агрегаттардың корпустарында орнатылған, тұтқалар көмегі мен механикалық тәсілмен жүргізіледі. Бұрғылау қондырғысы жиналмалы-шашылмалы ірі блокты негіздермен, мачталы мұнарамен және қабылдағыш көпірмен комплектіленеді. Негіз үш пісіріліп қосылған фермалардан: оң, сол және орталықты құралған, олар бір-бірімен болттар арқылы қосылады. Оң және сол жақ фермаларға мұнара үшін арналған шаршырлы тіректер және ауыр жүктер үшін Т-40 кронштейндер орнатылған.

Негіздің алдыңғы жағында бүйірлік және орталық фермалар арасында шыңырауда фонтанды (атқыламалы) арматура болған жағдай үшін блокты орнатуға бос орын қарастырылады. Аралық бос орынға оң және сол жақ фермаға ротор рамасы және шырақ тұғырлары орнатылады. Төменгі жағынан ферманың орталық бөлігіне тележка астына шарлы тірек орнатылған.

5-сурет. Бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғысы

УРБ 4Т бұрғылау қондырғысы-геофизикалық және мұнайды құрылысты барлау жұмыстарын жүргізуге арналған. Бұрғыланған тау жынысын шнек арқылы сыртқа шығаруға арналған. Қондырғының тасымалдау базасы трактор болып, оған мачта, рама, мачта көтергіш цилиндр, бөлгіш қорап, аралық білік,басқару пульті,  гидрожүйе, каретка, шнекке арналған патрон, тәл жүйесі, герметизатор, шлам қорғағыш қондырғы және т.б. тұрады.

Бұл қондырғысының рамасында автономды жетек қозғалтқыш құбырларды тік ұстап тұру үшін ұршықтан бағыттаушысы бар мачтадан және бұрғылау кезінде автомобиль шассиін көтеріп түсіру үшін тіректік винтті домкраттардан, қуатты беру қорабынан, беріліс қорабынан, шығырдан, ротордан, бұрғылау сорабынан, мачтаны көтеру үшін гидравликалық мачтадан, генератордан, компрессордан, гидравликалық және пневматикалық қондырғыдан тұрады

Бұрғылау қондырғысы бұрғылау құбырын бұрап-ажыратуға арналған және қашауды беру механизмімен жабдықталған. Қашау беру механизміне және цилиндрлі механизмді қысу үшін май сорап қондырғысымен қоректенеді.

Қондырғыны басқару пульт арқылы жүргізіледі. Ал бұрғылау процесін бақылау приборы және оперативті басқару органы сол қондырғыда орналасқан. Бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғының үлгісі 1 суретте келтірілген.

6-сурет. УРБ 4Т бұрғылау қондырғысы.

1-мачта, 2-бөлгіш қорап, 3-рама, 4-мачтаны көтергіш цилиндр, 5-басқару пульті, 6-айналдырғыш, 7-тәль жүйесі.

3. Электр жетектеушімен бұрғы қондырғылары. Конструкция мен негізгі элементтері.

Бұл қондырғыларда негізгі және қосалқы механизмдер қозғалысқа дербес электрожетектер әсерінен келтіріледі, мұнда тек БУ-300ДЭ қондырғысы ғана сыртқы электрмен қамтамасыз ету көздерінен қоректенеді. Мұндай бұрғылау қондырғылары негізінен эксплуатациялық бұрғылауда электрмен қамтамасыз етілген, яғни энергия көзіне бай аудандарда ғана қолданылады.

Электрожетекті қондырғы комплектіне кіретін жабдықтар төмендегі кестеде келтірілген.

Кесте  Электрожетекті бұрғылау қондырғылары

| Аталуы | Қондырғылар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БУ-75БрЭ | Уралмаш-125БЭ-70 | Уралмаш-125Э | Уралмаш -4Э-67 | Уралмаш-160Э-111 | Уралмаш-200Э-Ш | Уралмаш-300ДЭ/Уралмаш-300Э |
| Кронблок | БУ-75Бр | Уз-125 | УКБА-6-250 | УЗ-200-2 | УКБА-7-320 | КБА-У7-400 | Уз-300 |
| Ілмеблок, белдеулікблок | БУ-75Бр | У4-125 | УТБА-6-250 | Ілублогы | УТБА-6-250 | ТБА-У6-320 | У4-300 |
| Ұршық | БУ-75Бр | У6-ШВ14-160М | У6-ШВ14-160М | У6-ШВ14-160М | У6-ШВ14-160М | У6-ШВ14-160М | У6-ШВ14-160М |
| Бұрғылау сорабы | 12Гр | У8-6М | У8-6М | У8-6М | У8-6М | У8-7М | У8-7М |
| Ротор | БУ-75Бр | У7-560-6 | У7-560-6 | У7-560-6 | У7-560-6 | У7-560-6 | У7-560-6 |
| Ротордағы пневматикалық сына | ПКЗ | ПКР-Ш8 | ПКР-Ш8 | ПКР-Ш8 | ПКР-Ш8 | ПКР-Ш8 | ПКР-Ш8 |
| Бурғылау кілті | ПБК-1Б | АКБ-3М2 | АКБ-3М2 | АКБ-3М2 | АКБ-3М2 | АКБ-3М2 | АКБ-3М2 |
| Компрессорлық станция | КТ-6 | КСЭ-5М | КСЭ-5М | КСЭ-5М | КСЭ-5М | ВШ-6/10 | ВШ-6/10 |
| Электроқозғалтқыштар - қалақша жетегі -сораптар жетегі | АК-122-6 СД3-12-46-8А | АКБ-13-628 СДЗБ-13528 | СДЗБ-13-528 АКЗ-15418Б | АКБ-114-6 СДЗБ-13528 | СДЗБ-13428 АКЗ-15418Б | АКБ-13628 АКЗ-15418Б | П-179-9К П-172-12К |
| АСП механизмдерінің кешені | - | АСП-3 | АСП-3М | - | АСП-4 | АСП-4 | АСП-5 |
| Дизельгенераторлық станция | ДГС92/4 | ДЭА-100Б | ДЭА-100Б | ДЭА-100Б | ДЭБ-100Б | ДЭБ-100 | ДГУ-400 |
| Көмекші қалақша | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Қосу құрылғысы | ПБ6-2 | ПБ-6М | ПБ-6М | ПБ-6М | ПБГ-6 | ПБГ-6 | - |
| Көпіршелерде жұмысістеу үшін арналған кран | - | 8КП-2 | 8КП-2 | 12КП-3 | 12КП-3 | 12КП-3 | Аспалы кран |
| Циркуляциялау жүйесі | БУ-75Бр | ЦС-125БЭ | ЦС-125Э | - | ЦС-160Э | ЦС-200Э | ЦС-300Э |
| Жабдық астындағы негіз, комплектісі | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Бұрғылау ұңғымаларының каркасы, компл | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Бұрғылау мұнарасы | БУ-75Бр | ВА-41-125 | ВМА-44-200 | ВБ-53-320 | ВБА-53-320 | ВБА-54-320 | ЭВБ-58-300 |

Электрожетектерге бұрғылау қондырғылары дизельдік жетектерге ие қондырғылармен салыстырғанда келесідей артықшылықтарға ие. Дербес электрожетек кіші салмаққа, кіші беріліс санына, тез тозатын бөлшектерге және анағұрлым жоғары пайдалы әсер коэффициентіне ие. Электрожетектерге ие атқарушы механизмдер іріблокты негіздерде орналастыру үшін қолайлы, яғни қондырғының монтаждалуға қабілетін көтеруге мүмкіндік береді. Электрэнергиясын пайдалану бұрғылау қондырғысын жанар-жағар маймен қамтамасыз ету қажеттігін болдырмайды және өрт көзқарасынан алғанда қауіпсіз болып табылады. Осы қондырғыларды күту қарапайым және қызмет етуші немесе жұмыс істейтін персонал санын азайтуға мүмкіндік береді.

Бірақ бұл қондырғыларды қолдану қашықтықтағы аудандарда электрэнергиясы көзінің жоқ болуына байланысты шектелген.

БУ-75БрЭ бұрғылау қондырғысы

Қалақшалар жетегі қондырғыда асинхронды электроқозғалтқышпен қамтамасыз етіледі, ал сораптар жетектері – қуаты 320 кВт құрайтын синхронды электроқозғалтқыштармен қамтамасыз етіледі.

Қуат электроқозғалтқыштан тізбекті редуктор арқылы және ШПМ-700 муфтасынан өтіп қалақшаға беріледі, ал ал муфта арқылы ШПМ-500 және карданды білікпен роторға өтеді. Сораптарға қуат электроқозғалтқыштан сыналы белдікті беріліс арқылы беріледі.

Бұрғылау блогының негізі конструкциясы бойынша БУ-75БрД қондырғысына ұқсас. Негізге мұнара, ротор, шырақтар тұғырлары, беріліс қорапшасы және қалақша, қалақша электрожетегі, компрессорлық станциялар, электрожабдықтар және ұңғыма бектіледі.

Әрбір бұрғылау сорабы электрожетегімен бірге бір металдық рамаға орнатылады. Циркуляциялық жүйе желобтардан, екі виброелектен және қабылдағыш сыйымдылықтардан тұрады.

Қондырғының комплектіне БУ-75БрД қондырғысының құрамына кіретін агрегаттар және түйіндер кіреді, айырмашылық негізгі атқарушы механизмдер конструкциясында ғана.

Уралмаш -125БЭ-70 бұрғылау қондырғысы

Қалақша электрожетегі екі асинхронды қуаты 500 кВт құрайтын, айналымы 740 айн/мин болатын тізбекті редуктормен жұп құрайтын жалпы рамаға орнатылған және электроқозғалтқыштардан тұрады. Қуат электроқозғалтқыштардан муфта 2ШПМ-500 арқылы редукторға беріледі, одан ары эластикалық муфта арқылы беріліс қорапшасына беріледі, ал ол жерден – тізбекті трансмиссиямен қалақшаға беріледі.

Электроқозғалтқыштарды бұрғылаушы пультымен басқарады, ал жылдамдық қол тұтқа көмегімен реттеледі, қол тұтқа беріліс қорапшасының корпусына бекітілген. Апаттық жетек ретінде қашауды беру үшін арналған реттегіш пайдаланылуы мүмкін.

Сораптың электроқозғалтқышы жалпы ортақ рама қондырылған қуаты 630кВт, айналымы 750 айн/мин құрайтын синхронды электроқозғалтқыштан және диаметрі 610мм болатын Д профильдегі белдік үшін арналған сыналы белдікті беріліс шкивінан тұрады. Бұрғылау қондырғысы 23 суретте көрсетілген.

Қондырғы іріблокты негізбен комплектіленеді, яғни күштік және сораптық блоктардан тұрады. Негіз жеке бір бірімен қосылған фермалардан тұрады және Уралмаш-125БД қондырғысымен салыстырғанда анағұрлым жоғары қуатты конструкцияға ие, яғни мұнда блоктарда ауыр жүктерді тасымалдауға мүмкіндік бар.

Аспалы қалақшалы негізге аспаны, бұрғылау қалақшасын, роторды, шығарқ тұғырларын, бұрғылау кілтін, көпіршелерде жұмыс істеу үшін арналған бұру кранын, көмекші қалақшаны, пневматикалық қырқышты, белдік бөліктің жылжымайтын тетіктерін бекіту механизмдерін орнатады. Монтаждау кезінде негізді арнайы фермаларға орнатады. Негіздің фермамен бірге алғандағы жалпы биіктігі 3,7м құрайды. Аспа тіректері бұрғылау еденінен төмен орналасады.

Күштік блок негізіне қалақшаның берілісі қорапшасымен бірге электрожетегі, қашаудың берілуін реттеуші, екі компрессорлық станция, электрожабдықтар және қаңқа орнатылады. Монтаждау кезінде негізге металдық тіректер орнатылады.

Сораптық блоктың негізіне электрожетектер және екі сорап, коммуникация бөлімі, электрожабдықтар және қаңқа орнатылады.

Жабдық комплектіне ЦС-125БЭ бұрғылау ерітіндісін тазалау, өңдеу және сақтау үшін ЦС-125БД жүйесіне ұқсас жүйе элементтері қосылады; ол тек жабдықтарды компоновкалаумен ғана ерекшеленеді.