Бұрғы мұнаралары.

Бұрғы мұнараларын атқаратын қызметі мен пайдалану параметрлері. Бұрғы мұнаралардың түрлері. Мұнараға түсетін салмағын анықтау.

1. Бұрғы мұнараларын атқаратын қызметі мен пайдалану параметрлері.

Бұрғылау мұнарасы бұрғылау тізбектерін және шегендеу құбырларын ұңғыға көтеріп түсіріу, бұрғылау кезінде бұрғылау тізбегін ұстап тұру үшін, сонымен қатар бұрғылау тізбегіне таль жүйесі, бұрғылау құбырларын және бұрғылау процесіне қажетті жабдықтарды орнату үшін қолданылады. Бұрғылау мұнаралары жүк көтерімділігіне, биіктігіне және конструкциясына байланысты бірнеше түрге бөлінеді.

Бұрғылау мұнаралары ұңғыма сағасында орнатылатын металлдан жасалған құрылыс. Ол тәл механизмін, көтеру-түсіру операцияларын (КТО) механикаландыруға арналған құрылғыларды орнатуға және бұрғылау свечаларын орнатуға арналған. Бұрғылау мұнараларының техникалық жетілгендігінен бұрғылау қондырғыларының монтаж қабілеттілігі және тасымалдануы, сонымен қатар бұрғылау тиімділігі мен қауіпсіздігі тәуелді. Бұрғылау мұнараларының істен шығуы ауыр апаттарға алып кеп соғады, сондықтан сенімділікпен беріктік бұрғылау мұнараларына қойылкатын негізгі талаптар болып табылады. Мұнара конструкциясында кронблок орнатылатын жоғарғы жұмысшы және бұрғылау еденінен кронблокқа дейінгі баспалдақтары мен тепкішектері бар өтпелі алаңдары болуы керек.

Жоғарғы алаңда КТО кезінде бұрғылау свечаларын орнатушы жұмысшы үшін жылжымалы люлькамен жабдықталуы тиіс.

2. Бұрғы мұнаралардың түрлері. Мұнараға түсетін салмағын анықтау.

Бұрғы мұнаралардың түрлері

Бұрғылау мұнаралары машталық және мұнаралық (башня) болып екіге бөлінеді.

Башнялық мұнаралар иілгіш (а) және қатаң (б) (15.12 сурет) торлардан дайындалады. Сонымен қатар, башнялы мұнаралар пісірілген төрт жақты фермалардан (в) немесе үлкен диаметрлі құбырлардан (г) дайындалады. Бұл типтегі мұнаралар пилондық деп аталады. Конструктивті схемасына тәуелсіз башнялы мұнаралар үлкен қаттылықпен және таль арқанының қозғалмалы және қозғалмайтын тармақтарының тартылуы кезінде пайда болатын күш моментінің әсерінен бұралуға кедергісімен сипатталады. Бірақ көп мөлшердегі болттық қосылыстар санынан башнялы мұнараларды жинау үлкен қол еңбегін талап етеді.

Машталы мұнаралар (д) А-тәрізді пішімді болады және аяқ секцияларының пісірілген конструкциясынан жеңіл монтаждалады. Мұнара аяқтары үшбұрышты 1 және 2, төртбұрышты 3 немесе сақиналы 4 қималы болады.

Ендері біркелкі өлшемде болғанда төртбұрышты қималы аяқтар үлкен металл сыйымдылығын талап етеді. сақиналы қималы мұнара үлкен диаметрлі құбырлардан дайындалады, бұл оның салмағының ауырлануына себепші болады.

Төрт (е)  немесе екі тіректе (ж) орнатылған алдыңғы жағы ашық және көлденең қимасы П-тәрізді болатын бұрғылау мұнаралары қаттылығы және монтаждалу қабілеттілігі жағынан тиімді болып табылады.

4-сурет. Бұрғылау мұнараларының конструктивтік схемалары.

Бұрғылау мұнаралары құбырлардан, бұрыштардан және дөңгелек прокаттардан дайындалады. Құрылғылар ілінетін, асылатын элементтері құбырлы профильдерден дайындалады. Себебі, олар басқа профиль түрлерімен салыстырғанда үлкен инерция радиусына ие және мұнараға түсірілетін жел жүктемелерін төмендететін қолайлы аэродинамикалық қасиеттерге ие.

Башнялы мұнара төрт жақты қиылған пирамидадан тұрады. Пирамида өзара белбеулермен және иілгіш диагональ тартпалармен байланысқан төрт көлбеу орнатылған аяқтардан тұрады. Мұнараның аяғы және белбеуі құбырлардан, ал диагональ тартпалары – дөңгелек болат прокаттан дайындалған.

Қауіпсіздік талаптарына сай бұрғылау мұнарасы алаңдарының ені 750 мм кем болмау керек. Алаң биіктігі 1200 мм болатын перилалармен жабдықталған. Мұнара ені 650 мм кем болмайтын сатылармен жабдықталған.

Мұнара аяқтары болттық фланецтермен түйістірілетін тіректерден жиналады.