1. Бұрғы қондырғысының негізгі жабдықтары.

Мұнай мен газ ұңғымаларын әр түрлі геологиялық және климаттық жағдайларда бірнеше жүзден бірнеше мың метрге дейінгі тереңдікте бұрғыланады. Бұрғылау қондырғысының бірнеше типтері бар.

Бұрғылау қондырғысының негізгі параметрлері бұрғылау тереңдігі, ол ұңғыманың құрылымын, бұрғылау және энергетикалық жабдықтарды анықтайды.

Барлық бұрғылау қондырғылары бір типті, бірақ өздерінің сипаттамалары бойынша әртүрлі бұрғылау және энергетикалық  құрал-жабдықтар болып табылады.

Бұрғылау қондырғысы мынадай: ротор, белдік жүйесі бар шығыр, сорғыштар және мұнара сияқты негізгі түіндерден тұрады. Шығырды және сорғыштарды іске қосатын іштен жанатын қозғалтқыштар пайдаланылады.

Бұрғылау бағананы – түсіру және көтеру шеген бағананы түсіру, қашауды қосу үшін және бұрғылау мен шеген бағаналарды бұрау және бұрандаларын босату үшін шығыр, кронблок, белдік блок, ілгек және белдік арқаннан тұратын полиспастық жүйе қызмет етеді. Көтеру механизмін орналастыруды және бұрғылау бағанасының шамдарын қондыруды. А – тәрізді құрылымы бар мұнарада жүргізіледі. Бұрғылау бағанасын айналдыру (роторлық бұрғылау) бұрғылау бағанасын  периодты түрде бұрын тұру, түсіру-көтеру жұмыстары кезіңде бұрғылау бағанасын іліп қою және ұңғымаға оны түсіргенде шеген бағананы іліп қою қызметтерін ротор атқарады. Ұңғыманы жуу екі бұрғылау сорғыштарымен жүзеге асады. Шығыр, ротор және сорғыштардың жетектерін қосу екі жұпталған дизельмен жүзеге асады.

Бұрғылау мұнарасы – бұрғылау тізбектерін және шегендеу құбырын ұңғыға көтеріп-түсіру, бұрғылау кезіңде бұрғылау тізбегін ұстап түру үшін, сонымен қатар бұрғылау тізбегіне тәл жүйесі, бұрғылау құбырларын және бұрғылау процесіне қажетті жабдықтарды орнату үшін қолданылады.

Бұрғы шығырыны – бұрғылау құбырлары тізбегін көтеріп-түсіру, ұстап тұру, бұрғылау кезіңде жайлап жіберіп отыру және шегендеу құбырларын түсіру үшін қолданылады. Кейбір жағдайларда шығырды қозғалтқыштар қуатын роторға жеткізу, құбырды бекіту, ашу, ауыр жүктерді сүйреп тарту және де басқа қосалқы жұмыстарда қолданылады.

Тәл жүйесі кронблоктан, тәл блоктан, ілмектен, тәл арқанынан және бағыттаушы роликтен тұрады.

Ротор – бұрғылау тізбегіне бұрғылау кезінде айналым беру, ал көтеріп-түсіру кезінде оны ұстап тұру үшін қолданылады.

Ұршық – тәл жүйесінің бұрғылау тізбегі мен жалғау үшін қолданылады. Ол біріншіден бұрғылау тізбегін айналдырады, екіншіден жуу сұйығын өткізуді қамтамасыз етеді.