- БҰРҒЫ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ

Ұңғыларды бұрғылау - бұрғылау қондырғыларының көмегімен жүргізіледі. Қондырғылардың жинағына бұрғылау және әнергетикальщ жабдықтары, сонымен қатар әртүрлі жинақтар немесе құрылмалар кіреді.

Бұрғы қондырғылары тасымалдануына байланысты үш топқа бөлінеді: стаңионарлы немесе тұрақты, қозғалмалы немесе жыл- жымалы және өзі жүретін. Геологиялық-барлама бұрғылау үшін бұрғылау қондырғыларын таңдау геолого-техникалық жағдайларға, ұңғының тереңдігіне байланысты анықталады. Осы факторлардың негізінде бұргылау қондырғысменен төмендегі кестеде келтірілген негізгі параметрлердің түрлері таңдалып алынуы қажет.

Стандартпен реттелетін қондырғылардың негізгі параметрлері 49-кестеде келтірілген.

49-кесте

Бұргы цондыргыларының негізгі параметрлері

| Параметрлер |  | Кластар ушін нормалар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 (УКБ-1) | 2 (УКБ-2) | 1 3 (УКБ-3) | 4 (УКБ-4) | 5 (УКБ-5) | 6 (УКБ-6) | 7 (УКБ-7) | 8 (УКБ-8) |
| Бұрғылау тереңдігі, м | Қатты корытпа- іармен | 12,5 | 50,0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 800,0 | 1200,0 | 2000,0 |
|  | Алмазбен | 25 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
| ¥ңғының бастапқы диамстрі, мм |  | 93; 59* | 132;93* |  | 151; 112 | 151 |  | 214 | 295 |
| Бұрғылаудағы ұңғының соңғы диаметрі,мм | Қаіты қорытпа- лармен | 76 | 93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Алмазбен | 36 | 46 | 59 |  |  |  |  |  |
| Ілмектегі жүккөтергіштік, т, кем емес | Номинал | 0,12 | 0,63 | 2,00 | 3,20 | 5,00 | 8,00 | 12,50 | 20,00 |
|  | Максимал | 0,25 | 1,20 | 3,20 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 32,00 |

| Жетекші әлектркс куаты, кВт Бұрғылау аспабының айналу жиілігі, айн/мин | Айнал- малы бұрғы- лауда | Мини- мал | 3* 250 | 11 200 | 15 16 | 22 0 | 30 120 | 45 100 | 55 80 | 75 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макси- мал | 1200 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1200 |
|  | Айнал- сок бұрғы- лауда | Мини- мал | - | - | 25 |  | 18 | 15 | 12 |  |
|  |  | Макси- мал | - | - | 230 |  |  |  |  |  |
| Айналдырғыштың кисаю бұрышы, градус |  |  | 70-90 (0-360)* |  |  |  |  | 70-90 | 75-90 | 90 |
| Бұрғылау аспабын көтеру жылдамдығы, м/с |  | Мини- мал | - | 0,80 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,25 |
|  |  | Макси- мал | - | 1,6 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Бұрғылау свечасының ұзындығы, м |  |  | 1,6 | 4,7 | 9,5 | 9,5 | 14,0 | 14,0; 18,6 | 18,6 | 18,6; 24,0 |
| * - жерасты тау-кен жыныстарын бұрғылау үшін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бұрғы қондыргыларып тасымалдау. Жарықтандыру

Жоғарыда айтылып кеткендей бұрғылау кондырғылары тасымалдағыштығы бойынша үш топка бөлінеді: стационар, жылжы- малы және өздігінен жүретін.

Стационар бұрғылау кондырғыларын тасымалдау үшін оны жеке агрегаттарға бөлу кажет және бөлінген күйінде басқа нүктеге тасы- малдау қажет. Өздігінен жүретін бүрғылау қондырғыларын тасы- малдау еш қиындық келтірмейді, өйткені автомобильдер негізінде жиналған.

Жылжымалы қондырғылар жер беті тегіс болса және жолда әлектр желілері кездеспесе, мүнара немесе мачтаны жантайтпай көтерулі күйінде тасымалдайды. Бүл кезде тракторлардың қажетті саны анықталады. Бүл үшін тартқыш күш келесі формуламен анықталады:

Р=Qy (sіп а+f соs а)

мүндағы, Qy - қондырғы салмағы;

f- шаңғылардың топырақпен үйкелу коәффициенті

(f= о,з)

а - жер бедерінің көтерілу бүрышы (а-15 °С-тан астам болмауы тиіс)

Онда тракторлардың қажетті саны келесідей анықталады.

n= Pv/75Ntpηtp

мұндағы, v -тасымалдау жылдамдығы (у^КЗм/с);

N - трактор куаты;

ηtp - трактор ПӘКі (ηtp=0,7-0,8).

Бұрғылау мұнараларын жарықтандыру тәуліктің жарық уақытында табиғи жарықпен және тәуліктің қараңғы болігінде әлектр жарығымен жұзеге асады. Бұрғылау ғимаратының терезелерінің ауан- дары ғимарат еденінің 10% ауданына тең болу қажет, ал шамдардың жалпы қуаты келесі қатынастан анықталады.

N=N0*Ғ,

мұнда, N0 - үлесті қуаты;

Ғ- еден ауданы