- ҰҢҒЫЛАРДЫ БҰРҒЫЛАУ ТӘСІЛДЕРІ

Айналмалы тәсіл

Тау жыныстарын талқандау тәсілдеріне сәйкес бұрғылау тәсілдері де айналмалы, соққылама, айналсоқ, діріл және т.б. тәсілдерге бөлінеді.Айналмалы тәсіл ұңғы түбінің формасына қарай колонкалық және кернсіз бүрғылау болып бөлінеді.

54-сурет. Ұңғы түптерінің түрлері

Колонкалық бұрғылау кезінде тау жыныстарын талқандау сақина тәрізді түп бойынша жүреді және оның ортасында керн деп атала- тын галқандалмаған тау жынысының бағанасы (колонка) қалады. (54 а-сурег).

Егер тау жынысын талқандау ұңғы түбінің бүкіл ауданы бойынша жүрсе, онда бүл кернсіз бұрғылау, кей кездері роторлық бұрғылау деп аталады. (54 б-сурет).

Сақиналы іүн бойынша тау жыныстарын талқандайтын жыныс талқандаушы асиамгы коронка деп атайды, ал түптің бүкіл ауданы бойынша талқандай гын аспапты қашаулар деп атайды.

Жыныс талқандаушы аспаптың түрі бойынша колонкалық тәсіл қатты қорытпалы, алмазды, бытырамен бұрғылау болып бөлінеді.

Айналмалы бұрғылау тәсіліне, сонымен қатар, шнекті бұрғылау да жатады. Бірақ бұл жағдайда, жоғарыда атап кеткеніміздей, талқандалу

өнімдерін тасымалдау шнекті транспортердің (шнектердің) көмегімен жүзеге асырылады.

Қатты қорытпалы бұргылау. Жоғарыда атап кеткеніміздей, қатты қорытпалы бүрғылау колонкалық бүрғылаудың бір түрі болып табылады және жыныс талқандаушы аспап ретінде қатты қорытпалы коронкалар пайдаланылады.

Жалпы алғанда, үңғыларды бүрғылау кезінде әртүрлі бүрғылау қүралдары: технологиялық, көмекші, апатгық, көтеріп-түсіру опера- ңияларын жүргізуге арналған қүралдар және т.б. пайдаланылады.

Бүрғылауда тікелей қолданылатын бұрғы кұралдары технологиялық деп аталады, ал белгілі бір ретпен жиналған технологиялық құралды аспаптар деп атайды.

- сурет. Қатты қорытпалы коронкамен бұрғылауға арналған бұрғы аспабы

Қатты қорытпалы коронкамен бұрғылауға арналған бұрғы аспабының жинағы 55-суретге келтірілген, мұндағы 1 - қатты қорытпалы коронка, 2 - колонкалық құбыр, 3 - аударма, 4 - бұрғы қүбырлары, 5 - шлам қүбыры, 6 кернжұлғыш.

Қатты қорытпалы коронкалар бұрғыланғыштық категориялары І-ден УІІ-ге дейінгі жүмсақ, қаттылығы орташа және жар- тылай қатты тау жыныстарын талқандауға арналған. Кей кездері бұрғыланғыштығы VIII тау жыныстарын да бұрғылауға болады. Қатты қорытпалы коронкалар арналуына байланысты конструкңиясы бойынша: М типті қабырғалы, СМ типті кескішті, СА типті өзін-өзі қайрайтын коронкалар сиякты түрлерге бөлінеді.

Қабырғалы коронкалар І-ден ІУ-ке дейінгі категорияларындағы жұмсак тау жыныстарын бұрғылауға арналған және сондықтан оның индексі М (орыстың мягкий деген сөзінен).

Бұл коронкалар цилиндрлік трапециялы бұрандасы бар құбыр тәрізді болат корпустан және корпусқа пісірілген қатты қорытпалы кескіштермен жасақталған болат қабырғалардан тұрады. Бұл қабырғалардың корпусқа қатысты пісірілу орнына және олардың санына байланысты қабырғалы коронкалардың: М1, М2 және М5 сияқты маркаларын ажыратады.

М1 коронкаларында қабырғалар корпустың каптал беттеріне пісіріледі және олардың саны 4 болады, ал М2 коронкаларында кабырғалар корпустың қаптал беттеріне пісіріледі, бірақ олардың саны 3 немесе 4 болады. М5 типті коронкаларында қабырғалар корпус шеттеріне пісіріледі және олардың саны әдетте 4, ал ұлкен диаметрлі коронкалардың саны 6 дана болады.

СМ типті кескіш коронкалар бұрғыланғыштығы ІҮ-УІІІ категориясындағы орта қаттылықтағы қажагыштығы аз тау жыпыс- тарын бұрғылау үшін арналған. Коронканың индексіндегі М әріпі орыстың «малоабразивная порода» деген сөзінен алынған. Олардың конструкцияларының ерекшелігі қатты қорытпалы кескіштер кор- пус шетіне арнайы фрезерленген үяшықтарда пісіріліп орналасты- рылады, сонымен қатар коронка шетінде жуу сұйықтығы өту үшін жуу тесіктер фрезерленген, ал оның қарама-қарсы жағында қосқыш бұранда жасалған. Қаптал беттерінің бойымен жуғыш каналдар жасалған. Кескіш коронкалардың: СМ4, СМ5, СМ6 және СТ-2 сияқты маркаларын ажыратады. Бұл типтегі коронкалардың кескіштері

0.5-1,0 мм-ге шығыңқы тұрады.

Өзін-өзі қайрайтын СА (САІ, СА2, САЗ, СА4) типті коронкалар бұрғыланғыштық ктегориялары ҮІІ-ҮІІІ, кей кездері IX (құрамында кварц бар тау жыныстары) қажағыштығы коп тау жыныстарын бұрғылау үшін арналған.

Бұл коронкалар алдыңғы коронкалар сияқты кескіш әлементтері бар болат күбыр тәріздес корпустан тұрады. Кескіш әлементтері қатты қоспадан жасалған кескіштермен және жұмсак болаттан жасалған металл пластинамен жасақталған. Жұмыс істеу принципі екі қабат кескіштердің бұрғылаған сайын жұмсақ пластинасы тез қажалып қатты қорытпалар аршылып отыруына негізделген. Сондықтан олар- ды өздігінен қайралатын коронкалар дейді. Жоғарыда сипатталып кеткен коронкалардың техникалық сипаттамалары төмендегі 36, 37, 38-кестелерде келтірілген.

36-кесте

Қабыргалы коронкалардың техникалық сипаттамалары

| Колонкалы күбырдың сыртқы диаметрі, мм | Коронка тұлғасының өлшемдері, мм |  |  |  | Коронка түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | о, |  |  | М1 |  |  | М2 |  |  | М5 |  |  |
|  |  |  |  |  | n | Кескіштер саны |  | n | Кескіштер саны |  | n | Кескіштер саны |  |
|  |  |  |  |  |  | Н | Ш |  | Н | Ш |  | Н | Ш |
| 73 | 93 | 57 | 74 | 61 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | - | 4 | 16 | 4 |
| 89 | 112 | 73 | 90 | 77 | 4 | 8 | - | 3 | 12 | - | 4 | 16 | 4 |
| 108 | 132 | 91 | 109 | 96 | 4 | 8 | - | 4 | 14 | - | 6 | 24 | 6 |
| 127 | 151 | 112 | 129 | 116 | 4 | 8 | - | 4 | 14 | - | 6 | 24 | 6 |

37-кесте

Кескіш коронкалардың техникалық сипаттамалары

| Колонкалы кұбырдың сыртқы диаметрі, мм | Коронка тұлғасының өлшемдері, мм |  |  |  | Коронка түрі |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМ4 |  | СМ6 |  | СМ5 |  | СТ2 |  |
|  |  |  |  |  | Кескіштер саны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б | о, | (1 |  | Н | Ш | н | Ш | Н | Ш |  | Ш |
| 44 | 46 | 31 | 44,5 | 32,5 | - | - | 12 | 2 | 6 | - | 6 | 3 |
| 57 | 59 | 44 | 57,5 | 45,5 | - | - | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 73 | 76 | 58 | 74 | 61 | 9 | 3 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 89 | 91 | 74 | 90 | 77 | 9 | 3 | 18 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| 108 | 112 | 93 | 109 | 96 | 9 | 3 | 18 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 |
| 127 | 132 | 113 | 129 | 116 | 12 | 4 | 24 | 8 | 12 | 9 | 12 | 6 |
| 146 | 151 | 132 | 148 | 135 | 12 | 4 | 24 | 8 | 12 | 9 | 12 | 6 |

38-кесте

Өзін-өзі қайрайтын коронкалардыц техникалық сипаттамалары

| Коронка түрі | Коронка түлғасының өлшемдері, мм |  |  |  | Кескіштер саны |  | Колонкалы кұбырдың сыртқы диаметрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О | о, | й |  | О | П |  |
|  | 36 | 21 | 34,5 | 22,5 | 6 | 6 | 34 |
|  | 46 | 32 | 44,5 | 32,5 | 8 | 8 | 44 |
|  | 59 | 44 | 57,5 | 45,4 | 8 | 8 | 57 |
| САІ | 76 | 59 | 74 | 61 | 12 | 12 | 73 |
|  | 93 | 74 | 90 | 77 | 16 | 16 | 89 |
|  | 112 | 93 | 109 | 96 | 16 | 16 | 108 |
|  | 132 | 113 | 129 | 116 | 20 | 20 | 127 |
|  | 46 | 31 | 44,5 | 32,5 | 10 | 6 | 44 |
|  | 59 | 44 | 57,5 | 45,4 | 15 | 9 | 57 |
| СА2 | 76 | 59 | 74 | 61 | 20 | 12 | 73 |
|  | 93 | 75 | 91 | 77 | 25 | 15 | 89 |
|  | 112 | 94 | 110 | 96 | 25 | 15 | 108 |
|  | 132 | 114 | 130 | 116 | 30 | 18 | 127 |
|  | 93 | 75 | 91 | 77 | 30 | 10 | 89 |
| САЗ | 112 | 94 | 110 | 96 | 30 | 10 | 108 |
|  | 132 | 114 | 130 | 116 | 36 | 12 | 127 |
|  | 46 | 31 | 44,5 | 32,5 | 12 | 3 | 44 |
|  | 59 | 44 | 57,5 | 45,4 | 12 | 3 | 57 |
| СА4 | 76 | 59 | 74 | 61 | 16 | 4 | 73 |
|  | 93 | 75 | 91 | 77 | 20 | 5 | 89 |
|  | 112 | 94 | 110 | 96 | 20 | 5 | 108 |
|  | 132 | 114 | 130 | 116 | 30 | 18 | 127 |

Жоғарыда келтірілген кестелердегі О - коронканың сыртқы диаметрін білдіреді, - коронканың ішкі днаметрі, сі - коронкалық сақинаның сыртқы диаметрі, Н және Ш - негізгі және кемерлегіш кескіштердің сәйкес сандары, п - қабырғалы коронкалардың қабырға саны.

/Колонкалық құбырлар керн қабылдау үшін және оны жер бетіне шығару үшін арналған.

Колонкалық қүбырлар шегендеуші қүбырлар сияқты тігіссіз, түтас тартылған немесе түтас иленген Д маркалы өте берік болаттан жаса- лынады. Қүбырдың бір шетінде коронкамен қосуға, екінші жағынан, аудармамен қосуға арналған ішкі цилиндрлік бұрандалары бар. Бірлік колонкалық құбырлар мен қос колонкалық құбырларды ажыратады.

Қос құбырл ы колонкалық снарядтар керн шығымын жоғарылату мақсатында қолданады. Олар ішкі құбыры айналатын (ТДВ) және ішкі құбыры айналмайтын (ТДН), әжекторлы (ДӘКС), кері бағытталған ағым қысымнан туатын (ДКС ВП) болып бөлінеді. Ішкі құбыры айна- латын қос құбырлы снарядтар (ТДВ) кернді шайғыш сұйықтың тура бағытталған ағымынан қорғауға арналған. Ішкі құбыры айналмайтын қос құбырлы снарядтар (ТДН) кернді шайғыш сұйықтан және ішкі құбырдың механикалық әсерінен қорғауға арналған. Әжекторлы сна- рядтар (ДӘКС, ОӘКС) кернді кері ағымның көмегімен сыналанудан сақтауға арналған. Бұл снарядттарда кері ағым әжекторлы сораптың туғызатын қысымның азаюынан пайда болады. ДКС ВП снарядта- рында кернді сналаудан сақтайтын кері ағым тура бағытталған ағымға гидравликалық кедергінің көбеюінен пайда болады.

Аудармалар әртүрлі диаметрдегі құбырларды, әсіресе колонкалық құбырларды бұрғылау құбырлармен қосуға арналған.

Конструкциясы бойынша аудармалардың: жай, фрезерлі, үштармақты және арнайы түрлерін ажыратады (56-сурет).

56-сурет. Аударма түрлері а - жай, б - фрезерлі, в - үштармақты, г - арнайы

Аудармалар болат дайындамалардан жасалады, жоғарғы жағында бүрғылау құбырларымен жалғау үшін ішкі құлыгітық бұранда жасалған, төменгі жағында колонкалық қүбырмен жалғау үшін сыртқы цилиндрлік бұранда жасалған.

Фрезерлік аудармалардын жоғарғы жағындағы конус пішінді жасаушысында ұңғы қабырғаларынан түскен тау жыныстарының кесектерін майдалауға арналған тістер жасалған.

Үштармақ аудармаларында басқа аудармалардағы сияқты бүрғы және колонкалық қүбырларман жалғауға арналған стандарт бүрандалары бар, сонымен қатар жоғарғы жагында шлам қүбырымен жалғауға арналған тағы бір сыртқы цилиндрлік бүранда жасалған. Арнайы аудармалар әртүрлі мақсаттармен жасалады. 9 ғ-суретте арнайы аударманың мысалы ретінде төмен түсетін жуу сүйығының бағытын өзғертетін, яғни керн шығымын жоғарылату мақсатында үңғының түп аймағында жуудың кері әдісін қолдануға арналған ау- дарма көрсетілғен.

Бұрғылау құбырлары. Бұрғылау аспабының негізгі құраушыларының бірі бұрғылау құбырларының тізбегі болып санала- дьГ. Бұрғылау үрдісінде бүрғылау құбырларының тізбегінің комегімен осьтік күш беріледі немесе түзіледі, айналым беріледі және жуу сұйықтығы жеткізіледі. Сонымен қатар бұрғылау құбырлары цемент- теу, апаттар және т.б. кезінде қолданылуы мүмкін.

Бұрғы құбырларының: муфталық-құлыптық, ниппельді түрлері қолданылады. Бүрғы құбырларының бірінші түрі конструкциясы бойынша негізінен роторлық бұрғылауда қолданылатын құбырларға ұқсас. Олар кіші диаметрлерімен және құлыптык косылыстарда көтеріп-түсіру операциялары кезінде тізбекті арнайы құралдармен (ұстағыш және бұрағыш айырлар) ұстауға және ілуге арналган фрезер- ленген ойықтарымен ерекшеленеді. Муфталық-құлыптық қосылысты бұрғы кұбырлары диаметрлері 42, 50, 63,5 және 73 мм (құлыптар мен муфталардың сәйкес сыртқы диаметрлері - 57, 65, 83 и 95 мм) етіп жасалынады.

Ниппельді қосылысты бұрғы тізбегінің шеттері ішке қарай қарай отырғызылған, әрбір шетінде құбырларды ниппельмен жалгауға арналған ішкі бұранда жасалған.

Ниппельді қосылысты бүрғылау тізбегінің негізгі ерекшелігі

- бүрғылау құбырлары мен қосылыстардың диаметрлері бірдей. Бұл бұрғылау құбырларының диаметрін бұрғылау диаметріне жақындатуға мүмкіндік береді. Сондықтан мүндай бүрғылау тізбегі жоғары айналымды алмаспен бұрғылауда қолданылады. Ниппельді қосылысты бұрғылау құбырларын диаметрлері 33,5; 42, 50, 54 және 68 мм етіп жасайды. Ниппельдердің сәйкес диаметрлері бұрғылау құбырларының диаметрлерінен 0,5-1 мм-ге үлкен болады.

- Ресейде диаметрлері 43, 55, 63.5, 70, 85 мм муфталык-кұлыптық қосылысты тегіс болат әмбебап бұрғылау тізбектері ТБСУ ойлап габылды [28]. Муфталық-құлыптық қосылыстар құбыр шеттеріне пісіріледі, бұл ішкі диаметрді кішірейтпеуге мұмкіндік берді. Колонкалық бұрғылау ұшін сонымен катар муфталық-құлыптық (ЛБТМ) және ниппельді қосылысты (ЛБТН) жеңіл балқымалардан жасалған құбырлар да шығарылады. Жеңіл балқымалардан жасалған бұрғылау тізбектеріндегі қосқыш әлементтер (құлыптар, ниппельдер, муфталар) болаттан жасалады. ЛБТ-ны бүкіл ұзындығы бойынша қабырғаларының қалыңдығы 7-9 мм етіп ішкі диаметрін бірдей етіп жасайды, бұл тізбектің тозуға төзімділігін кажет шамада қамтамасыз етеді. Ниппельді қосылысты ЛБТ диаметрлері 42, 54, 68 мм етіп жа- салынады, муфталық-құлыптық қосылысты ЛБТ - 54 мм диаметрлі (құлып диаметрі - 65 мм).

ЛБТ үлкен тереңдіктерді аспаптың жоғары айналу жиілігімен және бүрғылау тізбегін айналдыруға кететін куатты аз шығындап бұрғылауға мүмкіндік береді. ЛБТ-ны қолдану колонкалық бұрғылаудың өнімділігін 20-25%-ға ұлғайтуды қамтамасыз етеді. ЛБТ- ны ұңғы қарқынды қисаятын аймақтарда қолдануға кеңес берілмейді (1 град/м астам), өйткені мұнда бұрғы тізбегі үзіліп кетуі мүмкін.

Үлкен диаметрдегі ұңғыларды бұрғылағанда бұрғы аспабының жабдығына жуу сұйығы жер бетіне шыгара алмайтын шламның ірі бөлшектерін ұстауға арналған шлам құбырлары енгізіледі. Олар аспап жабдығы кұрамындағы колонкалық құбырлардың диаметріндей етіп колонкалық құбырлардан жасалады.

Конструкциясы жағынан олар әртүрлі болады: ашық және жабық, алынбалы, бөлінгіш және т.б.

Кернжұлғышты тұтас және аз сынықшалы тау жыныстарын бұрғылағанда пайдаланады. Ол коронканың конусты бөлігіне ор- наласатын кесілген сақина түрінде жасалынады. Бүрғылау кезінде кернжұлғыш коронканың жоғарғы жағында орналасады, ал аспапты көтерген кезде ұңғы түбінен кернді қысып және жүлып төмен түседі.

Бөлшектелген тау жыныстарын бұрғылағанда кернұстағыш құрылғылар пайдаланылады. Олардың әлементтері аспапты көтерген кезде коронканың ішкі кеңістігін толық немесе жартылай жабатын плашкалар немесе жапырақшалар түрінде жасалған.

17-937

ҚОРЫТЫНДЫ

- Тау жыныстарын талқандау тәсілдеріне сәйкес бұрғылау тәсілдері де айналмалы, соққылама, айналсок, діріл және т.б. тәсілдерге бөлінеді.

- Айналмалы тәсіл ұңғы түбінің формасына қарай колонкалық және кернсіз бүрғылау болып бөлінеді.

- Жыныс талқандаушы аспаптың түрі бойынша колонкалық тәсіл қатты қорытпалы, алмазды, бытырамен бүрғылау болып бөлінеді.

- Бүрғылауда тікелей қолданылатын бүрғы күралдары технологиялық деп аталады, ал белгілі бір ретпен-жиналған технологиялық қүралды аспаптар деп атайды.

- Қатты қорытпалы коронкалар бүрғыланғыштық категорияла- і ры І-ден VI І-ге дейінгі жүмсақ, орта және жартылай қатты тау

жыныстарын талқандауға арналған.

- Бүрғы қүбырларының екі түрі колданылады: муфталық- қүлыптық, ниппельді.

- Колонкалық бүрғылау үшін сонымен қатар муфталық- құлыптық (ЛБТМ) және ниппельді қосылысты (ЛБТН) жеңіл балқымалардан жасалған құбырлар да шығарылады.