- ЖЫНЫС ТАЛҚАНДАЙТЫН ҚҰРАЛДАР

Ұңғыны бұрғылау кезінде жүргізілетін негізгі процестердің бірі забойдағы тау жыныстарын талқандау. Бұл процесс негізгі және қосымша құралдардың көмегімен жүргізіледі. Жыныс талқандауға тікелей қатынасатын кұралдарды неғізгі құралдар қатарына жатқызады. Бұрғы құралы немесе снаряды осы негізгі құралдар қатарына кіреді. Бұрғы құралы бір-бірімен жалғасқан әртүрлі саймандардан тұрады. Оның негізгі мақсаты - бұрғы станогынан шыкқан айналу моментін жынысталқандаушы құралға жеткізу. Бұрғы құралының құрамына қандай саймандар кіретіні ұңғының бұрғылану мақсаты мен қолданылатын бұрғылау тәсіліне байланысты болады.

Қатты қорытпалы коронкалармен бүрғылағанда, бүрғы аспабының қүрамына қатты қорытпалы коронка 1, колонкалық құбыр 2, өзгерткіш , және бұрғы құбырлары 4 кіреді (14-сурет).

Бытыралы бұрғылауды қолданып ұңғы бұрғылағанда бұрғы аспабы мына құрамдардан тұрады: бытыра коронкасы 1, колонкалық құбыр 2, үшке өзгерткіш 3, шлам құбыры 4 және бұрғы құбырлары 5 (15-сурет).

Алмаз коронкамен үңғы бүрғылағанда бұрғы аспабының құрамында Алмаз коронка 1, керн жұлғыштың серіппесі 2, керн жұлғыштың тұлғасы 3, колонкалық құбыр 4, өзгерткіш 5, бұрғы құбырлары 6 және ниппель 7 болады (16-сурет). Алмазбен бұрғылағанда қажеттіктеріне қарай бұрғы аспабының кұрамына Ал- маз кеңіткіш және шлам кұбыры кіруі мүмкін.

Ұңғыны кернсіз, тұтас забой тәсілімен бұрғылағанда бұрғы аспабы мына құрамнан тұрады: а) қалақшалы, Алмаз немесе шарошкалы қашау, ә) қашаумен ауырлатылған құбырларды жалғастыратын өзгерткіш, б) ауырлатылған бұрғы құбырларының тізбегі; в) өзгерткіш, г) бұрғы құбырларының тізбегі, ғ) жетектеуші құбыр.

Жоғарыда айтылып кеткен аспаптар жиынтықтарын колонкалық бұргылау құралдары деп атайды. Бұрғы аспаптарының құрамына аварияға қарсы қолданылатын өзгерткішті де енгізуге болады.

Бұрғы құбырлары тізбегінде туатын авария, мысалы, құбырдың үзілуі, әсіресе, тізбектің төменгі жағында болады. Тізбектің жоғарғы жағындағы құбырлар өте сирек үзіледі. Егер осы жағдайларды ескер- сек, төменгі құбырлардың қабырғалары қалың, диаметрлері үлкен

- сурет. Қатты қорытпалы бүрғылау снаряды. 1 - коронка;

- – колонкалық кұбыр;

- - өзгерткіш;

- - бүрғы кұбырлары

-;

15-сурет. Бытыралы бұрғылау снаряды.

- - бытыра коронкасы;

- - колонкалық қүбыр;

- - үшке өзгерткіш;

- - шлам қүбыры;

5 - бұрғы құбырлары

16-сурет. Алмазпен бұрғылау снаряды.

1- Алмаз коронка;

- – кернжұлғыштың серіппесі;

- - кернжұлғыштың тұлғасы;

- - колонкалық құбыр;

- - өзгерткіш;

6    бұрғы құбырлары

7 - ниппель

Тізбектің дұрыс жұмыс істеуі үшін және забойға керекті осьтік күшпен қамтамасыз ету үшін ауырлатылған бұрғы құбырларын пай- даланады. Олар қалың қабырғалы, үлкен диаметрлі және беріктігі үлкен құбырлар. Сондықтан қандай қиын жағдайда жүмыс істесе де, ауыр салмақтың әсерінен созылса да, ауырлатылған бұрғы құбырлары оңай үзіле қоймайды. Сол себепті авария да болмайды. Ауырлатылған бүрғы құбырларын қолданғанда барлықтізбек созылып жұмыс істейді. Мұндай құбырлар ұңғыны өз бағытынан қисайтпайды және бұрғы снарядының айналу жылдамдығын өсіріп, бұрғылау жұмысының қарқынын көтеруге жағдай туғызады.

Ауырлатылған бұрғы кұбырлары қалың қабырғалы құбырлар да- йындамасынан жасалады. Материалы - 36Г2С немесе 40Х деп аталатын болаттар. Бұл кұбырлар бір-бірімен ниппель, муфта арқылы не- месе «құбыр ішіне кұбыр» (кусырылу) әдісімен жалғасады. Тізбектегі ауырлатылған құбырлар қашаудың немесе бұрғы снарядының үстінде орналасады. Ауырлатылған құбырлардын, сипаттамалары 5-кестеде келтірілген.

5-кесте

Ауырлатылган қүбырлардың сипаттамалары

| Диаметрі, мм |  | Кұбыр қабырға- сыныц қалындығы, мм | Ұзындығы 1 м құбырдын салмағы, кг | Ұзындык- тары, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ауырланған құбырдың | Коронканың |  |  |  |
| 73 | 75 | 20 | 26,1 | 4,5 |
| 89 | 110 | 24 | 38,4 | 4,5 |
| 103 | 130-150 | 28 | 55,2 | 3-4,5 |

Бұрғы тізбегінің кұрамына кіретін ауырлатылған құбырлардың жалпы салмағын:

формуласымен амықтайды.

деп табуға болады.

Мұнда, д - ұзындығы 1 м ауырлатылған құбырдын, салмағы, кг

Мұнда, Р чабойға берілетін осьтік күштің мөлшері, кг. Ауырлатылған құбырлардың жалпы ұзындығын