Лекция 6 Цифровая картография в кадастре

Цифровая картография занимает центральное место в современном кадастровом учёте. Применение электронных карт, автоматизация процессов и внедрение новых технологий позволяют обеспечить точность, оперативность и полноту кадастровой информации. В данной лекции рассмотрим два ключевых направления: создание и векторизация цифровых карт, а также автоматизацию картографических процессов с использованием ГИС-программного обеспечения и технологий 3D-картографии.

6.1. Электронные карты и планы

Создание цифровых карт

•	Определение и цели:

Цифровая карта представляет собой геопространственную модель местности, созданную с помощью компьютерных технологий. В кадастре цифровые карты используются для регистрации границ земельных участков, определения их назначения, оценки качественных характеристик и мониторинга изменений.

•	Источники данных:

•	Спутниковые снимки и аэрофотосъёмка: Основной источник для получения базовой информации о поверхности земли.

•	Геодезические данные: Точные измерения границ, полученные с использованием GPS и тахеометров.

•	Архивные кадастровые документы: Информация из бумажных карт и планов, цифровизация которых позволяет обновлять базу данных.

•	Этапы создания цифровой карты:

1.	Сбор данных: Слияние информации из различных источников для формирования комплексной базы.

2.	Обработка и геореференция: Приведение данных к единой системе координат, коррекция ошибок измерений.

3.	Формирование электронного плана: Создание слоя с кадастровыми границами, отметками объектов инфраструктуры, рельефом и другой атрибутивной информацией.

4.	Верификация и утверждение: Сопоставление полученной карты с эталонными данными и утверждение окончательной версии.

Векторизация кадастровых данных

•	Что такое векторизация:

Преобразование данных, полученных в растровом формате (сканированные карты, аэрофотоснимки), в векторный формат, где объекты представляются в виде точек, линий и полигонов.

•	Значение векторизации для кадастра:

•	Точность: Векторные данные позволяют точно определить границы земельных участков и их атрибуты.

•	Редактируемость: Легче вносить корректировки, обновлять информацию и интегрировать данные из разных источников.

•	Анализ и моделирование: Векторные карты служат основой для пространственного анализа, расчётов площадей, периметров и других параметров.

•	Технологии и инструменты:

•	Программное обеспечение для автоматической и полуавтоматической векторизации (например, ArcGIS, QGIS, AutoCAD Map 3D).

•	Методы распознавания объектов (сегментация, машинное обучение) для повышения качества преобразования растровых изображений в векторные данные.

6.2. Автоматизация картографических процессов

ГИС-программное обеспечение для кадастра

•	Роль ГИС в кадастровом учёте:

ГИС-системы позволяют интегрировать пространственную и атрибутивную информацию, обеспечивают визуализацию, анализ и управление кадастровыми данными. Они служат универсальным инструментом для:

•	Хранения и обработки данных: Базы данных, содержащие сведения о земельных участках, их границах, типах почв, инфраструктуре и многом другом.

•	Пространственном анализе: Определение оптимальных зон для землепользования, выявление конфликтов и несоответствий в границах, оценка экологического состояния.

•	Обновлении данных: Возможность регулярного обновления картографической информации на основе новых измерений и снимков.

•	Основные ГИС-платформы:

•	ArcGIS: Широко используется для создания, анализа и визуализации кадастровых данных.

•	QGIS: Бесплатное и открытое решение, популярное благодаря гибкости и широкому набору плагинов для обработки пространственных данных.

•	AutoCAD Map 3D: Инструмент для интеграции CAD-данных и геопространственных информационных систем.

Технологии 3D-картографии

•	Зачем нужна 3D-картография:

Трёхмерное моделирование позволяет получить более реалистичное представление о рельефе, зданиях, инженерных сетях и инфраструктуре. Для кадастра 3D-картография обеспечивает:

•	Повышение точности: Учёт рельефа, высот и объёмов при регистрации объектов недвижимости.

•	Визуализация: Создание подробных моделей городов, объектов промышленности и сельскохозяйственных угодий.

•	Анализ и планирование: Моделирование потенциальных изменений ландшафта, оценка рисков (например, затопление или оползни) и планирование новых объектов.

•	Инструменты и методы:

•	LiDAR-технологии: Используются для создания высокоточных цифровых моделей местности (ЦММ).

•	Фотограмметрия: Метод получения трёхмерных моделей на основе анализа множества фотоснимков.

•	Программные решения: Специализированные модули в ArcGIS, QGIS и других ГИС-платформах для построения и анализа 3D-карт.