Лекция №12

Поверка и Калибровка средства измерений

Поверка является частью законодательной метрологии.

СИ, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, к которым установлены метрологические требования в перечнях измерений, относящихся к государственному регулированию, и нормативных правовых актах, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке.

Согласно определению, поверка СИ – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия СИ обязательным метрологическим требованиям. Простыми словами, поверка – это проверка правильности выполнения измерений прибором, которая подтверждает, что его показания достоверны. Положительные результаты поверки удостоверяются сертификатом и/или клеймом.

Для прохождения процедуры поверки в наличии обязательно нужны государственные и рабочие эталоны единиц, поверочные схемы, специальное техническое оснащение, разработанные методики поверки, подготовленные сотрудники – поверители, а также целый ряд поверочного измерительного оборудования. Реализовать этот процесс довольно сложно, поэтому тповерку выполняют НМИ и аккредитованные лаборатории.

Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет метрологическая служба или аккредитованная лаборатория, которой выполнены поверочные работы.

О том, насколько она важна для обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации оборудования, говорит тот факт, что законодательно установлены сферы деятельности, в которых необходимо использовать только поверенное оборудование. Газовая и нефтяная, медицинская и фармакологическая, химическая и строительная промышленности используют приборы, для которых проведение поверки обязательно.

Организация и порядок проведения поверки изложены в стандарте СТ РК 2.4 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения».

Понятие и виды поверок

СИ подвергают первичной, периодической, внеочередной, инспекционной и экспертной поверкам.

Первичная поверка – поверка нового СИ либо после ремонта, технического обслуживания, регулировки, а также при ввозе СИ из-за границы при продаже.

Периодическая (вторичная) поверка осуществляется в отношении СИ, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняется через межповерочные интервалы времени, установленные для данного СИ.

Внеочередная поверка – поверка СИ, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки. Проводится по инициативе заинтересованного лица (владельца, пользователя и т.д.)

Инспекционная поверка – поверка, проводимая органом государственной метрологической службы при осуществлении инспекционного контроля за состоянием и применением СИ.

Комплектная поверка – поверка, при которой определяют метрологические характеристики СИ, присущие ему как единому целому.

Поэлементная поверка – поверка, при которой значения метрологических характеристик СИ устанавливаются по метрологическим характеристикам его элементов или частей.

Выборочная поверка – поверка группы СИ, отобранных из партии случайным образом, по результатам которой судят о пригодности всей партии.

Экспертная поверка – проводится при возникновении разногласий по вопросам исправности СИ, их метрологических характеристик и пригодности СИ к дальнейшему применению.

Обеспечение правильной передачи размера единиц во всех звеньях метрологической цепи осуществляется посредством поверочных схем.

Поверочная схема – это нормативный документ, который устанавливает соподчинение СИ, участвующих в передаче размера единицы от эталона к рабочим средствам измерения с указанием методов и погрешности. Основные положения о поверочных схемах приведены в ГОСТ 8.061-80.

Поверочные схемы делятся на государственные и локальные.

Государственная поверочная схема распространяется на все СИ данной физической величины, имеющиеся в стране.

Она разрабатывается в виде государственного стандарта, состоящего из чертежа поверочной схемы и текстовой части, содержащей пояснения к чертежу.

Локальная поверочная схема распространяется на СИ, применяемые в данном регионе, отрасли, ведомстве или на отдельном предприятии (организации).

Локальные поверочные схемы не должны противоречить государственным поверочным схемам для СИ одних и тех же физических величин. Они могут быть составлены при отсутствии государственной поверочной схемы. В них допускается указывать конкретные типы (экземпляры) приборов. Локальные поверочные схемы оформляют в виде чертежа.

Поверочная схема устанавливает передачу размера единиц одной или нескольких взаимосвязанных величин. Она должна включать не менее двух ступеней передачи размера. Элементы графического изображения поверочных схем при передаче размера приведены на рисунке 1.23.

Для СИ одной и той же величины, существенно отличающихся по диапазонам измерений, условиям применения и методам поверки, а также для средств измерения нескольких физических величин допускается подразделять на части.

На чертежах поверочной схемы должны быть указаны:

– наименования средств измерения и методов поверки;

– номинальные значения физической величины или их диапазоны;

– допускаемые значения погрешностей средств измерения;

– допускаемые значения погрешностей методов поверки.

Методика поверки СИ – описание совокупности операций, выполнение которых позволяет определить и подтвердить соответствие СИ установленным требованиям к метрологическим характеристикам.

Методики поверки СИ разрабатываются в виде национального стандарта, межгосударственного стандарта или стандарта организации и используются для подтверждения соответствия СИ установленным техническим и метрологическим требованиям.

Калибровка средств измерений

Калибровка является частью промышленной метрологии.

Калибровка СИ – совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик и метрологической пригодности тех СИ, которые применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Понятие и виды калибровки

Процедура калибровки приборов бывает двух типов, а именно:

– первичная калибровка;

– вторичная калибровка.

Первичная калибровка

В соответствии с этой процедурой система калибруется по первичному эталону.

При калибровке расходомеров, если расход определяется посредством измерения времени и объема или массы жидкости, то это называется первичной калибровкой.

Вторичная калибровка

В соответствии с этой процедурой устройство, прошедшее первичную калибровку, используется в качестве вторичного эталона для дальнейшей калибровки других устройств меньшей точности.

Расходомер турбинного типа используется в качестве вторичного эталона для калибровки других расходомеров.

Калибровка СИ проводится с применением эталонов единиц величин, соподчиненных государственным эталонам единиц величин, в порядке, определяемом производителем, владельцем или пользователем этих СИ.

Процедура калибровки эталонов единиц величин и СИ проводится ГНМЦ, производителями, владельцами или пользователями СИ, а также калибровочными лабораториями, аккредитованными в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия».

Результаты калибровки эталонов единиц величин и СИ удостоверяются калибровочным знаком, который наносится на СИ и (или) сертификатом калибровки. В сертификате калибровки приводятся действительные значения метрологических характеристик, метрологическая прослеживаемость измерений, неопределенность результата измерений, и другие сведения в соответствии с требованиями стандарта ISO 17025.

Ответственность за состояние СИ, которые проходят калибровку при выпуске из производства, несут производители, при эксплуатации – пользователи и (или) владельцы этих СИ.

Система калибровки – это совокупность субъектов деятельности и калибровочных работ, направленных на обеспечение единства измерений в сферах, не подлежащих государственному метрологическому контролю и действующих на основе установленных требований к организации и проведению калибровочных работ.

Средства калибровки – эталоны и другие СИ, применяемые при калибровке в соответствии с методиками калибровки.

Методики калибровки СИ – документ, устанавливающий порядок и процедуры проведения калибровки эталона единицы величины или СИ.

Методики калибровки СИ используются для проведения операций по установлению действительных значений метрологических характеристик эталонов единиц величин и СИ, и разрабатываются и утверждаются юридическими лицами, выполняющими калибровку, изготовителями, владельцами и (или) пользователями эталонов единиц величин и СИ.

Функции участников системы калибровки Республики Казахстан

Уполномоченный орган координирует деятельность субъектов СК РК, осуществляя следующие функции:

координацию деятельности государственных органов, физических и юридических лиц в области обеспечения единства измерений;

определение порядка создания, утверждения, хранения, применения и сличения государственных эталонов единиц величин и эталонов единиц величин субъектов аккредитации;

определение порядка обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации.

ГНМЦ осуществляет следующие функции:

формирует предложения по основным принципам и правилам функционирования СК РК;

разрабатывает рекомендации по совершенствованию деятельности СТ РК;

рассматривает проекты нормативных правовых актов в области обеспечение единства измерений, направляет предложения об утверждении или внесении изменений и дополнений в нормативные документы, регламентирующие деятельность СТ РК;

определяет основные направления в проведении исследований в области калибровки;

рассматривает и определяет направления международного сотрудничества в области калибровки;

разрабатывает нормативные документы, регламентирующие калибровочную деятельность в стране;

осуществляет организацию и координацию разработки,метрологической экспертизы методик калибровки СИ;

осуществляет пропаганду и распространение научно-технических знаний в области метрологии, организацию обмена опытом специалистов метрологов, занимающихся калибровочной деятельностью;

осуществляет консультационную деятельность по вопросам СК РК;

осуществляет взаимодействие с калибровочными лабораториями республики и зарубежных стран;

проводит мероприятия по подготовке и повышению квалификации кадров в области калибровочной деятельности;

обеспечивает передачу размеров единиц аккредитованным юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в области обеспечения единства измерений от государственных или международных эталонов единиц величин, путем калибровки эталонов и СИ.

К основным функциям органа по аккредитации согласно законодательству в области аккредитации относятся:

– аккредитация юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области обеспечения единства измерений, и осуществление инспекционных проверок за соблюдением требований к проведению калибровочных работ;

– ведение перечня аккредитованных юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области обеспечения единства измерений, и подготовка для опубликования информации по результатам аккредитации.

К основным функциям аккредитованных калибровочных лабораторий и юридических лиц, в состав которых входят калибровочные лаборатории в СК РК, относятся:

– калибровка СИ, в т.ч. для сторонних организаций;

– разработка методик калибровки СИ.

Конец.