Лекция №15

Методика выполнения измерений

Основная потеря точности при измерениях происходит не из-за возможной метрологической неисправности применяемых средств измерений, а из-за несовершенства методов и методик выполнения измерений.

В целом точность измерения зависит: от точности применяемого средства измерения; точности метода измерения; влияния внешних факторов. Например, при измерении массы материала, движущегося по транспортеру, точность базового устройства обычно в 10–20 раз выше общей точности взвешивания массы; при поверке ртутных термометров следует учитывать точность «считывания» показаний.

Под методикой измерения понимают совокупность методов, средств, процедур, условий подготовки и проведения измерений, а также правил обработки экспериментальных данных при выполнении конкретных измерений.

Измерения должны осуществляться в соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками.

Разработка методик выполнения измерений должна включать:

– анализ технических требований к точности измерений, изложенных в стандарте, технических условий или технических заданий;

– определение конкретных условий проведения измерений;

– выбор испытательного и вспомогательного оборудования, а также средств измерений;

– разработку при необходимости нестандартных средств измерений;

– исследование влияния условий проведения измерений и подготовки испытуемых объектов к измерениям;

– определение порядка подготовки средств измерений к работе, последовательности и количества измерений;

– разработку или выбор алгоритма обработки экспериментальных данных и правил оформления результатов измерения.

Нормативно-техническими документами (НТД), регламентирующими методику выполнения измерений, являются:

– государственные стандарты или методические указания

по методикам выполнения измерений. Стандарт разрабатывается в том случае, если применяемые средства измерений внесены в Государственный реестр средств измерений;

– отраслевые методики выполнения измерений, используемые в одной отрасли;

– стандарты предприятий на методики выполнения измерений, используемые на одном предприятии.

В НТД на методики выполнения измерений предусматриваются нормы точности измерений; специфика измеряемой величины (диапазон, наименование продукции и т. д.); максимальная автоматизация измерений и обработки данных.

Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть аттестованы или стандартизованы. Аттестация включает в себя:

- разработку и утверждение программы аттестации;

- выполнение исследований в соответствии с программой;

- составление и оформление отчета об аттестации;

- оформление аттестата методики выполнения измерений.

При аттестации должна быть проверена правильность учета всехфакторов, влияющих на точность измерений, установлена достоверность их результатов. Аттестацию методик выполнения измерений проводят государственные и ведомственные метрологические службы. При этом государственные метрологические службы проводят аттестацию методик особо точных, ответственных измерений, а также измерений, проводимых в организациях.

Стандартизация методик применяется для измерений, широко применяемых на предприятиях.

Методики выполнения измерений периодически пересматриваются для их усовершенствования.

Конец.