Дәріс 9

КАРТА - ШЫНДЫҚТЫ КӨРСЕТУ МОДЕЛІ

Кіріспе. Картаның сипаттамалары: масштаб, рұқсат, дәлдік, экстент.

Кіріспе

Карта географияның негізгі тілі болып табылады. Демек, ол компьютерленген географияның да негізгі тілі болып табылады. Кеңістіктік мәліметтерді көрсетудің бұл графикалық формасы әртүрлі координаталық жүйелерден, проекциялардан, символдар жиынынан, оңайлату және жалпылау әдістерінен тұрады.

ГАЖ арқылы жерді зерттеу біздің кеңістіктік ойлау қабілетімізге сүйенеді. Кеңістіктік ойлау бізден кездескен нәрсені таңдай білуді, бақылауды, өлшеуді, жазып алуды және сипаттауды талап етеді. Картографиялық бейнелеу түріндегі объектілердің нақты құны шешілетін міндеттерге байланысты, біз тек картаны бейнелеуге немесе оны ГАЖ-де талдауға тырысамыз ба. Графикалық элементтердің мүмкін комбинациясы және олардың карта құжаттарында қалай қарастырылатыны туралы көбірек білсек, географиялық тіліміз соғұрлым анық болады. Графикалық әдістерді түсінудің жетілдірілген деңгейі ГАЖ барлық төрт ішкі жүйесінде пайдалы болады. Қолданыстағы карталарды географиялық ақпараттық жүйеге енгізу кезінде жалпылаудың, масштабтың, проекцияның, символизацияның және т.б. деңгейлерінің әсерінен хабардар болу қажет. не енгізілгені және қалай енгізілгені туралы. Деректерді талдау үшін шағын масштабты карталардан жасалған кейбір қамтулардағы қателер мүмкіндігін білу қажет. Қорытынды жасау кезінде талдау нәтижелерін көрсетуде мәселе туындайды, ол картографиялық әдістер мен дизайн критерийлерін білуді талап етеді.

Карта – кеңістік құбылыстарының үлгісі, абстракция. Дегенмен, барлық бөлшектер мен нысандарды көрсету мүмкін емес екенін мойындау керек. Картада бейнелейтін нәрселердің шегі бар. Карталардың шындықты көрсетудегі мүмкіндіктерін асыра бағалауымыздың басты себебі, олардың кеңістіктік ақпаратты беру үшін жасалған ең сәтті графикалық құралдардың бірі болып табылады. Карталар мыңдаған жылдар бойы бар және біз оларды көруге азды-көпті үйренгенбіз.

Карточкалар әртүрлі түрлерде және әртүрлі тақырыптарда келеді. Негізгі екі түрі – жалпы географиялық және тақырыптық карталар. ГАЖ-да біз қарастыратын карталардың ең көп тараған түрлері тақырыптық карталар болып табылады, дегенмен жалпы географиялық және топографиялық карталар ГАЖ-ға енгізу үшін де пайдаланылады, ең алдымен күрделі тақырыптық карталардың жалпы географиялық негізін қамтамасыз ету үшін.

Карталар дүниенің бейнесі ретінде заттардың кеңістіктегі орнын да, пішінін де, сапалық және сандық сипаттамаларын да көрсетеді. Бұл өзара байланысты геометриялық нысандар мен атрибуттар картографиялық құжат үшін өте маңызды. Бірақ бұл нүктелермен, сызықтармен, аумақтармен немесе беттермен қандай нақты дүние объектілері бейнеленгеніне қарамастан, масштаб шектеулеріне байланысты олар шындықты миниатюризациялау ретінде әрекет ете алмайды. Оның орнына олар компьютердің жадында сақталуы керек, содан кейін көрсетілген кезде оларды көрсету үшін кейбір таңбалар жинағын пайдаланыңыз. Таңбалар, өз кезегінде, карта легендасы деп аталатын олардың түсіну кілті болуы керек. Аңыз геометриялық объектілерді олардың атрибуттарымен тактикалық байланыстырады, содан кейін олардың әрқайсысы нақты объектінің сандық сипаттамалары бар бейнесі ретінде қабылдануы мүмкін. Осылайша, бастапқы деректерді жинау кезінде нақты не байқалғанын елестетуге болады.

Картаның сипаттамалары: масштабы, рұқсаты, дәлдігі, ауқымы.

Кез келген тақырыптық картаның негізгі мақсаты - маңызды емес немесе артық мәліметтермен назарды алаңдатпай, үлкен аймақ үшін маңызды ақпаратты көрсету. Жеңілдету дәрежесі аумақты зерттеуге қажетті бөлшектердің деңгейімен анықталады. Бір егістік (айталық 20 га) сияқты өте шағын аумақты қарастырғанда, 1000 км2 аумақтағыдай шындықты жеңілдетудің қажеті жоқ.

Масштаб – карталардағы кішірейту дәрежесін көрсету үшін жиі қолданылатын термин. Оны картадағы белгілі бір сегменттің ұзындығының жердегі сол сегменттің ұзындығына қатынасы ретінде оңай көрсетуге болады. Мысалы, карта аңызы картадағы бір сантиметр жердегі 500 метрге сәйкес келетінін көрсетуі мүмкін. «Бір сантиметр 500 метрге тең» деген сөздермен көрсетілген шкала ауызша шкала деп аталады. Масштабты көрсетудің бұл кең таралған тәсілі карта пайдаланушыларының көпшілігіне оңай түсінікті болу артықшылығына ие.

Картадағы қашықтық пен жердегi қашықтық бөлшек сияқты бiр өлшем бiрлiгiмен берiлетiн, сол арқылы өлшем бiрлiктерiн еске алу қажеттiгiн жоятын сандық масштаб тағы бiр кең таралған ұғым болып табылады. Сандық масштабты әдетте карталарды тәжірибелі пайдаланушылармен таңдаймыз, өйткені ол өлшем бірліктерімен шатасуды жояды. ГАЖ маманы масштабты білдірудің осы екі тәсілінің қайсысы пайдаланылатынын анықтау қажеттігін ерекше есте сақтауы қажет.

Сызықтық масштаб - масштабты білдірудің негізгі әдістерінің бірі. Мұнда жердегі нақты арақашықтық картада көрсетіледі. Картада нақты аудандар да көрсетілуі мүмкін, бірақ бұл өте сирек кездеседі. ГАЖ-дағы карталармен айла-шарғы жасау пайдаланушының талаптарына байланысты шығу құжаттары ауқымының көптеген өзгерістеріне алып келеді. Картаны енгізу кезінде оған масштабты сызғыш орналастырылуы мүмкін және масштабты өзгерту кезінде шығуда сызғыштың өзі де өзгеретін болады.

Сіз GIS-пен жұмыс істей бастағаннан кейін, көптеген бағдарламалар масштабтауды өте жеңілдететінін көресіз. Және, әрине, кіріс деректерінің масштабы нәтижелерді көрсету масштабынан өзгеше болуы мүмкін. Бағдарламалық жасақтаманың картаның масштабын өз қалауы бойынша өзгерту мүмкіндігі картаға шамадан тыс тәуелділікке әкелуі мүмкін, бұл сызықтың төменгі жағында кейбір мәселелерді тудыруы мүмкін. Талдау нәтижелерінің сенімділігі айтарлықтай жүйеге енгізілген деректердің сапасына байланысты. Бұл сенімділік, өз кезегінде, көп дәрежеде кіріс карталарының масштабына байланысты.