Лекция 1

1ЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ МХЗ

  - Объект, субъект и принципы МХЗ

МХЗ – комплекс мероприятий по образованию новых, упорядочению и изменению существующих землевладений и землепользований, специальных фондов земель, установлению границ и режима использования земель, административно – территориальных и других особых формирований (природоохранного, рекреационного, заповедного, историко-культурного назначения и другие), а также отводу земель в натуре или

на местности.

Объектами МХЗ являются:

- Землевладения и землепользования реорганизуемых хозяйств или их групп.

- Фонды земель специального назначения.

- Другие объекты, которые необходимо землеустраивать или на территории которых происходит перераспределение земель: хозяйства, группы хозяйств, земли предприятий и их объединений.

- Административные районы.

- Земли, находящиеся в ведении местной администрации.

- Осваиваемые территории.

Основные факторы, вызывающие проведение МХЗ:

- Необходимость организации нового хозяйства, для деятельности которого требуется земельный участок.

- Создание фондов земель специального назначения.

- Установление новых границ и размещение территорий с особым режимом и условиями использования.

- Требования охраны природы. Факторы, относящиеся к землям с/х назначения.

- Наличие недостатков в размещении землевладений, землепользований и их границ.

- Несоответствие существующего размера и структуры землевладения, потребностям производства данного хозяйства и условиям рационального использования земли в нем.

- Изменение условий производства в хозяйства, ведущее к возникновению несоответствия между параметрами землевладения и производства.

Принципы межхозяйственного землеустройства

делятся на всеобщие и частные.

Всеобщие принципы:

- Улучшение условий жизни и труда населения.

- Высокая экономическая и социальная эффективность проектируемых мероприятий, обеспечивающих постоянное повышение эффективности производства, устойчивую рентабельность отраслей.

- Минимум капитальных вложений и быстрая их окупаемость.

- Строгое соблюдение законодательных и нормативных актов.

- Базирование принимаемых решений на достижениях науки и практики.

К частным принципам МХЗ относятся:

- Совершенствование земельных отношений, упрочнение земельного строя на основе Конституции РК.

- Учет форм собственности и хозяйствования при решении проектных задач.

- Соблюдение приоритета с/х на землю при максимальном учете интересов всего народного хозяйства.

- Учет природных, экологических, социальных и экономических условий зоны, района, хозяйства при решении задач МХЗ.

- Создание благоприятных условий для последующей внутрихозяйственной организации территории.

- Создание благоприятных условий для охраны земель и других природных ресурсов.

- Устойчивость землепользования и землевладения при постоянном совершенствовании.

Виды межхозяйственного землеустройства

- Организация землевладений и землепользований хозяйствующих субъектов, занимающихся ведение сельскохозяйственного производства.

- Организация землепользований не с\х назначения.

В первом случае земля выступает основным средством производства,  обладающим высоким почвенным плодородием.

Во втором случае МХЗ не принимает в расчет почвенное плодородие, но стремится в максимальной степени сохранить плодородные земли для с/х производства.

Данное деление МХЗ сегодня не отражает всей его полноты и сущности, поэтому правомерно деление МХЗ на 6 видов.

Структурное деление современного МХЗ

| Виды МХЗ | Формы МХЗ, зависящие от типа хозяйствующего субъекта или источника образования фонда. |
| --- | --- |
| - Образование и совершенствование землепользования с/х назначения. | - Государственные предприятия и их объединения. - Кооперативные предприятия и их объединения. - Частные, крестьянские хозяйства и другие малые хоз-ие структуры. - Хозяйство арендаторов. |
| 2. Свод земель, образование и совершенствование землепользований не с/х назначения. | 1. За счет землепользований с/х предприятий. 2. За счет земель лесохозяйственных предприятий. 3. За счет землепользований не с/х назначения. 4. За счет земель запаса. |
| 3. Установление черты населенных пунктов. | 1. Установление городской черты земельнохозяйственного устройства городских и поселковых земель. 2. Установление черты и земельнохозяйственного устройства земель сельских населенных пунктов. |
| 4. Образование земельных массивов, фондов специальных назначений. | 1. Фондов в ведении городской и поселковой администрации. 2. Фондов в ведение администрации. 3. Иммиграционных фондов. |
| 5. Установление границ административно – территориальных образований. | 1. Установление областных границ. 2. Установление районных границ. |
| 6. Выделение земельных массивов и установление границ ООПТ (особо охраняемые природные территории.) | 1. Заповедников. 2. Санитарных зон. 3. Защитных зон. 4. Охранных зон. |

МХЗ проводят на землях всех категорий, имеющих разный характер, режим использования и охраны, однако в любом проекте МХЗ при организации с/х и не с/х землевладений и землепользований решает следующие основные задачи:

1. Определение площади выделяемого земельного участка.

2. Установление состава земельных угодий, включаемых в участок.

3. Размещение участка на территории.

4. Определение особого режима и условий пользования землей.